第　四　章

制　御　機　能

  - 割り込み機能

「割り込み」は，マイクロコンピュータが現在実行中のプログラムを一時中断して，緊急を要する他のプログラムを実行する機能です。12種類の割り込み要求を発生する回路が用意されています。VMSでは一部の割り込み処理については，ゲームプログラムからの任意に設定できないものがあります。

これらの割り込みを，表4-1-1に示します。

    - 割り込みの種類

表4-1-1 割り込み一覧

| 優先 順位 | 割り込みの種類 | 内/外 | ベクタ アドレス | 割り込み要求 | 要因フラグ | 許可フラグ | レジスタ アドレス | 優先順位設定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部割り込みINT0 | 外 | 0003H | P70/INT0端子の イベント検出 | I01CR1 | I01CR0 | 15DH | 最高/低 |
| 2 | 外部割り込みINT1 | 外 | 000BH | P71/INT1端子の イベント検出 | I01CR5 | I01CR4 | 15DH |  |
| 3 | 外部割り込みINT2 | 外 | 0013H | P72/INT2端子の イベント検出 | I23CR1 | I23CR0 | 15EH | 高/低 |
|  | タイマ/カウンタT0L(下位8ビット) | 内 |  | タイマ/カウンタT0L下位8ビットの オーバフロー | T0CNT1 | T0CNT0 | 110H |  |
| 4 | 外部割り込み INT3 | 外 | 001BH | P73/INT3端子の イベント検出 | I23CR5 | I23CR4 | 15EH | 高/低 |
|  | ベースタイマ | 内 |  | ベースタイマの オーバフロー | BTCR1 | BTCR0 | 17FH |  |
|  |  |  |  |  | BTCR3 | BTCR2 |  |  |
| 5 | タイマ/カウンタ T0H(上位8ビット) | 内 | 0023H | タイマ/カウンタT0H 上位8ビットの オーバフロー | T0CNT3 | T0CNT2 | 110H | 高/低 |
| 6 | タイマT1 | 内 | 002BH | タイマT1Lの オーバフロー | T1CNT1 | T1CNT0 | 118H | 高/低 |
|  |  |  |  | タイマT1Hの オーバフロー | T1CNT3 | T1CNT2 |  |  |
| 7 | SIO0 | 内 | 0033H | SIO0の終了を検出 | SCON01 | SCON00 | 130H | 高/低 |
| 8 | SIO1 | 内 | 003BH | SIO1の終了を検出 | SCON11 | SCON10 | 134H | 高/低 |
| 9 | VMS割り込み | 内 | 0043H | VMS通信の 受信終了検出 | RFB | RFBENA | 160H/161H | 高/低 |
| 10 | ポート3割り込み (P32INT=1) | 外 | 004BH | ポート3の 'L'レベル検出 | P31INT | P30INT | 14EH | 高/低 |

【注意】

- 優先順位は，複数の割り込み要求が同時に発生している場合に優先される順位を示します。
ただし，割り込み優先制御レジスタ(IP)で指定された場合には，優先順位は変わります。

    - 割り込み機能の動作

- 表4-1-1に示す各割り込み要求源から割り込みが発生すると，それに対応する割り込み要求フラグをセットします。

- 割り込み要求源に対応する割り込み要求許可フラグがセットされていれば，マイクロコンピュータの割り込み制御回路に割り込み要求を知らせます。

- 割り込み制御回路は，優先順位の規定にしたがって割り込みを受け付けます。

割り込みには，「最高レベル」，「高レベル」，「低レベル」があり，「高レベル」，「低レベル」の割り込みを許可するには，個別割り込み許可フラグとは別に，マスタ割り込み許可フラグ(IE7)を

セットする必要があります。IE7は，「高レベル」，「低レベル」の割り込みを制御します。また，
INT0，INT1が割り込み優先制御フラグ(IE1，0)によって「最高レベル」に設定されている場合には，マスタ割り込み許可フラグに関係なく割り込み処理が実行されます。

- 優先順位３から９の割り込み要因については，割り込み優先制御レジスタ(IP)で割り込み優先(「高レベル」と「低レベル」)を指定できます。

- 割り込みが発生すると，割り込み制御回路は実行途中にある命令を完了した後に，プログラムカウンタ(PC)の内容を自動的にスタック(RAM内)に格納し，マイクロコンピュータは割り込みサービスプログラムを実行します。この時，スタック(RAM)は２バイト消費され，スタックポインタ(SP)は＋2されます。割り込みサービスプログラムから復帰した後，SPは－2されます。

- マイクロコンピュータは，割り込みサービスプログラム実行後にRETI命令を実行することにより，もとのプログラムの実行を開始します。

- 多重ネスティングは，最大３です。

- RETI命令および次に示す特殊機能レジスタへの書き込み命令(MOV，ST等)の実行中及びデータ領域のEEPROMへの書き込み中には，割り込み要求フラグの受付処理は行なわれません。

・IE

・IP

・PCON

・EXT

割り込み機能を使用する場合には，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・IE

・IP

・SP(リセット時に不定の為)

・割り込みを受け付ける機能ブロックの特殊機能レジスタ

    - 回路構成

図4-1-1 割り込み機能　ブロック図

    - 関連レジスタ

・マスタ割り込み許可制御レジスタ（IE）

詳細は，「第三章 ３．7．３ マスタ割り込み許可制御レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE | 108H | R/W | IE7 | - | - | - | - | - | IE1 | IE0 |
| リセット時 |  |  | 0 | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IE7 (ビット7) | マスタ割り込み許可制御(高レベル，低レベル) |  |  |  |
|  | 0：割り込み要求を全て禁止 1：割り込み要求を全て許可 |  |  |  |
| IE1 (ビット1) IE0 (ビット0) | INT0,1割り込み優先制御 |  |  |  |
|  | IE1 | IE0 | INT1優先レベル | INT0優先レベル |
|  | 0 1 X | 0 0 1 | 最高レベル 低レベル 低レベル | 最高レベル 最高レベル 低レベル |

・割り込み優先順位制御レジスタ（IP）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | 109H | R/W | IP7 | IP6 | IP5 | IP4 | IP3 | IP2 | IP1 | IP0 |
| リセット時 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| IP7 (ビット7) | ポート3割り込み優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP5 (ビット5) | SIO1の割り込み優先順位設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP4 (ビット4) | SIO0の割り込み優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP3 (ビット3) | T1の優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP2 (ビット2) | T0Hの優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP1 (ビット1) | INT3とベースタイマの割り込み優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |
| IP0 (ビット0) | INT2とT0Lの割り込み優先レベル設定 |
|  | 0：低レベル 1：高レベル |

IP7(ビット7)：	ポート３割り込みの優先レベル設定

ポート３割り込みの優先レベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP5(ビット5)：	SIO1の割り込み優先レベル設定

SIO1による割り込みの優先レベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP4(ビット4)：	SIO0の割り込み優先レベル設定

SIO0による割り込みの優先レベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP3(ビット3)：	T1の割り込み優先レベル設定

T1による割り込みの優先レベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP2(ビット2)：	T0Hの割り込み優先レベル設定

T0Hによる割り込みの優先レベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP1(ビット1)：	INT3/ベースタイマの割り込み優先レベル設定

INT3/ベースタイマによる割り込みレベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

IP0(ビット0)：	INT2/T0Lの割り込み優先レベル設定

INT2/T0Lによる割り込みレベル，高(1)/低(0)を選択します。'1'の設定時，優先レベルは「高レベル」になり，低レベルのINT0，INT1の割り込み(IE0＝1)より優先され，'0'の設定時，優先レベルは「低レベル」になります。

    - 割り込み優先順位

割り込みレベルの優先順位は，次のようになっています。

「最高レベル」＞「高レベル」＞「低レベル」

同じ優先順位レベル内において，同時に発生した複数の割り込み要因の優先順位は，表４－１－１に示した順に従います。また，多重割り込み制御回路によって，多重割り込みが制御され「低レベル」→「高レベル」→「最高レベル」の割り込みルーチンへのネスティングが可能です。

「最高レベル」‥‥	外部割り込みINT0，INT1(「最高レベル」に設定されている場合)

マスク割り込み許可フラグ(IE7)によって制御されません。

「高レベル」　‥‥	INT0，INT1以外の割り込み要因のうち，割り込み優先制御レジスタ(IP)がセットされているビットに対応する要因

マスク割り込み許可フラグ(IE7)によって制御されます。

「低レベル」　‥‥	INT0，INT1のうち，IE0，1で「低レベル」に設定されている要因と，INT0，INT1以外の割り込み要因のうち，割り込み制御レジスタ(IP)がリセットされているビットに対応する要因

マスタ割り込み許可フラグ(IE7)によって制御されます。

・SIO1終了の割り込み順位をINT0割り込みより優先させる場合，IE0を'1'にして，IP5を'1'にします。(IE0＝1，IP＝00100000B)

- SIO1終了の割り込み順位をINT2割り込みとINT0割り込みの間に設定する場合，IE0を'1'にして，IP5とIP0を'1'にします。(IE0＝1，IP＝00100001B)

- 多重割り込みに於ける注意点

・高いレベルの割り込みサービスプログラムの実行中に低いレベルの割り込み要求が発生した場合には，高いレベルの割り込みサービスプログラムが終了した後に，１命令を実行してから低いレベルの割り込みを受け付けます。

・割り込みサービスプログラムの実行中に同レベルの割り込み要求が発生した場合には，その割り込み要求は受け付けられません。