  - 論理演算命令

AND　#i8　(AND immediate data to accumulator)

| 命令コード | 1 1 1 0 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 E1H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∧#i8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)の論理積をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH |
| AND | #0FAH | FAH |
| AND | #0AFH | AAH |
| AND | #00FH | 0AH |
| AND | #0F0H | 00H |

【例２】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH |
| AND | #0FEH | FEH |
| AND | #0FDH | FCH |
| AND | #0FBH | F8H |
| AND | #0F7H | F0H |
| AND | #0EFH | E0H |
| AND | #0DFH | C9H |
| AND | #0BFH | 80H |
| AND | #07FH | 00H |

AND　d9　(AND direct byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 1 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 E2H～E3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∧(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と論理積をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - |
| MOV | #055H,023H | FFH | 55H |
| AND | 023H | 55H | 55H |
| MOV | #0AAH,023H | 55H | AAH |
| AND | 023H | 00H | AAH |

【例２】

|  |  | ACC | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - |
| MOV | #0FEH,B | FFH | FEH |
| AND | B | FEH | FEH |
| MOV | #0FDH,B | FEH | FDH |
| AND | B | FCH | FDH |
| MOV | #0FBH,B | FCH | FBH |
| AND | B | F8H | FBH |
| MOV | #0F7H,B | F8H | F7H |
| AND | B | F0H | F7H |

AND　@Rj　(AND indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 1 0 0 1j1j0 E4H～E7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∧((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と論理積をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #068H,000H | FFH | 68H | - |
| MOV | #0F0H,@R0 | FFH | 68H | F0H |
| AND | @R0 | F0H | 68H | F0H |
| MOV | #00FH,@R0 | F0H | 68H | 0FH |
| AND | @R0 | 00H | 68H | 0FH |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #004H,002H | FFH | 04H | - |
| MOV | #0EFH,@R2 | FFH | 04H | EFH |
| AND | @R2 | EFH | 04H | EFH |
| MOV | #0DFH,@R2 | EFH | 04H | DFH |
| AND | @R2 | CFH | 04H | DFH |

OR　#i8　(OR immediate data to accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 1 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 D1H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∨#i8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)の論理和をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H |
| OR | #003H | 03H |
| OR | #00CH | 0FH |
| OR | #030H | 3FH |
| OR | #0C0H | FFH |

【例２】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H |
| OR | #001H | 01H |
| OR | #002H | 03H |
| OR | #004H | 07H |
| OR | #008H | 0FH |
| OR | #010H | 1FH |
| OR | #020H | 3FH |
| OR | #040H | 7FH |
| OR | #080H | FFH |

OR　d9　(OR direct byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 D2H～D3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∨(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と論理和をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - |
| MOV | #055H,023H | 00H | 55H |
| OR | 023H | 55H | 55H |
| MOV | #0AAH,023H | 55H | AAH |
| OR | 023H | FFH | AAH |

【例２】

|  |  | ACC | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - |
| MOV | #001H,B | 00H | 01H |
| OR | B | 01H | 01H |
| MOV | #002H,B | 01H | 02H |
| OR | B | 03H | 02H |
| MOV | #004H,B | 03H | 04H |
| OR | B | 07H | 04H |
| MOV | #008H,B | 07H | 08H |
| OR | B | 0FH | 08H |

OR　@Rj　(OR indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 1 0 1j1j0 D4H～D7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∨((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と論理和をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - | - |
| MOV | #068H,000H | 00H | 68H | - |
| MOV | #0F0H,@R0 | 00H | 68H | F0H |
| OR | @R0 | F0H | 68H | F0H |
| MOV | #000FH,@R0 | F0H | 68H | 0FH |
| OR | @R0 | FFH | 68H | 0FH |

【例２】

|  |  | ACC 02H | RAM | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - |
| MOV | #004H,002H | AAH | 04H | - |
| MOV | #005H,@R2 | AAH | 04H | 05H |
| OR | @R2 | AFH | 04H | 05H |
| MOV | #050H,@R2 | AFH | 04H | 50H |
| OR | @R2 | FFH | 04H | 50H |

XOR　#i8　(XOR immediate data to accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 0 0 1j1j0 C4H～C7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∨((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)の排他的論理和をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H |
| XOR | #00FH | 0FH |
| XOR | #0F0H | FFH |
| XOR | #00FH | F0H |
| XOR | #0F0H | 00H |

【例２】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H |
| XOR | #001H | 01H |
| XOR | #002H | 03H |
| XOR | #004H | 07H |
| XOR | #008H | 0FH |
| XOR | #008H | 07H |
| XOR | #004H | 03H |
| XOR | #002H | 01H |
| XOR | #001H | 00H |

XOR　d9　(XOR direct byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 1 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 F2H～F3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∀(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と排他的論理和をとり，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - |
| MOV | #055H,023H | 00H | 55H |
| XOR | 023H | 55H | 55H |
| MOV | #0FFH,023H | 55H | FFH |
| XOR | 023H | AAH | FFH |

【例２】

|  |  | ACC | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - |
| MOV | #010H,B | FFH | 10H |
| XOR | B | EFH | 10H |
| MOV | #020H,B | EFH | 20H |
| XOR | B | CFH | 20H |
| MOV | #040H,B | CFH | 40H |
| XOR | B | 8FH | 40H |
| MOV | #080H,B | 8FH | 80H |
| XOR | B | 0FH | 80H |

XOR　@Rj　(XOR indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 1 1 1 1 0 1j1j0 F4H～F7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)∀((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容と排他的論理和をとり，その結果を

ACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 01H | RAM 68H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - | - |
| MOV | #068H,001H | 00H | 68H | - |
| MOV | #0F0H,@R1 | 00H | 68H | F0H |
| XOR | @R1 | F0H | 68H | F0H |
| MOV | #0FFH,@R1 | F0H | 68H | FFH |
| XOR | @R1 | 0FH | 68H | FFH |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 03H | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - |
| MOV | #004H,003H | AAH | 04H | - |
| MOV | #0FFH,@R3 | AAH | 04H | FFH |
| XOR | @R3 | 55H | 04H | FFH |
| XOR | @R3 | AAH | 04H | FFH |
| XOR | @R3 | 55H | 04H | FFH |
| XOR | @R3 | AAH | 04H | FFH |

ROL　(Rotate accumulator left)

| 命令コード | 1 1 1 0 0 0 0 0 E0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | A7←A6←A5←A4←A3←A2←A1←A0← |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)に格納されている８ビットデータを１ビットずつ左にローテートします。したがって，ACCのビット7のデータはビット0に移動します。

【例１】

|  |  | ACC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #01H,ACC | 01H | 0000 | 0001B |
| ROL |  | 02H | 0000 | 0010B |
| ROL |  | 04H | 0000 | 0100B |
| ROL |  | 08H | 0000 | 1000B |
| ROL |  | 10H | 0001 | 0000B |
| ROL |  | 20H | 0010 | 0000B |
| ROL |  | 40H | 0100 | 0000B |
| ROL |  | 80H | 1000 | 0000B |
| ROL |  | 01H | 0000 | 0001B |
| MOV | #55H,ACC | 55H | 0101 | 0101B |
| ROL |  | AAH | 1010 | 1010B |
| ROL |  | 55H | 0101 | 0101B |
| ROL |  | AAH | 1010 | 1010B |
| ROL |  | 55H | 0101 | 0101B |

ROLC　(Rotate accumulator left through the carry flag)

| 命令コード | 1 1 1 1 0 0 0 0 F0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | A7←A6←A5←A4←A3←A2←A1←A0←CY← |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)に格納されている８ビットデータをキャリーフラグ(CY)を含めて１ビットずつ左にローテートします。したがって，ACCのビット7のデータはCYに移動し，CYの内容はビット0に移動します。

【例１】

|  |  | ACC |  |  | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #01H,ACC | 01H | 0000 | 0001B | - |
| SET1 | PSW,7 | 01H | 0000 | 0001B | 1 |
| ROLC |  | 03H | 0000 | 0011B | 0 |
| ROLC |  | 06H | 0000 | 0110B | 0 |
| ROLC |  | 0CH | 0000 | 1100B | 0 |
| ROLC |  | 11H | 0001 | 1000B | 0 |
| ROLC |  | 30H | 0011 | 0000B | 0 |
| ROLC |  | 60H | 0110 | 0000B | 0 |
| ROLC |  | C0H | 1100 | 0000B | 0 |
| ROLC |  | 80H | 1000 | 0000B | 1 |
| ROLC |  | 01H | 0000 | 0001B | 1 |
| MOV | #55H,ACC | 55H | 0101 | 0101B | 1 |
| ROLC |  | ABH | 1010 | 1011B | 0 |
| ROLC |  | 56H | 0101 | 0110B | 1 |
| ROLC |  | ADH | 1010 | 1101B | 0 |

ROR　(Rotate accumulator right)

| 命令コード | 1 1 0 0 0 0 0 0 C0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | →A7→A6→A5→A4→A3→A2→A1→A0 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)に格納されている８ビットデータを１ビットずつ右にローテートします。したがって，ACCのビット0のデータはビット7に移動します。

【例１】

|  |  | ACC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #01H,ACC | 01H | 0000 | 0001B |
| ROR |  | 80H | 1000 | 0000B |
| ROR |  | 40H | 0100 | 0000B |
| ROR |  | 20H | 0010 | 0000B |
| ROR |  | 10H | 0001 | 0000B |
| ROR |  | 08H | 0000 | 1000B |
| ROR |  | 04H | 0000 | 0100B |
| ROR |  | 02H | 0000 | 0010B |
| ROR |  | 01H | 0000 | 0001B |
| MOV | #51H,ACC | 51H | 0101 | 0001B |
| ROR |  | A8H | 1010 | 1000B |
| ROR |  | 54H | 0101 | 0100B |
| ROR |  | 2AH | 0010 | 1010B |
| ROR |  | 15H | 0001 | 0101B |

RORC　(Rotate accumulator right through the carry flag)

| 命令コード | 1 1 0 1 0 0 0 0 D0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | →CY→A7→A6→A5→A4→A3→A2→A1→A0 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)に格納されている８ビットデータをキャリーフラグ(CY)を含めて１ビットずつ右にローテートします。したがって，ACCのビット0のデータはCYに移動し，CYの内容はビット7に移動します。

【例１】

|  |  | ACC |  |  | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #01H,ACC | 01H | 0000 | 0001B | - |
| SET1 | PSW,7 | 01H | 0000 | 0001B | 1 |
| RORC |  | 80H | 1000 | 0000B | 1 |
| RORC |  | C0H | 1100 | 0000B | 0 |
| RORC |  | 60H | 0110 | 0000B | 0 |
| RORC |  | 30H | 0011 | 0000B | 0 |
| RORC |  | 18H | 0001 | 1000B | 0 |
| RORC |  | 0CH | 0000 | 1100B | 0 |
| RORC |  | 06H | 0000 | 0110B | 0 |
| RORC |  | 03H | 0000 | 0011B | 0 |
| RORC |  | 01H | 0000 | 0001B | 1 |
| MOV | #55H,ACC | 55H | 0101 | 0101B | 1 |
| RORC |  | AAH | 1010 | 1010B | 1 |
| RORC |  | D5H | 1101 | 0101B | 0 |
| RORC |  | 6AH | 0110 | 1010B | 1 |