# 2

第２章

リンケージローダオプションの指定

この節では，L86Kによって行なわれるタスクを指定し制御するために，リンケージローダオプションをどのように使用するかを説明します。MS-DOS版の全てのオプションは，リンケージローダオプション文字である「/」または「-」で始まります。UNIX版では全てのオプションは，リンケージローダオプション文字である「-」で始まります。

  - LC868000シリーズ外部ROM用HEXファイルの作成

オプション

-B=bank number

-Bオプションは，LC868000シリーズにおける外部ROM用データファイル（WORLD EXTERNAL_DATA）のバンク番号を指定します。bank numberには16進数（1～FF）を記述します。ここで指定したバンク番号はデータファイルの拡張子になります。

【例】

A> L86K /B=1 SAMPLE;

この場合作成されるデータファイルはSAMPLE.H01となります。

  - CSEGローディングアドレスの指定方法

オプション

-C=address

-Cオプションは，このオプションの直後に記述されたオブジェクトモジュールに対して有効で，コードセグメント部のローディングアドレスを指定します。addressには16進数を記述します。

このオプションを省略した場合，L86Kはそのオブジェクトモジュールのコードセグメント部を任意の位置にロードします。

  - DSEGローディングアドレスの指定方法

オプション

-D=address

-Dオプションは，このオプションの直後に記述されたオブジェクトモジュールに対して有効で，データセグメント部のローディングアドレスを指定します。addressには16進数を記述します。

このオプションを省略した場合，L86Kはそのオブジェクトモジュールのデータセグメント部を任意の位置にロードします。

  - DSEGのアドレス多重定義を許す

オプション

-E

-Eオプションを指定した場合，DSEGで複数のシンボルを同一アドレスに定義してもエラーとしません。

  - 大文字と小文字を区別しない

オプション

-I

デフォルトでは，L86Kは大文字と小文字を区別していますが，この-Iオプションを指定すると大文字と小文字を区別しなくなります。

  - ローディングマップの作成

オプション

-P

-Pオプションは，リンク結果のマップ（各セグメント毎のリンク状況やパブリックシンボルの配置状態のリスト）を書き込んだファイルを作成します。このマップファイルのファイル名は，コマンドラインあるいはプロンプトにおけるEVA fileフィールドにて指定した名前の拡張子を.MAPに置き換えたものとなります。但し，リンクの続行が不可能となるような致命的なエラーが発生した場合は，マップファイルは作成されません。

  - ローカリシンボルリストの作成

オプション

-L

-Lオプションは-Pオプションと組み合わせたときのみ有効で，マップファイルに各モジュール毎のローカルシンボルのリストを付加します。

セグメント属性

INBLOCK属性の場合はCSEG-IFREE属性の場合はCSEG-Fになります

セグメントブロックの開始アドレス

セグメントブロックのサイズ（単位：バイト）

DSEGシンボルの場合はバンク番号とアドレスを出力します

セグメントブロックの

最終アドレス＋１

モジュール名

LC86K series Linkage map list                                          PAGE    1

Linkage date: Wed Dec 09 13:28:02 1992

sample1.EVA loading map

module		segment   no.	start addreaa  size  next address

* CSEG

sample1		CSEG-I	0000	0004  0004

sample2		CSEG-F      1	0004	0005  0009

sample2		CSEG-F      2	0009	0003  000C

public symbol list

symbol 		segment	address

ACC		DSEG	0:0100  [  EQU  ]

１モジュール中に複数のセグメントブロックが存在する場合、モジュール内先頭からのシリアル番号を出力します

ADCR		DSEG	0:0160  [  EQU  ]

ADRR		DSEG	0:0161  [  EQU  ]

local symbol list

symbol		segment   address

** sample1  **

l1		CSEG        0000

ローカルシンボルはモジュール別に出力します

** sample2  **

l2		CSEG        0004

  - オペランドデータに関する警告メッセージの表示指定

オプション

-W

-Wオプションは，JMP等のオペランドに記述された値が有効範囲（JMPならばオペランドに許される値は12ビット分ですから0～4095です）以外である場合に警告メッセージを表示します。（命令コードに格納される値は有効ビットのみで，オーバフーロー部分のビットは切り捨てられます）

  - CSEG FREEブロックの最適化ローディング

L86Kは通常，オブジェクトモジュール中に記述されたCSEG部および，コマンドライン上で指定された順序にしたがってリンク（割り付け）をしますが，このときL86Kは実行可能ファイルのセグメントデータ（コードセグメント）を4096バイト境界に従って境界合わせを行ないます。このため，コードセグメント空間にいくつかの空き領域が生じる場合があります。

L86Kには，上記のような空き領域の発生を最小に抑え，メモリを効率良く使用できるように各セグメントブロックを最適な位置に割り付ける為の4通りの配置機能があります。

以下に，各ローディング方法について記します。

オプション

-A

-Aオプションはリンク対象の全ての コードセグメントブロックをサイズの大きい順にローディングします。このとき4096バイト境界にかかるセグメントブロックがINBLOCK属性の場合は境界合わせを行ない，FREE属性の場合は境界合わせを行なわずそのまま配置します。

オプション

-F

-Fオプションは-Aと組み合わせたときのみ有効で，INBLOCK属性のコードセグメントブロックをコマンドライン上で指定された順序に従ってリンクした後，前述の理由により生じた空き領域に対してFREE属性のコードセグメントブロックを割り付けるようにします（FREE属性のコードセグメントブロックを割り付ける領域がない場合は最終アドレスよりサイズの大きい順に割り付けます）。

オプション

-O

-Oオプションは-Aと組み合わせたときのみ有効で，まずINBLOCK属性のコードセグメントをサイズの大きい順にリンクした後，空き領域に対してFREE属性のコードセグメントブロックを割り付けるようにします（FREE属性のコードセグメントブロックを割り付ける領域がない場合は最終アドレスよりサイズの大きい順に割り付けます）。

オプション

-R

-Rオプションは-Aと組み合わせたときのみ有効で，まずINBLOCK属性のコードセグメントをサイズの大きい順にリンクした後，空き領域に対してFREE属性のコードセグメントブロックを割り付けるようにします。このとき，二つの連続した4096バイト空間にそれぞれ空き領域があれば後方のINBLOCK属性のコードセグメントを再配置して前後の空き領域を結合し，その領域に対してFREE属性のコードセグメントを割り付けます。（FREE属性のコードセグメントブロックを割り付ける領域がない場合は最終アドレスよりサイズの大きい順に割り付けます）

  - シンボルのソート処理に関する指定

オプション

-s

全てのリンク対象オブジェクトファイル中（LC86K.LIB中の該当SFR定義も含む）のパブリックシンボル定義数の合計が8192個を越える場合，またはリンク対象オブジェクトファイル中のローカルシンボル定義数が8192個を越える場合，シンボルソート処理に関する処理速度が低下するため，ソート処理の経過を表わすメッセージ

Public(Local) symbol table: Sorting ..  nn / nn blocks

Public(Local) symbol table: Sorting(merge) .. nn %

を表示して処理を続行しますが，-Sオプションを指定した場合はシンボルソート処理を行わずに以下のメッセージを表示してリンク処理を中断します。

** Link Error, Public symbol table overflow: nn symbols

このとき表示されるシンボル数は8192個を越える個数です。