  - スタンバイ機能

    - 概要

POTATOには，停電時やプログラム待機中の消費電流を低減するために，HALT，HOLDと呼ばれる２つのスタンバイモードがあります。

スタンバイ状態では，マイクロコンピュータの動作は停止しています。

    - 関連レジスタ

- パワー制御レジスタ（PCON）

- 詳細は「第4章　4.2.4関連レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCON | 107H | R/W | - | - | - | - | - | - | PCON1 | PCON0 |
| リセット時 |  |  | H | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| PCON1 (ビット1) | HOLDモード制御 |
|  | 0： 1：HOLDモードに設定 |
| PCON0 (ビット0) | HALTモード制御 |
|  | 0： 1：HALTモードに設定 |

    - スタンバイ時の動作状況

表4-3-1　スタンバイ時の各ブロックの動作状態

| 項目 |  | HALTモード |  | HOLDモード |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設定方法 |  | PCON0 = 1 |  | PCON1 = 1 |  |
| 発振回路 | メイン |  | 発振継続 *1 |  | 発振停止 |
|  | 内臓RC |  |  |  |  |
|  | サブ |  | 動作継続 |  |  |
| 内部クロック | S1 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |
|  | S2 |  | 動作停止 |  | 動作停止 |
| CPU |  | 動作停止 |  | 動作停止 |  |
| I/Oポート |  | HALTモード直前のデータを保持 |  | HOLDモード直前のデータを保持 |  |
| RAM |  | HALTモード直前のデータを保持 |  | HOLDモード直前のデータを保持 |  |
| ベースタイマ |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| タイマ0 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| タイマ1 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| シリアル通信 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| 割り込み回路 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| 液晶表示コントローラ |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| リモコン通信回路 |  | 動作継続 |  | 動作停止 |  |
| ウォッチドックタイマ |  | 動作継続，または停止 |  | 動作停止 |  |
| 解除要因 |  | リセット 割り込み要求の受付 |  | リセット P70/INT0端子, P71/INT1端子 ポート3端子 |  |

*1）システムクロックがサブクロックの時は，プログラムによる停止が可能です。
　(内蔵RC：OCR1＝1，メイン：OCR0＝1)

    - HALTモード

HALTモードは，メイン，サブ，内蔵RCの各発振回路を継続動作させた状態でプログラムの実行を停止させるモードです。

HALTモードの設定と割り込みによる解除を繰り返す間欠動作を行うことにより，消費電力を低減することが可能です。

・HALTモードの設定

HALTモードは，パワー制御レジスタのビット0(PCON0)をセットすることにより設定されます。

・HALTモードの解除

HALTモードを解除するには，「リセットによる解除」と「割り込み要求の受付による解除」があります。

リセットによる解除

Combin端子に'L'レベルを印加するとHALTモードは解除され，マイクロコンピュータは，リセット状態になります。Combin端子を'H'レベルに戻すことにより，通常のリセットによるスタートと同じ動作となります。

割り込み要求の受付による解除

マスタ割り込み許可フラグ(IE7)と，割り込み要求許可フラグが共にセットされている状態で割り込み要因が発生すると，割り込み要求が発生され，同時に，HALTモードが解除されます。その後，マイクロコンピュータは，割り込み処理ルーチンに入ります。

ただし，割り込みサービスプログラム実行中のHALTモードでは，発生した割り込み要因が，実行中のプログラムのレベルと同じかより低い順位の割り込みであると，その割り込みは受け付けられません。

【注意】

・外部割り込みINT0，INT1は，「最高レベル」に設定するとマスタ割り込み許可フラグの影響は受

けません。

・HALT解除要因の割り込みレベルは，HALTモードに入った時の割り込みのレベルよりも高くして

ください。

表4-3-2　HALT解除要因の割り込みレベル

| HALT時の割り込みレベル | HALT解除要因の割り込みレベル |
| --- | --- |
| 通常レベル | 'Lレベル'，'Hレベル'または'最高レベル' |
| 'Lレベル' | 'Hレベル'または'最高レベル' |
| 'Hレベル' | '最高レベル' |
| '最高レベル' | (割り込みによる解除はできません) |

通常レベル：割り込みがかかっていない状態

    - HOLDモード

HOLDモードは，メイン，サブ，内蔵RCの各発振回路を停止させるモードです。HOLDモードに設定することにより，極低消費電流でデータの保持が可能です。

・HOLDモードの設定

HOLDモードは，パワー制御レジスタ(PCON)のビット1(PCON1)をセットすることにより設定されます。

・HOLDモードの解除

HOLDモードを解除するには，リセットによる解除，P70/INT0のレベル検出，P71/INT1のレベル検出による解除，ポート３の'L'レベル検出による解除の３種類の方法があります。

リセットによる解除

Combin端子に'L'レベルを印加すると，HOLDモードは解除され，マイクロコンピュータはリセット状態になります。Combin端子を'H'レベルに戻すことにより，通常のリセットからのスタートと同じ動作となります。

P70/INT0，P71/INT1端子のレベル検出による解除

P70/INT0またはP71/INT1端子で設定レベルが検出されると，HOLDモードは解除され，HALTモードに移ります。この場合，外部割り込みINT0またはINT1の割り込み許可フラグがセットされていれば，マイクロコンピュータは対応する割り込み処理ルーチンに入り，割り込み許可フラグがセットされていなければ，HALTモードの状態を継続し，その解除は「第四章4.3.3割り込み要求の受付による解除」と同様に行います。また，HOLDモードを設定する前に，外部割り込み0，1制御レジスタ(I01CR)により，P70/INT0，P71/INT1端子で検出するレベル('H'レベルまたは'L'レベル)を設定しておく必要があります。エッジ検出の設定ではHOLD状態を解除できません。

レベル検出の条件は「第三章3. 8外部割り込み機能」を参照してください。

ポート３の'L'レベル検出による解除

・P32INT＝1：ポート３による 割り込み及びHOLDモードの解除機能

＊必ず，P32INT = 1 に設定してください。

ポート３の'L'レベル検出による解除（P32INT＝1の時）

ポート３の割り込み要求許可フラグがセットされている場合，ポート３の'L'レベルを検出すると，割り込み要求フラグはセットされ，HOLD状態を解除し，HALTモードに移ります。この場合，マスタ割り込み許可フラグがセットされていれば，HALTモードを解除し，マイクロコンピュータは割り込み処理ルーチンに入ります。マスタ割り込み許可フラグがリセットされていれば，HALT状態を継続します。

【注意】

ポート３によるHOLD解除を行う場合，ポート３以外による割り込みを禁止してください。

図4-3-1　スタンバイ機能の状態遷移