  - タイマ/カウンタ0（T0）

    - 概要

POTATOが内蔵しているタイマ/カウンタ０(T0)は，次に示す４つの機能を持った16ビットタイマ/カウンタです。また，タイマ０のプリスケーラは，８ビットプリスケーラです。

モード０・プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ×２チャネル

モード１・プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ＋８ビットリロードカウンタ

モード２・プログラマブルプリスケーラ付16ビットリロードタイマ

モード３・16ビットリロードカウンタ

    - 機能

・プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ×２チャネル　（モード０）

８ビットプリスケーラからのクロックによって，２つの独立した８ビットリロードタイマ(T0H，T0L)が動作します。

・プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ＋８ビットリロードカウンタ　（モード１）

T0Hは，プリスケーラからのクロックによって８ビットリロードタイマとして動作します。T0Lは，P72/INT2/T0IN，P73/INT3/T0IN端子からの外部入力信号を検出してカウントします。

・プログラマブルプリスケーラ付16ビットリロードタイマ　（モード２）

10ビット/８ビットプリスケーラからのクロックによって16ビットリロードタイマ(T0H＋T0L)が動作します。

・16ビットリロードカウンタ　（モード３）

T0LのオーバフローをT0Hのクロックとして使用し，16ビットリロードカウンタとして動作します。T0Lは，P72/INT2/T0IN，P73/INT3/T0IN端子からの外部入力信号をカウントします。

・割り込みの発生

割り込み要求許可ビットがセットされている場合，レジスタT0H，T0Lのオーバフローによって，T0H，T0L割り込み要求が発生されます。

タイマ/カウンタ０(T0)を制御するには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・T0H	・T0HR

・T0L	・T0LR

・T0CNT	・T0PRR

・ISL	・I23CR

    - 回路構成

タイマ/カウンタ０(T0)は，図３-２-１のように構成されています。

・プリスケーラ　……　①

8ビットプリスケーラは，８ビットのプログラマブルカウンタで構成され，サイクルクロックの1/4分周回路は持ちません。

システムが動作している場合にカウントアップし，プリスケーラデータをプログラムで変更した場合に1/4分周回路に'00'が設定(10ビットプリスケーラの場合)され，変更データからカウントを始めます。サイクルクロックは命令実行時またはHALTモード時に１サイクル毎に発生する信号です。

・タイマ/カウンタ０下位(T0L)　……　②

プリスケーラ出力，または外部端子の信号をクロックとする８ビットリロードタイマ/カウンタです。モード0，1ではT0Lのオーバフロー，モード2，3ではT0HのオーバフローでT0LRのデータがリロードされ，T0LRUN(T0CNTのビット6)をリセットして動作を停止させた場合もリロードされます。

・タイマ/カウンタ０上位(T0H)　……　③

プリスケーラ出力，またはT0Lのオーバフローをクロックとする８ビットリロードタイマです。T0Hのオーバフローでタイマ０上位リロードレジスタ(T0HR)のデータがリロードされ，T0HRUN(T0CNTのビット7)をリセットして動作を停止させた場合もリロードされます。

・タイマ/カウンタ０制御レジスタ(T0CNT)　……　④

T0の0～3モード設定や割り込み制御を行います。

図３-２-１  タイマ/カウンタ０ ブロック図

    - 関連レジスタ

・タイマ/カウンタ０制御レジスタ（T0CNT）

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0CNT | 14EH | R/W |  | T0HRUN |  | T0LRUN |  | T0LONG |  | T0LEXT |  | T0HOVF |  | T0HIE |  | T0LOVF |  | T0LIE |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| ビット名 | 機 能 |
| --- | --- |
| T0HRUN (ビット7) | T0Hカウント制御 |
|  | 0：カウントストップ/データリロード 1：カウントスタート |
| T0LRUN (ビット6) | T0Lカウント制御 |
|  | 0：カウントストップ/データリロード 1：カウントスタート |
| T0LONG (ビット5) | タイマ/カウンタ0ビット長選択 |
|  | 0：8ビット 1：16ビット |
| T0LEXT (ビット4) | T0L入力クロック選択 |
|  | 0：プリスケーラ出力 1：外部端子入力信号 外部端子の場合,入力信号選択レジスタ(ISL)で端子を指定 |
| T0HOVF (ビット3) | T0Hオーバフローフラグ |
|  | 0：オーバフローフラグ無し 1：オーバフローフラグ有り |
| T0HIE (ビット2) | T0H割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |
| T0LOVF (ビット1) | T0Lオーバフローフラグ |
|  | 0：オーバフローフラグ無し 1：オーバフローフラグ有り |
| T0LIE (ビット0) | T0L割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

T0HRUN(ビット7)：	T0Hカウント制御

タイマ/カウンタ０上位(T0H)をスタート(1)/ストップ(0)させます。'1'の設定時，T0Hにクロックが入力され，カウントアップし，'0'の設定時，T0Hへのクロックが停止すると同時にリロードデータ(T0HR)がT0Hに転送されます。

T0LRUN(ビット6)：	T0Lカウント制御

タイマ/カウンタ０下位(T0L)をスタート(1)/ストップ(0)させます。'1'の設定時，T0Lにクロックが入力され，カウントアップし，'0'の設定時，T0Lへのクロックが停止すると同時に，リロードデータ(T0LR)がT0Lに転送されます。

T0LONG(ビット5)：	タイマ/カウンタ０ビット長選択

T0のビット長，16ビット(1)/８ビット(0)を選択します。'1'の設定時，タイマ/カウンタ0のビット長は16ビットになり，'0'の設定時，ビット長は８ビットになります。モード0，1で使用する場合は'0'，モード2，3で使用する場合は'1'を設定します。

| モード | T0LONG | T0LEXT |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

T0LEXT(ビット4)：	T0L入力クロック選択

T0Lの入力クロック，外部端子入力信号(1)/プリスケーラ出力(0)を選択します。'1'の設定時，外部入力端子(P72/INT2/T0IN，P73/INT3/T0IN端子のいずれか)からの入力信号がT0Lのクロックになり，'0'の設定時，プリスケーラの出力がクロックになります。外部入力端子は，入力信号選択レジスタ (ISL)によって，P72/INT2/T0IN，P73/INT3/T0IN端子のいずれかひとつを選択します。

T0HOVF(ビット3)：	T0Hオーバフローフラグ

T0Hのオーバフローが発生した場合にセットされ，発生しない場合変化しません。従って，このフラグはプログラムでリセットする必要があります。

T0HIE (ビット2)：	T0H割り込み要求許可制御

T0Hのオーバフローによる割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，T0Hのオーバフローによってベクタアドレス0023Hへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません。

T0LOVF(ビット1)：	T0Lオーバフローフラグ

T0Lのオーバフローが発生した場合にセットされ，発生しない場合変化しません。従って，このフラグはプログラムでリセットする必要があります。

16ビットモードでは，T0Lでオーバフローが発生してもこのフラグはセットされず，T0Hでオーバフローが発生した場合にT0HOVFと同時にセットされます。

T0LIE (ビット0)：	T0L割り込み要求許可制御

T0Lのオーバフローによる割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，T0Lのオーバフローによってベクタアドレス0013Hへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません。

【注意】

・T0HOVF，T0LOVFは，プログラムで'0'にしてください。

・16ビットモードで使用する場合は，T0HRUNとT0LRUNを同時に'1'にしてください。

・16ビットモードでは，T0HOVFとT0LOVFは同時に'1'になります。

・入力信号選択レジスタ（ISL）

ここでは，P73/INT3/T0IN端子に接続されているノイズ除去フィルタの時定数選択と外部信号入力端子の選択に使用します。ゲームプログラムでは、アクセス禁止です。

必ずビット操作命令を使用してください。

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISL | 15FH | R/W |  | - |  | - |  | ISL5 |  | ISL4 |  | ISL3 |  | ISL2 |  | ISL1 |  | ISL0 |
| リセット時 |  |  | H |  | H |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| ビット名 | 機 能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISL5 (ビット5) ISL4 (ビット4) | ベースタイマクロック選択 |  |  |
|  | ISL5 | ISL4 |  |
|  | 1 0 X | 1 1 0 | タイマ/カウンタT0プリスケーラ サイクルクロック サブクロック(水晶発振) |
| ISL3 (ビット3) | ブザー出力周波数選択 |  |  |
|  | 0：fBST/16 1：fBST/8 |  |  |
| ISL2 (ビット2) ISL1 (ビット1) | ノイズ除去フィルタ時定数選択 |  |  |
|  | ISL2 | ISL1 | 時定数 |
|  | 1 0 X | 1 1 0 | 16Tcyc 64Tcyc 1Tcyc |
| ISL0 (ビット0) | T0のクロック入力端子選択 |  |  |
|  | 0：P72/INT2/T0IN端子 1：P73/INT3/T0IN端子 |  |  |

ISL5(ビット5)：	ベースタイマクロック選択

ISL4(ビット4)：

ベースタイマの入力クロックを選択します。

| ISL5 | ISL4 | ベースタイマの入力クロック |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | サブクロック（水晶発振）固定 |

ISL3(ビット3)：	ブザー出力周波数選択

ブザー出力の周波数，fBST/8(1)／fBST/16(0)を選択します。'1'の設定時，ベースタイマの入力周波数の1/8の周波数がブザー出力端子(BUZ)から出力され，'0'の設定時，ベースタイマの入力周波数の1/16の周波数が出力されます。

ISL2(ビット2)：	ノイズ除去フィルタ時定数選択

ISL1(ビット1)：

ノイズ除去フィルタの時定数を選択します。

| ISL2 | ISL1 | 時定数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1Tcyc |

次の表は，各時定数の信号，ノイズの範囲を示したものです。

| 時定数 | ノイズ *1 | ノイズ/信号 *2 | 信号 *3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Tcyc | < 1Tcyc | 1Tcyc - 2Tcyc | 2Tcyc < |

*1）	記述されている時定数に満たない信号はノイズと判断してLSI内部に取り込まれません。

*2）	記述されている時定数の範囲内にある信号はノイズと判断してLSI内部に取り込まれないことがあります。

*3）	記述されている時定数を越える信号は「信号」としてLSI内部に取り込まれます。

ISL0(ビット0)：	T0のクロック入力端子選択

T0の外部信号入力端子，P73/INT3/T0IN(1)／P72/INT2/T0IN(0)を選択します。'0'の設定時，P72/INT2/T0IN端子になります。

・タイマ０プリスケーラデータレジスタ（T0PRR）

タイマ０プリスケーラデータレジスタは，タイマ/カウンタ０のクロック周期の設定を行い，８ビットのプログラマブルカウンタにより，256通りの設定が可能です。

８ビットプリスケーラはサイクルクロックがダイレクトに入力され，T0PRR(111H)に任意のデータを設定することによって，タイマ/カウンタ０のクロック周期TPRを決めることができます。

8ビットプリスケーラ ：TPR = 1×Tcyc×(256-[T0PRR]) (10進)

Tcyc：サイクルクロックの周期

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0PRR | 111H | R/W |  | T0PRR7 |  | T0PRR6 |  | T0PRR5 |  | TOPRR4 |  | T0PRR3 |  | T0PRR2 |  | T0PRR1 |  | T0PRR0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

・タイマ０下位レジスタ（T0L）

８ビットのタイマ/カウンタです。プリスケーラからのクロック，またはP72/INT2/T0IN端子，P73/INT3/T0IN端子からの外部信号を検出することによりカウントアップし，オーバフローによって，T0Lオーバフローフラグを発生します。

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0L | 112H | R |  | T0L7 |  | T0L6 |  | T0L5 |  | T0L4 |  | T0L3 |  | T0L2 |  | T0L1 |  | T0L0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

・タイマ０下位リロードレジスタ（T0LR）

タイマ/カウンタ０下位(T0L)のリロードレジスタです。８ビットモード時はT0Lのオーバフロー毎，およびT0LRUN=0の時に，また 16ビットモード時はT0Hのオーバフロー毎，およびT0HRUN＝0の時に，リロードデータをT0Lにリロードします。

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0LR | 113H | R/W |  | T0LR7 |  | T0LR6 |  | T0LR5 |  | T0LR4 |  | T0LR3 |  | T0LR2 |  | T0LR1 |  | T0LR0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

・タイマ０上位レジスタ（T0H）

８ビットのタイマ/カウンタです。プリスケーラからのクロック，またはT0Lのオーバフロー(T0LOVF)によりカウントアップし，オーバフローによって，T0Hオーバフローフラグを発生します。

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0H | 114H | R |  | T0H7 |  | T0H6 |  | T0H5 |  | T0H4 |  | T0H3 |  | T0H2 |  | T0H1 |  | T0H0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

・タイマ０上位リロードレジスタ（T0HR）

タイマ/カウンタ０上位(T0H)のリロードレジスタです。T0Hのオーバフロー，およびT0HRUN＝0の時に，リロードデータをT0Hにリロードします。

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0HR | 115H | R/W |  | T0HR 7 |  | T0HR6 |  | T0HR5 |  | T0HR4 |  | T0HR3 |  | T0HR2 |  | T0HR1 |  | T0HR0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

・外部割り込み2，3制御レジスタ（I23CR）

外部入力信号の検出，割り込みを設定します。

ISL0は，「入力信号選択レジスタ」（前述）を参照してください。

| ISL0 | I23CR7 | I23CR6 | I23CR3 | I23CR2 | 外部信号カウント条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | - | - | P73/INT3/T0IN 立ち下がり カウント |
| 1 | 1 | 0 | - | - | P73/INT3/T0IN 立ち上がり カウント |
| 1 | 1 | 1 | - | - | P73/INT3/T0IN 両エッジ カウント |
| 0 | - | - | 0 | 1 | P72/INT2/T0IN 立ち下がり カウント |
| 0 | - | - | 1 | 0 | P72/INT2/T0IN 立ち上がり カウント |
| 0 | - | - | 1 | 1 | P72/INT2/T0IN 両エッジ カウント |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | カウントしない |

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 |  | ビット6 |  | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 |  | ビット1 |  | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I23CR | 15EH | R/W |  | I23CR7 |  | I23CR6 |  | I23CR5 |  | I23CR4 |  | I23CR3 |  | I23CR2 |  | I23CR1 |  | I23CR0 |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| ビット名 | 機 能 |
| --- | --- |
| I23CR7 (ビット7) | INT3立ち上がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR6 (ビット6) | INT3立ち下がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR5 (ビット5) | INT3割り込み要因 |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |
| I23CR4 (ビット4) | INT3割り込み要求許可制御 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |
| I23CR3 (ビット3) | INT2立ち上がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR2 (ビット2) | INT2立ち下がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR1 (ビット1) | INT2割り込み要因 |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |
| I23CR0 (ビット0) | INT2割り込み要求許可制御 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

I23CR7(ビット7)：	INT3立ち上がりエッジ検出制御

P73/INT3/T0IN端子に入力される信号の立ち上がりを検出する(1)/検出しない(0)か選択します。'1'の設定時，入力信号の立ち上がりを検出するとI23CR5がセット(1)され，INT3の割り込み要求が許可(I23CR4＝1)されている場合に割り込みがかかります。'0'の設定時，信号の立ち上がりを検出しません。

I23CR6(ビット6)：	INT3立ち下がりエッジ検出制御

P73/INT3/T0IN端子に入力される信号の立ち下がりを検出する(1)/検出しない(0)か選択します。'1'の設定時，入力信号の立ち下がりを検出するとI23CR5がセット(1)され，INT3の割り込み要求が許可(I23CR4＝1)されている場合に割り込みがかかります。'0'の設定時，信号の立ち下がりを検出しません。

I23CR5(ビット5)：	INT3割り込み要因

I23CR7，6で指定された条件が満たされるとセットされ，INT3の割り込み要求が許可されている場合，ベクタアドレス001BHにジャンプして割り込み処理に入ります。割り込み処理が終了しても，このビットは変化しません。従って，プログラムでリセットする必要があります。

I23CR4(ビット4)：	INT3割り込み要求許可

外部割り込み3(INT3)を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，I23CR5がセットされた場合，INT3の割り込み処理が実行され，'0'の設定時，割り込み処理は実行されません。

I23CR3(ビット3)：	INT2立ち上がりエッジ検出制御

P72/INT2/T0IN端子に入力される信号の立ち上がりを検出する(1)/しない(0)か選択します。'1'の設定時，入力信号の立ち上がりを検出するとI23CR1がセット(1)され，INT2の割り込み要求が許可(I23CR0＝1)されている場合に割り込みがかかります。'0'の設定時，信号の立ち上がりを検出しません。

I23CR2(ビット2)：	INT2立ち下がりエッジ検出制御

P72/INT2/T0IN端子に入力される信号の立ち下がりを検出する(1)/しない(0)か選択します。'1'の設定時，入力信号の立ち下がりを検出するとI23CR1がセット(1)され，INT2の割り込み要求が許可(I23CR0＝1)されている場合に割り込みがかかります。'0'の設定時，信号の立ち下がりを検出しません。

I23CR1(ビット1)：	INT2割り込み要因

I23CR3，2で指定された条件が満たされるとセットされ，INT2の割り込み要求が許可されている場合，ベクタアドレス0013Hにジャンプし，割り込み処理に入ります。割り込み処理が終了しても，このビットは変化しません。従ってプログラムでリセットする必要があります。

I23CR0(ビット0)：	INT2割り込み要求許可制御

外部割り込み2(INT2)を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，I23CR1がセットされた場合，INT2の割り込み処理が実行され，'0'の設定時，割り込み処理は実行されません。

【注意】

・I23CR7，6またはI23CR3，2が共に'0'の場合にはエッジ検出をしません。また，共に'1'の場合には両エッジを検出します。

・P73/INT3/T0IN端子からの入力には，ノイズ除去フィルタが接続されています。

    - 回路構成と動作説明

タイマ０のモード設定

| モード | T0LONG | T0LEXT |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

モード０：プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ×２チャネル

モード０の場合，タイマ０は２チャネルの８ビットリロードタイマとして機能し，タイマ値とリロードレジスタ(T0LR)設定値の関係は，次のようになっています。

T0HOVFがセット(1)されるまでの時間(10進) ＝ (256-T0HR設定値)×TPR

T0LOVFがセット(1)されるまでの時間(10進) ＝ (256-T0LR設定値)×TPR

TPR：プリスケーラからのクロックの周期

カウント制御ビット（T0HRUN, T0LRUN）をセットすると，カウント動作を開始します。リセットすると，カウント動作を停止し，リロードレジスタ（T0HR, T0LR）の内容がカウンタ（T0H, T0L）に転送されます。

タイマ/カウンタ０(T0H，T0L)がオーバフローすると，オーバフローフラグ(T0HOVF，T0LOVF)がセットされ，リロードレジスタ(T0HR，T0LR)の内容がカウンタ(T0H，T0L)に転送されます。

また，オーバフローフラグ(T0HOVF，T0LOVF)と割り込み要求許可フラグ(T0HIE，T0LIE)が，共にセットされていれば，割り込み制御回路に割り込み要求を知らせます。

・T0H

・T0L

図３-２-２　モード０　８ビットリロードタイマ×２チャネルの回路構成

モード０のプログラム例

モード１：プログラマブルプリスケーラ付８ビットリロードタイマ＋８ビットリロードカウンタ

・８ビットリロードタイマ

タイマ０の上位８ビット(T0H)は，８ビットリロードタイマとして動作し，タイマ値とリロードレジスタ(T0HR)設定値の関係は，次のようになります。

T0HOVFがセット(1)されるまでの時間(10進) ＝ (256-T0HR設定値)×TPR

TPR：プリスケーラからのクロックの周期

T0HOVFがセットされる時間毎に，リロードレジスタのデータがカウンタT0Hに入ります。また，T0Hカウント制御ビット(T0HRUN)をリセットするまでタイマ動作を継続します。操作方法は，モード０と同一です。

図３-２-３　モード１　８ビットリロードタイマ(T0H) ブロック図

・８ビットリロードカウンタ

タイマ０の下位８ビット(T0L)は，外部端子から入力される信号をカウントアップします。

外部信号は，ノイズ除去フィルタによってフィルタリングされます。詳細は，「第三章　３．２．４　関連レジスタ　入力信号選択レジスタ（ISL）」を参照してください。

計数値とリロードレジスタ(T0LR)設定値の関係は，次のようになります。

T0LOVFが'セット(1)されるまでの計数値(10進) ＝ 256-(T0LR設定値)

T0Lオーバフローフラグ(T0LOVF)がセットされると，リロードレジスタT0LRのデータがカウンタT0Lに転送されます。また，T0Lカウント制御ビット(T0LRUN)をリセットするまでカウントを継続します。

図３-２-４　モード１　８ビットリロードカウンタ(T0L)　ブロック図

モード１のプログラム例

モード２：プログラマブルプリスケーラ付16ビットリロードタイマ

モード２は，T0HとT0Lをシリーズに接続し，16ビットのタイマとして使用します。

タイマをスタートさせる場合は，T0H，T0L双方のカウント制御ビット(T0HRUN，T0LRUN)を同時にセットします。

タイマ値とリロードレジスタ(T0HR，T0LR)設定値の関係は，次のようになります。

T0HOVFがセット(1)されるまでの時間(10進)

＝ (65536－256×(T0HR設定値)－(T0LR設定値))×TPR

TPR：プリスケーラからのクロックの周期

T0LOVFは，T0HOVFと同時にセットされ，T0HOVFが発生する毎にリロードデータ(T0LR，T0HR)がそれぞれ同時にT0L，T0Hに転送されます。カウント制御ビットをリセットするまでタイマ動作を継続します。操作方法は，モード０と同一です。

タイマ０(T0)のデータを読み出す場合は，下記に示す手順で読み出してください。

T0L	LD	T0L	；T0Lのデータ(1)を読みます。

↓	ST	020H

T0H	LD	T0H	；T0Hのデータを読みます。

↓	ST	021H

T0L	LD	T0L	；もう一度T0L(2)のデータを読みます。

↓	BP	T0L,7,DES	；T0L(2)のビット7が'0'で，

BN	020H,7,DES	；T0L(1)のビット7が'1'である時は

ST	020H

T0H	LD	T0H	；T0H(2)を読みます。

ST	021H

DES:	－ next program

図３-２-５　モード２　16ビットリロードタイマ ブロック図

モード２のプログラム例

モード３：16ビットリロードカウンタ

モード３は，T0HとT0Lをシリーズに接続して16ビットのカウンタとして使用します。クロックはP72/INT2/T0IN端子，P73/INT3/T0IN端子から入力される外部信号です。外部入力端子の選択は特殊機能レジスタISLで行います。P73/INT3/T0IN端子にはノイズ除去フィルタが接続されています。

カウンタをスタートさせる場合は，T0H，T0L双方のカウンタ制御ビット(T0HRUN，T0LRUN)を同時にセットします。

計数値とリロードレジスタ(T0HR，T0LR)設定値の関係は，次のようになります。

T0HOVFがセット(1)されるまでの計数値

＝ 65536－256×(T0HR設定値)－(T0LR設定値)

T0LOVFは，T0HOVFは同時にセットされ，T0HOVFが発生する毎にリロードデータ(T0LR，T0HR)がそれぞれ同時にT0L，T0Hに転送されます。カウント制御ビットをリセットするまでカウントを継続します。操作方法は，モード０と同一です。

タイマ0(T0)のデータを読み出す場合は，下記に示す手順で出します。

T0L	LD	T0L	；T0Lのデータ(1)を読みます。

↓	ST	020H

T0H	LD	T0H	；T0Hのデータを読みます。

↓	ST	021H

T0L	LD	T0L	；もう一度T0L(2)のデータを読みます。

↓	BP	T0L,7,DES	；T0L(2)のビット7が'0'で，

BN	020H,7,DES	；T0L(1)のビット7が'1'である時は

ST	020H

T0H	LD	T0H	；T0H(2)を読みます。

ST	021H

DES:	－ next program

図３-２-６　モード３　16ビットリロードカウンタ ブロック図

モード３のプログラム例