  - サブルーチン命令

CALL　a12　(Near absolute subroutine call)

| 命令コード | 0 0 0a11 1a10a9a8 a7a6a5a4a3a2a1a0 08H～0FH,18H～1FH |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2,(SP)←(SP)＋1,((SP))←(PC7～0),(SP)←(SP)＋1, ((SP))←(PC15～8),(PC11～0)←a12 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントします。後に，スタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの下位バイトをSPで指定されるデータメモリ(RAM)に格納します。さらにスタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの上位バイトをSPで指定されるRAMに格納します。最後に，a11～a0のデータをPCのビット11～00に転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FFAH | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALL | LA | 0FFDH | 1F0EH | 21H | FFH | 0FH |
| LA: | INC | ACC | 0FOEH | 6300H | 21H | FFH | 0FH |
|  | RET |  | 0F10H | A0H | 1FH | FFH | 0FH |
|  | NOP |  | 0FFFH | 00H | 1FH | FFH | 0FH |

【例２】

ラベルLAの値は，1F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FFBH | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALL | LA | 0FFEH | 1F0EH | 21H | 00H | 10H |
| LA: | INC | ACC | 1F0EH | 6300H | 21H | 00H | 10H |
|  | RET | 1F10H | A0H | 1FH | 00H | 10H |  |
|  | INC | ACC | 1000H | 6300H | 1FH | 00H | 10H |

CALLF　a16　(Far absolute subroutine call)

| 命令コード | 0 0 1 0 0 0 0 0 a15a14a13a12a11a10a9a8 a7a6a5a4a3a2a1a0 20H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3,(SP)←(SP)＋1,((SP))←(PC7～0),(SP)←(SP)＋1, ((SP))←(PC15～8),(PC)←a16 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，スタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの下位バイトをSPで指定されるデータメモリ(RAM)に格納します。さらにスタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの上位バイトをSPで指定されるRAMに格納します。最後に，a15～a0　のデータをPCのビット15～00に転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FF9H | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLF | LA | 0FFCH | 200F0EH | 21H | FFH | 0FH |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H | 21H | FFH | 0FH |
|  | RET |  | 0F10H | A0H | 1FH | FFH | 0FH |
|  | NOP |  | 0FFFH | 00H | 1FH | FFH | 0FH |

【例２】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FFAH | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLF | LA | 0FFDH | 200F0EH | 21H | 00H | 10H |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H | 21H | 00H | 10H |
|  | RET |  | 0F10H | A0H | 1FH | 00H | 10H |
|  | INC | ACC | 1000H | 6300H | 1FH | 00H | 10H |

CALLR　r16　(Far relative subroutine call)

| 命令コード | 0 0 0 1 0 0 0 0 r7r6r5r4r3r2r1r0 r15r14r13r12r11r10r9r8 10H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 4 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3,(SP)←(SP)＋1,((SP))←(PC7～0),(SP)←(SP)＋1, ((SP))←(PC15～8),(PC)←(PC)－1＋r16 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 4サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，スタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの下位バイトをSPで指定されるデータメモリ(RAM)に格納します。さらにスタックポインタ(SP)をインクリメントし，PCの上位バイトをSPで指定されるRAMに格納します。最後に，PCの内容をデクリメントし，PCの内容とr15～r0のデータを加算し，その結果をPCに転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，1100Hです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FF9H | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLR | LA | 0FFCH | 100201H | 21H | FFH | 0FH |
| LA: | INC | ACC | 1100H | 6300H | 21H | FFH | 0FH |
|  | RET |  | 1102H | A0H | 1FH | FFH | 0FH |
|  | NOP |  | 0FFFH | 00H | 1FH | FFH | 0FH |

【例２】

ラベルLAの値は，1100Hです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FFCH | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLR | LA | 0FFDH | 100101H | 21H | 00H | 10H |
| LA: | INC | ACC | 1100H | 6300H | 21H | 00H | 10H |
|  | RET |  | 1102H | A0H | 1FH | 00H | 10H |
|  | INC | ACC | 1000H | 6300H | 1FH | 00H | 10H |

RET　(Return for subroutine)

| 命令コード | 1 0 1 0 0 0 0 0 A0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC15～8)←((SP)),(SP)←(SP)－1,(PC7～0)←((SP)),(SP)←(SP)－1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

スタックポインタ(SP)で指定されるデータメモリ(RAM)の内容を，プログラムカウンタ(PC)の上位バイトに転送します。後に，SPをデクリメントし，SPで指定されるRAMの内容をPCの下位バイトに転送し，さらに，SPをデクリメントします。

【例１】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FF9H | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLF | LA | 0FFCH | 200F0EH | 21H | FFH | 0FH |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H | 21H | FFH | 0FH |
|  | RET |  | 0F10H | A0H | 1FH | FFH | 0FH |
|  | NOP |  | 0FFFH | 00H | 1FH | FFH | 0FH |

【例２】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード | SP | RAM 20H | RAM 21H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #01FH,SP | 0FFAH | 23061FH | 1FH | - | - |
|  | CALLF | LA | 0FFDH | 200F0EH | 21H | 00H | 10H |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H | 21H | 00H | 10H |
| RET |  |  | 0F10H | A0H | 1FH | 00H | 10H |
|  | INC | ACC | 1000H | 6300H | 1FH | 00H | 10H |

RETI　(Return for interrupt)

| 命令コード | 1 0 1 1 0 0 0 0 B0H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC15～8)←((SP)),(SP)←(SP)－1,(PC7～0)←((SP)),(SP)←(SP)－1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 不可 |

【説明】

スタックポインタ(SP)で指定されるデータメモリ(RAM)の内容を，プログラムカウンタ(PC)の上位バイトに転送します。後に，SPをデクリメントし，SPで指定されるRAMの内容をPCの下位バイトに転送し，さらに，SPをデクリメントし，割り込み受付時に禁止された割り込み受付機能の動作を再開します。

【例１】

|  |  | PC | 命令コード |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP |  | 0FFAH | 00H |  |
| NOP |  | 0FFBH | 00H |  |
| MOV | #001H,ACC | 0FFCH | 230001H | ←外部割り込み０発生 |
| INC | ACC | 0003H | 6300H |  |
| RET1 |  | 0005H | B0H |  |
| NOP |  | 0FFFH | 00H |  |

【例２】

|  |  | PC | 命令コード |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP |  | 0FFCH | 00H |  |
| MOV | #00EH,B | 0FFDH | 23020EH | ←外部割り込み１発生 |
| INC | ACC | 0013H | 6300H |  |
| RET1 |  | 0015H | B0H |  |
| INC | ACC | 1000H | 6300H |  |

  - ビット操作命令

CLR1　d9,b3　(Clear direct bit)

| 命令コード | 1 1 0d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 C8H～CFH,D8H～DFH |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9,b3)←0 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットをリセットします。

【例１】

|  |  | ACC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #001H,ACC | 01H | 0000 | 0001B |
| CLR1 | ACC,0 | 00H | 0000 | 0000B |

【例２】

|  |  | RAM 7FH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #001H,07FH | 01H | 0000 | 0001B |
| CLR1 | 07FH,0 | 00H | 0000 | 0000B |

【注意】

・この命令をポートP1, P3 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

SET1　d9,b3　(Set direct bit)

| 命令コード | 1 1 1d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 E8H～EFH,F8H～FFH |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9,b3)←1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットをセットします。

【例１】

|  |  | ACC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | 0000 | 0000B |
| SET1 | ACC,7 | 80H | 1000 | 0000B |

【例２】

|  |  | RAM 7FH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #001H,07FH | 01H | 0000 | 0001B |
| SET1 | 07FH,6 | 41H | 0100 | 0001B |

【注意】

・この命令をポートP1, P3 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

NOT1　d9,b3　(Not direct bit)

| 命令コード | 1 0 1d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 A8H～AFH,B8H～BFH |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9,b3)←(d9,b3) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットを反転します。

【例１】

|  |  | ACC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | 0000 | 0000B |
| NOT1 | ACC,7 | 80H | 1000 | 0000B |
| NOT1 | ACC,7 | 00H | 0000 | 0000B |

【例２】

|  |  | RAM 7FH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #001H,07FH | 01H | 0000 | 0001B |
| NOT1 | 07FH,6 | 41H | 0100 | 0001B |
| NOT1 | 07FH,6 | 01H | 0000 | 0001B |

【注意】

・この命令をポートP1, P3 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

  - その他の命令

NOP　(No operation)

| 命令コード | 0 0 0 0 0 0 0 0 00H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 |  |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

１マシンサイクルを消費します。

  - マクロ命令

CHANGE　　ラベル名（または　アドレス）

【説明】

このマクロ命令はPOTATO特有の命令です。

（１）内部プログラムモードでの実行

- 内部プログラムモード　→　外部プログラムモードへの移行

- ラベルまたはアドレスで指定された外部プログラムのアドレスにプログラムカウンタがセットされます。

（２）外部プログラムモードでの実行

- 外部プログラムモード　→　内部プログラムモードへの移行（LDCEXT=0の場合）

- ラベルまたはアドレスで指定された内部プログラムのアドレスにプログラムカウンタがセットされます。

（注意：	LDCEXT=1の場合に外部プログラムモードでCHANGE命令を実行しても、内部プログラムモードには移行しません。実際には外部プログラム内のCHANGE命令で指定したアドレスと同じ番地にジャンプします）

（３）プログラムモードの移行は専用マクロ命令の実行後に移行します。

（４）割り込みは受け付けません。