第　三　章
周辺システム構成

３.１	入出力ポート

POTATOは３つのI/Oポートを持っており，それぞれ特殊機能レジスタ(SFR)内のアドレスに割り当てられ，ポート１，３は，データディレクションレジスタ(PnDDR)により入出力方向が決定されます。ポート1は，シリアルインタフェース／次世代ゲーム機専用インターフェース，パルスジェネレータ出力と共用され，機能制御レジスタ(P1FCR)により制御されます。また，入力専用ポートとしてポート7が用意されています。

リセット時，全てのポートは入力モードになり，ポートラッチは '0' になります。

入出力ポートを使用するためには，次に示す特殊機能レジスタの操作が必要です。

ポート1(P1)	・P1	・P1DDR	・P1FCR

ポート3(P3)	・P3	・P3DDR	・P3INT	・EXT

ポート7(P7)	・P7	（入力専用）

【注意】

・命令によって，ポートラッチが読み出される命令と，ポートに加えられているデータが読み出される命令があります。I/Oポートのポートデータを読み出す場合には，注意が必要です。つぎに示す命令は，ポートラッチデータを読み出します。下図を参照してください。

BPC, DBNZ, INC, DEC, SET1, CLR1, NOT1

| 図３-１-１ BPC,DBNZ,INC,DEC,SET1,CLR1,NOT1 を実行する場合のデータ経路 |  | 図３-１-２ BPC,DBNZ,INC,DEC,SET1,CLR1,NOT1 以外を実行する場合のデータ経路 |
| --- | --- | --- |

    - ポート1

ポート１は，VMSのシリアルインタフェース用入出力，パルスジェネレータ出力として使用できます。また，新世代ゲーム機専用インタフェース用入出力としても使用できます。ゲームプログラムからはSIO(P10～P15)、パルスジェネレータ出力(P17）のみ、使用可能となります。このレジスタに対してはビット操作命令でのみアクセスしてください。SIO出力については、「第３章　３．５シリアルインターフェイス」、パルスジェネレータ出力については、「第３章　３．3タイマ１（T1）」を参照しください。

 ポート１ラッチ（P1）

| ポート１ | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P17 | P16 | P15 | P14 | P13 | P12 | P11 | P10 |
| ファンクション | ﾊﾟﾙｽ出力 | TEST | SCK1 | SB1 | SO1 | SK0 | SB0 | SO0 |

 ポート１データディレクションレジスタ（P1DDR）

ポート１データディレクションレジスタは，データラッチのビット毎に対応している書き込み専用レジスタです。書き込み専用レジスタにビット操作命令，INC命令，DEC命令，DBNZ命令を使用すると，指定したビット以外のビットが'1'になるので注意が必要です。P1DDRには次の命令を使用します。

・MOV	・MOV @

・ST	・ST @

・POP

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIDDR | 145H | W | P17DDR | P16DDR | P15DDR | P14DDR | P13DDR | P12DDR | P11DDR | P10DDR |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機 能 |
| --- | --- |
| P17DDR (ビット7) ¦ P10DDR (ビット0) | 入出力制御 |
|  | 0：入力モード 1：出力モード |

P17DDR(ビット7)：	P17入出力制御

|

P10DDR(ビット0)：	P10入出力制御

ポート１のP17～P10についてビット毎にデータ入出力を出力モード(1)/入力

モード(0)に切り換えます。'1'の設定時，P17～P10は出力モードになり，

'0'の設定時，P17～P10は入力モードになります。

例）P17DDR=1の場合，P17は出力モード

 ポート１機能制御レジスタ（P1FCR）

ポート１機能制御レジスタは，書き込み専用レジスタです。書き込み専用レジスタにビット操作命令，INC命令，DEC命令，DBNZ命令を使用すると，指定したビット以外のビットが'1'になるので注意が必要です。P1FCRには次の命令を使用します。

・MOV	・MOV @

・ST	・ST @

・POP

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIFCR | 146H | W | P17FCR | P16FCR | P15FCR | P14FCR | P13FCR | P12FCR | P11FCR | P10FCR |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機 能 |
| --- | --- |
| P17FCR (ビット7) | P17制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P17）出力 1：PWM出力 |
| P16FCR (ビット6) | P16制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P16）出力 1：ブザー（BUZ）出力 |
| P15FCR (ビット5) | P15制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P15）出力 1：シリアルインタフェース用クロック（SCK1）出力 |
| P14FCR (ビット4) | P14制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P14）出力 1：シリアルインタフェース用データ（SB1）入出力 |
| P13FCR (ビット3) | P13制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P13）出力 1：シリアルインタフェース用データ（SO1）出力 |
| P12FCR (ビット2) | P12制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P12）出力 1：シリアルインタフェース用クロック（SCK0）出力 |
| P11FCR (ビット1) | P11制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P11）出力 1：シリアルインタフェース用データSB0）入出力 |
| P10FCR (ビット0) | P10制御機能 |
|  | 0：ポートデータ（P10）出力 1：シリアルインタフェース用データ（SO0）出力 |

P17FCR(ビット7)：	P17機能選択

P17端子の出力，PWM(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，PWM信号とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

P16FCR(ビット6)：	P16機能選択

P16端子の出力，ブザー(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，ブザー(BUZ)信号とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

P15FCR(ビット5)：	P15機能選択

P15端子の出力，シリアルクロック(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用クロック(SCK1)とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

P14FCR(ビット4)：	P14機能選択

P14端子の出力，シリアルデータ(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用データ(SB1)とポートラッチデータの論理和を出力し、'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

尚、シリアルインタフェースデータは常に入力可能です。

P13FCR(ビット3)：	P13機能選択

P13端子の出力，シリアルデータ(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用データ(SO1)とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

P12FCR(ビット2)：	P12機能選択

P12端子の出力，シリアルクロック(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用クロック(SCK0)とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

P11FCR(ビット1)：	P11機能選択

P11端子の入出力，シリアルデータ(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用データ(SB0)とポートラッチデータの論理和を出力します。ただし，バスモードでは入出力(SB0)になります。'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

尚、シリアルインタフェースデータは常に入力可能です。

P10FCR(ビット0)：	P10機能選択

P10端子の出力，シリアルデータ(1)/ポートデータ(0)を選択します。'1'の設定時，シリアルインタフェース用データ(SO0)とポートラッチデータの論理和を出力し，'0'の設定時，ポートラッチデータを出力します。

【VMS用ゲームプログラム作成上の注意】

VMS用ゲームプログラムでは、次の処理を必ず行うようにしてください。

・VMS単品で動作している場合（SIOを使用していない時）

1.	Port7の5V検出を監視する。

2.	5Vが検出されたら、ポート１の2bit、5bitをポートデータ出力モードに変更し、それぞれのBITから'0'を出力する。

上記処理を終了する場合は、処理開始以前の設定に復帰させてください。

【注意】

・ポート1の別機能を使用時には、その機能に対応するポートラッチを'0'にしておく必要があります。
例えば，PWM使用時には，P17=0にします。

・BPC，DBNZ，INC，DEC，SET1，CLR1，NOT1命令では，ポートラッチデータが読み出されます。それ以外の命令では，ポートに加えられたデータが読み出されます。

図３-１-３    ポート１ ブロック図

    - ポート３

ポート３は，VMSの方向キー、ボタン（A,B,MODE）、VMSのSLEEPボタンとして使用し、入力専用ポートです。

 ポート３ラッチ（P3）

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 | ビット6 | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 14CH | R/W |  | P37 | P36 | P35 |  | P34 |  | P33 |  | P32 | P31 | P30 |
| ファンクション |  |  | SLEEP |  | MODE | ボタンB | ボタンA |  | RIGHT |  | LEFT |  | DOWN | UP |
| リセット時 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

ポート３のビット0～ビット７は、プログラマブルプルアップであるため、ユーザプログラムでＰ３に’1’を代入する必要が有ります。また、ボタン押下で、対応するビットが’0’となります。

【注意】

方向キーについては、ゲームプログラム上で同時押し（左右、上下）回避の対応を行ってください。

 ポート３データディレクションレジスタ（P3DDR）　14DH

上記レジスタは、内部システムプログラムにより設定されます。

ゲームプログラムからは、アクセス禁止です

 ポート３割り込み制御レジスタ（P3INT）

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 | ビット6 | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3INT | 14EH | R/W |  | - | - | - |  | - |  | - |  | P32INT | P31INT | P30INT |
| リセット時 |  |  | H |  | H | H | H |  | H |  | 0 |  | 0 | 0 |

| ビット名 | 機 能 |
| --- | --- |
| P32INT (ビット2) | PORT3割り込み制御フラグ |
|  | 0：PORT3による割り込み発生，HOLDモードの解除の禁止 1：PORT3による割り込み発生，HOLDモードの解除の許可 |
| P31INT (ビット1) | ポート3割り込み要因フラグ |
|  | 0：割り込み要因なし 1：割り込み要因有り |
| P30INT (ビット0) | ポート3割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

P32INT(ビット2)：	PORT3割り込み選択フラグ

割り込み要因の発生をポート３で行うか，行わないかの選択を行います。

P32INT＝0：割り込みの発生をポート３で行わない。

P32INT＝1：割り込みの発生をポート３で行う。

P31INT(ビット1)：	ポート３割り込み要因フラグ

P32INTのフラグがセットされている場合に，このフラグは意味を持ちます。

ポート３による割り込み要因の有無をモニタします。

ポート３による割り込み要因が発生した場合にセット(1)され，発生しない場合変化しません。このフラグは，プログラムでリセットする必要があります。

P30INT(ビット)：	ポート３割り込み要求許可制御

ポート３による割り込み要因の発生による割り込み要求を許可(1)／禁止(0)します。

P30INT＝0：ポート３による割り込み要求を禁止

P30INT＝1：ポート３による割り込み要因発生(P31INT＝1)時に，ベクタアドレス004BHへの割り込み要求の許可

図３-１-４    ポート３ ブロック図

    - ポート７

ポート７は，VMSの（削除）低電圧確認、新世代ゲーム機接続確認として使用し、入力専用ポートです。

(図３-１-８参照)

 ポート7（P7）

| シンボル | アドレス | R/W |  | ビット7 | ビット6 | ビット5 |  | ビット4 |  | ビット3 |  | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7 | 15CH | R |  | - | - | - |  | - |  | P73 |  | P72 | P71 | P70 |
| ファンクション |  |  | - |  | - | - | - |  | ID1 |  | ID0 |  | 低電圧 | 5V検出 |
| リセット時 |  |  | H |  | H | H | H |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |

ポート７のビット0～ビット1は、内部プルアップ抵抗トランジスタにより、初期入力状態では’1’となります。また、ボタン押下で、対応するビットが’0’となります。

図３-１-８    ポート７ ブロック図