第　五　章
命　令

- 命令概要

POTATOは，70種類もの豊富な命令群を持っています。

これらは，45種類のオペコードに分類され，機能別には以下の８種類に分類されます。

・算術演算命令	ADD,ADDC,SUB,SUBC,INC,DEC,MUL,DIV

・論理演算命令	AND,OR,XOR,ROL,ROLC,ROR,RORC

・データ転送命令	LD,ST,MOV,LDC,PUSH,POP,XCH

・ジャンプ命令	JMP,JMPF,BR,BRF

・条件分岐命令	BZ,BNZ,BP,BPC,BN,DBNZ,BE,BNE

・サブルーチン命令	CALL,CALLF,CALLR,RET,RETI

・ビット操作命令	CLR1,SET1,NOT1

・その他の命令	NOP

・マクロ命令	CHANGE

    - 算術演算命令

算術演算命令は，アキュムレータを中心とした四則演算やインクリメント，デクリメントを行う命令です。四則演算の結果により以下のようにCY，AC，OVが設定されます。

・CY（キャリーフラグ）

| 演算命令 | 演算結果 | CY |
| --- | --- | --- |
| 加算命令実行時 | ビット7(MSB)からの桁上がりが発生する場合 | 1 |
|  | ビット7(MSB)からの桁上がりが発生しない場合 | 0 |
| 減算命令や比較命令実行時 | ビット7(MSB)のためのボローが必要な場合 | 1 |
|  | ビット7(MSB)のためのボローが不必要な場合 | 0 |
| 乗除算命令の実行時 | － | 0 |

・AC（補助キャリーフラグ）

| 演算命令 | 演算結果 | AC |
| --- | --- | --- |
| 加算命令実行時 | ビット3からの桁上がりが発生する場合 | 1 |
|  | ビット3からの桁上がりが発生しない場合 | 0 |
| 減算命令実行時 | ビット3のためのボローが必要な場合 | 1 |
|  | ビット3のためのボローが不必要な場合 | 0 |

・OV（オーバフローフラグ）

| 演算命令 | 演算結果 | OV |
| --- | --- | --- |
| 加減算命令実行時 | ビット7から桁上がりが発生し，ビット6から桁上がりが発生しない場合 | 1 |
|  | ビット6から桁上がりが発生し，ビット7から桁上がりが発生しない場合 | 1 |
|  | 符号付き変数の加減算命令実行時にオーバフロー・エラーが発生した場合 | 1 |
|  | 上記以外の場合 | 0 |
| 乗算命令実行時 | 積が256以上の場合 | 1 |
|  | 積が255以下の場合 | 0 |
| 除算命令実行時 | 除数が0の場合 | 1 |
|  | 除数が0以外の場合 | 0 |

    - 論理演算命令

論理演算命令は，論理演算やローテートを行う命令です。RORC，ROLC命令実行時にはCYも影響を受けます。

    - データ転送命令

データ転送命令は，データメモリ(RAM)，特殊機能レジスタ(SFR)，外部データROM，外部RAMへのデータの書き込みや読み出し，データの退避や交換を行います。

    - ジャンプ命令

ジャンプ命令は，無条件に目的の命令に制御を移す命令です。

    - 条件分岐命令

条件分岐命令は，命令が指定する条件が満たされている(真)か，いない(偽)かを判定し，真ならば目的の番地へ分岐します。偽ならば分岐は行われず，次の命令の実行に移ります。

BE，BNE命令は，８ビットデータどうしの比較によって分岐する命令で，比較結果により以下のようにCYをセットまたはリセットします。

|  | オペランド |  |  | キャリー |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #i8,r8 | d9,r8 | @Rj,#i8,r8 | フラグ(CY) |
| 大 小 関 係 | #i8＞(ACC) | (d9)＞(ACC) | #i8＞((Rj)) | 1 |
|  | #i8＝(ACC) | (d9)＝(ACC) | #i8＝((Rj)) | 0 |
|  | #i8＜(ACC) | (d9)＜(ACC) | #i8＜((Rj)) | 0 |

    - サブルーチン命令

サブルーチン命令は，目的の命令に制御を移すための無条件分岐を行います。分岐後，復帰命令(RET，RETI)によってCALL命令に続く命令に制御をもどすために，スタックにアドレスを格納します。スタックはデータメモリ(RAM)内にあり，スタックポインタ(SP)によって指定します。サブルーチンのネスティングレベルに応じてスタックに使用するRAM領域を確保しておく必要があります。

    - ビット操作命令

ビット操作命令は，指定したデータメモリ(RAM)または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をビット単位で操作する命令です。

    - その他の命令

- 何もせず１マシンサイクル消費するNOP命令があります。

    - マクロ命令

POTATO専用の標準マクロ命令です。内部プログラム／外部プログラムの実行を切り換えます。

    - アドレッシング

プログラムメモリ(ROM)や，データメモリ(RAM)，特殊機能レジスタ(SFR)のアドレッシングには，いくつかの方法があります。

    - プログラムメモリ(ROM)のアドレッシング

ジャンプ命令や分岐命令，サブルーチン命令では，ジャンプ(分岐)先のプログラムROMのアドレスを命令コードで指定します。この場合，以下のアドレッシングによってアドレスが指定されます。

・r8(８ビット相対アドレッシング)

現在実行中の次の命令の先頭番地を中心として，－128～＋127番地のアドレスの範囲内にジャンプ(分岐)が可能です。符号付きの８ビットデータで表されます。

［80H～7FH：－128～＋127］

・r16(16ビット相対アドレッシング)

64KバイトのプログラムROM空間内のどこにでもジャンプが可能です。

符号無しの16ビットデータで表されます。

［0000H～FFFFH：＋0～＋65535］

・a12(12ビット絶対アドレッシング)

現在実行中の次の命令の先頭番地［PC15～PC00］のPC15～PC12(カレントページ)をそのままに，PC11～PC00を12ビットのアドレッシングデータ［000H～FFFH］で置き換えます。

ページ(PC15～PC12)内のジャンプが可能です。

【注意】

・JMP命令，CALL命令がページの最終部分にある場合は，カレントページが変わるので注意が必要です。

・a16(16ビット絶対アドレッシング)

64KバイトのプログラムROM空間内のどこにでもジャンプが可能です。

16ビットデータがそのままアドレスを表します。

［0000H～FFFFH：0～65535］

・テーブルジャンプについて

スタックにジャンプ先のアドレスを設定しておき，RET命令でその値を強制的にプログラムカウンタ(PC)に入れることによって，ジャンプすることができます。

例1を参照してください。1行目でスタックポインタ(SP)を09Hに設定しています。

ここでRET命令を実行すると，RAM08Hが上位バイト，RAM07Hが下位バイトとしたアドレスへジャンプしますので，2，3行目でジャンプ先アドレスを設定します。

ジャンプ先がPC＝0C13Hとしているので，2行目では下位バイトの13Hを，3行目では上位バイトの0CHをセットしています。4行目のRET命令を実行すると，SPは07Hになり，0C13Hへジャンプします。しかし，例1ではSP値が既知でなければならないので，通常は例2に示すように，

PUSH命令を用います。

【例1】

MOV	#09H,SP

MOV	#13H,07H

MOV	#0CH,08H

RET

【例2】

MOV	#13H,ACC

PUSH	ACC

MOV	#0CH,ACC

PUSH	ACC

RET

例3は，RAM70Hのデータによって00H～7FHまで (128通り) の分岐を行なっています。

1，2行目で分岐先の下位アドレスを，4行目では上位アドレスを設定しています。6行目のRET命令を実行することによって，7，8行目のジャンプテーブルへ分岐し，さらにそこに記述された分岐先へジャンプします。

このような手法を「テーブルジャンプ」といい，条件によって複数のアドレスへ分岐する場合に有効です。

【例3】

A0:	LD	070H

ROL

ADD	#LOW(A1)

PUSH	ACC

MOV	#HIGH(A1),ACC

PUSH	ACC

RET

;

ORG	0C00H

A1:	JMP	B00	     ジャンプテーブル

↓

JMP	B7F

;

B00:	XXXXXX

    - データメモリ (RAM) と特殊機能レジスタ (SFR) のアドレッシング

・d9 (直接アドレッシング)

d8～d0の9ビットによりRAMまたはSFRを直接指定します。

アドレス　000H～0FFH　…………	RAMを指定します。

アドレス　100H～1FFH　…………	SFRを指定します。

・b3 (ビットアドレッシング)

ビット操作命令 (SET1，CLR1，NOT1)とBP，BPC，BN命令ではd9 (直接アドレッシング) と合わせて，3ビットのビットアドレッシングデータを使用し，RAMまたはSFRの特定のビットを指定します。

|  | MSB |  |  |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| ビットアドレッシングデータ ------- | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | (111) | (110) | (101) | (100) | (011) | (010) | (001) | (000) |

・＠Rj (間接アドレッシング)

間接アドレッシングとは，特定のRAMに，実際にアクセスするRAMまたはSFRのアドレスをあらかじめ設定しておき，その特定のRAMをアクセスすることによってRAMまたはSFRを指定することです。この特定のRAMを間接アドレスレジスタといい，＠R0，＠R1，＠R2，＠R3で表します。間接アドレスレジスタは，2ビットの間接アドレッシングデータ(j1，j0) を指定することにより＠R0～＠R3のうち1つが使用されます。各RAMバンクの先頭16バイト(00H～0FH)には，下表のとおりに４つの間接アドレスレジスタ群（バンク）が割り付けられています。このRAMバンクはRAMBK0 (PSWのビット1)で設定します。また間接アドレスレジスタのバンクはIRBK1，0 (PSWのビット4，3) で設定します。なお，間接アドレッシング命令実行時には，間接アドレスレジスタや間接アドレスレジスタで指定されるRAMとして，IRBK1，0とRAMBK0で設定されているRAMバンク上のRAMが使用されます。リセット時は，IRBK0，1共に'0'となり，またRAMBK0も'0'となりますので，＠R0，＠R1，＠R2，＠R3の絶対アドレスはそれぞれRAMバンク０の00H，01H，02H，03Hになります。

間接アドレスレジスタ　…………………	＠R3　　＠R2　　＠R1　　＠R0

間接アドレッシングデータ(j1，j0)　……	  (11)　 　(10)　　 (01)　　 (00)

間接アドレッシング レジスタ マップ

| 間接 アドレス レジスタ名 | 機能 | バンク0 (IRBK1=0) (IRBK0=0) | バンク1 (IRBK1=0) (IRBK0=1) | バンク2 (IRBK1=1) (IRBK0=0) | バンク3 (IRBK1=1) (IRBK0=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @R0 | RAMアクセス | RAM 00H | RAM 04H | RAM 08H | RAM 0CH |
| @R1 | RAMアクセス | RAM 01H | RAM 05H | RAM 09H | RAM 0DH |
| @R2 | SFRアクセス | RAM 02H | RAM 06H | RAM 0AH | RAM 0EH |
| @R3 | SFRアクセス | RAM 03H | RAM 07H | RAM 0BH | RAM 0FH |

・間接アドレッシングの使用例

間接アドレスレジスタを用いた演算例です。

例1を参照してください。2行目でRAM (アドレス00H) にイミディエイトデータ68Hをセットしています。ここで間接アドレスレジスタとしてRAM (アドレス00H) を用いると，RAM (アドレス68H)がアクセスされます。例えば，3行目では間接アドレスレジスタ(＠R0)で指定されるRAM (アドレス68H) にイミディエイトデータ10Hをセットしています。

また，5行目では間接アドレスレジスタ(＠R0)で指定されるRAM (アドレス68H)とアキュムレータ(ACC)を加算しています。

【例1】

MOV	#055H,ACC

MOV	#068H,00H

MOV	#010H,@R0

ADD	#015H

ADD	@R0

次に，間接アドレッシングでSFRを指定した例を示します。

例2を参照してください。1，2行目でPSWのビット4，3をクリアして，RAM00H～03Hを間接アドレスレジスタとして使えるように設定しています。4行目ではRAM02Hにイミディエイトデータ

02Hをセットします。ここで間接アドレスレジスタとしてRAM (アドレス02H)を用いると，RAM(アドレス02H) がアクセスされます。例えば，5行目では間接アドレスレジスタ(＠R2)で指定されるSFR (アドレス02H：Bレジスタ) にイミディエイトデータ12Hをセットしています。

また，6行目では間接アドレッシングされたBレジスタをインクリメントしています。

【例2】

CLR1	PSW,4

CLR1	PSW,3

MOV	#0ACH,ACC

MOV	#002H,02H

MOV	#012H,@R2

INC	@R2

次に，PSWでバンクを換えて，間接アドレッシングでSFRを指定した例を示します。

例3を参照してください。1，2行目でPSWのバンクを2にセットして，RAM08H～0BHを間接アドレスレジスタとして使えるように設定しています。4行目では，RAM0BHにイミディエイトデータ02Hをセットします。ここで間接アドレスレジスタとしてRAM(アドレス0BH)を用いると，RAM(アドレス02H)がアクセスされます。例えば，5行目では間接アドレスレジスタ(＠R2)で指定されるSFR(アドレス02H：Bレジスタ)にイミディエイトデータ12Hをセットしています。

また，6行目では間接アドレッシングされたBレジスタをインクリメントしています。

【例3】

SET1	PSW,4

CLR1	PSW,3

MOV	#0ACH,ACC

MOV	#002H,0BH

MOV	#012H,@R2

INC	@R2