# 2

  - EQU　値の割当

symbolname  EQU  expression

EQU疑似命令は，symbolnameにexpressionの値を割り当てます。EQU疑似命令で定義されたシンボルは再定義することはできません。EQU疑似命令を効果的に使用すると，コンスタントなデータに対して視覚的な意味付けが行え，メンテナンス時の作業効率向上が図れます。

【例】

値を定義するシンボルとEQUの間に：は記述しません。

定義された値が計算可能な場合は，

その値を表示（16進）します。

任意の演算式が記述可能です。

page:    1 <equ.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001			; a sample program for EQU

0002				chip	lc866032

0003

0004		00000064 	loop_max	equ	100

0005		00000001 	mode_a			equ	1

0006		00000002 	mode_b			equ	2

0007		00000003 	mode_c			equ	3

0008

0009				cseg	inblock

0010	C 0000 220000’		mov	#00, loop_ctr

0011

0012	C 0003 230201	label1:	mov	#mode_a, b

0013	C 0006 0818’		call	sub1

0014	C 0008 230202		mov	#mode_b, b

0015	C 000B 0818’		call	sub1

0016	C 000D 230303		mov	#mode_c, c

0017	C 0010 6200’		inc	loop_ctr

0018	C 0012 0200’		ld	loop_ctr

0019	C 0014 4164EC		bne	#loop_max, label1

0020	C 0017 A0		ret

0021

0022	C 0018 0302	sub1:	ld	b

0023	C 001A 310107		be	#mode_a, suj10

0024	C 001D 310208		be	#mode_b, suj11

0025	C 0020 310309		be	#mode_c, suj12

0026	C 0023 A0 	suj0:	ret

0027

0028	C 0024 1201’	suj10:	st	data_a

0029	C 0026 01FB		br	suj0

0030	C 0028 1202’	suj11:	st	data_b

0031	C 002A 01F7		br	suj0

0032	C 002C 1203’	suj12:	st	data_c

0033	C 002E 01F3		br	suj0

0034

0035				dseg

0036	D 0000	loop_ctr:	ds	1

0037	D 0001	data_a: 	ds	1

0038	D 0002	data_b: 	ds	1

0039	D 0003	data_c:	ds	1

0040

0041				end

  - SET　一時的な値の割当

symbolname  SET  expression

SET疑似命令は，symbolnameにexpressionの値を割り当てます。SET疑似命令で定義されたシンボルは，SETによって再定義することができます。また，この疑似命令で値を設定されたシンボルを，PUBLIC宣言したりEQUで再定義することはできません。

【例】

定義された値が計算可能な場合は，

その値を表示（16進）します。

値を定義するシンボルとSETの間

に：は記述しません。

page:    1 <set.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.     SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for SEY

0002			chip	lc866032

0003			cseg	inblock

0004

0005              00000000 dd      set     0

0006

0007	C 0000 220000’		mov	#dd,zz+dd

0008

0009	C 0003 6300		inc	a

0010	C 0005 6302		inc	b

0011

0012              00000001 dd      set     dd+1

0013

0014	C 0007 220101’		mov	#dd,zz+dd

0015

0016	C 000A 7300		dec	a

0017	C 000C 7302		dec	b

0018

0019			dseg

0020	D 0000	zz:	ds	2

0021

0022			end

値を定義しようとしているシンボルを含む，任意の演算式が記述可能です。

  - DB　バイトデータの定義

labelname  DB  expression {,expression}

DB疑似命令は，オペランドのexpressionに対応した8ビットデ－タがプログラムメモリ(ROM)上に格納されます。オペランドは１つだけでなく，','で区切って複数個記述することができます。オペランドが２つ以上の場合は左から順番に評価され，アドレスが増加する方向へ順番に格納されます。また，','と','の間に何も記述しない場合は０を記述したことと等価になります。

【例】

page:    1 <db.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001                     ;a sample program for DB

0002                                  chip    lc864032

0003          00001234 area        equ      1234h

0004                                  cseg

0005     C 0000 414243             db      ‘A’,’B’,’C’,0

0005     C 0003 00

V    0006     C 0004 34                  db      area

** Warning, value is out of range

0007     C 0005 12                  db      high(area)

0008     C 0006 34                  db      low(area)

0009                                  end

0x41

0x42

0x43

0x00

0x34

0x12

0x34

上記例の「db area」は，シンボルareaの持つ値が16ビットの幅であるために，アセンブル時に「value is out of range」のエラー（警告レベル）が発生します。ただし，オブジェクトには下位8ビットの値が出力されます。

  - DW　ワードデータの定義

labelname  DW  expression {,expression}

DW疑似命令は，オペランドのexpressionに対応した16ビットデ－タをプログラムメモリ(ROM)上に格納する場合に使用します。上位バイトが先に格納され，下位バイトが次（アドレスが一つ大きい）に格納されます。オペランドは１つだけでなく，','で区切って複数個記述することができます。オペランドが２つ以上の場合は連続した領域に格納されます。','と','の間に何も記述しない場合は0を指定したことと等価になります。

【例】

page:    1 <dw.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001			;a sample program for DW

0002				chip	lc864032

0003		00001234 area	equ	1234h

0004				cseg

0005	C 0000 004100		dw	‘A’,’B’,0

0005	C 0003 420000

0006	C 0006 1234		dw	area

0007	C 0008 0012		dw	high(area)

0008	C 000A 0034		dw	low(area)

0009				end

0x00

0x41

0x00

0x42

0x00

0x00

0x12

0x34

0x00

0x12

0x00

0x34

8ビットの値をDW疑似命令で確保すると，16ビットの上位8ビットは必ず0になります。

  - DC　文字列データの定義

labelname  DC  “string”

string（文字列定数）の内容をASCIIコードの値として順番にプログラムメモリ(ROM)領域に格納します。文字列定数については4.7を参照してください。

【例】

73

61

6d

70

6c

65

20

6d

65

73

73

61

67

65

20

23

30

30

0a

cseg inblock 12

47

12

34

org	1234h

mess0: dc “sample message #00\n” 73

61

6d

70

6c

65

20

6d

65

73

73

61

67

65

20

23

30

30

00

mess1:	dc	“sample message #01\0”

table:	dw	mess0

dw	mess1

このセグメントを0番地から割り付けた場合

  - DS　バイト領域の定義

labelname  DS  absolute_expression

DS疑似命令は，absolute_expressionの値で指定したバイト数だけの領域をデ－タメモリ(RAM)の中に確保します。absolute_expressionの記述は，絶対式（値が決定している式）のみが許されます。この疑似命令はDSEG疑似命令の記述の後でないと使用することができません。

【例】

page:    1 <ds.ASM>

ERR  	SEQ.     S LOC. OBJ.   	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for DS

0002			chip	lc864032

0003			dseg

0004	D 0000	area0:	ds	1

0005	D 0001	area1:	ds	2

0006			cseg	inblock

0007	C 0000 0200’	start:	ld	area0

0008 	C 0002 1201’		st	area1

0009	C 0004 1202’		st	area1+1

0010 			end

dseg

area0:

area1:

上記例はarea0なる名称で1バイト領域を確保し，area1なる名称でarea0の直後に2バイト連続で領域を確保します。

  - MACRO　マクロ定義

name  MACRO  parameter {, parameter}

MACRO疑似命令はマクロ定義を行います。MACRO疑似命令以降，ENDM疑似命令までのステ－トメントがマクロ定義の本体となります。nameは定義したマクロを呼び出す，すなわちnameをマクロ定義の本体で置き換えるために必要ですから，必ず指定してください。これに対してparametersは仮引数リストですから，定義されたマクロの内容に応じて指定してください。

なお，マクロ中で他のマクロを呼び出す場合や，IFB等のように<,>が必要な疑似命令を使用する場合には，入れ子の段数分だけの<,>が必要です（EXITMの項を参照してください）。

【例】

acc,c,bの各レジスタをスタックに格納

します。

スタックに格納されている値をb,c,accの

順で取り出します。

引数で指定された数の左シフトを行うコードを発生します。

ただし，引数が0ならばシフトを行うコードを発生しません。

ソースプログラム上の記述です。

_push	macro

push	acc

push	c

push	b

endm

_pop	macro

pop	b

pop	c

pop	acc

endm

_shl    macro   count

ifne    count

rept    count

rolc

endm

else

.printx    “logical shift count is zero !!\007”

endif

endm

cseg

start:	_push

_shl	0

_shl	2

_shl	1

_pop

上記のソースをアセンブルした結果を次頁に示します。

  - REPT　繰り返しマクロ

REPT  count

REPT疑似命令は，ENDM命令までのステ－トメントをcountで指定された回数だけ繰り返す場合に使用します。countには1以上65535以下の整数が指定できます。

【例】プログラムの存在しない部分をすべてNOPで埋める場合（256バウンダリの場合）

page:    1 <rept.ASM>

ERR	SEQ. 	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for REPT

0002			chip	lc864024

0003			cseg	inblock

0004	C 0000 230000 	start:	mov	#0,acc

0005	C 0003 1200		st	00h

0006	C 0005 6300		inc	acc

マクロ定義本体は

表示されません。

0007	C 0007 1201		st	01h

0008	C 0009 6300		inc	acc

0009	C 000B 1202		st	02h

0010	C 000D A0	last:	ret

0011			rept	255-(last-start)

0013			endm

0013+1	C 000E 00		nop

0013+2	C 000F 00		nop

展開されたステートメント

0013+3	C 0010 00		nop

0013+240	C 00FD 00		nop

0013+241	C 00FE 00		nop

0013+242	C 00FF 00		nop

0014			end

  - IRP　連続マクロ

IRP  parameter, argument  {,argument }...

IRP疑似命令は，ENDM疑似命令までのステ－トメントをargumentの数だけ繰り返します。繰り返しにおいて，ステ－トメント中にパラメ－タが現れる度にargument内の各項目が，順次parameterと置き換えられます。

【例】

_push	macro

irp     reg_name,acc,b,psw,c

push    reg_name

endm

endm

_pop	macro

irp     reg_name,c,psw,b,acc

push    reg_name

endm

endm

0016

0017                           _push

0017+1                             irp     reg_name,acc,b,psw,c

0017+3                             endm

0017+1   C 0000 6100                   push    acc

0017+2   C 0002 6102                   push    b

0017+3   C 0004 6101                   push    psw

0017+4   C 0006 6103                   push    c

0018                           _pop

0018+1                             irp     reg_name,c,psw,b,acc

0018+3                             endm

0018+1   C 0008 6103                   push    c

0018+2   C 000A 6101                   push    psw

0018+3   C 000C 6102                   push    b

0018+4   C 000E 6100                   push    acc

  - IRPC　文字列マクロ

IRPC  parameter, string

IRPC疑似命令は，ENDM命令までのステ－トメントをstringの文字の数だけ繰り返します。stringは文字列定数とは異なり，引用符等で囲みません。また，\で始まる任意コードの入力もできません。

ステ－トメント中のすべてのparameterがstring内の一つの文字と置き換えられ，この置き換えがstringの文字の数だけ繰り返されます。

【例】

展開結果

; a sample program for IRPC      仮引数

chip	lc866032

dseg

irpc	x,01234567          実引数

buf&x:	ds	2

endm

end

仮引数が実引数の１文字ずつで置き換えられる

識別子の一部に仮引数がある場合の区切り文字

page:    1 <irpc.ASM>

ERR	SEQ.		S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001			; a sample program for IRPC

0002				chip	lc866032

0003				dseg

0004				irpc	x,01234567

0006				endm

0006+1	D 0000	buf0:	ds	2

0006+2	D 0002 	buf1:	ds	2

0006+3	D 0004	buf2:	ds	2

0006+4	D 0006	buf3:	ds	2

0006+5	D 0008	buf4:	ds	2

0006+6	D 000A	buf5:	ds	2

0006+7	D 000C	buf6:	ds	2

0006+8	D 000E	buf7:	ds	2

0007			end

  - ENDM　マクロ定義の終了

ENDM

マクロ定義文の終了を宣言します。

【例】

各々が対になります。

マクロ定義の開始

マクロ定義の開始

_push	macro

irp     reg_name,<<acc,b,psw,c>>

push     reg_name

endm

endm

マクロ定義の終了

マクロ定義の終了

  - EXITM　マクロ展開の中断

EXITM

EXITM疑似命令は，マクロ展開を中断します。条件アセンブル用の疑似命令と組み合わせ，同一のマクロで与える実引数によって異なる展開結果を得るとき等に使用します。

【例】

page:    1 <exitm.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for EXITM

0002			chip	LC866032

0003		rpush	macro	a1,a2,a3,a4

0004			ifb	<<a1>>

0005 				.printx “not enough argument”

0006				exitm

マクロの展開時に１組の< >が除去されるので，二重の< >が必要です。

0007			endif

0008			ifnb	<<a2>>

0009				push	a1

0010				push	a2

0011				push	a3

0012				push	a4

0013			endif

0014			endm

0015			cseg	inblock

0016			rpush	acc,b,psw,c

0016+1			ifb	<acc>

0016+2				.printx “not enough argument”

0016+3				exitm

0016+4			endif

0016+5			ifnb	<b>

0016+6	C 0000 6100			push	acc

0016+7	C 0002 6102			push	b

0016+8	C 0004 6101			push	psw

0016+9	C 0006 6103			push	c

0016+10			endif

0017 			rpush

0017+1			ifb	<>

0017+2				.printx “not enough argument”

0017+3				exitm

0018			end

一つ目の実引数が与えられているので，

この部分がアセンブルされます。

二つ目の実引数がないのでこの部分を展開し，EXITMを認識して展開を中止します。

  - LOCAL　ローカルラベルの定義

LOCAL  name {, name}

LOCAL疑似命令は，マクロ定義の内部のみで使用可能なラベルの宣言に使用します。LOCAL疑似命令で宣言されたnameがマクロ展開中に現われると，マクロアセンブラはそのnameを他と競合しないユニークな名前に置き換えます。

【例】

; a sample program for LOCAL

chip	lc864008

b_ne	macro	val,dst

local	skip

be	val,skip

bro	dst

skip:

endm

cseg

b_ne	#0, over

org	200h

over:	b_ne	#0, under

nop

under:	nop

end

上記例はBRO疑似命令を用いて，分岐先に応じた命令語の自動発生を行うBNEOマクロ命令を定義，および使用した例です。次頁にそのアセンブル結果を示します。

page:    1 <local.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for LOCAL

0002			chip	lc864008

0003		b_ne	macro	val,dst

0004 			local 	skip

0005			be 	val,skip

0006			bro	dst

0007		skip:

0008			endm

0009

0010			cseg

0011			b_ne	#0, over

0011+1			local	_L0000000L_

0011+2	C 0000 310003		be	#0,_L0000000L_

0011+3	C 0003 11FB01		bro	over

0011+4		_L0000000L_:

0012

0013			org	200h

0014		over:	b_ne	#0, under

0014+1			local	_L0000001L_

0014+2	C 0200 310002		be	#0,_L0000001L_

0014+3	C 0203 0101		bro	under

0014+4		_L0000001L_:

0015	C 0205 00		nop

0016	C 0206 00 	under:	nop

0017			end

LOCALで宣言された識別子はユニークな名前に置き換えられます。

発生される名前は_L######L_（######の部分は000000から始まる通し番号になります）という形式になります。

  - IFDEF　定義済みならばアセンブルする

IFDEF  symbol

IFDEF疑似命令はsymbolが既に定義されているときに，IFDEF疑似命令以降のELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。

【例】

page:    1 <ifdef.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFDEF

0002			chip	lc864024

0003		00000001	abc	equ	1

0004			dseg

0005	D 0000	count:	ds	1

0006

0007			cseg	inblock

0008	C 0000 230010		mov 	#10h, acc

0009			ifdef	abc

0010	C 0003 8302			add	b

0011	C 0005 1200’			st	count

0012			else

0013				inc	acc

0014			endif

0015	C 0007 A303		sub	c

0016			ifdef	efg

0017				add 	count

0018			endif

0019 			end

efgは定義されていないシンボルですので，この部分はアセンブルされません。

abcは定義済みのシンボルですから，この部分がアセンブルされます。

  - IFNDEF　未定義ならばアセンブルする

IFNDEF  symbol

IFNDEF疑似命令はsymbolが未定義のときに，IFNDEF疑似命令以降，ELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブします。

【例】

page:    1 <ifndef.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFDEF

0002			chip	lc864024

0003		00000001	abc	equ	1

0004			dseg

0005	D 0000	count:	ds	1

0006

0007			cseg	inblock

0008	C 0000 230010		mov	#10h, acc

0009			ifndef	abc

0010				add	b

0011				st	count

0012			else

0013	C 0003 6300		inc	acc

0014			endif

0015	C 0005 A303		sub	c

0016			ifndef	efg

0017	C 0007 8200’			add	count

0018			endif

0019			end

efgは定義されていないシンボルですので，この部分がアセンブルされます。

abcは定義済みのシンボルですから，この部分はアセンブルされません。

  - IFB　オペランドが空白ならばアセンブルする

IFB  <argument>

IFB疑似命令はargumentが空白のときに，IFB疑似命令以降のELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。スペースやタブ等の文字も空白ではない文字として扱われます。argumentは<,>で囲む必要があります。

【例】

page:    1 <ifb.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFB

0002			chip	lc864016

0003		tifb	macro	arg

0004			ifb	<<arg>>

マクロの展開時に一つが取り除かれますので，二重の< >が必要です。

0005				inc	a

0006			else

0007				inc	b

0008			endif

0009			endm

0010

0011			tifb	xxx

0011+1			ifb	<xxx>

0011+2				inc	a

0011+3			else

0011+4	C 0000 6302			inc	b

0011+5			endif

0012			tifb

0012+1			ifb	<>

0012+2	C 0002 6300			inc	a

0012+3			else

0012+4				inc	b

0012+5			endif

0013			end

IFBの引数が空ですので，こちら側がアセンブルされます。

IFBの引数が空でないので，こちら側がアセンブルされます。

  - IFNB　オペランドが空白でなければアセンブルする

IFNB  <argument>

IFNB疑似命令はargumentが空白でない場合にIFNB疑似命令の以降のELSEまたはENDIFが現れるまでをアセンブルします。スペースやタブ等の文字も空白ではない文字として扱われます。argumentは<,>で囲む必要があります。

【例】

page:    1 <ifnb.ASM>

ERR  	SEQ.     S LOC. OBJ.   	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFNB

0002			chip	lc864016

0003		tifb	macro	arg

マクロの展開時に一つが取り除かれますので，二重の< >が必要です。

0004			ifnb	<<arg>>

0005				inc	a

0006			else

0007				inc	b

0008			endif

0009			endm

0010

0011			tifb	xxx

0011+1			ifnb	<xxx>

0011+2	C 0000 6300			inc	a

0011+3			else

0011+4				inc	b

0011+5			endif

0012			tifb

0012+1			ifnb	<>

0012+2				inc 	a

0012+3			else

0012+4	C 0002 6302			inc	b

0012+5			endif

0013			end

IFNBの引数が空ですので，こちら側がアセンブルされます。

IFNBの引数が空でないので，こちら側がアセンブルされます。

  - IFE　式の値が０ならばアセンブルする

IFE  expression

IFE疑似命令はexpressionの値が0になるときにIFE疑似命令以降のELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。

【例】

page:    1 <ife.ASM>

ERR  	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFE

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004		00000003 aa		set	3

0005			ife	aa-2

0006				inc	70h

0007			else

0008	C 0000 7270			dec	70h

0009			endif

0010		00000002 aa		set	aa-1

0011			ife	aa-2

0012	C 0002 6270			inc	70h

0013			else

0014				dec	70h

0015			endif

0016			end

式の値がゼロになりますので，こちら側がアセンブルされます。

式の値がゼロではありませんので，こちら側がアセンブルされます。

  - IFNE　式の値が０でなければアセンブルする

IFNE  expression

IFNE疑似命令は，expressionの値が0でないときにIFNE疑似命令以降のELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。

【例】

page:    1 <ifne.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFNE

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004		00000003	aa	set	3

0005			ifne	aa-2

0006	C 0000 6270			inc	70h

0007			else

0008				dec	70h

0009			endif

0010		00000002	aa 	set	aa-1

0011			ifne	aa-2

0012				inc	70h

0013			else

0014	C 0002 7270			dec	70h

0015			endif

0016			end

式の値がゼロになりますので，こちら側がアセンブルされます。

式の値がゼロではありませんので，こちら側がアセンブルされます。

  - IFIDN　２つの文字列が等しければアセンブルする

IFIDN  <string1>, <string2>

IFIDN疑似命令は，string1とstring2が同じ場合にIFIDN疑似命令以降のELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。string1とsring2は<,>で囲む必要があります。<,>内部のスペースやタブも含めて比較を行います。

【例】

page:    1 <ifidn.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ. 	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFIDN

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004		tifidn	macro	arg1,arg2

マクロの展開時に一つが取り除かれますので，二重の< >が必要です。

0005			ifidn	<<arg1>>,<<arg2>>

0006				inc	a

0007			else

0008				dec	a

0009			endif

0010			endm

0011

0012			tifidn	same, same

0012+1			ifidn	<same>,<same>

0012+2	C 0000 6300			inc	a

0012+3			else

0012+4				dec	a

0012+5			endif

0013			tifidn	same, not_same

0013+1			ifidn 	<same>,<not_same>

0013+2				inc	a

0013+3			else

0013+4	C 0002 7300			dec	a

0013+5			endif

0014			end

二つの文字列が異なっていますので，こちら側がアセンブルされます。

二つの文字列が等しいですので，こちら側がアセンブルされます。