- 第　ニ　章

内部システム構成

  - メモリ空間

POTATOは，内部メモリ空間とフラッシュメモリ空間を持ちます。

内部メモリ空間は，プログラムメモリ空間(64Kバイト)とデータメモリ空間(512バイト)を持ち，プログラムメモリ空間(内部プログラムROM)は，通常命令実行毎に順次アドレスがインクリメントされ，ストレートに64Kバイトをアクセスします。データメモリ空間の000～0FFH番地には，256バイトのデータメモリ(内部RAM)が割り当てられています。また，100～1FFH番地の256バイトには，特殊機能レジスタ(SFR)が割り当てられています。内部RAMは，２バンクで構成され，特殊機能レジスタ(SFR)のプログラムステータスワード(PSW)のビット1(RAMBK0)によりバンクが指定されます。BANK０はスタック領域としても使用されます。SFRには，アキュムレータ(ACC)，PSW，タイマ，入出力ポート等が割り当てられ，完全メモリマップドI/Oの構成となっています。

フラッシュメモリ空間は，128Kバイトの空間を持ちます。１バンクｰ64Kバイトの２バンクで構成されています。また，BANK０のみ，64Kバイトの外部プログラムメモリ空間として扱うことができ，内部/外部プログラムの切り換えは専用のマクロ命令(CHANGE)を使用します。フラッシュメモリ空間へのデータの書き込みは、必ずBIOSプログラムにサブルーチンコールして行います。

BIOSプログラムメモリ空間は、フラシュメモリへのデータ書き込み、書き込んだデータの確認用プログラム、及び書き込みを行う為の準備プログラムがサブルーチンとして書き込まれています。この領域は、BIOS専用プログラム領域です。

VMS用ゲームプログラムは、必ず外部プログラム領域（フラッシュメモリBANK0）へ格納されます

図２-１-１  メモリ空間

  - プログラムカウンタ（PC）

プログラムカウンタ(PC)は16ビットで構成されており，次に実行すべき命令が格納されているプログラムメモリ(ROM)のアドレスを保持し，プロセッサはPCの値を基に一連のプログラムを実行します。通常，PCは１命令毎にインクリメントされ，分岐命令，サブルーチン命令の実行時，割り込み受付時やリセット時には，各動作に応じた値がPCに設定されます。

各動作におけるPCの設定データを表２-２-１に示します。

表２-２-１  プログラムカウンタ設定値

| 動作の種類 |  | プログラムカウンタの値 |
| --- | --- | --- |
| リセット |  | 0000H（内部プログラム空間） |
| 外部割り込み0 |  | 0003H |
| 外部割り込み1 |  | 000BH |
| 外部割り込み2，タイマ/カウンタT0L割り込み |  | 0013H |
| 外部割り込み3，ベースタイマ割り込み |  | 001BH |
| タイマ/カウンタT0H割り込み |  | 0023H |
| タイマT1L，タイマT1H割り込み |  | 002BH |
| SIO0割り込み |  | 0033H |
| SIO1割り込み |  | 003BH |
| VMS用SIO割り込み |  | 0043H |
| ポート3割り込み |  | 004BH |
| 無条件分岐命令 | JMP a12 | PC15～12＝カレントページ PC11～00＝a12 |
|  | JMPF a16 | PC15～00＝a16 |
|  | BR r8 | (PC＋2)＋r8[－128～＋127] |
|  | BRF r16 | (PC＋2)＋r16[0～＋65535] |
| 条件分岐命令 | BZ, BNZ, BP, BNE BPC, BN, DBNZ, BE | (PC＋2または＋3) ＋r8[－128～＋127] |
| CALL命令 | CALL a12 | PC15～12＝カレントページ PC11～00＝a12 |
|  | CALLF a16 | PC15～00＝a16 |
|  | CALLR r16 | (PC＋2)＋r16[0～＋65535] |
| マクロ命令 | CHANGEラベル名 （or アドレス） | 別プログラムモードのラベルまたはアドレスで指定された値 |

- 【注意】

・便宜上，4Kバイト毎のROM空間を'ページ'といいます。

- 「カレントページ」とは，ROM空間において現在実行中の次の命令に続いて記述されている命令が含まれるページのことをいいます。

- 内部プログラム動作実行中に割り込みが発生した場合は、内部プログラム空間の上記表２-２-１設定値にサブルーチンコールします。外部プログラム動作実行中に割り込みが発生した場合には、外部プログラム空間のバンク０で、下位16ビットが上記表の値にサブルーチンコールします。ゲームプログラムでは、一部の割込ベクタを任意に設定することはできません。必ず指定されたプログラムを組み込む必要があります。「第４章　４．１割り込み機能」を参照して下さい

  - 内部プログラムROM

64Kバイトのプログラムメモリ空間中，16Kバイトのユーザプログラムメモリと，4KバイトのBIOS用プログラムメモリ(ROM)を内蔵しています。また，マスク版の出図用として，ROMと同一空間上のFF00H～FFFFH番地(256バイト)をオプション指定領域として使用しています。

図２-３-1  ROM空間

  - 内部データメモリ

XRAMの198バイト、VTRBFの512バイトを含む1222バイトのデータメモリ（RAM）を内蔵しています。また，特殊機能レジスタ(SFR)が100H～1FFH番地に存在しています。

図２-４-１  機種別データメモリ（RAM）

| 機種 | POTATO |
| --- | --- |
| RAMサイズ | 1222バイト |
| XRAM | バンク0 180H - 1FBH（96バイト） |
|  | バンク1 180H - 1FBH（96バイト） |
|  | バンク2 180H - 185H（6バイト） |
| メインRAM | バンク0 000H - 0FFH（256バイト） |
|  | バンク1 000H - 0FFH（256バイト） |
| VTRBF | 166H（256バイト×2バンク） |

RAMの00H～0FHまでの16バイトの領域は，４バンクからなる間接アドレスレジスタ，下位アドレスから順に@R0，@R1(RAM用)，@R2，@R3(SFR用)を構成します。アドレッシングに使用する間接アドレスレジスタのバンクは，プログラムステータスワード(PSW)のビット3，4(間接アドレスレジスタバンクフラグ：IRBK0，1)により指定します。また，この16バイトの領域は通常のRAMとしても使用可能です。

間接アドレスレジスタとデータメモリの関係を，表２-４-２に示します。

図２-４-１  間接アドレスレジスタ配置

表２-４-２　間接アドレスレジスタマップ

| 間接アドレス レジスタ名 | 機能 | バンク0 (IRBK1=0) (IRBK0=0) | バンク1 (IRBK1=0) (IRBK0=1) | バンク2 (IRBK1=1) (IRBK0=0) | バンク3 (IRBK1=1) (IRBK0=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @R0 | RAMアクセス | RAM 00H | RAM 04H | RAM 08H | RAM 0CH |
| @R1 | RAMアクセス | RAM 01H | RAM 05H | RAM 09H | RAM 0DH |
| @R2 | SFRアクセス | RAM 02H | RAM 06H | RAM 0AH | RAM 0EH |
| @R3 | SFRアクセス | RAM 03H | RAM 07H | RAM 0BH | RAM 0FH |

- データメモリの一覧を表２-４-３に示します。SFR内の各種レジスタの内容は，各項目を参照してください。

表２-４-３　データメモリマップ

R＝READ　　  X＝不定

W＝WRITE　　H＝存在しない

| シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM(BANK0) | 000H-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX (ﾘｾｯﾄ時は保持) |
| RAM(BANK1) | 000H-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX (ﾘｾｯﾄ時は保持) |
| ACC | 100H | R/W | アキュムレータ | 00000000 |
| PSW | 101H | R/W | プログラムステータスワード | 00000000 |
| B | 102H | R/W | Bレジスタ | 00000000 |
| C | 103H | R/W | Cレジスタ | 00000000 |
| TRL | 104H | R/W | テーブル参照レジスタ下位バイト | 00000000 |
| TRH | 105H | R/W | テーブル参照レジスタ上位バイト | 00000000 |
| SP | 106H | R/W | スタックポインタ | XXXXXXXX |
| PCON | 107H | R/W | パワー制御レジスタ | HHHHHH00 |
| IE | 108H | R/W | マスタ割り込み許可制御レジスタ | 0HHHHH00 |
| IP | 109H | R/W | 割り込み優先順位制御レジスタ | 00000000 |
| EXT | 10DH | R/W | 外部メモリ制御レジスタ | HHHH0000 |
| OCR | 10EH | R/W | 発振制御レジスタ | 0H00HH00 |
| T0CNT | 110H | R/W | タイマ0制御レジスタ | 00000000 |
| T0PRR | 111H | R/W | タイマ0プリスケーラデータ | 00000000 |
| T0L | 112H | R | タイマ0下位 | 00000000 |
| T0LR | 113H | R/W | タイマ0下位リロードデータ | 00000000 |
| T0H | 114H | R | タイマ0上位 | 00000000 |
| T0HR | 115H | R/W | タイマ0上位リロードデータ | 00000000 |
| T1CNT | 118H | R/W | タイマ1制御レジスタ | 00000000 |
| T1LC | 11AH | R/W | タイマ1下位比較データ | 00000000 |
| T1L | 11BH | R | タイマ1下位 | 00000000 |
| T1LR | 11CH | W | タイマ1下位リロードデータ | 00000000 |
| T1HC |  | R/W | タイマ1上位比較データ | 00000000 |
| T1H | 11DH | R | タイマ1上位 | 00000000 |
| T1HR |  | W | タイマ1上位リロードデータ | 00000000 |
| MCR | 120H | W | モード制御レジスタ | 00000000 |
| STAD | 122H | R/W | スタートアドレスレジスタ | 00000000 |
| CNR | 123H | W | 文字数レジスタ | H0000000 |
| TDR | 124H | W | 時分割レジスタ | HH000000 |
| XBNK | 125H | R/W | バンクアドレスレジスタ | HHHHHH00 |
| VCCR | 127H | W | 液晶コントラスト制御レジスタ | 00000000 |
| SCON0 | 130H | R/W | SIO0制御レジスタ | 00H00000 |
| SBUF0 | 131H | R/W | SIO0バッファ | 00000000 |
| SBR | 132H | R/W | SIOボーレートジェネレータ | 00000000 |
| SCON1 | 134H | R/W | SIO1制御レジスタ | H0H00000 |
| SBUF1 | 135H | R/W | SIO1バッファ | 00000000 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |

- 次ページへ続く

表２-４-３  データメモリマップ(続き)

| シンボル |  | アドレス |  | R/W |  | 名称 |  | 初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 144H |  | R/W |  | ポート1ラッチ |  | 00000000 |  |
| P1DDR | 145H |  | W |  | ポート1データディレクションレジスタ |  | 00000000 |  |
| P1FCR | 146H |  | W |  | ポート1機能制御レジスタ |  | 00000000 |  |
| P3 | 14CH |  | R/W |  | ポート3ラッチ |  | 00000000 |  |
| P3DDR | 14D |  | W |  | ポート3データディレクションレジスタ |  | 00000000 |  |
| P3INT | 14EH |  | R/W |  | ポート3割込み制御レジスタ |  | HHHHH000 |  |
| P7 | 15CH |  | R |  | ポート7ラッチ |  | HHHHXXXX |  |
| I01CR | 15DH |  | R/W |  | 外部割込み0,1制御 |  | 00000000 |  |
| I23CR | 15EH |  | R/W |  | 外部割込み2,3制御 |  | 00000000 |  |
| ISL | 15FH |  | R/W |  | 入力信号選択 |  | HH000000 |  |
| VSEL | 163H |  | R/W |  | 制御レジスタ |  | HHH0HH00 |  |
| VRMAD1 | 164H |  | R/W |  | システム用アドレスレジスタ1 |  | 00000000 |  |
| VRMAD2 | 165H |  | R/W |  | システム用アドレスレジスタ2 |  | HHHHHHH0 |  |
| VTRBF | 166H |  | R/W |  | 送受信バッファ |  | XXXXXXXX |  |
| BTCR | 17FH |  | R/W |  | ベースタイマ制御 |  | 00000000 |  |
| RAM(XRAM) (BANK0) | 180H-1FBH |  | R/W |  | 液晶表示メモリ |  | XXXXXXXX (リセット時は保持) |  |
| RAM(XRAM) (BANK1) | 180H-1FBH |  | R/W |  |  |  |  |  |
| RAM(XRAM) (BANK2) | 180H-185H |  | R/W |  |  |  |  |  |

(1) 直接アドレッシングモード時

MOV     #i8, d9  等の命令実行時

① RAM BANK0 (PSW 21=0) のとき　　　　　② RAM BANK1 (PSW 21=1) のとき

(2) 間接アドレッシングモード時

MOV     #i8, @Rj  等の命令実行時

① RAM BANK0 (PSW 21=0) のとき　　　　　② RAM BANK1 (PSW 21=1) のとき

  - フラッシュメモリ

POTATOは，128Kバイトのフラッシュメモリ空間を持ちます。

フラッシュメモリ空間は，１バンクｰ64Kバイトの２バンクで構成され，BIOSプログラムを参照してデータの書き込み及び読み出しが可能です。また，ROMテーブル参照命令(LDC)を使用し，各バンク毎にROM空間のデータを参照することができます。LDC命令は，内部プログラム動作時と外部プログラム動作時で異なるので注意が必要です。また，BANK0のみ，64Kバイトの外部プログラムメモリ空間として扱うことができ，内部/外部プログラムの切り換えは専用のマクロ命令 CHANGE を使用します。

フラッシュメモリサイズ：	64Kバイト×２バンク

バンク：	BANK0 - BANK1

各バンクのアドレス：	0000H - FFFFH

フラッシュメモリ空間(外部プログラムメモリを含む)への書き込み／読み出しはBIOSプログラムを介して行います。詳細については「第三章　３．10　フラッシュEEPROM」を参照してください。

  - アキュムレータ

アキュムレータ(ACC)はデータの演算，転送，入出力等の処理を行う際に使用される８ビットのレジスタです。データメモリ空間の100H番地に割り当てられ，リセット時には00Hに初期化されます。

- ・アキュムレータ（ACC）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC | 100H | R/W | ACC7 | ACC6 | ACC5 | ACC4 | ACC3 | ACC2 | ACC1 | ACC0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Bレジスタ，Cレジスタ

BレジスタとCレジスタは，ACCと組み合わせて，乗除算命令実行時の演算データの設定，および演算結果の格納に使用される８ビットのレジスタです。データメモリ空間の102H番地と103H番地に割り当てられ，リセット時には00Hに初期化されます。

乗除算命令以外の命令実行時には，汎用レジスタとして使用可能です。

・Bレジスタ（B）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 102H | R/W | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ・Cレジスタ（C）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 103H | R/W | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

乗算を行う場合は，被乗数は16ビットで構成され，上位８ビットをACCに，下位８ビットをCレジスタに格納し，乗数は８ビットで構成され，Bレジスタに格納します。

演算結果(積)は24ビットで構成され，最上位８ビットはBレジスタに，上位８ビットはACCに，下位８ビットはCレジスタに格納されます。つまり，(ACC)(C)×(B)＝(B)(ACC)(C)となります。

除算を行う場合は，被除数は16ビットで構成され，上位８ビットをACCに，下位８ビットをCレジスタに格納し，除数は８ビットで構成され，Bレジスタに格納します。

演算結果(商)は16ビットで構成され，最上位８ビットはACCに，下位８ビットはCレジスタに格納され，剰余はBレジスタに格納されます。つまり，(ACC)(C)÷(B)＝(ACC)(C) mod(B)となります。

  - プログラムステータスワード

プログラムステータスワード(PSW)は，演算結果の状態を示すフラグと，データメモリ(RAM)と間接アドレスレジスタのバンク指定フラグから構成されています。データメモリ空間の101H番地に割り当てられ，リセット時には各ビットが'0'に初期化されます。

- ・プログラムステータスワード（PSW）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSW | 101H | R/W | CY | AC | - | IRBK1 | IRBK0 | OV | RAMBK0 | P |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CY(ビット7)：	キャリーフラグ

CYは，演算結果で桁上がり(キャリー)，あるいは減算や比較で桁下がり(ボロー)が発生するとセット(1)され，発生しないとリセット(0)されます。CYを含むローテート命令実行に影響を受け，乗除算命令実行時にはリセット(0)されます。

AC(ビット6)：	補助キャリーフラグ

ACは，演算結果でACCビット３より桁上がり(キャリー)，あるいは減算で桁下がり(ボロー)が発生するとセット(1)され，発生しないとリセット(0)されます。

IRBK1(ビット4)：	間接アドレスレジスタバンクフラグ1

IRBK0(ビット3)：	間接アドレスレジスタバンクフラグ0

データメモリ(RAM)の各バンク内の間接アドレッシング命令用の間接アドレスレジスタとして使用される４バンクからなるレジスタ群のバンク指定を行います。

| バンク | IRBK1 | IRBK0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

OV(ビット2)：	オーバフローフラグ

OVは，オーバフローが発生するとセット(1)され，発生しないとリセット(0)されます。

負数＋負数，または負数－正数の演算結果が正数，正数＋正数，または正数－負数の演算結果が負数となった場合セット(1)され，それ以外ではリセット(0)されます。乗除算の結果で，Ｂレジスタの内容が０でないときにセットされ(1)，０のときにリセット(0)されます。

RAMBK0(ビット1)：	データメモリ(RAM)バンクフラグ

データメモリ(RAM)のバンク指定を行います。RAMへのアクセス命令実行時には指定されているバンク内のRAMアドレスがアクセスされます。

| バンク | RAMBK0 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

P(ビット0)：	アキュムレータ(ACC)のパリティーを示します。

ACCにセットされているビットの総数が，奇数個の場合セット(1)され，偶数個の場合リセット(0)されます。このビットは，読み出し専用です。データを書き込むことはできません。

  - スタックポインタ

データRAMのバンク０をスタックメモリとして使用しています。このスタック領域のアドレス指定を行う8
ビットレジスタがスタックポインタ(SP)です。

SPはデータメモリ空間の106H番地に割り当てられており，スタックメモリへの退避動作に先だってインクリメントされ，スタックメモリからの復帰動作後に，デクリメントされます。

リセット時には，SPの値は不定となり，必ずBIOSプログラムの最初に初期化を行います。

- ・スタックポインタ（SP）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | 106H | R/W | SP7 | SP6 | SP5 | SP4 | SP3 | SP2 | SP1 | SP0 |
| リセット時 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

- PUSH命令実行時は，SPをインクリメントし，オペランドで指定するデータメモリのデータを退避します。POP命令実行時は，オペランドで指定するデータメモリへデータを格納した後，SPをデクリメントします。

- バンク１を指定した後にPUSH，POP命令を実行しても，スタックポインタ（SP）で指定されるバンク０のRAMがスタックメモリとして使用されます。また，RAMアドレスをオペランドにすると，バンク１ではなく，バンク０のRAMがアクセスされます。注意が必要です。

- CALL命令実行時は，SPをインクリメントし，PCの下位８ビットをスタックに退避した後，SPをインクリメントし，PCの上位８ビットを退避します。RET命令実行時は，SPで指定されるデータをPCの上位８ビットに格納した後，SPをデクリメントし，このSPで指定されるデータをPCの下位８ビットに格納した後，SPをデクリメントします。

- 割り込み受付時は，SPをインクリメントし，PCの下位８ビットをスタックに退避した後，SPをインクリメントし，PCの上位８ビットを退避します。割り込み処理から戻るためのRETI命令実行時は，SPで指定されるデータを，PCの上位８ビットに格納した後，SPをデクリメントし，このSPで指定されるデータをPCの下位８ビットに格納した後，SPをデクリメントします。

  - テーブル参照レジスタ（TRR）

テーブル参照レジスタ(TRR)は，プログラムメモリ(ROM)，フラッシュメモリ(EEPROM)のアドレス指定を行う16ビット構成のレジスタです。下位バイト(TRL)がデータメモリ空間の104H番地に，上位バイト(TRH)がデータメモリ空間の105H番地に割り当てられ，リセット時に00Hに初期化されます。

テーブル参照命令(LDC)の実行時は，TRRに格納されているデータとACCに格納されているデータを加算し，その値をアドレスとして読み出されるデータが，ACCに転送されます。

フラッシュメモリの書き込み／読みだし (BIOSプログラムで実行) の実行時には，TRRに格納されているデータが指定バンク内のアドレスとして参照されます。

- ・テーブル参照レジスタ(下位)（TRL）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRL | 104H | R/W | TRL7 | TRL6 | TRL5 | TRL4 | TRL3 | TRL2 | TRL1 | TRL0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ・テーブル参照レジスタ(上位)（TRH）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRH | 105H | R/W | TRH7 | TRH6 | TRH5 | TRH4 | TRH3 | TRH2 | TRH1 | TRH0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - CHANGE命令

CHANGE命令の実行により内部/外部プログラムの切り換えを行ないます。現在内部プログラム（ゲームプログラム）動作時は，ゲームプログラム（内部プログラム）にモードが移行し，ラベルまたはアドレスにより指定されたアドレスにプログラムカウンタがセットされます。

- 【形式】

- 【動作】

(1) 内部プログラムモードでの実行

・内部プログラムモード→ゲームプログラムモードへ移行

・ラベルまたはアドレスで指定されたゲームプログラムのアドレスにプログラムカウンタがセットされる。

(2) ゲームプログラムモードでの実行

・ゲームプログラムモード→内部プログラムモードへ移行

ただし，外部メモリ制御レジスタ (EXT) のビット１(LDCEXT) がセットされている場合には，CHANGE命令を実行しても内部プログラムへは移行されず，ゲームプログラムのままです。

・ラベルまたはアドレスで指定された内部プログラムのアドレスにプログラムカウンタがセットされる。

(3) プログラムモードの移行は専用マクロ命令の実行後に移行される。

- 【例】