# 2

第６章

疑似命令

疑似命令は，通常の命令（ADDやMOV等のLC86K自身の動作を指示する命令）とは異なり，アセンブラに対して種々の指示や定義を行うもので，疑似命令単体では機械語を発生しません（JMPO等の最適化用の疑似命令とCHANGE疑似命令はこの限りではありません）。多くの場合，通常の命令との組み合わせで使用します。

| 分類 | 疑似命令 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| リンク制御 | ORG WORLD CSEG DSEG END PUBLIC EXTERN OTHER_SIDE_SYMBOL | オリジンの指定 コードを格納するROMの選択 コ－ドセグメントの指定 デ－タセグメントの指定 プログラムの終了 外部定義名の指定 外部参照名の指定 CHANGE命令用飛先ラベルの宣言 |
| シンボル定義 | EQU SET | 値の割当 一時的な値の割当 |
| デ－タ定義 | DB DW DC DS | バイト定義 ワ－ド定義 文字列定義 デ－タ領域(RAM)の確保 |
| マクロ制御 | MACRO REPT IRP IRPC ENDM EXITM LOCAL | マクロ定義 繰り返しマクロ 連続マクロ 文字列マクロ マクロ定義の終了 マクロ展開の中断 ロ－カルラベルの定義 |
| 条件付きアセンブル | IFDEF IFNDEF IFB IFNB IFE IFNE IFIDN IFDIF ELSE ENDIF .PRINTX .LIST .XLIST .MACRO .XMACRO .IF .XIF | 定義済みならばアセンブルする 定義済みでなければアセンブルする オペランドが空白ならばアセンブルする オペランドが空白でなければアセンブルする 式の値が０ならばアセンブルする 式の値が０でなければアセンブルする ２つの文字列が等しければアセンブルする ２つの文字列が異なればアセンブルする 上記のIFの条件の逆の条件でアセンブルする 条件付きアセンブルの終了 アセンブル中のVDT上への表示 リストの出力 リストの出力の中断 マクロ展開の出力 マクロ展開の出力の中断 条件スキップの出力 条件スキップの出力の中断 |

| 分類 | 疑似命令 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| その他 | INCLUDE TITLE PAGE CHIP COMMENT WIDTH BANK CHANGE RADIX | ファイルの読み込み リストタイトルの指定 改ペ－ジ アセンブル対象チップの定義 オブジェクトファイルへのコメント出力 リストファイルの桁数を指定 RAM領域のバンク指定 外部/内部ROMをまたぐジャンプ デフォルトの基数の指定 |
| 最適化 | JMPO BRO CALLO BZO BNZO BPO BPCO BNO DBNZO BEO BNEO | 最適なJMP命令の発生 最適なBR命令の発生 最適なCALL命令の発生 アドレスエラーの発生しないBZ命令の発生 アドレスエラーの発生しないBNZ命令の発生 アドレスエラーの発生しないBP命令の発生 アドレスエラーの発生しないBPC命令の発生 アドレスエラーの発生しないBN命令の発生 アドレスエラーの発生しないDBNZ命令の発生 アドレスエラーの発生しないBE命令の発生 アドレスエラーの発生しないBNE命令の発生 |

  - ORG　オリジンの指定

ORG  expression

ORG疑似命令は，プログラムメモリ(ROM)およびデ－タメモリ(RAM)のアドレス指定をexpressionの値から開始させます。expressionは数値定数か，アセンブル時点で値の確定する式でなければなりません。

【例】

page:    1 <org.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ. 	SOURCE STATEMENTS

0001	;a sample program for ORG

0002			chip	lc866032

0003			extern	wait1s

0004			dseg

0005	D 0000	min1:	ds	1

0006	D 0001	min0:	ds	1

0007			cseg

0008			org	0h

0009	C 0000 6201’	label1:	inc	min0

0010	C 0002 0201’		ld	min0

0011	C 0004 A13C		sub	#60

0012	C 0006 900311		bzo	label2

0012	C 0009 F600

0013	C 000B 210200’		jmpf	label3

0014			org	100h

0015	C 0100 6200’	label2:	inc	min1

0016	C 0102 220100’		mov	#00,min0

0017	C 0105 210200’		jmpf	label3

0018			org	200h

0019	C 0200 100000’	label3:	callr	wait1s

0020	C 0203 210000’		jmpf	label1

0021			end

  - WORLD　コードを格納するROMの選択

WORLD  selection

アセンブルされたコードが格納されるべきROMを指定します。この疑似命令は，ターゲットチップがLC868000シリーズのときにのみ意味を持ちます。selectionに指定できるのは，

INTERNAL	：チップ内蔵のROMに格納されます。

EXTERNAL	：外部に接続されるコード用のROMに格納されます。

EXTERNAL_DATA	：外部に接続されるデータ用のROMに格納されます。

の3種類です。一つのファイルに複数のWORLD疑似命令があると，エラーとみなします。また，LC868000シリーズ以外のチップが指定され，かつWORLD疑似命令でINTERNAL以外が選択されると，エラーとなります。

  - CSEG　コードセグメントの開始宣言

CSEG  mode

プログラムコードが格納されるセグメントの開始をアセンブラに知らせます。また，modeを記述しない場合もしくはmodeにINBLOCKを記述すると4Kバウンダリに配置することを示します。modeにFREEと記述した場合には4Kバウンダリに関係なく配置することを示します。

【例】

page:    1 <cseg.ASM>

ERR  SEQ.	S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for CSEG

0002			chip    lc864024

0003			extern  wait1s

0004			dseg

0005	D 0000	min1:	ds	1

0006	D 0001	min0:	ds	1

各セグメントの始まりでローカルアドレスは0リセットされます。

独立したセグメント

0007			cseg	inblock

0008	C 0000 6201’	label1: inc	min0

0009     C 0002 0201’		ld	min0

0010     C 0004 A13C		sub	#60

0011     C 0006 900311 		bzo	label2

0011     C 0009 0000

0012     C 000B 210000’		jmpf	label3

0013			cseg	free

0014	c 0000 6200’	label2:	inc	min1

0015     c 0002 220100’		mov 	#00,min0

0016     c 0005 210000’		jmpf	label3

0017			cseg

0018	C 0000 100000’	label3:	callr	wait1s

0019	C 0003 210000’		jmpf	label1

0020			end

  - DSEG　データセグメントの開始宣言

DESG

デ－タメモリ上に領域の確保を開始することをアセンブラに知らせます。

【例】

page:    1 <dseg.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for CSEG

0002			chip	lc864024

0003			extern	wait1s

データセグメント

コードセグメント

0004			cseg	inblock

0005	C 0000 6201’	label1:	inc	min0

0006	C 0002 0201’		ld	min0

0007	C 0004 A13C		sub	#60

0008	C 0006 900311		bzo	label2

0008	C 0009 0000

0009	C 000B 210000’		jmpf	label3

0010			cseg	free

0011	c 0000 6200’	label2:	inc	min1

0012	c 0002 220100’		mov	#00,min0

0013	c 0005 210000’		jmpf	label3

0014			cseg

0015	C 0000 100000’	label3:	callr	wait1s

0016	C 0003 210000’		jmpf	label1

0017

0018			dseg

0019	D 0000	min1:	ds	1

0020	D 0001	min0:	ds	1

0021			end

  - END　プログラムの終了

END

ソ－スプログラムの終了を宣言します。アセンブラはこの命令を検出した時点で実行中のパスのアセンブル作業を終了しますので，この命令の後に有効なステートメントがあっても無視されます。

【例】

; a sample program for END

chip    lc866032

cseg

mov	#20h, 01h

mov	#10h, 00h

ld	00h

add	0fh

擬似命令ENDより後はアセンブルされません。

end

inc	00h

inc	01h

ld	01h

page:    1 <end.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for END

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004	C 0000 220120		mov	#20h, 01h

0005	C 0003 220010		mov	#10h, 00h

0006	C 0006 0200		ld	00h

0007	C 0008 820F		add	0fh

0008			end

  - PUBLIC　外部定義名の指定

PUBLIC  symbol {, symbol}

PUBLIC疑似命令は，そのソ－スプログラムで定義したsymbolを他のソースファイルから参照できるように宣言します。

【例】

page:    1 <extern.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for EXTERN

0002			chip	lc866032

0003			extern	label1, label2

0004

0005			cseg inblock

0006 	C 0000 200000’		callf   label1

0007

0008	C 0003 200000’start:	callf	label2

0009	C 0006 0303		ld	c

0010	C 0008 90F9		bnz	start

0011

0012	C 000A A300		sub	a

0013

0014			end

他のソースファイル上で値が定義されるシンボルを参照する場合は、予めEXTERNで宣言しておく必要があります。

他のソースファイルから参照されるシンボルは、PUBLICで宣言して外部から「見える」ようにしておく必要があります。

page:    1 <public.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for PUBLIC

0002			chip	lc866032

0003			public 	label1, label2

0004

0005			cseg	inblock

0006	C 0000 220000’	label1:	mov 	#00, data1

0007	C 0003 23033C		mov	#60, c

0008	C 0006 A0		ret

0009

0010	C 0007 6200’	label2:	inc	data1

0011	C 0009 0200’		ld	data1

0012	C 000B 410A05		bne	#10, label3

0013	C 000E 220000’		mov	#00, data1

0014	C 0011 6201’		inc	data2

0015

0016	C 0013 7303	label3:	dec	c

0017	C 0015 A0		ret

0018

0019			dseg

0020	D 0000	data1:	ds	1

0021	D 0001	data2:	ds	1

0022

0023			end

PUBLICとEXTERNの組み合わせによって，他のソースファイル上で値が定義されるシンボルであっても参照することができるようになります。

  - EXTERN　外部参照名の指定

EXTERN  [segmanet:]symbol {,[segment:]symbol}

EXTERN疑似命令は他のプログラムで指定されたsymbolを参照する場合に使用します。フォ－マットの中のsegmanetの指定では，CSEG, DSEGの内のいずれかのセグメントの指定が可能でです。何も指定しない場合には，コ－ドセグメントCSEGが使用されたものとみなします。なお，例についてはPUBLICの項を参照してください。

  - OTHER_SIDE_SYMBOL　CHANGE命令用飛先ラベルの宣言

OTHER SIDE SYMBOL  label {,label}

LC868000シリーズにおいて内部ROMと外部ROMの切り換えを行うCHANGE命令のオペランドとして指定されるアドレスラベルを宣言します。宣言されるラベルは一種の外部シンボルですが，内部ROMに格納されるコードを記述したソースファイルでは外部ROM上のラベルが宣言される（外部ROMに格納されるコードを記述したソースファイルでは内部ROM上のラベル）点が異なっています。なお，この疑似命令はLC868000シリーズ専用であり，それ以外の場合にはエラーとなります。また，例についてはCHANGEの項を参照してください。