  - シリアルインタフェース

    - 概要

POTATOは，２チャネルの同期式シリアルインタフェースを内蔵し，これは，８ビットのデータ長を持つ同期式シリアルインタフェースで，ポート１を使用します。新世代ゲーム機専用インタフェースもポート１を使用しますので，同期式シリアルインタフェースを使用する場合には，新世代ゲーム機専用インタフェースの使用をプログラムで禁止してください。主な機能を以下に示します。

・２チャネル同期式シリアルインタフェース

・転送クロック選択機能

・シリアルインタフェース SIO0の転送クロック極性切り換え機能

・LSB/MSB先頭切り換え機能

・動作モード切り換え機能

・オーバラン検出機能

・転送ビット長制御機能

    - 機能

・２チャネル同期式シリアルインタフェース

シリアルインタフェースは２系統用意され，P10～12を入出力端子とするSIO0系，P13～15を入出力端子とするSIO1系があります。

通常VMSでは、SIO0をマスター、SIO1をスレーブとして使用します。

・転送クロック選択機能

次に示す３種類の中から選択できます。また，SIO0系のみ転送クロックの極性を選択できます。

・内部クロック

・外部クロック

・ソフトクロック

・シリアルインタフェース SIO0の転送クロック極性切り換え機能

シリアルインタフェースSIO0の転送クロックSCK0の極性を切り換えることができます。

① 動作停止時，SCK0='1', データ出力保持

② 動作停止時，SCK0='0', データ出力はSBUF0のビット０

・LSB/MSB先頭切り換え機能

シリアルインタフェースのデータ通信で，LSB，MSBからの転送のいずれかに切り換えることができます。この切り換えは，チャネル毎に設定できます。

・オーバラン検出機能

８ビットを超えるクロックを受けた場合にエラーが発生します。

・転送ビット長制御機能

８ビット転送で動作を停止するか，８ビット転送後も転送を行ない続けるかを選択します。

・割り込みの発生

割り込み要求許可ビットがセットされている場合，８進カウンタのオーバフローによってSIO0，

SIO1割り込み要求が発生されます。

シリアルインタフェースを制御するには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・SCON0	・SCON1	・SBR

・SBUF0	・SBUF1

・P1	・P1DDR	・P1FCR

    - 回路構成

シリアルインタフェースは，図３-５-１，２のように構成されています。

・シフトレジスタ　……　①

８ビットのシフトレジスタ(SBUF0，1)で構成され，指定されたクロックで動作します。

・８進カウンタ　……　②

シフトクロックをカウントし，転送終了を検出します。

・ボーレートジェネレータ　……　③

データ設定用の８ビットレジスタ(SBR)と８ビットリロードカウンタで構成されています。転送クロックに「内部クロック」を選択すると，ここで作成されたクロックでデータ転送が行われます。このボーレートジェネレータは，SIO0系，SIO1系の双方で使用されます。

・極性切り換え回路

シリアル転送前後の転送クロックの極性を制御します。

図３-５-１　シリアルインタフェース(SIO0)　ブロック図

図３-５-２　シリアルインタフェース(SIO1)　ブロック図

    - 関連レジスタ

 SIO0制御レジスタ（SCON0）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCON0 | 130H | R/W | SCON07 | SCON06 | - | SCON04 | SCON03 | SCON02 | SCON01 | SCON00 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| SCON07 (ビット7) | 極性制御 |
|  | 0：動作停止時，SCK0='1', データ出力保持 1：動作停止時，SCK0='0', データ出力はSBUF0のビット０ |
| SCON06 (ビット6) | オーバランフラグ |
|  | 0：オーバラン無し 1：オーバラン有り |
| SCON04 (ビット4) | 転送ビット長制御 |
|  | 0：8ビット転送 1：連続転送 |
| SCON03 (ビット3) | 転送制御 |
|  | 0：転送停止 1：転送開始 |
| SCON02 (ビット2) | LSB/MSB先頭選択 |
|  | 0：LSB先頭 1：MSB先頭 |
| SCON01 (ビット1) | シリアル転送終了フラグ |
|  | 0：転送中 1：転送終了 |
| SCON00 (ビット0) | 割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

SCON07(ビット7)：	SCK0 極性制御

SIO0で使用される転送クロックSCK0の極性を制御します。'1'の設定時，SIO0の動作が停止したときにSCK0は'0'になり，出力にはSBUF0のビット０が出力されます。このモードではバス対応が可能です。'0'の設定時，SIO0の動作が停止したときにSCK0は'1'になり，出力には転送された最後のデータが保持されます。

SCON06(ビット6)：	オーバランフラグ

SIO0のシリアル転送のエラーを検出します。８ビットのデータ転送が終了した(SCON01が'1'になった)後に転送クロックを受けた(立ち下がりを検出した)場合に，セットされます。また，連続転送を実行する場合は，８ビット毎にオーバランフラグが'セットされます。このビットは自動的にリセットされません。プログラムでリセットする必要があります。

SCON04(ビット4)：	転送ビット長制御

SIO0の転送データのビット長，連続(1)/８ビット(0)を選択します。'1'の設定時，２バイト以上のデータを８ビット単位で連続して転送することができます。転送終了後，フラグは変化しません。従って，プログラムでリセットする必要があります。'0'の設定時，８ビットのデータを転送することができます。

SCON03(ビット3)：	SIO0動作制御

SIO0の転送を開始(1)/中止(0)します。'1'の設定時，SIO0の８ビットのシリアル転送を開始し，終了すると，リセットされます。'0'の設定時，SIO0の動作が停止します。

SCON02(ビット2)：	LSB/MSB先頭選択

転送時のデータの先頭，MSB(1)/LSB(0)を選択します。'1'の設定時，MSBが先頭になり，'0'の設定時，LSBが先頭になります。これは，送受信に共通です。

SCON01(ビット1)：	SIO0転送終了フラグ

シリアル転送の終了を検出します。８ビットのシリアル転送が終了すると，セットされます。このビットは自動的にリセットされません。プログラムでリセットする必要があります。また，'1'の時に，転送クロックの立ち下がりが検出されると，オーバランフラグが'セットされます。

SCON00(ビット0)：	SIO0割り込み要求許可制御

SIO0の転送終了による割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，SIO0の転送終了によってベクタアドレス0033Hへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません。

【注意】

・転送終了フラグは，転送ビット長制御の設定に関わらず，８ビット転送終了時に'1'になります。オーバランフラグは，マイクロコンピュータの動作に影響を与えません。

 SIO1制御レジスタ（SCON1）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCON1 | 134H | R/W | - | SCON16 | - | SCON14 | SCON13 | SCON12 | SCON11 | SCON10 |
| リセット時 |  |  | H | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| SCON16 (ビット6) | オーバランフラグ |
|  | 0：オーバラン無し 1：オーバラン有り |
| SCON14 (ビット4) | 転送ビット長制御 |
|  | 0：8ビット転送 1：連続転送 |
| SCON13 (ビット3) | 転送制御 |
|  | 0：転送停止 1：転送開始 |
| SCON12 (ビット2) | LSB/MSB先頭選択 |
|  | 0：LSB先頭 1：MSB先頭 |
| SCON11 (ビット1) | シリアル転送終了フラグ |
|  | 0：転送中 1：転送終了 |
| SCON10 (ビット0) | 割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

SCON16(ビット6)：	オーバランフラグ

SIO1のシリアル転送のエラーを検出します。８ビットのデータ転送が終了した(SCON11が'1'になった)後に転送クロックを受けた(立ち下がりを検出した)場合に，セットされます。また，連続転送を実行する場合には，８ビット毎にオーバランフラグがセットされます。このビットは自動的にリセットされません。プログラムでリセットする必要があります。

SCON14(ビット4)：	転送ビット長制御

SIO1の転送データのビット長，連続(1)/８ビット(0)を選択します。'1'の設定時，２バイト以上のデータを８ビット単位で連続して転送することができます。転送終了後，フラグは変化しません。従って，プログラムでリセットする必要があります。'0'の設定時，８ビットのデータを転送することができます。この場合，８ビットの転送を終了すると転送終了フラグ(SCON11)はセットされます。

SCON13(ビット3)：	SIO1動作制御

SIO1の転送を開始(1)/中止(0)します。'1'の設定時，SIO1の8ビットのシリアル転送を開始し，終了すると，リセットされます。'0'の設定時，SIO1の動作が停止します。

SCON12(ビット2)：	LSB/MSB先頭選択

転送時のデータの先頭，MSB(1)/LSB(0)を選択します。'1'の設定時，MSBが先頭になり，'0'の設定時，LSBが先頭になります。この制御は送受信に共通です。

SCON11(ビット1)：	SIO1転送終了フラグ

シリアル転送の終了を検出します。8ビットのシリアル転送が終了すると，セットされます。このビットは自動的にリセットされません。プログラムでリセットする必要があります。'1'が設定されている場合，転送クロックの立ち下がりが検出されると，オーバランフラグが'セットされます。

SCON10(ビット0)：	SIO1割り込み要求許可制御

SIO1の転送終了による割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，SIO1の転送終了によってベクタアドレス003BHへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません

【注意】

・転送終了フラグは，転送ビット長制御の設定に関わらず，8ビット転送終了時に'1'になります。オーバランフラグは，マイクロコンピュータの動作に影響を与えません。

 ボーレートジェネレータレジスタ（SBR）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBR | 132H | R/W | SBR7 | SBR6 | SBR5 | SBR4 | SBR3 | SBR2 | SBR1 | SBR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

転送クロックに内部クロックを使用する場合，その転送レートを設定します。この値は，SIO0，SIO1の双方に共通です。転送レートTSBRは，次に示す式で得られます。

TSBR＝(256－[SBR設定値])×2×Tcyc	(Tcycはサイクルクロックの周期)

 シリアルバッファ０（SBUF0）

SIO0系のシリアル転送で扱う８ビット毎のデータを格納します。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBUF0 | 131H | R/W | SBUF07 | SBUF06 | SBUF05 | SBUF04 | SBUF03 | SBUF02 | SBUF01 | SBUF00 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 シリアルバッファ１（SBUF1）

SIO1系のシリアル転送で扱う８ビット毎のデータを格納します。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBUF1 | 135H | R/W | SBUF17 | SBUF16 | SBUF15 | SBUF14 | SBUF13 | SBUF12 | SBUF11 | SBUF10 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 新世代ゲーム機専用インタフェース回路

ポート１は上述の別機能とは，別に新世代ゲーム機専用インタフェースの入出力ポートとしても使用されます。新世代ゲーム機専用インタフェースと同期式シリアルインタフェースとは同時に使用することはできません。

【注意】

- シリアルインターフェイスを使ったシリアル通信を行う場合、下記の点に注意してください。
1.	リセット状態では、シリアル通信に関する設定を行わないでください。
2.	VMS同士の接続が確認出来た後、シリアル通信に関する設定を行ってください。
	VMS同士の接続は、ポート7の値で確認出来ます。VMS同士が接続されている場合のポート7の値は、
	以下のようになります。

		PORT7  bit3 = ‘1’
		PORT7  bit2 = ‘0’

3.	シリアル通信処理を終了する場合、またはVMS同士が接続していない場合は、以下の設定を行ってください。

		SCON0 = 00h
		SCON1 = 00h
		P1FCR = 0BFh
		P1DDR = 0A4h

VMS同士が接続されていない場合に、シリアル通信実行時の設定を行うと正常に動作しない場合があります。

    - シリアルインタフェースの動作

シリアルインタフェースは通信制御ビット(SCON03，SCON13)，または転送ビット長選択ビット(SCON04，SCON14)をセットすることによってシリアル転送が開始されます。その転送モードとして，次に示す２つの転送方法を持っています。

・ノーマルモード

データ通信に２本のデータラインと１本のクロックラインを使用します。データラインに入力専用のSIと出力専用のSOを用います。このモードは一般的な転送方法で，特定の相手に対しての通信に適しています。

VMS同士を接続する場合は、ノーマルモードを使用します。

・バスモード（削除）

SCK1

SCK0

SI1

SO0

SO1

SI0

SCK0

SCK1

SO0

SI1

SI0

SO1

受信

SIO1

送信

SIO0

送信

SIO0

受信

SIO1

VMS2

VMS1

図３-５-３　VMS間の接続

転送モードは，ポート1に関する特殊機能レジスタを操作することによって設定されます(表３-５-１参照)。また，ノーマル/バスモードとも，SIO0系，SIO1系のそれぞれに設定できます。

・シリアル転送のタイミング

シフトレジスタはシリアルクロックSCK0，SCK1の立ち下がりに同期してシフトし，シフトレジスタのデータはSO0，SO1端子から出力されます。また，シリアルクロックの立ち上がりでSI0，SI1端子に入力されたデータがシフトレジスタに取り込まれます。

    - 動作モードの設定

・ノーマルモード

出力端子，または内部クロック使用の転送クロックに対応するポートラッチデータをリセットする必要があります。ノーマルモードで使用する端子を下表に示します。

表３-５-１　ノーマルモードで使用する端子

|  | SIO0系 | SIO1系 |
| --- | --- | --- |
| 入力端子 | P11/SI0/SB0 | P14/SI1/SB1 |
| 出力端子 | P10/SO0(P11/SI0/SB0) | P13/SO1(P14/SI1/SB1) |
| 転送クロック | P12/SCK0 | P15/SCK1 |

【注意】

・転送を開始する１Tcyc前にはSCKnを'H"にします。１Tcyc未満では正しいデータが出力されません。

表３-５-２　SIO0系におけるポート１の設定(特殊機能レジスタ)

| 端子 | 機能 | 特殊機能レジスタ値 |
| --- | --- | --- |
| P11/SI0/SB0 P10/SO0 | 受信 送信 | P11DDR ＝0 P10 ＝0 P10DDR ＝1 P10FCR ＝1 |
| P11/SI0/SB0 P10/SO0 | 受信 汎用入出力 | P11DDR ＝0 P10FCR ＝0 |
| P12/SCK0 | 内部クロック | P12 ＝0 P12DDR ＝1 P12FCR ＝1 |

＊ソフトクロックは，プログラムでポート(P12)に'0'と'1'を交互に書き込み，その出力を転送クロックとします。

表３-５-３　SIO1系におけるポート１の設定(特殊機能レジスタ)

| 端子 | 機能 | 特殊機能レジスタ値 |
| --- | --- | --- |
| P14/SI11/SB1 P13/SO1 | 受信 汎用入出力 | P14DDR ＝0 P13FCR ＝0 |

- ソフトクロックは，プログラムでポート(P15)に'0'と'1'を交互に書き込み，その出力を転送クロックとします。

図３-５-４　ノーマルモードの信号経路 (SIO1系の例)

【注意】

Pnを「出力」にする場合，PnDDRより先にPnFCRを'1'に設定してください。PnDDRを先に設定すると，PnDDR設定時にPnに'0'が出力される場合があります。SIO0,SIO1 共通です。

    - シリアル転送クロック

シリアル転送クロック(シフトクロック)は，SIO0系ではP12/SCK0端子，SIO1系ではP15/SCK1端子を使用します。応用回路の仕様によって，SIO0系，SIO1系のそれぞれについてシリアル転送クロックを，次の３種類から選択できます。また，SIO0系のみ転送クロックの極性を切り換えることができます。

・内部クロック

・外部クロック

・ソフトクロック

 内部クロック

LSIに内蔵しているシリアル転送専用のボーレートジェネレータ(SBR)で転送クロックを作成します。このクロックは，SIO0系，SIO1系の双方に共用されます。どちらか，または両方のシリアルインタフェースを内部クロックで動作させる場合は，ボーレートジェネレータを動作させる必要があり，この場合，内部クロックで動作しているシリアルインタフェースのクロック端子(P12/SCK0，P15/SCK1)からシリアル転送クロックが出力されます。

転送レートとボーレートジェネレータの設定値の関係を，次に示します。(設定値は10進)

TSBR＝(256-[SBR設定値])×2×Tcyc　(Tcycはサイクルクロックの周期)

図３-５-６　ボーレートジェネレータの構成図

【注意】

Pnを「出力」にする場合，PnDDRより先にPnFCRを'1'に設定してください。PnDDRを先に設定すると，PnDDR設定時にPnに'0'が出力される場合があります。SIO0,SIO1 共通です。

 外部クロック

LSIの外部から入力されるクロックでシリアル転送を行います。

 ソフトクロック

ポートP12/SCK0，P15/SCK1端子にプログラムで'1'，'0'を交互に出力し，シリアル転送のクロックとします。

クロック作成例

これらの転送クロックを使う場合，P12/SCK0，P15/SCK1端子の状態設定が必要です。

表３-５-７　転送クロックの設定

| 端子 | 機能 | 特殊機能レジスタ値 |
| --- | --- | --- |
| P12/SCK0 | 内部クロック | P12 ＝0 P12DDR ＝1 P12FCR ＝1 |
|  | 外部クロック | P12DDR ＝0 |
|  | ソフトクロック | P12 ＝0/1 P12DDR ＝1 P12FCR ＝0 |
| P15/SCK1 | 内部クロック | P15 ＝0 P15DDR ＝1 P15FCR ＝1 |
|  | 外部クロック | P15DDR ＝0 |
|  | ソフトクロック | P15 ＝0/1 P15DDR ＝1 P15FCR ＝0 |

【注意】

・シリアルデータ，シリアルクロックのパルス幅には，1/2サイクルタイム以上が必要です。

サブクロック使用時や外部クロック使用時は，特に注意が必要です(サブクロックに32.768kHz水晶発振子を使用する場合は，サイクルクロックの周期が366μsになるので，183μs以上のパルス幅が必要)。

・シリアルクロックをポート１から出力する場合，ポート１レジスタの設定は下記の順序を守ってください。設定順序が異なりますと誤動作の原因になりますので注意してください。

（１）P1FCRの設定

（２）P1DDRの設定

（３）SCONnの設定（転送制御ビットの設定）

    - シリアル転送のタイミング

シリアル転送において，SIO0(SCON07=0のとき),SIO1系では，動作する前後に転送クロックSCK0はHレベルを出力します（SCK0=1）。また，出力端子には最後に転送されたデータが保持されます（図３-５-７参照）。

一方，SCON07=1のときのSIO0系において，動作する前後に転送クロックSCK0はLレベルを出力します（SCK0=0）。また，出力端子にはシリアルバッファ０（SBUF0）のビット0（SBUF00）が出力，保持されます（図３-５-８参照）。なお，SIO1系では極性を切り換えることができません。

SIO0系

| SCON07=0 | 動作停止時，SCK0='1', データ出力保持 |
| --- | --- |
| SCON07=1 | 動作停止時，SCK0='0', データ出力はSBUF0のビット０ |

SIO1系

動作停止時，SCK1='1', データ出力保持

図３-５-７　転送クロックと出力データ（１）

図３-５-８　転送クロックと出力データ（２）

    - LSB/MSB先頭切り換え機能

シリアル転送バッファの読み出し/書き込み時に，LSBからMSBへの順番を逆転させることができます。この機能を使って，シリアルデータをLSB先頭にするか，MSB先頭にするかを切り換えることができ，この切り換えは，シリアル転送制御レジスタ(SCON0，SCON1)で行い，シリアル転送バッファの読み出し/書き込みの前に行います。また，シリアル転送バッファへの読み出し/書き込みの後に切り換えた場合，読み出し/書き込みを行った場合の方向で転送されます。

図３-５-９　LSB先頭指定のシリアル転送バッファと内部バスの対応

図３-５-１０　MSB先頭指定のシリアル転送バッファと内部バスの対応

図３-５-１１，図３-５-１２ に，SIO0を使用した時のLSB先頭とMSB先頭のシリアル送受信のタイミングを示します。

図３-５-１１　LSB先頭指定のシリアル転送バッファと内部バスの対応

図３-５-１２　MSB先頭指定のシリアル転送バッファと内部バスの対応

    - オーバラン検出機能

オーバラン検出機能は，シリアル通信エラーを検出する機能です。割り込み要因フラグ(SCON01，SCON11)がセットされている場合，転送クロックの立ち下がりでオーバランフラグ(SCON06，SCON16)がセットされます。

図３-５-１３に正常通信時のタイミングとオーバラン発生時のタイミングを示します。８ビット目のデータの転送クロックの立ち上がりで割り込み要因フラグ(SCON01，SCON11)はセットされ，この状態の時，転送クロックの立ち下がりが入ってくるとオーバラン検出フラグがセットされます(オーバラン発生時のタイミング図参照)。

なお，オーバランフラグは，マイクロコンピュータの動作に影響を与えません。

【注意】

・オーバランフラグの確認は，割り込み要因フラグが'1'になってから1/2転送クロック以上待って行ってください。

・８ビットを超える転送モードに設定されている場合も，8ビット転送と同じタイミングでオーバラン検出機能が働きます。

図３-５-１３　LSB先頭指定のシリアル転送バッファと内部バスの対応

    - 転送ビット長制御機能

８ビットを超えるシリアルデータを転送する場合，転送ビット長制御ビットSCON04 またはSCON14をセットします（連続転送）。

・SCON04，SCON14をセットすると，シリアル転送を開始します。８ビット転送終了しても，このビットはリセットされません。

・割り込み要因フラグは，8ビット転送と同じタイミング(８ビット転送終了時)でセットされます。

・オーバラン検出ビットSCON06，SCON16は，８ビット転送を超えた時点のシリアルクロックの立ち下がりでセットされます。(タイミングは，オーバラン検出機能の項参照)

・転送ビット長を８ビットに設定した場合，転送制御ビットSCON03，SCON13をセットすると転送を開始し，８ビット転送終了によって転送制御ビットはリセットされます。これにより，割り込み要因フラグSCON01，SCON11はセットされます。また，シリアル転送は自動的に停止します。

・転送ビット長を「連続転送」に設定した場合，転送ビット長制御ビットSCON04，SCON14をセットすると転送を開始し，リセットするまで転送を続けます。割り込み要因フラグは８ビット転送後，セットされます。

    - プログラム例

 SIO0シリアル転送 ① (送信例)

転送条件

・８ビット転送

・転送データ：038H (８ビット)

・MSB先頭

・立ち下がり出力

・ノーマルモード

・内部クロック

・ボーレート：25.6ms

・システムクロック：32KHz水晶発振サブクロック

ボーレートの計算式から，TSBR＝(256－[SBR])×2×Tcyc

∴[SBR]＝256－TSBR／(2×Tcyc)

ここで，TSBR＝25.6msであり，Tcyc＝366μsであるので，ボーレートジェネレータレジスタ(SBR)の設定値は次のようになります。

[SBR]＝256－25600／(2×366)

≒221　(10進)

→0DDH(16進)

図３-５-１４　シリアル転送①のタイミング

 SIO1シリアル転送 ② (受信例)

転送条件

・16ビット転送

・LSB先頭

・バスモード

・外部クロック

・SO1からはSB1と同じ出力データを出力する。

・読み込んだデータの上位８ビットをRAMの#031H番地に，下位８ビットを#030H番地に格納する。

図３-５-１５　シリアル転送②のタイミング

【注意】

・この例において，SELF0の次の命令の実行からSELF1の命令実行までの間に転送クロックの立ち上がり(B)があると，誤動作を生じます。転送レートは，サイクルクロックの周期に対して十分に長くとってください。

・転送を開始する1Tcyc前にはSCKnを'H'にします。1Tcyc未満では正しいデータが出力されません。

・Pnを「出力」にする場合，PnDDRより先にPnFCRを'1'に設定してください。PnDDRを先に設定すると，PnDDR設定時にPnに'0'が出力される場合があります。SIO0,SIO1 共通です。