  - 算術演算命令

ADD　#i8　(ADD immediate data to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 0 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 81H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋#i8 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)を加算し，その結果をACCに転送します。

【例】

|  |  | ACC | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - |
| ADD | #013H | 68H | 0 | 0 | 0 |
| ADD | #00AH | 72H | 0 | 1 | 0 |
| ADD | #00FH | 81H | 0 | 1 | 1 |
| ADD | #080H | 01H | 1 | 0 | 1 |

ADD　d9　(ADD direct byte to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 82H～83H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋(d9) |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を加算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - |
| MOV | #068H,023H | 55H | 68H | - | - | - |
| ADD | #00CH | 61H | 68H | 0 | 1 | 0 |
| ADD | 023H | C9H | 68H | 0 | 0 | 1 |

【例２】

|  |  | ACC | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #070H,ACC | 70H | - | - | - | - |
| MOV | #095H,B | 70H | 95H | - | - | - |
| ADD | #002H | 72H | 95H | 0 | 0 | 0 |
| ADD | B | 07H | 95H | 1 | 0 | 0 |

ADD　@Rj　(ADD indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 0 0 1j1j0 84H～87H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を加算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #068H,000H | 55H | 68H | - | - | - | - |
| MOV | #010H,@R0 | 55H | 68H | 10H | - | - | - |
| ADD | #015H | 6AH | 68H | 10H | 0 | 0 | 0 |
| ADD | @R0 | 7AH | 68H | 10H | 0 | 0 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | TRL | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | AAH | 04H | - | - | - | - |
| MOV | #055H,@R2 | AAH | 04H | 55H | - | - | - |
| ADD | #001H | ABH | 04H | 55H | 0 | 0 | 0 |
| ADD | @R2 | 00H | 04H | 55H | 1 | 1 | 0 |

ADDC　#i8　(ADD immediate data and carry flag to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 1 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 91H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋(CY)＋#i8 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とキャリーフラグ(CY)とイミディエイトデータ(i7～i0)を加算し，その結果をACCに格納します。

【例】

|  |  | ACC | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - |
| ADD | #013H | 68H | 0 | 0 | 0 |
| ADDC | #00AH | 72H | 0 | 1 | 0 |
| ADDC | #00FH | 81H | 0 | 1 | 1 |
| ADDC | #080H | 01H | 1 | 0 | 1 |
| ADDC | #001H | 03H | 0 | 0 | 0 |

ADDC　d9　(ADD direct byte and carry flag to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 92H～93H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋(CY)＋(d9) |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とキャリーフラグ(CY)とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を加算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - |
| MOV | #068H,023H | 55H | 68H | - | - | - |
| ADD | #00CH | 61H | 68H | 0 | 1 | 0 |
| ADDC | 023H | C9H | 68H | 0 | 0 | 1 |
| SET1 | PSW,7 | C9H | 68H | 1 | 0 | 1 |
| ADDC | 023H | 32H | 68H | 1 | 1 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #070H,ACC | 70H | - | - | - | - |
| MOV | #095H,B | 70H | 95H | - | - | - |
| ADD | #002H | 72H | 95H | 0 | 0 | 0 |
| ADDC | B | 07H | 95H | 1 | 0 | 0 |
| ADDC | B | 9DH | 95H | 0 | 0 | 0 |

ADDC　@Rj　(ADD indirect byte and carry flag to accumulator)

| 命令コード | 1 0 0 1 0 1j1j0 94H～97H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)＋(CY)＋((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とキャリーフラグ(CY)とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を加算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #068H,000H | 55H | 68H | - | - | - | - |
| MOV | #010H,@R0 | 55H | 68H | 10H | - | - | - |
| ADD | #015H | 6AH | 68H | 10H | 0 | 0 | 0 |
| ADDC | @R0 | 7AH | 68H | 10H | 0 | 0 | 0 |
| SET1 | PSW,7 | 7AH | 68H | 10H | 1 | 0 | 0 |
| ADDC | @R0 | 8BH | 68H | 10H | 0 | 0 | 1 |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | TRL | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | AAH | 04H | - | - | - | - |
| MOV | #055H,@R2 | AAH | 04H | 55H | - | - | - |
| ADD | #001H | ABH | 04H | 55H | 0 | 0 | 0 |
| ADDC | @R2 | 00H | 04H | 55H | 1 | 1 | 0 |
| ADDC | @R2 | 56H | 04H | 55H | 0 | 0 | 0 |

SUB　#i8　(Subtract immediate data from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 0 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 A1H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－#i8 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からイミディエイトデータ(i7～i0)を減算し，その結果をACCに転送します。

【例】

|  |  | ACC | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - |
| SUB | #013H | 42H | 0 | 0 | 0 |
| SUB | #003H | 3FH | 0 | 1 | 0 |
| SUB | #03FH | 00H | 0 | 0 | 0 |
| SUB | #002H | FEH | 1 | 1 | 0 |

SUB　d9　(Subtract direct byte from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 A2H～A3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－(d9) |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を減算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - |
| MOV | #068H,023H | 55H | 68H | - | - | - |
| SUB | #00CH | 49H | 68H | 0 | 1 | 0 |
| SUB | 023H | E1H | 68H | 1 | 0 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | RAM | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #080H,ACC | 80H | - | - | - | - |
| MOV | #095H,B | 80H | 95H | - | - | - |
| SUB | #002H | 7EH | 95H | 0 | 1 | 1 |
| SUB | B | E9H | 95H | 1 | 0 | 1 |

SUB　@Rj　(Subtract indirect byte from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 0 0 1j1j0 A4H～A7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を減算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #068H,00H | 55H | 68H | - | - | - | - |
| MOV | #010H,@R0 | 55H | 68H | 10H | - | - | - |
| SUB | #016H | 3FH | 68H | 10H | 0 | 1 | 0 |
| SUB | @R0 | 2FH | 68H | 10H | 0 | 0 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | TRL | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | AAH | 04H | - | - | - | - |
| MOV | #0AAH,@R2 | AAH | 04H | AAH | - | - | - |
| SUB | #001H | A9H | 04H | AAH | 0 | 0 | 0 |
| SUB | @R2 | FFH | 04H | AAH | 1 | 1 | 0 |

SUBC　#i8　(Subtract immediate data and carry flag from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 1 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 B1H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－(CY)－#i8 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からキャリーフラグ(CY)，イミディエイトデータ(i7～i0)を減算し，その結果をACCに転送します。

【例】

|  |  | ACC | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - |
| SUB | #013H | 42H | 0 | 0 | 0 |
| SUBC | #003H | 3FH | 0 | 1 | 0 |
| SUBC | #03FH | 00H | 0 | 0 | 0 |
| SUBC | #002H | FEH | 1 | 1 | 0 |
| SUBC | #03EH | BFH | 0 | 1 | 0 |

SUBC　d9　(Subtract direct byte and carry flag from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 B2H～B3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－(CY)－(d9) |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からキャリーフラグ(CY)とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を減算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | _- | - | - | - |
| MOV | #068H,023H | 55H | 68H | - | - | - |
| SUB | #00CH | 49H | 68H | 0 | 1 | 0 |
| SUBC | 023H | E1H | 68H | 1 | 0 | 0 |
| SUBC | 023H | 78H | 68H | 0 | 1 | 1 |

【例２】

|  |  | ACC | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #080H,ACC | 80H | - | - | - | - |
| MOV | #095H,B | 80H | 95H | - | - | - |
| SUB | #002H | 7EH | 95H | 0 | 1 | 1 |
| SUBC | B | E9H | 95H | 1 | 0 | 1 |
| SUBC | B | 53H | 95H | 0 | 0 | 1 |

SUBC　@Rj　(Subtract indirect byte and carry flag from accumulator)

| 命令コード | 1 0 1 1 0 1j1j0 B4H～B7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(ACC)－(CY)－((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY，AC，OV |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容からキャリーフラグ(CY)とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を減算し，その結果をACCに転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 68H | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #055H,ACC | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #068H,00H | 55H | 68H | - | - | - | - |
| MOV | #040H,@R0 | 55H | 68H | 40H | - | - | - |
| SUB | #016H | 3FH | 68H | 40H | 0 | 1 | 0 |
| SUBC | @R0 | FFH | 68H | 40H | 1 | 0 | 0 |
| SUBC | @R0 | BEH | 68H | 40H | 0 | 0 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | TRL | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | AAH | 04H | - | - | - | - |
| MOV | #0AAH,@R2 | AAH | 04H | AAH | - | - | - |
| SUB | #001H | A9H | 04H | AAH | 0 | 0 | 0 |
| SUBC | @R2 | FFH | 04H | AAH | 1 | 1 | 0 |
| SUBC | @R2 | 54H | 04H | AAH | 0 | 0 | 0 |

INC　d9　(Increment direct byte)

| 命令コード | 0 1 1 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 62H～63H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9)←(d9)＋1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をインクリメントします。

【例１】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #0FDH,ACC | FDH |
| INC | ACC | FEH |
| INC | ACC | FFH |
| INC | ACC | 00H |
| INC | ACC | 01H |

【例２】

|  |  | RAM 7FH |
| --- | --- | --- |
| MOV | #0FDH,07FH | FDH |
| INC | 07FH | FEH |
| INC | 07FH | FFH |
| INC | 07FH | 00H |
| INC | 07FH | 01H |

【注意】

・CY，AC，OVは変化しません。

・この命令をポートP0～P5に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。
また，ポートP7に適用しても状態の変化はありません。

INC　@Rj　(Increment indirect byte)

| 命令コード | 0 1 1 0 0 1j1j0 64H～67H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | ((Rj))←((Rj))＋1 j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をインクリメントします。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 03H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,003H | - | 00H |
| MOV | #0FDH,@R3 | FDH | 00H |
| INC | @R3 | FEH | 00H |
| INC | @R3 | FFH | 00H |
| INC | @R3 | 00H | 00H |

【例２】

|  |  | RAM 7FH | RAM 01H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #07FH,001H | - | 7FH |
| MOV | #0FDH,@R1 | FDH | 7FH |
| INC | @R1 | FEH | 7FH |
| INC | @R1 | FFH | 7FH |
| INC | @R1 | 00H | 7FH |

【注意】

・CY，AC，OVは変化しません。

・この命令をポートP0～P5に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。
また，ポートP7に適用しても状態の変化はありません。

DEC　d9　(Decrement direct byte)

| 命令コード | 0 1 1 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 72H～73H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9)←(d9)－1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をデクリメントします。

【例１】

|  |  | ACC |
| --- | --- | --- |
| MOV | #002H,ACC | 02H |
| DEC | ACC | 01H |
| DEC | ACC | 00H |
| DEC | ACC | FFH |
| DEC | ACC | FEH |

【例２】

|  |  | RAM 7FH |
| --- | --- | --- |
| MOV | #002H,07FH | 02H |
| DEC | 07FH | 01H |
| DEC | 07FH | 00H |
| DEC | 07FH | FFH |
| DEC | 07FH | FEH |

【注意】

・CY，AC，OVは変化しません。

・この命令をポートP0～P5に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。
また，ポートP7に適用しても状態の変化はありません。

DEC　@Rj　(Decrement indirect byte)

| 命令コード | 0 1 1 1 0 1j1j0 74H～77H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | ((Rj))←((Rj))－1 j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をデクリメントします。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 02H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,002H | - | 00H |
| MOV | #002H,@R2 | 02H | 00H |
| DEC | @R2 | 01H | 00H |
| DEC | @R2 | 00H | 00H |
| DEC | @R2 | FFH | 00H |

【例２】

|  |  | RAM 7FH | RAM 00H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #07FH,000H | - | 7FH |
| MOV | #002H,@R0 | 02H | 7FH |
| DEC | @R0 | 01H | 7FH |
| DEC | @R0 | 00H | 7FH |
| DEC | @R0 | FFH | 7FH |

【注意】

・CY，AC，OVは変化しません。

・この命令をポートP0～P5に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。
また，ポートP7に適用しても状態の変化はありません。

MUL　(Multiply accumulator and c register times b register)

| 命令コード | 0 0 1 1 0 0 0 0 30H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 7 |
| 機能 | (B)(ACC)(C)←(ACC)(C)×(B) |
| 影響を受けるフラグ | CY，OV |
| 割り込みの受付 | 7サイクル目で可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)とCレジスタ(C)で表される符号なし16ビットデータとBレジスタ(B)の符号なし８ビットデータを乗算します。24ビットの演算結果のうち，下位８ビットをCに，中位８ビットをACCに，上位８ビットをBに転送します。

演算の結果，Bの内容が０ならばオーバフローフラグ(OV)がリセットされ，Bの内容が０でなければOVがセットされ，キャリーフラグ(CY)は，必ずリセットされます。

【例１】

|  |  | ACC | C | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0C4H,PSW | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #011H,ACC | 11H | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #023H,C | 11H | 23H | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #052H,B | 11H | 23H | 52H | 1 | 1 | 1 |
| MUL |  | 7DH | 36H | 05H | 0 | 1 | 1 |

【例２】

|  |  | ACC | C | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0C4H,PSW | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #007H,ACC | 07H | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #005H,C | 07H | 05H | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #010H,B | 07H | 05H | 10H | 1 | 1 | 1 |
| MUL |  | 70H | 50H | 00H | 0 | 1 | 0 |

DIV　(Divide accumulator and c register by b register)

| 命令コード | 0 1 0 0 0 0 0 0 40H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 7 |
| 機能 | (ACC)(C),mod(B)←(ACC)(C)÷(B) |
| 影響を受けるフラグ | CY，OV |
| 割り込みの受付 | 7サイクル目で可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容(上位バイト)とCレジスタ(C)の内容(下位バイト)で表される16ビットのデータをBレジスタ(B)の内容(符号なしの８ビットデータ)で除算します。演算結果の商をACC(上位バイト)とC(下位バイト)に転送し，剰余をBに転送します。Bの内容が０の場合，ACCにはFFHのデータが設定され，オーバフローフラグ(OV)がセットされます。一方，Bの内容が０でない場合，OVはリセットされ，キャリーフラグ(CY)は，必ずリセットされます。

【例１】

|  |  | ACC | C | B | CY | AC | OV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0C4H,PSW | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #078H,ACC | 79H | - | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #005H,C | 79H | 05H | - | 1 | 1 | 1 |
| MOV | #007H,B | 79H | 05H | 07H | 1 | 1 | 1 |
| DIV |  | 11H | 49H | 06H | 0 | 1 | 0 |

【例２】

|  |  | ACC | C | B | CY | AC | OV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0C0H,PSW | - | - | - | 1 | 1 | 0 |  |
| MOV | #007H,ACC | 07H | - | - | 1 | 1 | 0 |  |
| MOV | #010H,C | 07H | 10H | - | 1 | 1 | 0 |  |
| MOV | #000H,B | 07H | 10H | 00H | 1 | 1 | 0 |  |
| DIV |  | FFH | 10H | 00H | 0 | 1 | 1 | エラー |