# 1

第１章

環境変数

  - L86K seriesの開発支援ツールで使用している環境変数

L86K seriesの開発支援ツールでは以下の環境変数を使用します。

PATH	：検索パスを定義します。既に定義されているPATHに加えた形式で定義します。

| 名称 | 検索ファイル |
| --- | --- |
| M86K | PATHに記述されたディレクトリ中から予約語ファイルm86krsvd.rwdを検索します。 |
| L86K | PATHに記述されたディレクトリ中から予約語定義シンボルファイルLc86k.Libを検索します。 |
| CGR86K | PATHに記述されたディレクトリ中からデフォルトのキャラクタゼネレータのデータファイル（LC864000 seriesはDEFAULT.CDF，それ以外はDEFAULT.CGR）を検索します。 |

CHIPNAME	：処理対象のチップ名（または，シリーズ名）を定義します。

| 名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| M86K | アセンブル対象のチップ名を定義します。CHIP疑似命令（第２部 アセンブラ編，第６章 疑似命令のCHIP疑似命令項を参照）がソースプログラムに記述されていると無視されます。この環境変数はチップ疑似命令の記述がないソースのアセンブル時に参照されます。チップ名中のROMサイズ部分（チップ名の下２桁）を00とするとROMサイズのチェックを行わず，64K実装としてアセンブルします。 |
| SU86K | オプションデータを作成対象のチップ名を定義します。チップ名中のROMサイズ部分（チップ名の下２桁）は無視されます。 |
| CGR86K | キャラクタゼネレータデータファイルの作成対象のチップ名を定義します。チップ名中のROMサイズ部分（チップ名の下２桁）は無視されます。 |

各シリーズ共にチップ名の下2桁の数字が00の場合，実際のチップとしては存在していません。これらのチップ名称は，各々のシリーズの最大ROM容量を持つものとして，便宜的に定義されているものです。使用者の方々が御自分で作成したプログラムの大きさを知るためにアセンブルする場合に，このチップ名を使用するときに有用です。

M86KRSVDFILE	：予約語ファイルの名称を定義します。

| 名称 | 検索ファイル |
| --- | --- |
| M86K | 予約語ファイルの格納先のディレクトリおよび，ファイル名を定義します。この環境変数が定義されていない場合にはm86krsvd.rwdがデフォルトのファイル名として使用され，PATHに記述された順序でm86krsvd.rwdを検索します。 |

M86KWORKFILE	：作業ファイルの名称を定義します。

| 名称 | 検索ファイル |
| --- | --- |
| M86K | M86Kがアセンブル作業の途中で動的に割り付ける作業用メモリがメイン・メモリに入り切らなくなり，EMSメモリが実装されていないかあるいはそれも使い果たしてしまった場合に，一種の拡張メモリとして使用される作業ファイルの名前を指定します。ドライブ名及びパス名（MS-DOS版の場合）またはパス名（UNIX版の場合）を含めて指定することができます。 |

TMP	：作業ファイルを格納するディレクトリを定義します。

| 名称 | 検索ファイル |
| --- | --- |
| M86K | M86Kが作業ファイル（M86KWORKFILEの項を参照）を作る必要があって，かつ環境変数M86KWORKFILEが定義されていなければ，この環境変数で指定されるディレクトリに作業ファイルを作ります。またこの環境変数も定義されていなければ，カレント・ディレクトリに作業ファイルを作ります。何れの場合も，ファイル名はm86kwork.tmpに固定されています。 |

    - 環境変数の設定（MS-DOS版）

MS-DOSで環境変数の設定を行うにはSETコマンドを使用します。SETコマンドの詳細はMS-DOSのマニュアルを参照してください。

【例】デフォルトのチップ名をLC866200に設定する。

A> SET CHIPNAME=LC866200

    - 環境変数の設定（UNIX版の場合）

UNIXで環境変数を設定するにはsetenvコマンドを使用します。setenvコマンドの詳細はUNIXのマニュアルを参照してください。

【例】デフォルトのチップ名をLC866200に設定する。

host% setenv CHIPNAME LC866200

【注意】

M86K（アセンブラ），L86K（リンケージローダ），LIB86K（ライブラリマネージャ）の各ツールのみUNIX上で動作するバージョンが用意されています。