  - ジャンプ命令

JMP　a12　(Jump near absolute address)

| 命令コード | 0 0 1a11 1a10a9a8 a7a6a5a4a3a2a1a0 28H～2FH,38H～3FH |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2,(PC11～00)←a12 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントします。後に，a11～a0のデータをPCのビット11～00に転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0FFBH | 00H |
|  | NOP |  | 0FFCH | 00H |
|  | JMP | LA | 0FFDH | 3F0EH |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 0F10H | C0H |

【例２】

ラベルLAの値は，1F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0FFCH | 00H |
|  | NOP |  | 0FFDH | 00H |
|  | JMP | LA | 0FFEH | 3F0EH |
| LA: | INC | ACC | 1F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 1F10H | C0H |

JMPF　a16　(Jump far absolute address)

| 命令コード | 0 0 1 0 0 0 0 1 a15a14a13a12a11a10a9a8 a7a6a5a4a3a2a1a0 21H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←a16 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

a15～a0のデータをプログラムカウンタ(PC)に転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0FFAH | 00H |
|  | NOP |  | 0FFBH | 00H |
|  | JMPF | LA | 0FFCH | 210F0EH |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 0F10H | C0H |

【例２】

ラベルLAの値は，0F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0FFCH | 00H |
|  | NOP |  | 0FFDH | 00H |
|  | JMPF | LA | 0FFEH | 210F0EH |
| LA: | INC | ACC | 0F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 0F10H | C0H |

BR　r8　(Branch near relative address)

| 命令コード | 0 0 0 0 0 0 0 1 r7r6r5r4r3r2r1r0 01H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2,(PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントします。後に，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，0F5FHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0F1CH | 00H |
|  | NOP |  | 0F1DH | 00H |
|  | BR | LA | 0F1EH | 013FH |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H |
|  | ROR |  | 0F61H | C0H |

【例２】

ラベルLAの値は，1F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 1F0CH | 00H |
|  | NOP |  | 1F0DH | 00H |
| LA: | INC | ACC | 1F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 1F10H | C0H |
|  | NOP |  | 1F11H | 00H |
|  | NOP |  | 1F12H | 00H |
|  | BR | LA | 1F13H | 01F9H |

BRF　r16　(Branch far relative address)

| 命令コード | 0 0 0 1 0 0 0 1 r7r6r5r4r3r2r1r0 r15r14r13r12r11r10r9r8 11H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 4 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3,(PC)←(PC)－1＋r16 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 4サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，PCをデクリメントし，さらにr15～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。

【例１】

ラベルLAの値は，105FHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 0F1CH | 00H |
|  | NOP |  | 0F1DH | 00H |
|  | BRF | LA | 0F1EH | 113F01H |
| LA: | INC | ACC | 105FH | 6300H |
|  | ROR |  | 1061H | C0H |

【例２】

ラベルLAの値は，1F0EHです。

|  |  |  | PC | 命令コード |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOP |  | 1FFCH | 00H |
|  | NOP |  | 1FFDH | 00H |
| LA: | INC | ACC | 1F0EH | 6300H |
|  | ROR |  | 1F10H | C0H |
|  | NOP |  | 1F11H | 00H |
|  | NOP |  | 1F12H | 00H |
|  | BRF | LA | 1F13H | 11F8FFH |

  - 条件分岐命令

BZ　r8　(Branch near relative address if accumulator is zero)

| 命令コード | 1 0 0 0 0 0 0 0 r7r6r5r4r3r2r1r0 80H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2, if (ACC)＝0 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントします。後に，アキュムレータ(ACC)の内容がゼロならば，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。ACCの内容がゼロでない場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #000H,ACC | 0F1BH | 230000H | 00H |
|  | BZ | LA | 0F1EH | 803FH | 00H |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 01H |
|  | ROR |  | 0F61H | C0H | 80H |

・BZ命令実行時にACC＝0なので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,ACC | 0F1BH | 230001H | 01H |
|  | BZ | LA | 0F1EH | 803FH | 01H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 00H |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | 00H |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

・BZ命令実行時にACC≠0なので，次の命令の実行に移ります。

BNZ　r8　(Branch near relative address if accumulator is not zero)

| 命令コード | 1 0 0 1 0 0 0 0 r7r6r5r4r3r2r1r0 90H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2, if (ACC)≠0 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントします。後に，アキュムレータ(ACC)の内容がゼロでない場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。ACCの内容がゼロの場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,ACC | 0F1BH | 230001H | 01H |
| BNZ | LA | 0F1EH | 903FH | 01H |  |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 02H |
|  | ROR |  | 0F61H | C0H | 01H |

・BNZ命令実行時にACC≠0なので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #000H,ACC | 0F1BH | 230000H | 00H |
|  | BNZ | LA | 0F1EH | 903FH | 00H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | FFH |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | FFH |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

・BNZ命令実行時にACC＝0なので，次の命令の実行に移ります。

BP　d9,b3,r8　(Branch near relative address if direct bit is positive)

| 命令コード | 0 1 1d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 68H～6FH,78H～7FH |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (d9,b3)＝1 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットがセットされている場合，

r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。d8～d0で指定されるRAM，または

SFRのb2～b0で指定されるビットがリセットされている場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,B | 0F1AH | 230201H | 01H |
|  | BP | B,0,LA | 0F1DH | 78023FH | 01H |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | 02H |
|  | NOP |  | 0F61H | 00H | 02H |

・BP命令実行時にBのビット0が '1' なので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #080H,ACC | 0F1AH | 230080H | 80H |
|  | BP | ACC,0,LA | 0F1DH | 78003FH | 80H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 7FH |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | BFH |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

・BP命令実行時にACCのビット0が '0' なので，次の命令の実行に移ります。

BPC　d9,b3,r8　(Branch near relative address if direct bit is positive, and clear)

| 命令コード | 0 1 0d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 48H～4FH,58H～5FH |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (d9,b3)＝1 then (PC)←(PC)＋r8 , (d9,b3)＝0 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットがセットされている場合，そのビットをリセットした後，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。d8～d0で指定されるRAM，またはSFRのb2～b0で指定されるビットがリセットされている場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,B | 0F1AH | 230203H | 03H |
|  | BPC | B,0,LA | 0F1DH | 58023FH | 02H |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | 03H |
|  | NOP |  | 0F61H | 00H | 03H |

・BPC命令実行時にBのビット0が '1' なので，リセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #080H,ACC | 0F1AH | 230080H | 80H |
|  | BPC | ACC,0,LA | 0F1DH | 58003FH | 80H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 7FH |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | BFH |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

・BPC命令実行時にACCのビット0が '0' なので，次の命令の実行に移ります。

【注意】

・この命令をポートP0,P1,P2,P3,P4,P5 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

BN　d9,b3,r8　　(Branch near relative address if direct bit is negative)

| 命令コード | 1 0 0d8 1b2b1b0 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 88H～8FH,98H～9FH |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (d9,b3)＝0 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)のb2～b0で指定されるビットがリセットされている場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。d8～d0で指定されるRAM，または

SFRのb2～b0で指定されるビットがセットされている場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #0FEH,B | 0F1AH | 2302FEH | FEH |
|  | BN | B,0,LA | 0F1DH | 98023FH | FEH |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | FFH |
|  | NOP |  | 0F61H | 00H | FFH |

- BN命令実行時にBのビット0が'0'なので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,ACC | 0F1AH | 230001H | 01H |
|  | BN | ACC,0,LA | 0F1DH | 98003FH | 01H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 00H |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | 00H |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

- BN命令実行時にACCのビット0が'1'なので，次の命令の実行に移ります。

DBNZ　d9,r8　(Decrement direct byte and branch near relative address if direct byte is not zero)

| 命令コード | 0 1 0 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 52H～53H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, (d9)＝(d9)－1,if (d9)≠0 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントし，さらに，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)をデクリメントします。後に，デクリメントされたRAM，またはSFRがゼロでない場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。デクリメントされたRAM，またはSFRがゼロの場合，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,B | 0F1AH | 230202H | 02H |
|  | DBNZ | B,LA | 0F1DH | 53023FH | 01H |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | 02H |
|  | NOP |  | 0F61H | 00H | 02H |

- DBNZ命令実行時にBがデクリメントされて，B≠0となるので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,ACC | 0F1AH | 230001H | 01H |
|  | DBNZ | ACC,LA | 0F1DH | 53003FH | 00H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | FFH |
|  | ROR |  | 0F22H | C0H | FFH |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |

- DBNZ命令実行時にACCがデクリメントされて，ACC＝0となるので，次の命令の実行に移ります。

【注意】

・この命令をポートP0,P1,P2,P3,P4,P5 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

DBNZ　@Rj,r8　(Decrement indirect byte and branch near relative address if indirect byte is not zero)

| 命令コード | 0 1 0 1 0 1j1j0 r7r6r5r4r3r2r1r0 54H～57H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋2, ((Rj))＝((Rj))－1, if ((Rj))≠0 then (PC)←(PC)＋r8 j＝0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を２回インクリメントし，さらに，j1～j0で指定される間接アドレスレジスタで指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)をデクリメントします。後に，デクリメントされたRAM，またはSFRがゼロでない場合に，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。デクリメントされたRAM，またはSFRがゼロの場合は，次の命令を実行します。

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B | RAM 03H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,B | 0F18H | 230202H | 02H | - |
|  | MOV | #002H,003H | 0F1BH | 220302H | 02H | 02H |
|  | DBNZ | @R3,LA | 0F1EH | 573FH | 01H | 02H |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | 02H | 02H |

- DBNZ命令実行時にBがデクリメントされて，B≠0となるので，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | RAM 03H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #001H,ACC | 0F18H | 230001H | 01H | - |
|  | MOV | #000H,003H | 0F1BH | 220300H | 01H | 00H |
|  | DBNZ | @R3,LA | 0F1EH | 573FH | 00H | 00H |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | FFH | 00H |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |

- DBNZ命令実行時にACCがデクリメントされて，ACC＝0となるので，次の命令の実行に移ります。

【注意】

・この命令をポートP0,P1,P2,P3,P4,P5 に適用した場合，各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに印加された外部信号は選択されません。また，ポートP7 に適用しても状態の変化はありません。

BE　#i8,r8　(Compare immediate data to accumulator and branch near relative address if equal)

| 命令コード | 0 0 1 1 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 r7r6r5r4r3r2r1r0 31H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (ACC)＝#i8 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，イミディエイトデータ(i7～i0)とアキュムレータ(ACC)の内容を比較し，比較したデータが同じ場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが異なる場合，次の命令を実行します。

また，ACCがイミディエイトデータよりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

ACC ＜ #i8  -->  CY=1

ACC ≧ #i8  -->  CY=0

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,ACC | 0F1AH | 230002H | 02H | - |
|  | BE | #002H,LA | 0F1DH | 31023FH | 02H | 0 |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 03H | 0 |

- BE命令実行時にACC＝02Hなので，CYをリセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,ACC | 0F1AH | 230003H | 03H | - |
|  | BE | #004H,LA | 0F1DH | 31043FH | 03H | 1 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 02H | 1 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |

・BE命令実行時にACC＜04Hなので，CYをセットし，次の命令の実行に移ります。

BE　d9,r8　(Compare direct byte to accumulator and branch near relative address if equal)

| 命令コード | 0 0 1 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 32H～33H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (ACC)＝(d9) then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容とアキュムレータ(ACC)の内容を比較し，比較したデータが同じ場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが異なる場合，次の命令を実行します。

また，ACCがd8～d0で指定されたデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容よりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

ACC ＜ d9 (RAM or SFR)  -->  CY=1

ACC ≧ d9 (RAM or SFR)  -->  CY=0

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | B | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,ACC | 0F17H | 230002H | 02H | - | - |
|  | MOV | #002H,B | 0F1AH | 230202H | 02H | 02H | - |
|  | BE | B,LA | 0F1DH | 33023FH | 02H | 02H | 0 |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 03H | 02H | 0 |

- BE命令実行時にACC＝Bなので，CYをリセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | B | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,ACC | 0F17H | 230003H | 03H | - | - |
|  | MOV | #0F2H,B | 0F1AH | 2302F2H | 03H | F2H | - |
|  | BE | B,LA | 0F1DH | 33023FH | 03H | F2H | 1 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 02H | F2H | 1 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |  |

- BE命令実行時にACC＜Bなので，CYをセットし，次の命令の実行に移ります。

BE　@Rj,#i8,r8　(Compare immediate data to indirect byte and branch near relative address if equal)

| 命令コード | 0 0 1 1 0 1j1j0 i7i6i5i4i3i2i1i0 r7r6r5r4r3r2r1r0 34H～37H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if ((Rj))＝#i8 then (PC)←(PC)＋r8 j＝0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)の内容を比較し，比較したデータが同じ場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが異なる場合，次の命令を実行します。

また，j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容がイミディエイトデータ(i7～i0)よりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

@Rj ＜ #i8  -->  CY=1

@Rj ≧ #i8  -->  CY=０

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | B | RAM 03H | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #005H,B | 0F17H | 230205H | 05H | - | - |
|  | MOV | #002H,003H | 0F1AH | 220302H | 05H | 02H | - |
|  | BE | @R3,#5H,LA | 0F1DH | 37053FH | 05H | 02H | 0 |
| LA: | INC | B | 0F5FH | 6302H | 06H | 02H | 0 |

- BE命令実行時にB＝05Hなので，CYをリセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | RAM 02H | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,ACC | 0F17H | 230003H | 03H | - | - |
|  | MOV | #000H,002H | 0F1AH | 220200H | 03H | 00H | - |
|  | BE | @R2,#9H,LA | 0F1DH | 36093FH | 03H | 00H | 1 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 02H | 00H | 1 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |  |

- BE命令実行時にACC＜09Hなので，CYをセットし，次の命令の実行に移ります。

BNE　#i8,r8　(Compare immediate data to accumulator and branch near relative address if not equal)

| 命令コード | 0 1 0 0 0 0 0 1 i7i6i5i4i3i2i1i0 r7r6r5r4r3r2r1r0 41H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (ACC)≠#i8 then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

まず，プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，イミディエイトデータ(i7～

i0)とアキュムレータ(ACC)の内容を比較し，比較したデータが異なる場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが同じ場合，次の命令を実行します。また，ACCがイミディエイトデータよりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

ACC ＜ #i8  -->  CY=1

ACC ≧ #i8  -->  CY=0

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,ACC | 0F1AH | 230002H | 02H | - |
|  | BNE | #000H,LA | 0F1DH | 41003FH | 02H | 0 |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 03H | 0 |

- BNE命令実行時にACC＞00Hなので，CYをリセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,ACC | 0F1AH | 230003H | 03H | - |
|  | BNE | #003H,LA | 0F1DH | 41033FH | 03H | 0 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 02H | 0 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |

- BNE命令実行時にACC＝03Hなので，CYをリセットし，次の命令の実行に移ります。

BNE　d9,r8　(Compare direct byte to accumulator and branch near relative address if not equal)

| 命令コード | 0 1 0 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 r7r6r5r4r3r2r1r0 42H～43H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if (ACC)≠(d9) then (PC)←(PC)＋r8 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容とアキュムレータ(ACC)の内容を比較し，比較したデータが異なる場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが同じ場合，次の命令を実行します。

また，ACCがd8～d0で指定されたデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容よりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

ACC ＜ d9(RAM or SFR)  -->  CY=1

ACC ≧ d9(RAM or SFR)  -->  CY=0

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | B | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,ACC | 0F17H | 230002H | 02H | - | - |
|  | MON | #003H,B | 0F1AH | 230203H | 02H | 03H | - |
|  | BNE | B,LA | 0F1DH | 43023FH | 02H | 03H | 1 |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 03H | 03H | 1 |

- BNE命令実行時にACC＜Bなので，CYをセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | B | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #0F2H,ACC | 0F17H | 2300F2H | F2H | - | - |
|  | MOV | #0F2H,B | 0F1AH | 2302F2H | F2H | F2H | - |
|  | BNE | B,LA | 0F1DH | 43023FH | F2H | F2H | 0 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | F1H | F2H | 0 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |  |

- BNE命令実行時にACC＝Bなので，CYをリセットし，次の命令の実行に移ります。

BNE　@Rj,#i8,r8　(Compare immediate data to indirect byte and branch near relative address if not equal)

| 命令コード | 0 1 0 0 0 1j1j0 i7i6i5i4i3i2i1i0 r7r6r5r4r3r2r1r0 44H～47H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (PC)←(PC)＋3, if ((Rj))≠#i8 then (PC)←(PC)＋r8 j＝0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ | CY |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

プログラムカウンタ(PC)を３回インクリメントします。後に，j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容とイミディエイトデータ(i7～i0)の内容を比較し，比較したデータが異なる場合，r7～r0のデータをPCに加算し，その結果をPCに転送します。比較したデータが同じ場合，次の命令を実行します。

また，j1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容がイミディエイトデータ(i7～i0)よりも小さい場合，キャリーフラグ(CY)はセットされ，同じか，大きい場合，CYはリセットされます。

@Rj ＜ #i8  -->  CY=1

@Rj ≧ #i8  -->  CY=０

【例１】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | B | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #002H,ACC | 0F17H | 230002H | 02H | - | - |
|  | MON | #003H,B | 0F1AH | 230203H | 02H | 03H | - |
|  | BNE | B,LA | 0F1DH | 43023FH | 02H | 03H | 1 |
| LA: | INC | ACC | 0F5FH | 6300H | 03H | 03H | 1 |

- BNE命令実行時にB＜08Hなので，CYをセットし，ラベルLAに分岐します。

【例２】

|  |  |  | PC | 命令コード | ACC | RAM 02H | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOV | #003H,ACC | 0F17H | 230003H | 03H | - | - |
|  | MOV | #000H,002H | 0F1AH | 220200H | 03H | 00H | - |
|  | BNE | @R2,#3H,LA | 0F1DH | 46033FH | 03H | 00H | 0 |
|  | DEC | ACC | 0F20H | 7300H | 02H | 00H | 0 |
| LA: | INC | ACC |  |  |  |  |  |

- BNE命令実行時にACC＝03Hなので，CYをリセットし，次の命令の実行に移ります。