付録１ ビット長可変パルスジェネレータ

	大区間Pの周期Tp

Tp = 2[BIT] Ttc

	大区間P内の総’L’レベルパルス幅TL

TL = (2[BIT] [T1LC] /256[T1HC])  Ttc

- T1HC, T1LCは10進数

- [T1HC]は有効ビット値

「3.3.5回路構成と動作説明」に示している上記計算式について説明を加えます。

[BIT]は設定するビット長です。大区間Ｐ内の小区間Tの数はビット長によって決まり,タイマ1上位リロードレジスタ(T1HR)とタイマ1下位リロードレジスタ(T1LR)で設定します。ただし,T1LRは00Hに設定してください。9ビットパルスジェネレータの設定であれば，[BIT] = 9であり，大区間Pの周期はTp =29･Ttc = 512Ttcとなります。小区間Tは256Ttc（Ttc :パルス信号のクロック周期）で構成されているので，大区間Pには小区間Tが2回繰り返されます（表参照）。

| （削除） ビット長 | 小区間Tの繰り返し 回数 | パルスジェジェレータ ビット長の設定（2進） |  | （削除）'L'レベルパルス幅の設定（2進） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1HRの値 | T1LRの値 | T1HRの（上位ビット） | T1LRの（下位ビット） |
| 16 | 256 | 0000 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XXXX |
| 15 | 128 | 1000 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XXX0 |
| 14 | 64 | 1100 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX XX00 |
| 13 | 32 | 1110 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX X000 |
| 12 | 16 | 1111 0000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXXX 0000 |
| 11 | 8 | 1111 1000 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XXX0 0000 |
| 10 | 4 | 1111 1100 | 0000 0000 | XXXX XXXX | XX00 0000 |
| 9 | 2 | 1111 1110 | 0000 0000 | XXXX XXXX | X000 0000 |

(X : 0または1)		                                                            は有効ビットを示す

[T1LR]はタイマ1下位比較データレジスタ(T1LC)の値を示し，全ての小区間に共通なLレベルパルス幅を設定します。[T1LC] = 3であれば，全小区間に3TtcのLレベルパルスが付加され，大区間内のLレベルパルス幅は6Ttcになります（ [T1HC] = 00の場合）。

[T1HC]はタイマ1上位比較データレジスタ(T1HC)の有効値を示し，大区間P内に追加されるLレベルパルス幅を設定します。

[T1HC]によってLレベルパルスが付加される小区間の位置を次の図に示します。[T1HC] = 1の場合には''１''と示されている区間にLレベルパルスが1Ttcだけ付加され，[T1HC] = 6の場合には''2''と''4''と示されている区間に1Ttc幅のLレベルパルスが付加されます。

| 9ビット | 1 |  | 少数区間 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10ビット | 2 | 1 | 2 |  | 少数区間 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11ビット | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |  | 少数区間 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12ビット | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 |  | 少数区間 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16ビット | 128 | 64 | 128 | 32 | 128 | 64 | 128 | 16 | 128 | 64 | 128 | 32 |  | 32 | 128 | 32 | 128 | 64 | 128 |  | 少数区間 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

先の例では[T1HC] = 0でしたが，[T1HC] = 1の場合には次のようになり，大区間P内のLレベルパルス幅は7Ttcになります（9ビットパルスジェネレータの場合には有効ビットは1です）。

次に，11ビットパルスジェネレータについて説明します。

[BIT] = 11であり，大区間Pの周期はTP = 211･Ttc = 2048Ttcとなります。小区間Tは256Ttc（Ttc:パルスジェネレータのクロック周期）で構成されているので，大区間Pには小区間Tが8回繰り返されます。

次に示す図はT1LCを一定とした場合のT1HCによる出力波形の変化を示しています。

T1LC = 10（0AH），[T1HC] = 0の時には，全ての小区間において10TtcのLレベルパルスが出力されます。

[T1HC] = 3の時には，図中Bのように，11TtcのLレベルパルスがひとつの大区間中3つの小区間で生成されます。[T1HC] = 4の時には， 図中Cのように11TtcのLレベルパルスが4つの小区間で生成されます。また，[T1HC] = 5の時には，図中Dのように，11TtcのLレベルパルスが5つの小区間で生成されます。

付録2シンボル一覧表

| シンボル | アドレス | 名称 | 初期値 | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM (BANK0) | 00H-0FFH | データメモリ | XXXXXXXX (リセット時は保持) | - |
| RAM (BANK1) | 00H-0FFH | データメモリ | XXXXXXXX (リセット時は保持) | - |
| ACC | 100H | アキュムレータ | 00000000 | 2-8 |
| PSW | 101H | プログラムステータスワード | 00000000 | 2-9 |
| B | 102H | Bレジスタ | 00000000 | 2-8 |
| C | 103H | Cレジスタ | 00000000 | 2-8 |
| TRL | 104H | テーブル参照レジスタ下位バイト | 00000000 | 2-11 |
| TRH | 105H | テーブル参照レジスタ上位バイト | 00000000 | 2-11 |
| SP | 106H | スタックポインタ | XXXXXXXX | 2-10 |
| PCON | 107H | パワー制御レジスタ | HHHHHH00 | 4-12 |
| IE | 108H | マスタ割り込み許可制御レジスタ | 0HHHHH00 | 3-81, 4-4 |
| IP | 109H | 割り込み優先順位制御レジスタ | 0X000000 | 4-4 |
| OCR | 10EH | 発振制御レジスタ | 0H00HH00 | 4-10 |
| T0CNT | 110H | タイマ0制御レジスタ | 00000000 | 3-9 |
| T0PRR | 111H | タイマ0プリスケーラデータ | 00000000 | 3-13 |
| T0L | 112H | タイマ0下位 | 00000000 | 3-13 |
| T0LR | 113H | タイマ0下位リロードデータ | 00000000 | 3-13 |
| T0H | 114H | タイマ0上位 | 00000000 | 3-14 |
| T0HR | 115H | タイマ0上位リロードデータ | 00000000 | 3-14 |
| T1CNT | 118H | タイマ1制御レジスタ | 00000000 | 3-27 |
| T1LC | 11AH | タイマ1下位比較データ | 00000000 | 3-29 |
| T1L | 11BH | タイマ1下位 | 00000000 | 3-29 |
| T1LR |  | タイマ1下位リロードデータ | 00000000 | 3-29 |
| T1HC | 11CH | タイマ1上位比較データ | 00000000 | 3-30 |
| T1H | 11DH | タイマ1上位 | 00000000 | 3-29 |
| T1HR |  | タイマ1上位リロードデータ | 00000000 | 3-30 |
| MCR | 120H | モード制御レジスタ | 00000000 | 3-70 |
| STAD | 122H | スタートアドレスレジスタ | 00000000 | 3-71 |
| CNR | 123H | 文字数レジスタ | H0000000 | 3-73 |
| TDR | 124H | 時間割レジスタ | HH000000 | 3-73 |
| XRBK | 125H | バンクアドレスレジスタ | H0000000 | 3-73 |
| VCCR | 127H | 液晶コントラスト制御レジスタ | 00000000 | 3-74 |
| SCON0 | 130H | SIO0制御レジスタ | H0H00000 | 3-50 |
| SBUF0 | 131H | SIO0バッファ | 00000000 | 3-53 |
| SBR | 132H | SIOボーレートジェネレータ | 00000000 | 3-53 |
| SCON1 | 134H | SIO1制御レジスタ | 00H00000 | 3-52 |
| SBUF1 | 135H | SIO1バッファ | 00000000 | 3-53 |
| P1 | 144H | ポート1ラッチ | 00000000 | 3-2 |
| P1DDR | 145H | ポート1データディレクションレジスタ | 00000000 | 3-2 |
| P1FCR | 146H | ポート1機能制御レジスタ | 00000000 | 3-2 |
| P3 | 14CH | ポート3ラッチ | 00000000 | 3-5 |

次ページへ続く

付録2シンボル一覧表（続き）

| シンボル | アドレス | 名称 | 初期値 | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3DDR | 14DH | ポート3データディレクションレジスタ | 00000000 | 3-5 |
| P3INT | 14EH | ポート3割り込み制御レジスタ | HHHHH000 | 3-5 |
| P7 | 15CH | ポート7ラッチ | HHHHXXXX | 3-7 |
| I01CR | 15DH | 外部割込み0,1制御 | 00000000 | 3-78 |
| I23CR | 15EH | 外部割込み2,3制御 | 00000000 | 3-80 |
| ISL | 15FH | 入力信号選択 | HH000000 | 3-12 |
| BTCR | 17FH | ベースタイマ制御 | 00000000 | 3-44 |
| RAM(XRAM) (BANK0) | 180H-1FBH | 液晶表示メモリ | XXXXXXXX (リセット時は保持) | 3-69 |
| RAM(XRAM) (BANK1) | 180H-1FBH |  |  |  |
| RAM(XRAM) (BANK2) | 180H-185H |  |  |  |
| VSEL | 163H | 制御レジスタ | HHH0HH00 | 3-89 |
| VRMAD1 | 164H | システム用アドレスレジスタ1 | 00000000 | 3-90 |
| VRMAD2 | 165H | システム用アドレスレジスタ2 | HHHHHHH0 | 3-90 |
| VTRBF | 166H | 送受信バッファ | XXXXXXXX | 3-90 |
| VLREG | 167H | レングスレジスタ | 00000000 | - |

付録3 命令一覧表

| ニーモニック | 命令コード | バイト |  | サイクル | 動作 |  | PSW |  |  | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CY |  | AC | OV |  |
| ADD #i8 | 1 0 0 0 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 | 2 | 1 |  | (A )i | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-9 |
| ADD d9 | 1 0 0 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 |  | (A) d9) | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-10 |
| ADD @Rj | 1 0 0 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 |  | (A) Rj)) j:0, 1, 2, 3 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-11 |
| ADDC #i8 | 1 0 0 1 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 | 2 | 1 |  | (A) CYi | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-12 |
| ADDC d9 | 1 0 0 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 |  | (A) CYd9) | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-13 |
| ADDC @Rj | 1 0 0 1 0 1 j1 j0 | 1 | 1 |  | (A) CYRj)) j:0, 1, 2, 3 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-14 |
| AND #i8 | 1 1 1 0 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 | 2 | 1 |  | (A) i |  |  |  |  | 5-27 |
| AND d9 | 1 1 1 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 |  | (A) d9) |  |  |  |  | 5-28 |
| AND @Rj | 1 1 1 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 |  | (A) Rj)) j:0, 1, 2, 3 |  |  |  |  | 5-29 |
| BE #i8, r8 | 0 0 1 1 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC) 3 if (A) = #i8, then (PC) (PC)r8 if(A) < #i8, then CY 1 else CY  | 〇 |  |  |  | 5-62 |
| BE d9, r8 | 0 0 1 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if (A) = d9), then (PC) (PC)r8 if(A) < d9), then CY 1 else CY  | 〇 |  |  |  | 5-63 |
| BE @Rj, #i8, r8 | 0 0 1 1 0 1 j1 j0 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if ((Rj)) = #i8, then (PC) (PC)r8 if ((Rj)) < #i8, then CY 1 else CY  j:0, 1, 2, 3 | 〇 |  |  |  | 5-64 |
| BN d9, b3, r8 | 1 0 0 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if (d9, b3) = 0, then (PC) (PC)r8 |  |  |  |  | 5-59 |
| BNE #18, r8 | 0 1 0 0 0 0 0 1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if (A)  i8, then (PC) (PC)r8 if(A) < i8, then CY 1 else CY  | 〇 |  |  |  | 5-65 |
| BNE d9, r8 | 0 1 0 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if (A)  d9), then (PC) (PC)r8 if(A) < d9), then CY 1 else CY  | 〇 |  |  |  | 5-66 |
| BNE @Rj, #i8, r8 | 0 1 0 0 0 1 j1 j0 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 | 2 |  | (PC) (PC)3 if ((Rj)) = #i8, then (PC) (PC)r8 if ((Rj)) < #i8, then CY 1 else CY  j:0, 1, 2, 3 | 〇 |  |  |  | 5-67 |

付録3 命令一覧表（続き）

| ニーモニック | 命令コード |  | バイト | サイクル | 動作 |  | PSW |  |  | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CY |  | AC | OV |  |
| BNZ r8 | 1 0 0 1 0 0 0 0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 2 |  | 2 | (PC) (PC)2 if (A), then (PC) (PC)r8 |  |  |  |  | 5-56 |
| BP d9, b3, r8 | 0 1 1 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 |  | 2 | (PC) (PC)3 if (d9, b3), then (PC) (PC)r8 |  |  |  |  | 5-57 |
| BPC d9, b3, r8 | 0 1 0 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 |  | 2 | (PC) (PC)3 if (d9, b3), then (PC) (PC)r8 (d9, b3)  |  |  |  |  | 5-58 |
| BR r8 | 0 0 0 0 0 0 0 1 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 2 |  | 2 | (PC) (PC)2 (PC) (PC)r8 |  |  |  |  | 5-53 |
| BRF r16 | 0 0 0 1 0 0 0 1 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 r15 r14 r13 r12 r11 r10 r9 r8 | 3 |  | 4 | (PC) (PC)3 (PC) (PC)-1r16 |  |  |  |  | 5-54 |
| BZ r8 | 1 0 0 0 0 0 0 0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 2 |  | 2 | (PC) (PC)2 if (A) = 0, then (PC) (PC)r8 |  |  |  |  | 5-55 |
| CALL a12 | 0 0 0 a11 1 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 | 2 |  | 2 | (PC) (PC)2 (SP) (SP)1 ((SP)) (PC7-0) (SP) (SP)1 ((SP)) (PC15-8) (PC11-0) a12 |  |  |  |  | 5-68 |
| CALLF a16 | 0 0 1 0 0 0 0 0 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 | 3 |  | 2 | (PC) (PC) 3 (SP) (SP) 1 ((SP)) (PC7-0) (SP) (SP) 1 ((SP)) (PC15-8) (PC) a16 |  |  |  |  | 5-69 |
| CALLF r16 | 0 0 0 1 0 0 0 0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 r15 r14 r13 r12 r11 r10 r9 r8 | 3 |  | 4 | (PC) (PC) 3 (SP) (SP) 1 ((SP)) (PC7-0) (SP) (SP) 1 ((SP)) (PC15-8) (PC) (PC)-1+r16 |  |  |  |  | 5-70 |
| CLR1 d9, b3 ★ | 1 1 0 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 |  | 1 | (d9, b3) 0 |  |  |  |  | 5-73 |
| DBNZ d9, r8 ★ | 0 1 0 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 3 |  | 2 | (PC) (PC) 3 (d9) = (d9)-1 if(d9)  then (PC) (PC) +r18 |  |  |  |  | 5-60 |
| DBNZ @Rj, r8 ★ | 0 1 0 1 0 1 j1 j0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 | 2 |  | 2 | (PC) (PC) 2 ((Rj)) = ((Rj))-1 j:0, 1, 2, 3 if (d9) 0, then (PC) (PC) +r8 |  |  |  |  | 5-61 |
| DEC d9 ★ | 0 1 1 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 |  | 1 | (d9)  (d9) -1 |  |  |  |  | 5-23 |
| DEC @Rj ★ | 0 1 1 1 0 1 j1 j0 | 1 |  | 1 | ((Rj)) ((Rj)) -1 j:0, 1, 2, 3 |  |  |  |  | 5-24 |
| DIV | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 |  | 7 | (A)(C), mod (B)  (A)(C) (B) | 〇 |  |  | 〇 | 5-26 |

付録3 命令一覧表（続き）

| ニーモニック | 命令コード | バイト | サイクル |  | 動作 |  | PSW |  |  | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CY |  | AC | OV |  |
| INC d9 ★ | 0 1 1 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (d9) (d9) 1 |  |  |  |  |  | 5-21 |
| INC @Rj ★ | 0 1 1 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | ((Rj)) (Rj)) 1 j: 0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-22 |
| JMP a12 | 0 0 1 a11 1 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 | 2 | 2 | (PC)(PC)2 (PC11-00) a12 |  |  |  |  |  | 5-51 |
| JMPF a16 | 0 0 1 0 0 0 0 1 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 | 3 | 2 | (PC) a16 |  |  |  |  |  | 5-52 |
| LD d9 | 0 0 0 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (A)(d9) |  |  |  |  |  | 5-40 |
| LD @Rj | 0 0 0 0 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | (A)(Rj)) j: 0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-41 |
| LDC | 1 1 0 0 0 0 0 1 | 1 | 2 | (A)(BNK)((TRR))+(A)) [ROM] |  |  |  |  |  | 5-46 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |  | 削除 |  | 削除 | 削除 | 削除 |
| MOV #i8, d9 | 0 0 1 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 i7 i6 i5 i4 I3 i2 i1 i0 | 3 | 2 | (d9)#i8 |  |  |  |  |  | 5-44 |
| MOV #i8, @Rj | 0 0 1 0 0 1 j1 j0 i7 i6 i5 i4 I3 i2 i1 i0 | 2 | 1 | ((Rj))#i8 j: 0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-45 |
| MUL | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 1 | 7 | (B)(A)(C)(A)(C) (B) |  | 〇 |  |  | 〇 | 5-25 |
| NOP | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5-76 |
| NOT1 d9, b3 ★ | 1 0 1 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (d9, b3)(d9, b3) |  |  |  |  |  | 5-75 |
| OR #i8 | 1 1 0 1 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 I2 i1 i0 | 2 | 1 | (A)(A) #i8 |  |  |  |  |  | 5-30 |
| OR d9 | 1 1 0 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (A)(A) (d9) |  |  |  |  |  | 5-31 |
| OR @Rj | 1 1 0 1 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | (A)(A) (Rj)) j: 0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-32 |
| POP d9 | 0 1 1 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 2 | (d9)((SP)) (SP)(SP) - 1 |  |  |  |  |  | 5-48 |
| PUSH d9 | 0 1 1 0 0 0 0 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 2 | (SP)(SP) +1 ((SP))(d9) |  |  |  |  |  | 5-47 |
| RET | 1 0 1 0 0 0 0 0 | 1 | 2 | (PC15-8)((SP)) (SP)(SP) - 1 (PC7-0)((SP)) (SP)(SP)-1 |  |  |  |  |  | 5-71 |
| RETI | 1 0 1 1 0 0 0 0 | 1 | 2 | (PC15-8)((SP)) (SP)(SP)-1 (PC7-0)((SP)) (SP)(SP)-1 |  |  |  |  |  | 5-72 |
| ROL | 1 1 1 0 0 0 0 0 | 1 | 1 |  A7 A6 A5 A4   A0 A1 A2A3 |  |  |  |  |  | 5-36 |
| ROLC | 1 1 1 1 0 0 0 0 | 1 | 1 |  CY A7 A6 A5 A4    A0 A1 A2A3 |  | 〇 |  |  |  | 5-37 |
| ROR | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 | 1 |  A7 A6 A5 A4  A0A1A2A3 |  |  |  |  |  | 5-38 |

付録3命令一覧表（続き）

| ニーモニック | 命令コード | バイト | サイクル |  | 動作 |  | PSW |  |  | ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CY |  | AC | OV |  |
| RORC | 1 1 0 1 0 0 0 0 | 1 | 1 |  CY A7 A6 A5 A4    A0  A1 A2 A3 |  | 〇 |  |  |  | 5-39 |
| SET1 d9,b3 ★ | 1 1 1 d8 1 b2 b1 b0 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (d9, b3) |  |  |  |  |  | 5-74 |
| ST d9 | 0 0 0 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | (d9)A) |  |  |  |  |  | 5-42 |
| ST @Rj | 0 0 0 1 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | ((Rj))A) j:0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-43 |
| SUB #i8 | 1 0 1 0 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 | 2 | 1 | A)A)-  i |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-15 |
| SUB d9 | 1 0 1 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | A)A)- (d9) |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-16 |
| SUB @Rj | 1 0 1 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | A)A) - ((Rj)) j:0, 1, 2, 3 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-17 |
| SUBC #i8 | 1 0 1 1 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 | 2 | 1 | A)A) - CY- #i8 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-18 |
| SUBC d9 | 1 0 1 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | A)A) - CY- (d9) |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-19 |
| SUBC @Rj | 1 0 1 1 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | A)A) - CY- ((Rj)) j:0, 1, 2, 3 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 5-20 |
| XCH d9 | 1 1 0 0 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | d9) ⇔ (A) |  |  |  |  |  | 5-49 |
| XCH @Rj | 1 1 0 0 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | Rj)) ⇔ (A) j:0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-50 |
| XOR #i8 | 1 1 1 1 0 0 0 1 i7 i6 i5 i4 I3 i2 i1 i0 | 2 | 1 | A)A) #i8 |  |  |  |  |  | 5-33 |
| XOR d9 | 1 1 1 1 0 0 1 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 | 2 | 1 | A)A) (d9) |  |  |  |  |  | 5-34 |
| XOR @Rj | 1 1 1 1 0 1 j1 j0 | 1 | 1 | A)A) ((Rj)) j:0, 1, 2, 3 |  |  |  |  |  | 5-35 |

- 印の命令ポートに関するバイト，または，ビット単位のアドレッシングでは，ポートラッチが選択されます。また，その他の命令では，ポートに印加される外部信号が選択されます。
ただし，ポート5をバンクアドレスの出力ポートとして使用するとき（EXTレジスタのビット3を'1'にセットするとき）は，命令に関わらずポートラッチが選択されます。

付録4命令マップ表

| LOWER 4BIT UPPER 4BIT | 0 | 1 |  | 2,3 |  | 4-7 | 8-F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | NOP | BR r8 |  | LD d9 |  | LD @Rj | CALLa12 |
| 1 | CALLR r16 | BRF r16 |  | ST d9 |  | ST @Rj |  |
| 2 | CALLF a16 | JMPF a16 |  | MOV #i8, d9 |  | MOV #i8, @Rj | JMPa12 |
| 3 | MUL | BE #i8, r8 |  | BE d9,r8 |  | BE @Rj, #i8 |  |
| 4 | DIV | BNE #i8, r8 |  | BNE d9,r8 |  | BNE @Rj, #i8, r8 | BPC d9, b3, r8 |
| 5 |  |  |  | DBNZ d9,r8 |  | DBNZ @Rj, r8 |  |
| 6 | PUSH d9 |  | INC d9 |  | INC @Rj |  | BP d9, b3, r8 |
| 7 | POP d9 |  | DEC d9 |  | DEC @Rj |  |  |
| 8 | BZ r8 | ADD #i8 |  | ADD d9 |  | ADD @Rj | BN d9, b3, r8 |
| 9 | BNZ r8 | ADDC #i8 |  | ADDC d9 |  | ADDC @Rj |  |
| A | RET | SUB #i8 |  | SUB d9 |  | SUB @Rj | NOT1 d9, b3 |
| B | RETI | SUBC #i8 |  | SUBC d9 |  | SUBC @Rj |  |
| C | ROR | LDC |  | XCH d9 |  | XCH @Rj | CLR1 d9, b3 |
| D | RORC | OR #i8 |  | OR d9 |  | OR @Rj |  |
| E | ROL | AND #i8 |  | AND d9 |  | AND @Rj | SET1 d9, b3 |
| F | ROLC | XOR #i8 |  | XOR d9 |  | XOR @Rj |  |