  - システムクロック発生機能

    - 概要

POTATOは，システムクロック発生回路として，メインクロック発振回路とサブクロック発振回路およびRC発振回路の３系統の発振回路を内蔵しています。このうち，RC発振回路は，抵抗R，コンデンサCを内蔵しており，外付け回路の必要がありません。この３種類のクロックからプログラムでシステムクロックを選択します。

尚、実際には、メインクロック発振回路及びRC発振回路を使用した場合は、電池消費が大きいため、必要が無い場合はサブクロックをシステムクロックとして選択してください。

    - 機能

- マイクロコンピュータの命令実行動作の基本となるシステムクロックを発生します。

- システムクロックを，サブクロック発振，RC発振の2系統からプログラムで選択できます。ゲームプログラムではメインクロック発振は使用しないでください。

- ベースタイマのクロックを発生します。

- 命令で，メインクロック発振とRC発振を停止させることができます。

- (これにより，電池消費を抑えることが出来ます)

- HALTモード時にも動作する回路ブロックの動作の基本となるシステムクロック1(S1)と，HALTモード時に動作を停止する回路ブロックのクロックであるシステムクロック2(S2)を発生します。

- HOLDモードでは，メインクロック発振，サブクロック発振，RC発振を停止させます。

システムクロックを制御するには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・OCR

・PCON

    - 回路構成

図４－２－１に，システムクロック発生回路の構成を示します。

- メインクロック発振回路　……　①

CF1，CF2端子にセラミック発振回路を接続することにより発振します。メインクロックを使用しない場合は，CF1をVDDに接続し，CF2端子を開放します。

- サブクロック発振回路　……　②

XT1，XT2端子に水晶発振回路(標準32.768kHz)を接続することにより発振します。

使用しない場合は，XT1端子をVDD端子と接続し，XT2端子を開放します。

- 内蔵RC発振回路　……　③

マイクロコンピュータの内蔵する抵抗R，コンデンサCによって発振します。

リセット または HOLD解除後には，このクロックでシステムが動作します。

- システムクロックセレクタ　……　④

発振制御レジスタ(OCR)のビット4とビット5によって，サブクロック発振回路，RC発振回路のなかからシステムクロックソースを選択します。ゲームプログラムではメインクロック発信は使用しないでください。

- システムクロック発生回路　……　⑤

システムクロックセレクタで選択されたクロックソースから，システムクロック1，2を発生します。システムクロック１(S1) は，命令実行時，HALTモード時に動作します。システムクロック２(S2) は，命令実行時に動作します。HOLD時には，S1，S2ともに停止します。

- 発振制御レジスタ(OCR)　……　⑥

メインクロック発振回路とRC発振回路の発振開始/停止の制御，システムクロックソースの切り換え，およびサイクルタイムの制御を行います。

- パワー制御レジスタ(PCON)　……　⑦

スタンバイ状態(HOLD/HALTモード)を設定します。

図4-2-1　システムクロック発生回路ブロック図

- リセット，HALT，HOLD時の各ブロック状態

表4-2-1　スタンバイ時の各ブロックの状態

| ブロック | 状態 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | リセット時 | HALT時 | HOLD時 |
| メインクロック発振回路 | 発振 | 突入時の状態 | 停止 |
| 内蔵RC発振回路 | 発振 | 突入時の状態 | 停止 |
| サブクロック発振回路 | 停止 | 突入時の状態 | 停止 |
| システムクロック発生回路 | 動作 | 動作 | 停止 |

【注意】

・リセット，HOLD解除後には，自動的に内蔵RC発振クロックをシステムクロックとします。

    - 関連レジスタ

- 発振制御レジスタ（OCR）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR | 10EH | R/W | OCR7 | - | OCR5 | OCR4 | - | - | OCR1 | OCR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | H | 0 | 0 | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR7 (ビット7） | システムクロック発生回路制御 |  |  |
|  | 0：サイクルタイム源は発振周波数の1/12 1：サイクルタイム源は発振周波数の1/6 |  |  |
| OCR5 (ビット5) OCR4 (ビット4) | システムクロック選択 |  |  |
|  | OCR5 | OCR4 | システムクロック |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 内蔵RC発振 使用禁止 サブクロック(水晶発振) 使用禁止 リセット時/HOLD解除時：RC発振 |
| OCR1 (ビット1) | 内蔵RC発振回路制御 |  |  |
|  | 0：内蔵RC発振回路動作開始/動作中 1：内蔵RC発振回路停止 |  |  |
| OCR0 (ビット0) | メインクロック発振回路制御 |  |  |
|  | 0：メインクロック発振回路動作開始/動作中 1：メインクロック発振回路停止 |  |  |

OCR7(ビット7)：	システムクロック発生回路制御

サイクルタイムを源発振周波数の1/12分周で実現するか，1/6分周で実現するかの制御を行います。'1'の設定時，サイクルタイムを源発振周波数の1/6分周で実現し，'0'の設定時，1/12分周で実現します。

VMSでは、以下のように設定してください。

サブクロック使用時は、必ず’1’に設定してください。

| システムクロック | OCR7 |
| --- | --- |
| メインクロック(CF発振) | OCR7=1 |
| 内蔵RC発振 | OCR7=0/1 |
| サブクロック(水晶発振) | OCR7=1 |

OCR5(ビット5)：	システムクロック選択

OCR4(ビット4)：	システムクロックを選択します。リセット時，HOLD解除時には，自動的に内蔵RC発振になります。

| OCR5 | OCR4 | システムクロック |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 内蔵RC発振 |
| 0 | 1 | 使用禁止 |
| 1 | 0 | サブクロック(水晶発振) |
| 1 | 1 | 使用禁止 |

OCR1(ビット1)：	内蔵RC発振回路制御

内蔵RC発振回路を停止(1)/動作(0)します。'1'の設定時，内蔵RC発振回路は停止し，'0'の設定時，内蔵RC発振回路は動作を開始または継続します。

OCR0(ビット0)：	メインクロック発振回路制御

メインクロック発振回路を停止(1)/動作(0)します。VMSではメインクロックは使用しませんので、常に’1’を設定してください。

【注意】

・メインクロックが発振を開始するまでには充分な時間を必要とします。メインクロック停止，RCクロック動作，システムクロックがRC(またはサブ)クロックの状態で，システムクロックをメインクロックに切り換える場合には，メインクロックを発振させ，充分な時間をおいてから切り換えてください。

・サブクロックが発振を開始するまでにはメインクロックの発振開始時間以上に充分な時間（200us）を必要とします。リセット解除後や，HOLD解除後に，システムクロック源をRC発振からサブクロックに切り換える場合には，サブクロック発振後，充分な時間をおいてから切り換えてください。

- パワー制御レジスタ（PCON）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCON | 107H | R/W | - | - | - | - | - | - | PCON1 | PCON0 |
| リセット時 |  |  | H | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| PCON1 (ビット1) | HOLDモード制御 |
|  | 0： 1：HOLDモードに設定 |
| PCON0 (ビット0) | HALTモード制御 |
|  | 0： 1：HALTモードに設定 |

PCON1(ビット1)：	HOLDモード制御

スタンバイ状態を選択します。'1'の設定時，マイクロコンピュータはHOLDモードになり，全発振回路は停止した後，システムは停止します。HOLD状態を解除すると，このビットは自動的にリセットされます。また，'0'を設定しても状態は変化しません。

HOLD状態を解除するには，次の３つの方法があります。

・リセット

・P70/INT0，P71/INT1端子に指定されたレベルの印加

・ポート３割り込み要因

PCON0(ビット0)：	HALTモード制御

スタンバイ状態を選択します。'1'の設定時，マイクロコンピュータはHALT

モードになり，プログラムは，HALT を実行したアドレスで停止し，発振回路は状態を維持します。このHALT状態は，割り込みによって解除できます。

HALT状態を解除すると，このビットは自動的にリセットされます。また，'0'を設定しても状態は変化しません。

HALTモード時，システムクロック２(S2)は停止します。

    - システムクロックの動作モード

システムクロックとしては，次の３種類があります。

・内蔵RC発振クロック

リセット時，電源投入時やHOLD解除時に，システムクロックはこのクロックに設定されます。

外付けの発振回路がなくても，マイクロコンピュータはこのクロックだけで動作します。

・メインクロック

メインクロックを使用した場合、高速処理モードとなりますが、内蔵ＲＣ発振に比べて電池を

約10倍消費します。ゲームプログラムでは使用しないでください。

・サブクロック

消費電流を低減して長時間のバックアップをしたい場合に使用する，低速処理モードです。

サブクロックモードで動作している場合には，発振制御レジスタOCRによって，メインクロック，内蔵RC発振クロックを停止させることができ，消費電流をさらに低減することが可能です。

マイクロコンピュータは，図4-2-2の遷移図に従って，HALTやHOLDモードに入ります。

なお，メインクロック発振回路，サブクロック発振回路を外付けしない応用回路で，システムクロックとしてメインクロックまたはサブクロックを指定すると，マイクロコンピュータの動作が停止するので，注意が必要です。

RC OSC	： 内蔵RC発振回路	MAIN	：メインクロック発振周波数

MAIN OSC	：メインクロック発振回路	SUB	：サブクロック発振周波数

SUB OSC	：サブクロック発振回路	PCON0	：パワー制御レジスタ ビット0(HALT制御)

発振	：発振状態	PCON1	：パワー制御レジスタ ビット1(HOLD制御)

停止	：発振停止	OCR0	：発振制御レジスタ ビット0

S1	：システムクロック1	OCR1	：発振制御レジスタ ビット1

S2	：システムクロック2	OCR4	：発振制御レジスタ ビット4

RC	：内蔵RC発振周波数	OCR5	：発振制御レジスタ ビット5

図4-2-2　クロック動作モード遷移図

*1）システムクロックをサブクロックに切り換える場合は，サブクロックが安定に発振しているときに行ってください。サブクロック(32.768kHz水晶発振)の発振安定時間は，最新の「半導体ニューズ」を参照してください。

*2）システムクロックをメインクロックに切り換える場合は，メインクロックが安定に発振しているときに行ってください。メインクロックの発振安定時間は，最新の「半導体ニューズ」を参照してください。