  - リセット機能

    - 概要

リセット機能は電源投入時や動作中にマイクロコンピュータを初期化する機能です。

    - 機能

マイクロコンピュータは，次の2つの機能を持っています。

・Combin端子による外部リセット機能

Combin端子に 'L'レベルを200μs以上印加することで，確実にリセットがかかります。しかし，わずかな幅の'L'レベルが印加されてもリセットがかかることがあるので注意が必要です。

Combin端子に適当な時定数を外付けすれば，電源投入時のリセットとして使用できます。

リセット回路の構成を，図4-4-1に示します。

図4-4-1　リセット回路 ブロック図

    - リセット時のハードウェア状態

Combin端子からのリセットが発生すると，システムクロックに同期したリセット信号により，各ハードウェアが初期化されます。

リセットがかかると，システムクロックは内蔵RC発振に切り換わるため，電源投入時でも直ちに，

ハードウェアの初期化が行われます。メインクロック発振が安定するのを待って，システムクロックをメインクロックに切り換えます。

リセット時，プログラムカウンタの初期値は，0000Hになり，各特殊機能レジスタ(SFR)の初期値は，表4-4-1データメモリ/レジスタマップを参照してください。

データRAM，スタックポインタ，液晶表示用RAMの内容は保持されます。ただし，電源投入時では，不定になっていますので，注意が必要です。

表4-4-1　各特殊機能レジスタの初期値

| シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM(BANK0) | 000H-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX (ﾘｾｯﾄ時は保持) |
| RAM(BANK1) | 000H-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX (ﾘｾｯﾄ時は保持) |
| ACC | 100H | R/W | アキュムレータ | 00000000 |
| PSW | 101H | R/W | プログラムステータスワード | 00H00000 |
| B | 102H | R/W | Bレジスタ | 00000000 |
| C | 103H | R/W | Cレジスタ | 00000000 |
| TRL | 104H | R/W | テーブル参照レジスタ下位バイト | 00000000 |
| TRH | 105H | R/W | テーブル参照レジスタ上位バイト | 00000000 |
| SP | 106H | R/W | スタックポインタ | XXXXXXXX |
| PCON | 107H | R/W | パワー制御レジスタ | HHHHHH00 |
| IE | 108H | R/W | マスタ割り込み許可制御レジスタ | 0HHHHH00 |
| IP | 109H | R/W | 割り込み優先順位制御レジスタ | 00000000 |
| EXT | 10DH | R/W | 外部メモリ制御レジスタ | HHHH0000 |
| OCR | 10EH | R/W | 発振制御レジスタ | 0H00HH00 |
| T0CNT | 110H | R/W | タイマ0制御レジスタ | 00000000 |
| T0PRR | 111H | R/W | タイマ0プリスケーラデータ | 00000000 |
| T0L | 112H | R | タイマ0下位 | 00000000 |
| T0LR | 113H | R/W | タイマ0下位リロードデータ | 00000000 |
| T0H | 114H | R | タイマ0上位 | 00000000 |
| T0HR | 115H | R/W | タイマ0上位リロードデータ | 00000000 |
| T1CNT | 118H | R/W | タイマ1制御レジスタ | 00000000 |
| T1LC | 11AH | R/W | タイマ1下位比較データ | 00000000 |
| T1L | 11BH | R | タイマ1下位 | 00000000 |
| T1LR |  | W | タイマ1下位リロードデータ | 00000000 |
| T1HC | 11CH | R/W | タイマ1上位比較データ | 00000000 |
| T1H | 11DH | R | タイマ1上位 | 00000000 |
| T1HR |  | W | タイマ1上位リロードデータ | 00000000 |
| MCR | 120H | W | モード制御レジスタ | 00000000 |
| STAD | 122H | R/W | スタートアドレスレジスタ | 00000000 |
| CNR | 123H | W | 文字数レジスタ | H0000000 |
| TDR | 124H | W | 時分割レジスタ | HH000000 |
| XBNK | 125H | R/W | バンクアドレスレジスタ | HHHHHH00 |
| VCCR | 127H | W | 液晶コントラスト制御レジスタ | 00000000 |
| SCON0 | 130H | R/W | SIO0制御レジスタ | 00H00000 |
| SBUF0 | 131H | R/W | SIO0バッファ | 00000000 |
| SBR | 132H | R/W | SIOボーレートジェネレータ | 00000000 |
| SCON1 | 134H | R/W | SIO1制御レジスタ | H0H00000 |
| SBUF1 | 135H | R/W | SIO1バッファ | 00000000 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
| P1 | 144H | R/W | ポート1ラッチ | 00000000 |
| P1DDR | 145H | W | ポート1データディレクションレジスタ | 00000000 |
| P1FCR | 146H | W | ポート1機能制御レジスタ | 00000000 |
| P3 | 14CH | R/W | ポート3ラッチ | 00000000 |

次ページへ続く

各特殊機能レジスタの初期値(続き)

| シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3DDR | 14DH | W | ポート3データディレクションレジスタ | 00000000 |
| P3INT | 14EH | R/W | ポート3割り込み制御レジスタ | HHHHH000 |
| P7 | 15CH | R | ポート7ラッチ | HHHHXXXX |
| I01CR | 15DH | R/W | 外部割り込み0,1制御 | 00000000 |
| I23CR | 15EH | R/W | 外部割り込み2,3制御 | 00000000 |
| ISL | 15FH | R/W | 入力信号選択 | HH000000 |
| VSEL | 163H | R/W | 制御レジスタ | HHH0HH00 |
| VRMAD1 | 164H | R/W | システム用アドレスレジスタ１ | 00000000 |
| VRMAD2 | 165H | R/W | システム用アドレスレジスタ２ | HHHHHHH0 |
| VTRBF | 166H | R/W | 送受信バッファ | XXXXXXXX |
| BTCR | 17FH | R/W | ベースタイマ制御 | 00000000 |
| RAM(XRAM) (BANK0) | 180H-1FBH | R/W | 液晶表示メモリ | XXXXXXXX (ﾘｾｯﾄ時は保持) |
| RAM(XRAM) (BANK1) | 180H-1FBH | R/W |  |  |
| RAM(XRAM) (BANK2) | 180H-185H | R/W |  |  |