  - VMS用作業RAM

    - 概要

新世代ゲーム機専用インターフェイス上での通信用バッファとして256バイト2バンクが実装されています。LM-BUS上でのデータ転送が行われていない場合に限りこのバッファを作業用RAMとしてアクセスする事が可能です。

新世代ゲーム機とのデータ転送が行われているかどうかは、VSELレジスタ中のASELフラグを参照する事で確認出来ます(ASEL=’1’の時データ転送中)。尚、新世代ゲーム機上でデータ転送が行われている場合にこの作業用RAMへアクセスした場合、正常なデータ転送は保証されませんので、注意してください。

    - 作業用RAM制御レジスタ

VMS制御レジスタ（VSEL）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSEL | 163H | R/W | - | - | - | INCE | - | - | SIOSEL | ASEL |
| リセット時 |  |  | H | H | H | 0 | H | H | 0 | 0 |

ゲームプログラムでは、ビット4のみアクセス可能です。必ずビット操作命令を使用してください。

INCE(ビット4)：	VTRBFのアドレスカウンタの自動インクリメント

CPU側からVTRBFへの書き込み／読みだしを行う場合にアドレスカウンタの自動インクリメントの制御を行います。

'1'の設定時，CPU側からVTRBFにアクセスするとアクセス後に自動的にアドレスカウンタが＋１されます。'0'の設定時には，アクセス後も現在のアドレスが保持されます。

SIOSEL(ビット1)：	P1ポートの使用選択制御

P1ポート(P10-P15)を通常の入出力ポート，同期式シリアルインタフェース用入出力端子として使用するか，新世代ゲーム機専用インタフェースとして使用するかの選択を制御します。ゲームプログラムモードでは、必ず’0’を設定してください。

ASEL(ビット0)：	VTRBFアドレス入力選択制御

VMSと次世代ゲーム機専用インタフェースのバッファとして使用されるVTRBFへのアクセスの選択を制御します。

ゲームプログラムモードでは必ず’0’に設定してください。’1’を設定するとMPUからVTRBFへのアクセスはできません。

・作業用RAMアクセスアドレス(VRMAD1,2)

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRMAD1 | 164H | R/W | VRMAD7 | VRMAD6 | VRMAD5 | VRMAD4 | VRMAD3 | VRMAD2 | VRMAD1 | VRMAD0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRMAD2 | 165H | R/W | - | - | - | - | - | - | - | VRMAD8 |
| リセット時 |  |  | H | H | H | H | H | H | H | 0 |

CPU側から作業用RAM(VTRBF)のアクセスするアドレスを設定します。

VRMAD1は下位8ビット、VRMAD2はバンクの切替になります。

VSELのビット4を’1’に設定している場合、VTRBFにアクセスする度に、VRMADはインクリメントされます。

・送受信用バッファ(VTRBF)

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VTRBF | 166H | R/W | VTRBF7 | VTRBF6 | VTRBF5 | VTRBF4 | VTRBF3 | VTRBF2 | VTRBF1 | VTRBF0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VRMADで指定されたアドレスに対するデータにアクセスするためのレジスタです。

CPUよりこのレジスタへ書き込みを行った場合、VRMADで指定されたアドレスに対してデータを書込みます。また読込みを行った場合は、VRMADで指定されたアドレスのデータを読み込めます。

VSELのビット4が’1’に設定されていると、このレジスタに書込/読込を行う度に、VRMADは自動的にインクリメントします。

    - 作業用RAMへのアクセス

VMS用ワークRAMへアクセスする場合、VRMAD1,2レジスタにアクセスする番地を格納します。アプリケーションは、VRMAD1,2にアドレス値を格納した後、リードする場合はVTRBFレジスタをリード、ライトする場合はVTRBFにデータをライトする事で作業用RAMに対するアクセスを行います。

尚、VRMAD1,2レジスタには、オートインクリメント機能が実装されているので注意が必要です。詳細は次項にて説明します。

    - 作業用RAM用アドレスレジスタ使用時の注意事項

作業用RAMへのアクセスの様子を図３-９-１に示します。

ゲームプロプラムから作業用RAMに対してアクセスする場合、アドレス値はVRMAD1,2レジスタによって指定されます。

VSELレジスタのINCEフラグが’1’にセットされている場合、ゲームプログラム作業用RAMにアクセスする度にVRMADの値は自動的にインクリメントされますので、注意が必要です（リード／ライトの区別はありません）

INCE= ’1’の時

VTRBF

（ワークRAM）

VRMAD1,2

（システム用アドレスレジスタ）

INCE= ’0’の時

VTRBF

（ワークRAM）

VTRBFレジスタ

MPU

data1

アクセス前のアドレス値

アクセス前のアドレス値

アクセス後のアドレス値

（変化無し）

data1

data1

アクセス後のアドレス値

（アクセス前アドレス＋１）

VRMAD1,2

（システム用アドレスレジスタ）

VTRBFレジスタ

MPU

data1

図３-９-１　VMS用ワークRAMアクセス