# 2

  - IFDIF　２つの文字列が異なればアセンブルする

IFDIF  <string1>, <string2>

IFDIF疑似命令は，string1とstring2が異なるときにIFDIF疑似命令以降，ELSEまたはENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。string1とsring2は<,>で囲む必要があります。<,>内部のスペースやタブも含めて比較を行います。

【例】

page:    1 <ifdif.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for IFDIF

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004		tifidn	macro	arg1,arg2

0005			ifdif	<<arg1>>,<<arg2>>

0006 				inc 	a

マクロの展開時に一つが取り除かれますので，二重の< >が必要です。

0007			else

0008				dec	a

0009			endif

0010			endm

0011

0012			tifidn	same, same

0012+1			ifdif	<same>,<same>

0012+2				inc	a

0012+3			else

0012+4	C 0000 7300			dec 	a

0012+5			endif

0013			tifidn	same, not_same

0013+1			ifdif	<same>,<not_same>

0013+2	C 0002 6300			inc	a

0013+3			else

0013+4				dec	a

0013+5			endif

0014			end

二つの文字列が等しくありませんので，こちら側がアセンブルされます。

二つの文字列が等しいですので，こちら側がアセンブルされます。

  - ELSE　IFの条件の逆でアセンブルする

ELSE

ELSE疑似命令は，先行するIF条件命令の反対の条件でENDIFが現れるまでのソ－スプログラムをアセンブルします。例についてはIFDEF等の項を参照してください。

  - ENDIF　条件付きアセンブルの終了

ENDIF

条件アセンブルの終了を宣言します。例についてはIFDEF等の項を参照してください。

  - .PRINTX　アセンブル中のVDT上への表示

.PRINTX  “string”

.PRINTX疑似命令は，アセンブル途中に文字列定数stringの内容をVDT上に出力します。文字列定数については4.7を参照してください。

【例】

ソースプログラム

画面上の表示

; a sample program for .PRINTX

chip	lc866000

switch	equ	1

SANYO (R) LC86K series Macro As

Copyright (c) SANYO Electric Co

Pass 1 .....

Start

..CSEG

Condition#1

..DSEG

End

Source file:	pprintx

Chip name:	LC866000

ROM  size:	64K bytes

RAM  size:	384 bytes

XRAM size:	128 bytes

Pass 2 .....

Start

..CSEG

Condition#1

..DSEG

End

.printx “Start”

cseg	inblock

.printx “..CSEG”

ld	count

add	b

st	data1

ifdef	switch

.printx “Condition#1”

inc	data1

else

.printx “Condition#2”

dec	data1

endif

dseg

.printx “..DSEG”

count:	ds	1

data1:	ds	1

.printx “End”

end

IFDEF疑似命令により，この部分はアセンブルされませんので，対応する出力も現われません。

  - .LIST　リストの出力

.LIST

.LIST疑似命令は，.XLIST疑似命令によりリストファイルへの出力を中断していた状態を解除します。

【例】

; a sample program for LIST

chip	lc866200

cseg	inblock

mov	#00, count

ld	count

add	#10h

st 	b

.XLISTのある行以降はリストファイルに現われなくなります。ただし

行番号はカウントされ続けますので，ずれることはありません。

.LIST以降は中断していたリストファイルへの出力が再開されます。

.xlist

abc	equ	10h

dseg

count:	ds	4

.list

cseg	inblock

ld	b

sub	#abc

st	count

end

page:    1 <plist.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for LIST

0002			chip	lc866200

0003			cseg	inblock

0004	C 0000 220000’	mov	#00, count

0005	C 0003 0200’	ld	count

0006	C 0005 8110		add	#10h

0007	C 0007 1302		st	b

0008

0014			.list

0015			cseg	inblock

0016	C 0000 0302		ld	b

0017	C 0002 A110’	sub	#abc

0018	C 0004 1200’	st	count

0019			end

  - .XLIST　リストの出力中断

.XLIST

.XLIST疑似命令は，リストファイルに出力中にリストファイルへの出力を中断します。例については.LISTの項を参照してください。

  - .MACRO　マクロ展開の出力

.MACRO

.MACRO疑似命令は，マクロコ－ル実行時にマクロ本体を展開して，リストファイルに出力します。

【例】

; a sample program for .MACRO

chip	lc866200

t.mac	macro

inc	a

inc	b

.XMACROはマクロ展開の結果をリストファ

イルに出力しないようにします。展開された

ステートメントが発生するコードも表示され

なくなりますので注意してください。

endm

cseg	inblock

t.mac

.xmacro

t.mac

.macro

t.mac

.MACROはマクロ展開結果のリストファイルへの出力を再開します。

end

page:    1 <pmacro.ASM>

ERR  	SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for .MACRO

0002			chip	lc866200

0003		t.mac	macro

0004			inc	a

0005			inc 	b

0006			endm

0007

0008			cseg	inblock

0009			t.mac

0009+1	C 0000 6300		inc	a

0009+2	C 0002 6302		inc	b

0010			.xmacro

0011			t.mac

0012			.macro

0013			t.mac

0013+1	C 0008 6300		inc	a

0013+2	C 000A 6302		inc	b

0014			end

  - .XMACRO　マクロ展開の出力中断

.XMACRO

.XMACRO疑似命令は，マクロコ－ル実行時にマクロ本体を展開してリストファイルに出力するのを一時中断します。例については.MACROの項を参照してください。

  - .IF　条件スキップの出力

.IF

.IF疑似命令は，条件命令実行時にスキップされたソ－スプログラムのステ－トメントを展開し，リストファイルへ出力します。

【例】

; a sample program for .IF

chip    lc866200

t.if    macro   arg1

ifb     <<arg1>>

.XIFは条件アセンブル用の疑似命令によってスキップされたステートメントをリスト・ファイルに出力しないようにします。与えられた条件に一致し，スキップされなかった行は，この疑似命令に関係なくリストファイルに出力されます。

.IFは条件アセンブル用の疑似命令によってスキップされたステートメントであってもリストファイルへは出力するようにします。

inc     a

else

inc     b

endif

endm

cseg    inblock

t.if

.xif

t.if    abc

.if

t.if    def

end

page:    1 <pif.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for .IF

0002			chip	lc866200

0003

0004		t.if	macro 	arg1

0005			ifb	<<arg1>>

0006			inc 	a

0007			else

0008			inc	b

0009			endif

0010			endm

0011			cseg	inblock

0012			t.if

0012+1			ifb	<>

0012+2	C 0000 6300			inc	a

0012+3			else

0012+4				inc	b

0012+5			endif

0013			.xif

0014			t.if	abc

0014+1			ifb	<abc>

0014+3			else

0014+4	C 0002 6302			inc 	 b

0014+5			endif

0015			.if

0016			t.if	def

0016+1			ifb 	<def>

0016+2				inc	a

0016+3			else

0016+4	C 0004 6302			inc	b

0016+5			endif

0017			end

  - XIF　条件スキップの出力中断

.XIF

.XIF疑似命令は，条件命令実行時にスキップされたソ－スプログラムのステ－トメントをリストファイル上で展開しない状態にします。例については.IFの項を参照してください。

  - INCLUDE　ファイルの読み込み

INCLUDE  filename

INCLUDE疑似命令は，ソ－スプログラムをアセンブル途中でfilenameで指定されたソースファイルを読み込み，アセンブルするための疑似命令です。filenameは拡張子も含めて指定する必要があります。INCLUDE疑似命令のネスティングは9レベルまで可能です。また，読み込んだファイル中にEND疑似命令があると，そこでアセンブルを終了します。

【例】

INCLUDE.ASM

; a sample program for INCLUDE

INCLUDE1.ASM

INCLUDE INCLUDE2.ASM

INCLUDE INCLUDE1.ASM

end

INCLUDE2.ASM

chip    lc866200

cseg

mov     #0, acc

M86K INCLUDE,,INCLUDE;

page:    1 <include.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001			; a sample program for INCLUDE

0002			INCLUDE INCLUDE1.ASM

1/0001			INCLUDE INCLUDE2.ASM

2/0001			chip	lc866200

2/0002			cseg

2/0003	C 0000 230000		mov	#0, acc

0003			end

インクルードの入れ子のレベルを示す表示

  - TITLE　リストタイトルの指定

TITLE  string

TITLE疑似命令は，stringをリストファイルの見出しに指定します。stringは文字列定数とは異なり，引用符等で囲みません。また，\で始まる任意コードの入力もできません。

【例】

すべてのページのこの部分にstringが表示されます。

page:    1 <title.ASM> sample program’s title for the listing

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for TITLE

0002			TITLE	sample program’s title for the listing

0003			chip	lc864024

0004			cseg

0005	C 0000 00		nop

0006			end

  - PAGE　改ページ

PAGE

PAGE疑似命令は，リストファイルを出力中に強制的に改ペ－ジを実行します。改ページ文字は，本疑似命令の直前に挿入されます。

【例】

ソースファイル

; a sample program for PAGE

chip    lc866032

page

cseg

page

nop

page

end

page:    2 <page.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0003                           page

0004                           cseg

page:    3 <page.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0005page

0006     C 0000 00nop

page:    4 <page.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0007                           page

0008                           end

リストファイル

page:    1 <page.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001	; a sample program for PAGE

0002                           chip    lc866032

  - CHIP　アセンブル対象チップの定義

CHIP  chipname

CHIP疑似命令は，アセンブラ本体にどのチップを対象としてアセンブルを行うかを知らせます。アセンブラはchipnameにより予約語の切り換え，およびメモリサイズのチェックを行ないます。この疑似命令は，一つのソースファイルの冒頭部分，他の命令や疑似命令に先立って一つ記述されます。本疑似命令が見当たらない場合，環境変数CHIPNAMEの値が参照されます。また，本疑似命令によって宣言されるチップの名前が環境変数CHIPNAMEの値と異なる場合，『警告』レベルのエラーとなります。

  - COMMENT　オブジェクトファイルへのコメント

COMMENT  comment_string

COMMENT疑似命令は，アセンブルされたオブジェクトに出力されるコメントを与えます。comment_stringは文字列定数とは異なり，引用符等で囲みません。また，\で始まる任意コードの入力もできません。comment_stringがオブジェクトファイルの680バイト目以降に格納されます。コメントとして使用できる文字数は最大255文字です。

【例】

ソースファイル

; a sample program for COMMENT

chip    lc866024

comment This is a comment string embedded into OBJ file

cseg

nop

end

オブジェクトファイルのダンプ（必要部分の抜粋）

文字数（１バイト）

00000260  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................

00000270  00 00 00 00 00 60 00 00-80 01 00 00 80 00 00 00   .....’..........

00000280  C6 92 40 2B 4D 38 36 4B-20 20 20 20 63 6F 6D 6D   **+M86K    comm

00000290  65 6E 74 2E 41 53 4D 20-63 6F 6D 6D 65 6E 74 20   ent.ASM comment

000002A0  4C 43 38 36 36 30 32 34-30 54 68 69 73 20 69 73   LC8660240This is

000002B0  20 61 20 63 6F 6D 6D 65-6E 74 20 73 74 72 69 6E    a comment strin

000002C0  67 20 65 6D 62 65 64 64-65 64 20 69 6E 74 6F 20   g embedded into

000002D0  4F 42 4A 20 66 69 6C 65-00 00 01 01 00 01 00 05   OBJ file........

000002E0  00 01 00 00 00 00 00 00-00 00 E0 00 00 00 00 C4   ...............*

000002F0  00 00 00 00 C4 00 00 00-00 24 00 00 01 00 04 01   ....*....$......

00000300  00 00 00 24                                              ...$

  - WIDTH　リストファイルの桁数指定

WIDTH  number

WIDTH疑似命令は，リストファイルの桁数（1行当りの文字数）を指定します。numberには72以上132以下の数値が指定できますが，できるだけソースファイルの桁数+28以上の値を指定することをお勧めします。また，本疑似命令は一つのソースファイルに幾つでも記述することができますが，通常はファイルの冒頭部分に一度だけ記述します。なお，本疑似命令がない場合のデフォルトのリストファイルの桁数は132です。

【例】

WIDTHはパス１，パス２ともに評価されますが，リストファイル生成はパス２でのみ行われるため，パス１で行った最後のWIDTHの評価の結果が反映されて，この行はここで折り返されることになります。

1	2	3	4	5	6	7	8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

page:    1 <width.ASM>

ERR  SEQ.     S LOC. OBJ.   SOURCE STATEMENTS

0001                          ; a sample program for WIDTH

0002                                  chip    lc866200

0003                                   cseg    ; this is a long line to indicat

0003                          e WIDTH’s effect

0004                                  WIDTH   72

0005     C 0000 00                    nop     ; this is also a long line

0005                           to indicate WIDTH’s effect

0006                                  WIDTH   78

0007                                  end

72文字目に「復帰改行」文字が挿入されますので，ここで折り返されます。

  - BANK　RAM領域のバンク指定

BANK  expression

BANK疑似命令は，DSEG疑似命令以降に記述されるRAM領域のDS疑似命令で定義されるシンボルにバンク番号を与えます。

【例】

page:    1 <bank.ASM>

ERR	SEQ.     S LOC. OBJ.   	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for BANK

0002			chip 	lc866032

0003			cseg	inblock

0004

0005	C 0000 220000’		mov	#0,data1

0006

0007	C 0003 6200’		inc	data1

0008	C 0005 0200’		ld	data1

0009	C 0007 1201’		st	data2

0010

0011	C 0009 6200’		inc	dataa

0012	C 000B 0200’		ld	dataa

0013	C 000D 1202’		st	datac

0014

0015			dseg

0016			bank	0

0017	D 0000	data1:	ds	1

0018	D 0001	data2:	ds	1

0019	D 0002	data3:	ds	1

0020

0021			bank	1

0022	D 0000	dataa:	ds	1

0023	D 0001	datab:	ds	1

0024	D 0002	datac:	ds	1

0025

0026			end

これらのシンボルはバンク1に割り当てられます。

これらのシンボルはバンク0に割り当てられます。

  - CHANGE　外部/内部ROMをまたぐジャンプ

CHANGE  symbol

LC868000シリーズにおいて，外部ROM上のコードと内部ROM上のコードで相互に実行を切り換える場合に使用する特殊なジャンプ命令です。オペランドとして指定できるsymbolは，疑似命令OTHER_SIDE_SYMBOLで宣言されたものに限ります。なお，この疑似命令はLC868000シリーズ専用であり，それ以外の場合にはエラーとなります。

【例】

page:    1 <change.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for CHANGE

0002			chip	lc868032

0003			other_side_symbol       far_away

0004

0005			cseg

0006	C 0000 B80D21’	change  far_away

0006	C 0003 0000’

  - RADIX　デフォルトの基数の指定

RADIX  expression

RADIX疑似命令は，基数を明示しない書式で記述された数値定数を値に変換する際の基数を指定します。expressionには値が2, 8, 10, 16のいずれかになるような定数式が記述できます。指定された基数は本疑似命令以降，つぎのRADIX疑似命令による指定まで有効となります。また本疑似命令による指定がない場合のデフォルトの基数は10です。

【例】

xxx	SET	10	デフォルトの基数は10により1010と解釈されます

RADIX	16

xxx	SET	10	基数が16に設定されたことにより1610と解釈されます

RADIX	2

xxx	SET	10	基数が2に設定されたことにより210と解釈されます

  - JMPO　最適なJMP命令の発生

JMPO  expression

JMPO疑似命令は，expressionと現在のロケーションを比較し，同一ブロック内へのジャンプ（アドレスの下位12ビット以外の部分が同一）であるならばJMPを発生し，そうでないか，あるいは飛先アドレスが外部シンボルである場合のようにその値が特定できなければJMPFを発生します。

【例】

同一メモリブロック内のときはJMP命令になります。

page:    1 <jmpo.ASM>

ERR	SEQ.	S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001		; a sample program for JMPO

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004 	C 0000 2803’	jmpo	near

0005	C 0002 00		nop

0006	C 0003 00	near:	nop

0007	C 0004 211000’	jmpo	far

0008

0009			org	1000h

0010	C 1000 00	far:	nop

0011			end

異なるメモリブロックのときにはJMPF命令を発生します。

  - BRO　最適なBR命令の発生

BRO  expression

BRO疑似命令は，expressionと現在のロケーションを比較し，分岐先が+127～-128の範囲内にあるならばBRを発生し，+127～-128の範囲外にあるならばBRFを発生します。

【例】

分岐先が+127～-128の範囲にあるのでBR命令になります。

page:    1 <bro.ASM>

ERR  	SEQ.     S LOC. OBJ.	SOURCE STATEMENTS

0001				; a sample program for BRO

0002				chip	lc866032

0003				cseg

0004	C 0000 0101			bro	near

0005	C 0002 00			nop

0006	C 0003 00		near: 		nop

0007	C 0004 11FA00			bro	far

0008

0009				org	100h

0010	C 0100 00		far:	nop

0011				end

分岐先が+127～-128の範囲外にあるのでBRF命令を発生します。

  - CALLO　最適なCALL命令の発生

CALLO  expression

CALLO疑似命令は，expressionと現在のロケーションを比較し，同一ブロック内へのジャンプ（アドレスの下位12ビット以外の部分が同一）であるならばCALLを発生し，そうでないか，あるいは飛先アドレスが外部シンボルである場合のようにその値が特定できなければCALLFを発生します。

【例】

同一メモリブロック内のときはCALL命令になります。

page:    1 <callo.ASM>

ERR  	SEQ.     S LOC. OBJ. 	SOURCE STATEMENTS

0001			; a sample program for CALLO

0002			chip	lc866032

0003			cseg

0004	C 0000 0805’		callo	near

0005	C 0002 201000’		callo	far

0006

0007	C 0005 00	near:	nop

0008	C 0006 A0		ret

0009

0010			org	1000h

0011	C 1000 00	far:	nop

0012	C 1001 A0 		ret

0013			end

異なるメモリブロックのときにはCALLF命令を発生します。

  - BZO　アドレスエラーの発生しないBZ命令の発生

BZO  expression

BZOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBZ命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BZOマクロはBZ命令の論理の反転であるBNZ命令とBRO命令を使用しています。expressionに分岐先を記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Branch near relative address if accumulator is zero ***

bzo	macro	r8

local	_next_

bnz	_next_

bro	r8

_next_:

endm

  - BNZO　アドレスエラーの発生しないBNZ命令の発生

BNZO  expression

BNZOマクロ命令は，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBNZ命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BNZOマクロはBNZ命令の論理の反転であるBZ命令とBRO命令を使用しています。expressionに分岐先を記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Branch near relative address if accumulator is not zero ***

bnzo	macro	r8

local	_next_

bz	_next_

bro	r8

_next_:

endm

  - BPO　アドレスエラーの発生しないBP命令の発生

BPO  expression

BPOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBP命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BPOマクロはBP命令とBR命令，およびBRO命令を使用しています。expressionに分岐先を記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Branch near relative address if direct bit is positive ***

bpo	macro	d9,b3,r8

local	_next_

local	_true_

bp	d9,b3,_true_

br	_next_

_true_:	bro	r8

_next_:

endm

  - BPCO　アドレスエラーの発生しないBPC命令の発生

BPCO  expression

BPCOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBPC命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BPCOマクロはBPC命令とBR命令，およびBRO命令を使用しています。expressionに分岐先を記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Branch near relative address if direct bit is positive,

;	and clear ***

bpco	macro	d9,b3,r8

local	_next_

local	_true_

bpc	d9,b3,_true_

br	_next_

_true_:	bro	r8

_next_:

endm

  - BNO　アドレスエラーの発生しないBN命令の発生

BNO  expression

BNOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBN命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BNOマクロはBN命令とBR命令，およびBRO命令を使用しています。expressionはBN命令と同じものを記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Branch near relative address if direct bit is negative ***

bno	macro	d9,b3,r8

local	_next_

local	_true_

bn	d9,b3,_true_

br	_next_

_true_:	bro	r8

_next_:

endm

  - DBNZO　アドレスエラーの発生しないDBNZ命令の発生

DBNZO  expression

DBNZOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないDBNZ命令に相当する命令コードを発生するマクロです。DBNZOマクロはDBNZ命令とBR命令，およびBRO命令を使用しています。expressionはDBNZ命令と同じものを記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Decrement direct byte and branch near relative address

;	if direct byte is not zero ***

dbnzo	macro	d9,r8

local	_next_

local	_true_

dbnz	d9,_true_

br	_next_

_true_:	bro	r8

_next_:

endm

  - BEO　アドレスエラーの発生しないBE命令の発生

BEO  expression

BEマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBE命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BEマクロはBNE命令とBRO命令を使用しています。expressionはBE命令と同じものを記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Compare immediate data or accumulator and branch

;	near relative address if equal ***

beo	macro	arg0,arg1,arg2

local	_next_

local	_txen_

ifb	<<arg2>>

bne	arg0,_next_

bro	arg1

_next_:

else

bne	arg0,arg1,_txen_

bro	arg2

_txen_:

endif

endm

  - BNEO　アドレスエラーの発生しないBNE命令の発生

BNEO  expression

BNEOマクロは，同一ソース内の同一セグメントの分岐先とこの命令の置かれる位置との差分に制限のないBNE命令に相当する命令コードを発生するマクロです。BNEマクロはBE命令とBRO命令を使用しています。expressionはBNE命令と同じものを記述します。

【コード発生のMacro】

; ***	Compare immediate data or accumulator and branch

;	near relative address if equal ***

bneo	macro	arg0,arg1,arg2

local	_next_

local	_txen_

ifb	<<arg2>>

be	arg0,_next_

bro	arg1

_next_:

else

be	arg0,arg1,_txen_

bro	arg2

_txen_:

endif

endm