VMS

Sound

Development

Specifications

Revision 0.60

作　成

(株)セガ・エンタープライゼス

CS開発生産本部　第2開発部

Revision：

- 1998/5/26			初版

【目次】

1 VMS音声出力ハードウェア概要	4

2 音声出力方法	4

2.1 タイマ1概要	4

2.1.1 タイマ1ブロック構成	4

2.1.2 関連レジスタ	6

2.1.3 モード設定	6

2.2 8bitカウンタモード	7

2.2.1 出力波形とパラメータの設定	7

2.2.2 8bitカウンタモード設定	8

2.2.3 周波数特性	9

2.3 出力可能周波数表	10

3 サンプルプログラム	11

4 あとがき	12

# VMS音声出力ハードウェア概要

VMSは、内蔵しているタイマ（タイマ1）を用いて、音声を出力する事ができます。

VMSで使用できる音声出力方式には、次の2通りの方式があります。

- 8bitパルスジェネレータ方式

- ビット長可変パルスジェネレータ方式（ビット長：9～16bit）

どちらの場合についても、タイマ1回路を用いて音声出力を行います。

通常、VMSで音声出力を行う場合は、8bitパルスジェネレータ方式を使用します。

# 音声出力方法

この章では、VMSの音声出力方法について説明します。

VMSの音声出力には、タイマ1を使用します。

## タイマ1概要

VMSの音声出力に使用するタイマ1について説明します。

VMSが内蔵しているタイマ1は、次の4つの機能を持った16bitタイマです。

モード0：8bitリロードタイマｘ2チャンネル

モード1：8bitリロードタイマ＋8bitパルスジェネレータ

モード2：16bitリロードタイマ

モード3：ビット長可変パルスジェネレータ（9～16bit）

これらの機能のうち、VMS音声出力に使用するモードは、モード1です。

他のモードの使用方法については、VMSハードウエアマニュアルを参照して下さい。

### タイマ1ブロック構成

VMS音声出力に使用するタイマ1のブロック構成について説明します。

タイマ1(T1)は、図2.1のように構成されています。

・タイマ1下位(T1L)　……　①

サイクルクロックまたはサイクルクロックの1/2周期の信号をクロックとする8bitリロードタイマです。

T1LのオーバフローでT1LRのデータがリロードされ、T1LRUN(T1CNTのビット6)を'0'の設定時、

T1LRのデータがT1Lに転送されます。

・タイマ1下位比較回路(T1LC)　……　②

8bitのタイマ1下位比較データレジスタ(T1LC)と8ビットデータ比較回路で構成され、T1Lと

T1LCのデータを比較します。

・タイマ1上位(T1H)　……　③

サイクルクロックまたはT1Lのオーバフローをクロックとする8ビットリロードタイマです。

T1HのオーバフローでT1HRのデータがリロードされます。T1HRUN(T1CNTのビット7)をリセット

してもT1HRがリロードされます。

・タイマ1上位比較回路(T1HC)　……　④

8bitのタイマ1上位比較データレジスタ(T1HC)と8ビットデータ比較回路で構成され、T1Hと

T1HCのデータを比較します。

・タイマ1制御レジスタ(T1CNT)　……　⑤

T1の各モード設定や割り込み制御を行います。

図2.1 VMSタイマ1　ブロック図

### 関連レジスタ

タイマ1を制御するためには、次に示すレジスタを操作する必要があります。

・T1L	(11Bh) ･･････････タイマ1下位カウンタレジスタ

・T1LR	(11Bh) ･･････････タイマ1下位リロードレジスタ

・T1LC	(11Ah) ･･････････タイマ1下位比較データレジスタ

- T1CNT	(118h) ･･････････タイマ1制御レジスタ

- P1	(114h) ･･････････ポート1ラッチレジスタ

・P1DDR	(145h) ･･････････ポート1データディレクションレジスタ

・P1FCR	(146h) ･･････････ポート1制御レジスタ

- OCR	(10Eh) ･･････････発振制御レジスタ

上記レジスタの詳細は、VMSユーザーズマニュアル　第3.3章を参照して下さい。

### モード設定

タイマ1をVMS音声出力のためのモード（モード1）に設定する方法を説明します。

モード設定に必要なレジスタは、以下の4つです。

T1CNT	（bit5:T1LONG）

P1		（bit7:P17）

P1DDR	（bit7:P17DDR）

P1FCR	（bit7:P17FCR）

各モードとレジスタの値は、下図の通りです。各モードで使用できるサイクルクロックの周期も

併せて示します。

| モード | クロック周期 | T1LONG | P17FCR | P17DDR | P17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tcyc | 0 | 1 | 1 | 0 |

図 2.2 タイマ1 モード設定

表中のTcycはサイクルクロックの周期です。

VMSで音声を出力する時には、必ずシステムクロックをサブクロック(32KHz)に設定してください。

システムクロックをサブクロック以外に設定した場合、正常に音声が出力されない場合がありますので、

使用しないで下さい。

サイクルクロックは次の様になります。

システムクロック32KHz（Tcyc = 183.0us）

システムクロックの設定方法については、VMSユーザーズマニュアルを参照してください。

- 他のクロックを使用した場合の弊害について

VMSでは、システムクロックとして、32KHzの他に600KHz、6MHzのクロックを使用できますが、

音声出力の際、これらのクロックをつかうと、次の様な弊害があります。

- 600KHz　　600KHzのクロックを使用した場合、その出力周波数誤差が-50%,+100%と非常に

大きいため、出力される音声にばらつきが生じます。

- 6MHz	        6MHzのクロックを使用した場合、他のクロック使用時に比べ非常に消費電力が

大きいため、電池寿命が著しく短くなります。

## 8bitカウンタモード

8bitカウンタモード使用時のVMS音声出力について説明します。

基本的な動作については、VMSユーザーズマニュアルを参照して下さい。

### 出力波形とパラメータの設定

8bitカウンタモードで出力できる信号の波形と、波形を決定するパラメータについて

説明します。

出力信号波形を図2.3に示します。

8bitカウンタ値(T1L)

255

[T1LC]設定値

[T1LR]設定値

時間(t)

出力音声信号

T1LC - T1LR

ブザー出力

256 - T1LR

図2.3 出力波形

音声出力信号の’L’レベルパルス幅（10進数）

＝　（T1LC設定値 - T1LR設定値） x　Tcyc

音声出力信号の周期（10進数）

＝　（256 - T1LR設定値） x　Tcyc

Tcyc：サイクルクロック

- T1LC ≧ T1LRを必ず満足するように設定してください。

T1LC,T1LR設定値は、16進数で設定してください。

上記式に適用する場合は、両設定値とも10進数に変換して下さい。

### 8bitカウンタモード設定

8bitカウンタモードで音声信号を出力する手順について説明します。

8bitカウンタモードで音声を出力する場合は、下記の手順で設定を行って下さい。

- 出力する波形に応じて、パラメータ(T1LR，T1LC)を設定します。

下記(1),(2)式を用いて、出力波形を決定してください。

音声出力信号の’L’レベルパルス幅（10進数）

＝　（T1LC設定値 - T1LR設定値） x　Tcyc ･･････（１）式

音声出力信号の周期（10進数）

＝　（256 - T1LR設定値） x　Tcyc･･･････････････（２）式

Tcyc：サイクルクロック

出力波形とパラメータの設定についての詳細は、第2.2.1章を参照してください。

- タイマ1をモード1に設定します。

モード設定に必要なレジスタは、以下の4つです。

T1CNT	（bit5:T1LONG）

P1	（bit7:P17）

P1DDR	（bit7:P17DDR）

P1FCR	（bit7:P17FCR）

モード1設定時のレジスタの値は下図の通りです。

| モード | T1LONG | P17FCR | P17DDR | P17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

図 2.4 タイマ1 モード設定

- タイマ1（下位8bit）のカウントを開始します。

タイマ1のカウントを開始／停止するには、下記の設定を行って下さい。

波形パラメータ更新　　T1CNT bit4(ELDT1C)を’1’に設定します。

この設定を行わない場合、1.で設定した波形パラメータは

有効にならないので注意してください。

T1CNT bit4が’1’の時に波形パラメータを変更した場合は、

変更した直後からパラメータの設定値は有効になります。

タイマ1カウント開始      T1CNT bit6(T1LRUN)を’1’に設定します。

8bitカウンタモードで出力している音声を停止させたい場合は、下記の設定を行って下さい。

- タイマ1(T1L)のカウント停止フラグ(T1CNT bit6)を’0’に設定します。

タイマ1（下位8bit）の動作が行われている最中、波形パラメータを変更しても構いません。

異なる周波数の音を連続して出力する場合は、タイマ1の動作を停止させずに出力波形のパラメータを

変更してください。（このとき、T1CNT BIT4(ELDT1C)は常に’1’に設定しておきます。）

### 周波数特性

VMSのブザー出力の周波数特性表を下記に示します。

T1LRの値は、VMSで出力可能な周波数帯の設定値を示しています。

詳細は、T1LRの値と出力周波数との対応は、第2.3章を参照してください。

## 出力可能周波数表

システムクロックを32KHzで設定可能な周波数（理論値）を示します。

ブザーの特性上全ての周波数の音声は出力出来ません。下記表中の推奨周波数を使用してください。

音声出力信号の’L’レベルパルス幅は、出力信号周期の1/2（Duty = 50%）で設定しています。

：使用推奨設定値

図2.6 波形パラメータと出力周波数対応表

# サンプルプログラム

はじめ

mov	#A3h,	ocr	;システムクロックを32KHzに設定

;クロックの分周率を1/6に設定

タイマ1初期設定

mov	#000h,	T1LR	;T1LR=0	→ 256 - 0 = 256

mov	#080h,	T1LC	;T1LC=128	→ 256 - 128 = 128

;    　Lレベルパルス幅は128Tcyc

;        音声信号周期は256Tcyc

mov	#80h,	P1FCR	;P17を音声信号出力ﾓｰﾄﾞに設定

clr1	P1,	7	;音声出力ポートセット

mov	#80h,	P1DDR	;P17を出力に設定

mov	#0D4h,	T1CNT	;波形パラメータ更新

;カウンタスタート（音声出力開始）

音声出力信号の設定

- 信号周期の設定

- ‘L’レベル幅の設定

タイマ1の設定

タイマ1動作開始

mov	#040h,	T1LC	;T1LC=64	→ 256 - 64 = 192

;    　Lレベルパルス幅は192Tcyc

;        音声信号周期は256Tcyc

mov	#000h,	T1CNT	;波形パラメータ更新禁止

;カウンタストップ（音声出力停止）

音声出力信号の

設定変更

（Lレベル幅変更）

音声出力

音声停止

出力波形

256 x Tcyc

128 x Tcyc

出力波形

256 x Tcyc

192 x Tcyc

# あとがき