  - 外部割り込み機能

    - 概要

POTATOは，P70/INT0，P71/INT1，P72/INT2/T0IN，P73/INT3/T0IN端子において，外部入力信号を検出し，４種類のベクタアドレスへの割り込み要求を発生する機能を持っています。検出する信号の種類は，プログラムで選択します。P70はVMSのLM-BUS接続を検知，P71は低電圧の検出に使用します。

・検出できる端子とベクタアドレス

| 端子 | ベクタアドレス | 端子 | ベクタアドレス |
| --- | --- | --- | --- |
| P70/INT0 | 003H | P72/INT2/T0IN | 013H |
| P71/INT1 | 00BH | P73/INT3/T0IN | 01BH |

・検出できる信号

INT0，INT1端子の割り込みは，マスタ割り込み許可制御レジスタ(IE)によって，優先順位を「最高レベル」と「低レベル」に設定することができます。「最高レベル」に設定すると，マスタ割り込み許可に関係なく，それぞれの割り込み処理が実行できます。INT0，INT1以外の割り込みは割り込み優先順位制御レジスタ(IP)によって優先順位を「高レベル」と「低レベル」に設定できます。また，P73/INT3/T0IN端子には時定数の切り換え可能なノイズ除去フィルタが接続されています。

- VMS同士の検出

- VMS同士を接続、又は未接続の場合の各ポートの状態を示します。

|  | P70 | P72 | P73 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＶＭＳと接続した場合 | Ｌ | Ｌ | Ｈ |
| ＶＭＳと未接続の場合 | Ｌ | Ｌ | Ｌ |

外部割り込み機能を使用するためには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・I01CR

・I23CR

・ISL

・IE

    - 回路構成

図３-８-１　外部割り込み回路ブロック図

    - 関連レジスタ

 外部割り込み0，1制御レジスタ（I01CR）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I01CR | 15DH | R/W | I01CR7 | I01CR6 | I01CR5 | I01CR4 | I01CR3 | I01CR2 | I01CR1 | I01CR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I01CR7 (ビット7) I01CR6 (ビット6) | INT1検出レベル/エッジ選択 |  |  |
|  | I01CR7 | I01CR6 | INT1割り込み条件 |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 立ち下がり検出 'L'レベル検出 立ち下がり検出 'H'レベル検出 |
| I01CR5 (ビット5) | INT1割り込み要因 |  |  |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |  |  |
| I01CR4 (ビット4) | INT1割り込み許可制御 |  |  |
|  | 0：割り込み禁止 1：割り込み許可 |  |  |
| I01CR3 (ビット3) | INT0検出レベル/エッジ選択 |  |  |
| I01CR2 (ビット2) | I01CR3 | I01CR2 | INT0割り込み条件 |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 立ち下がり検出 'L'レベル検出 立ち上がり検出 'H'レベル検出 |
| I01CR1 (ビット1) | INT0割り込み要因 |  |  |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |  |  |
| I01CR0 (ビット0) | INT0割り込み許可制御 |  |  |
|  | 0：割り込み禁止 1：割り込み許可 |  |  |

I01CR7(ビット7)：	INT1検出レベル/エッジ選択

I01CR6(ビット6)：

P71/INT1端子に入力される信号によるINT1割り込み条件を選択します。

| I01CR7 | I01CR6 | INT1割り込み条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 立ち下がり検出 |
| 0 | 1 | 'L'レベル検出 |
| 1 | 0 | 立ち上がり検出 |
| 1 | 1 | 'H'レベル検出 |

I01CR5(ビット5)：	INT1割り込み要因

I01CR7，6で指定された条件が満たされるとセットされ，INT1の割り込みが許可(I01CR4＝1)されていれば，ベクタアドレス000BHにジャンプして割り込み処理に入ります。割り込み処理が終了しても，リセットされません。従ってプログラムでリセットする必要があります。

I01CR4(ビット4)：	INT1割り込み許可制御

外部割り込み１(INT1)の受付を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，I01CR5がセットされた場合にINT1の割り込み処理が実行され，'0'の設定時，割り込み処理は実行されません。

I01CR3(ビット3)：	INT0検出レベル/エッジ選択

I01CR2(ビット2)：

P70/INT0端子に入力される信号によるINT0割り込み条件を選択します。

| I01CR3 | I01CR2 | INT0割り込み条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 立ち下がり検出 |
| 0 | 1 | 'L'レベル検出 |
| 1 | 0 | 立ち上がり検出 |
| 1 | 1 | 'H'レベル検出 |

I01CR1(ビット1)：	INT0割り込み要因

I01CR3，2で指定された条件が満たされるとセットされ，INT0の割り込みが許可(I01CR0＝1)されていれば，ベクタアドレス0003Hにジャンプして割り込み処理に入ります。割り込み処理が終了しても，リセットされません。従ってプログラムでリセットする必要があります。

I01CR0(ビット0)：	INT0割り込み許可制御

外部割り込み０(INT0)の受付を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，I01CR1がセットされた場合にINT0の割り込み処理が実行され，'0'の設定時，割り込み処理は実行されません。

 外部割り込み2，3制御レジスタ（I23CR）

詳細は，「第三章　３．２．４　外部割り込み2，3制御レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I23CR | 15EH | R/W | I23CR7 | I23CR6 | I23CR5 | I23CR4 | I23CR3 | I23CR2 | I23CR1 | I23CR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| I23CR7 (ビット7) | INT3立ち上がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR6 (ビット6) | INT3立ち下がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR5 (ビット5) | INT3割り込み要因 |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |
| I23CR4 (ビット4) | INT3割り込み許可制御 |
|  | 0：割り込み禁止 1：割り込み許可 |
| I23CR3 (ビット3) | INT2立ち上がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR2 (ビット2 | INT2立ち下がりエッジ検出制御 |
|  | 0：検出しない 1：検出する |
| I23CR1 (ビット1) | INT2割り込み要因 |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |
| I23CR0 (ビット0) | INT2割り込み要求許可制御 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

 入力信号選択レジスタ（ISL）

詳細は，「第三章　３．２．４　入力信号選択レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISL | 15FH | R/W | - | - | ISL5 | ISL4 | ISL3 | ISL2 | ISL1 | ISL0 |
| リセット時 |  |  | H | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISL5 (ビット5) | ベースタイマクロック選択 |  |  |
| ISL4 (ビット4) | ISL5 | ISL4 |  |
|  | 1 0 X | 1 1 0 | タイマ/カウンタT0プリスケーラ サイクルクロック サブクロック(水晶発振) |
| ISL3 (ビット3) | ブザー出力周波数選択 |  |  |
|  | 0：fBST/16 1：fBST/8 |  |  |
| ISL2 (ビット2) | ノイズ除去フィルタ時定数選択 |  |  |
| ISL1 (ビット1) | ISL2 | ISL1 | 時定数 |
|  | 1 0 X | 1 1 0 | 16Tcyc 64Tcyc 1Tcyc |
| ISL0 (ビット0) | T0のクロック入力端子選択 |  |  |
|  | 0：P72/INT2/T0IN端子 1：P73/INT3/T0IN端子 |  |  |

 マスタ割り込み許可制御レジスタ（IE）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE | 108H | R/W | IE7 | - | - | - | - | - | IE1 | IE0 |
| リセット時 |  |  | 0 | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IE7 (ビット7) | マスタ割り込み許可制御(高レベル，低レベル) |  |  |  |
|  | 0：割り込み要求を全て禁止 1：割り込み要求を全て許可 |  |  |  |
| IE1 (ビット1) | INT0,1割り込み優先制御 |  |  |  |
| IE0 (ビット0) | IE1 | IE0 | INT1優先レベル | INT0優先レベル |
|  | 0 1 X | 0 0 1 | 最高レベル 低レベル 低レベル | 最高レベル 最高レベル 低レベル |

IE7(ビット7)：	マスタ割り込み許可制御

「高レベル」，「低レベル」の全割り込みの受け付けを許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，割り込み要求の出された全ての割り込みを許可し，'0'の設定時，「高レベル」，「低レベル」の割り込みを禁止します。

IE1(ビット1)：	INT0，1割り込み優先制御

IE0(ビット0)：

外部割り込みINT0，1の優先レベルを設定します。

| IE1 | IE0 | INT1優先レベル | INT0優先レベル |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 最高レベル | 最高レベル |
| 1 | 0 | 低レベル | 最高レベル |
| X | 1 | 低レベル | 低レベル |

【注意】

・IE7でINT0，1の「低レベル」は制御されますが，「最高レベル」は制御されません。

・外部割り込みINT1だけを「最高レベル」にすることはできません。