  - データ転送命令

LD　d9　(Load direct byte to accumulator)

| 命令コード | 0 0 0 0 0 0 1d8 d8d7d6d5d4d3d2d1d0 02H～03H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

d8～d0で指定されたデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をアキュムレータ(ACC)に転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 70H | RAM 71H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FF,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #055H,070H | FFH | 55H | - |
| MOV | #0AAH,071H | FFH | 55H | AAH |
| LD | 070H | 55H | 55H | AAH |
| LD | 071H | AAH | 55H | AAH |

【例２】

|  |  | ACC | B | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FF,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #0F0H,B | FFH | F0H | - |
| MOV | #00FH,SP | FFH | F0H | 0FH |
| LD | B | F0H | F0H | 0FH |
| LD | SP | 0FH | F0H | 0FH |
| LD | B | F0H | F0H | 0FH |

LD　@Rj　(Load indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 0 0 0 0 0 1j1j0 04H～07H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

jl～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をアキュムレータ(ACC)に転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 01H | RAM 70H | RAM 7FH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - | - | - |
| MOV | #070H,000H | FFH | 70H | - | - | - |
| MOV | #07FH,001H | FFH | 70H | 7FH | - | - |
| MOV | #0F0H,@R0 | FFH | 70H | 7FH | F0H | - |
| MOV | #00FH,@R1 | FFH | 70H | 7FH | F0H | 0FH |
| LD | @R0 | F0H | 70H | 7FH | F0H | 0FH |
| LD | @R1 | 0FH | 70H | 7FH | F0H | 0FH |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | RAM 03H | B 102H | C 103H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FF,ACC | FFH | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | FFH | 04H | - | - | - |
| MOV | #005H,003H | FFH | 04H | 05H | - | - |
| MOV | #0AAH,@R2 | FFH | 04H | 05H | AAH | - |
| MOV | #055H,@R3 | FFH | 04H | 05H | AAH | 55H |
| LD | @R2 | AAH | 04H | 05H | AAH | 55H |
| LD | @R3 | 55H | 04H | 05H | AAH | 55H |

ST　d9　(Store direct byte to accumulator)

| 命令コード | 0 0 0 1 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 12H～13H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (d9)←(ACC) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容をd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)に転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 70H | RAM 71H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #055H,070H | FFH | 55H | - |
| MOV | #0AAH,071H | FFH | 55H | AAH |
| ST | 070H | FFH | FFH | AAH |
| MOV | #000H,ACC | 00H | FFH | AAH |
| ST | 071H | 00H | FFH | 00H |

【例２】

|  |  | ACC | B | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #012H,ACC | 12H | - | - |
| MOV | #0F0H,B | 12H | F0H | - |
| MOV | #00FH,SP | 12H | F0H | 0FH |
| ST | B | 12H | 12H | 0FH |
| MOV | #034H,ACC | 34H | 12H | 0FH |
| ST | SP | 34H | 12H | 34H |
| ST | B | 34H | 34H | 34H |

ST　@Rj　(Store indirect byte to accumulator)

| 命令コード | 0 0 0 1 0 1j1j0 14H～17H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | ((Rj))←(ACC) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容をjl～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)に転送します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 00H | RAM 01H | RAM 70H | RAM 7FH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - | - | - |
| MOV | #070H,000H | FFH | 70H | - | - | - |
| MOV | #07FH,001H | FFH | 70H | 7FH | - | - |
| MOV | #0F0H,@R0 | FFH | 70H | 7FH | F0H | - |
| MOV | #00FH,@R1 | FFH | 70H | 7FH | F0H | 0FH |
| ST | @R0 | FFH | 70H | 7FH | FFH | 0FH |
| ST | @R1 | FFH | 70H | 7FH | FFH | FFH |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 02H | RAM 03H | TRL 104H | TRH 105H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,ACC | 00H | - | - | - | - |
| MOV | #004H,002H | 00H | 04H | - | - | - |
| MOV | #005H,003H | 00H | 04H | 05H | - | - |
| MOV | #0AAH,@R2 | 00H | 04H | 05H | AAH | - |
| MOV | #055H,@R3 | 00H | 04H | 05H | AAH | 55H |
| ST | @R2 | 00H | 04H | 05H | 00H | 55H |
| ST | @R3 | 00H | 04H | 05H | 00H | 00H |

MOV　#i8,d9　(Move immediate data to direct byte)

| 命令コード | 0 0 1 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 i7i6i5i4i3i2i1i0 22H～23H |
| --- | --- |
| バイト数 | 3 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (d9)←#i8 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

イミディエイトデータ(i7～i0)をd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)に転送します。

【例１】

|  |  | RAM 00H | RAM 01H | RAM 02H | RAM 03H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,000H | FFH | - | - | - |
| MOV | #0FEH,001H | FFH | FEH | - | - |
| MOV | #0FDH,002H | FFH | FEH | FDH | - |
| MOV | #0FCH,003H | FFH | FEH | FDH | FCH |
| MOV | #0FBH,003H | FFH | FEH | FDH | FBH |
| MOV | #0FAH,002H | FFH | FEH | FAH | FBH |
| MOV | #0F9H,001H | FFH | F9H | FAH | FBH |
| MOV | #0F8H,000H | F8H | F9H | FAH | FBH |

【例２】

|  |  | ACC | B | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,100H | FFH | - | - |
| MOV | #0FEH,102H | FFH | FEH | - |
| MOV | #0FDH,104H | FFH | FEH | FDH |
| MOV | #0FAH,104H | FFH | FEH | FAH |
| MOV | #0F9H,102H | FFH | F9H | FAH |
| MOV | #0F8H,100H | F8H | F9H | FAH |

MOV　#i8,@Rj　(Move immediate data to indirect byte)

| 命令コード | 0 0 1 0 0 1j1j0 i7i6i5i4i3i2i1i0 24H～27H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | ((Rj))←#i8 j＝0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

イミディエイトデータ(i7～i0)をj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)に転送します。

【例１】

|  |  | RAM 00H | RAM 01H | RAM 7EH | RAM 7FH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #07FH,000H | 7FH | - | - | - |
| MOV | #07EH,001H | 7FH | 7EH | - | - |
| MOV | #0FDH,@R0 | 7FH | 7EH | - | FDH |
| MOV | #0FCH,@R1 | 7FH | 7EH | FCH | FDH |
| MOV | #0FBH,@R0 | 7FH | 7EH | FCH | FBH |
| MOV | #0FAH,@R1 | 7FH | 7EH | FAH | FBH |
| MOV | #0F9H,@R0 | 7FH | 7EH | FAH | F9H |
| MOV | #0F8H,@R1 | 7FH | 7EH | F8H | F9H |

【例２】

|  |  | RAM 02H | RAM 03H | ACC 100H | B 102H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #000H,002H | 00H | - | - | - |
| MOV | #002H,003H | 00H | 02H | - | - |
| MOV | #0FDH,@R2 | 00H | 02H | FDH | - |
| MOV | #0FCH,@R3 | 00H | 02H | FDH | FCH |
| MOV | #0FBH,@R2 | 00H | 02H | FBH | FCH |
| MOV | #0FAH,@R3 | 00H | 02H | FBH | FAH |

LDC　(Load code byte relative to TRR to accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 0 0 0 0 1 C1H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (ACC)←(BNK)((TRR)+(ACC)) [ROM] |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

テーブルリファレンスレジスタ(TRR)の内容とアキュムレータ(ACC)の内容を加算した値によって指定されるプログラムメモリ(ROM)の内容をACCに転送します。内部プログラム動作と外部プログラム動作で参照されるROMデータが異なります。内部プログラム動作時は，内部ROMが，外部プログラム動作時は，外部ROMのBANK0のデータが参照されます。

LDC命令では，外部ROMのBANK1は参照できません。

【例】

|  |  | ACC | TRR |  | TRR +ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRH | TRL |  |
| MOV | #001H,TRH | - | 01H | - | - |
| MOV | #023H,TRL | - | 01H | 23H | - |
| MOV | #000H,ACC | 00H | 01H | 23H | 0123H |
| LDC |  | 30H | 01H | 23H | 0153H |
| MOV | #001H,ACC | 01H | 01H | 23H | 0124H |
| LDC |  | FFH | 01H | 23H | 0222H |
| MOV | #002H,ACC | 02H | 01H | 23H | 0125H |
| LDC |  | 57H | 01H | 23H | 017AH |
| MOV | #003H,ACC | 03H | 01H | 23H | 0126H |
| LDC |  | EAH | 01H | 23H | 020DH |
|  |  | PC | ROM |  |  |
|  |  | 0123H | 30H |  |  |
|  |  | 0124H | FFH |  |  |
|  |  | 0125H | 57H |  |  |
|  |  | 0126H | EAH |  |  |

PUSH　d9　(Push direct byte to stack)

| 命令コード | 0 1 1 0 0 0 0d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 60H～61H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (SP)←(SP)＋1,((SP))←(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

スタックポインタ(SP)がインクリメントされます。後に，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容をSPで指定されるRAMに転送します。

【例】

|  |  | ACC | B | RAM 00H | SP | RAM 20H | RAM 21H | RAM 22H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - | - |
| MOV | #055H,B | AAH | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #012H,000H | AAH | 55H | 12H | - | - | - | - |
| MOV | #01FH,SP | AAH | 55H | 12H | 1FH | - | - | - |
| PUSH | ACC | AAH | 55H | 12H | 20H | AAH | - | - |
| PUSH | B | AAH | 55H | 12H | 21H | AAH | 55H | - |
| PUSH | 000H | AAH | 55H | 12H | 22H | AAH | 55H | 12H |
| POP | B | AAH | 12H | 12H | 21H | AAH | 55H | 12H |
| POP | ACC | 55H | 12H | 12H | 20H | AAH | 55H | 12H |
| POP | 000H | 55H | 12H | AAH | 1FH | AAH | 55H | 12H |

POP　d9　(Pop direct byte from stack)

| 命令コード | 0 1 1 1 0 0 0d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 70H～71H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 2 |
| 機能 | (d9)←((SP)),(SP)←(SP)－1 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 2サイクル目で可 |

【説明】

スタックポインタ(SP)で指定されるデータメモリ(RAM)の内容が，d8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)に転送されます。後に，SPがデクリメントされます。

【例】

|  |  | ACC | B | TRL | SP | RAM 20H | RAM 21H | RAM 22H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - | - | - | - | - |
| MOV | #055H,B | AAH | 55H | - | - | - | - | - |
| MOV | #012H,TRL | AAH | 55H | 12H | - | - | - | - |
| MOV | #01FH,SP | AAH | 55H | 12H | 1FH | - | - | - |
| PUSH | ACC | AAH | 55H | 12H | 20H | AAH | - | - |
| PUSH | B | AAH | 55H | 12H | 21H | AAH | 55H | - |
| PUSH | TRL | AAH | 55H | 12H | 22H | AAH | 55H | 12H |
| POP | B | AAH | 12H | 12H | 21H | AAH | 55H | 12H |
| POP | ACC | 55H | 12H | 12H | 20H | AAH | 55H | 12H |
| POP | TRL | 55H | 12H | AAH | 1FH | AAH | 55H | 12H |

XCH　d9　(Exchange direct byte with accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 0 0 0 1d8 d7d6d5d4d3d2d1d0 C2H～C3H |
| --- | --- |
| バイト数 | 2 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←→(d9) |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とd8～d0で指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を交換します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 23H |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - |
| MOV | #055H,023H | FFH | 55H |
| XCH | 023H | 55H | FFH |
| XCH | 023H | FFH | 55H |
| XCH | 023H | 55H | FFH |
| XCH | 023H | FFH | 55H |

【例２】

|  |  | ACC | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - |
| MOV | #0FEH,B | FFH | FEH |
| XCH | B | FEH | FFH |
| XCH | B | FFH | FEH |
| XCH | B | FEH | FFH |
| XCH | B | FFH | FEH |

XCH　@Rj　(Exchange indirect byte with accumulator)

| 命令コード | 1 1 0 0 0 1j1j0 C4H～C7H |
| --- | --- |
| バイト数 | 1 |
| サイクル数 | 1 |
| 機能 | (ACC)←→((Rj)) j=0,1,2,3 |
| 影響を受けるフラグ |  |
| 割り込みの受付 | 可 |

【説明】

アキュムレータ(ACC)の内容とj1～j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるデータメモリ(RAM)，または特殊機能レジスタ(SFR)の内容を交換します。

【例１】

|  |  | ACC | RAM 01H | RAM 68H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0FFH,ACC | FFH | - | - |
| MOV | #068H,001H | FFH | 68H | - |
| MOV | #0F0H,@R1 | FFH | 68H | F0H |
| XCH | @R1 | F0H | 68H | FFH |
| XCH | @R1 | FFH | 68H | F0H |
| XCH | @R1 | F0H | 68H | FFH |
| XCH | @R1 | FFH | 68H | F0H |

【例２】

|  |  | ACC | RAM 03H | TRL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | #0AAH,ACC | AAH | - | - |
| MOV | #004H,003H | AAH | 04H | - |
| MOV | #055H,@R3 | AAH | 04H | 55H |
| XCH | @R3 | 55H | 04H | AAH |
| XCH | @R3 | AAH | 04H | 55H |
| XCH | @R3 | 55H | 04H | AAH |