# 4

第　一　章

概　説

  - 概要

新世代ゲーム機（仮）用メモリシステムであるVMS（ヴィジュアルメモリ・システム）のメインコアとなるカスタムチップ（POTATO）は，最小バスサイクルタイム0.5μsで動作するCPU部を核に，128KバイトフラッシュEEPROM，20KバイトROM，710バイトRAM，ドットマトリクスLCD自動表示コントローラ/ドライバ，16ビットタイマ/カウンタ/パルスジェネレータ（または2チャンネル×8ビットタイマ），16ビットタイマ（または２チャンネル×８ビットタイマ），２チャネル×８ビット同期式シリアルインタフェース，新世代ゲーム機との専用インタフェース，13要因10ベクタ割り込み機能等を集積したLSIです。

  - 特長

・フラッシュEEPROM

65536×８ビット：	プログラム／データ領域

65536×８ビット：	データ領域

・ROM

16384×８ビット（プログラム領域）

4096×８ビット（BIOS用プログラム領域）

・RAM

計算領域：	256×８ビット×2バンク

表示領域：	198×８ビット

作業領域：　	256×８ビット×2バンク※

※新世代ゲーム機と接続の場合、専用インターフェースの送受信バッファとして占有されます

・バスサイクルタイム/命令サイクルタイム

バスサイクルタイムはROMの読み出し時間を表します。

| ﾊﾞｽｻｲｸﾙﾀｲﾑ | 命令ｻｲｸﾙﾀｲﾑ | ｼｽﾃﾑｸﾛｯｸ発振源 | 発振周波数 | 電源電圧 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5μs | 1.0μs | セラミック（CF）発振 | 6MHz | 3.15～3.8Ｖ | OCR7=1 *1 |
| 3.8μs | 7.5μs | 内蔵RC発振 | 800KHz | 3.15～3.8Ｖ | OCR7=1 *1 |
| 91.5μs | 183.0μs | 水晶(X'tal)発振 | 32KHz | 3.15～3.8Ｖ | OCR7=1 *1 |

*1）	OCR7：発振制御レジスタ(OCR)のビット7で，システムクロック発生回路を制御し，サイクルタイムの制御を行います。「第四章　４．２．４　関連レジスタ」を参照してください。

OCR7＝1：システムクロックの1/6分周がサイクルタイムとして使用されます。

・ポート

・入出力ポート：	２ポート（P1、P3）

入力ポート：	１ポート（P7）

・液晶表示(LCD)駆動用セグメント出力ポート：	48本

・LCD駆動用コモン出力ポート：	33本

・LCDコントローラ

表示デューティ：	1/33デューティ

表示バイアス：	1/5バイアス

液晶インストラクション

表示：	ON/OFF

外部昇圧用クロック（昇圧回路外付け）

グラフィック表示

最大1584ドット表示

・シリアルインタフェース

８ビットシリアルインタフェース×２チャネル（同期式）

８ビットボーレートジェネレータ内蔵 (ボーレートジェネレータは２チャネルシリアルインタフェースで共用)

新世代ゲーム機専用インタフェース（スタートパターン／エンドパターン自動判別）

注）同期式シリアルインタフェースと新世代ゲーム機専用シリアルインタフェースは同時使用不可

・タイマ

タイマ０：	16ビットタイマ/カウンタ

２ビットプリスケーラ＋８ビットプログラマブルプリスケーラ内蔵

タイマ１：	16ビットタイマ/パルスジェネレータ

ベースタイマ：	クロック選択機能

32.768kHz水晶発振，システムクロック，タイマ0のプログラマブルプリスケーラ出力より選択

時計用500msオーバフロー信号発生機能（32.768kHz水晶発振選択時）

976μs，3.9ms，15.6ms，62.5msのいずれかの周期毎のオーバフロー信号発生機能（32.768kHz水晶発振選択時）

・割り込み

13要因　10ベクタ

(1)	外部割り込みINT0

(2)	外部割り込みINT1

(3)	外部割り込みINT2，タイマ/カウンタT0L（タイマ０ 下位８ビット）

(4)	外部割り込みINT3，ベースタイマ

(5)	タイマ/カウンタT0H（タイマ０ 上位８ビット）

(6)	タイマT1L（タイマ１ 下位８ビット），タイマT1H（タイマ１ 上位８ビット）

(7)	シリアルインタフェース０（SIO0）

(8)	シリアルインタフェース１（SIO1）

(9)	新世代ゲーム機専用インタフェース

(10)	ポート３

割り込み優先レジスタ内蔵

マイコンの割り込みは低レベル，高レベル，最高レベルの３レベルの多重割り込みが可能です。外部割り込みINT2，タイマ/カウンタT0L（タイマ０ 下位８ビット）から，ポート３の11の割り込み要因は，割り込み優先レジスタにより低レベル，高レベルの割り込み優先が指定できます。また，外部割り込みINT0，INT1は，低レベル，最高レベルの割り込み優先が指定できます。

・サブルーチンスタックレベル

最大128レベル（スタックはRAMの中に設定）

・高速乗除算命令内蔵

16ビット×８ビット（実行時間：７命令サイクルタイム）

16ビット÷８ビット（実行時間：７命令サイクルタイム）

・3種類の発振回路

RC発振回路(内蔵)：	システムクロック

（抵抗R，コンデンサCを内蔵，外付け回路不要）

CF発振回路：	システムクロック

水晶発振回路：	時計，システムクロック，液晶表示用クロック

・スタンバイ機能

HALTモード

命令の実行を停止するモードであり，リセットまたは割り込みの発生により解除可能です。

HOLDモード

CF発振，RC発振，水晶発振を停止するモードです。HOLDモードを解除するには，次の３つの方法があります。

(1)	リセット端子に'L'レベルを入力する。

(2)	P70/INT0端子，またはP71/INT1端子に指定されたレベルを入力する。

(3)	ポート3 割り込み条件を入力する。

・フラッシュEEPROM

データメモリ空間：	128Kバイト

データメモリ空間の書き換え：	BIOS用プログラム使用

書き換えブロックサイズ：	128Kバイト

消去／書き込み電圧：	3.15～3.8V

書き換え可能回数：	５万回（FF write, 00 write それぞれ１回とする。）

（Ta = 25℃, プログラムでのメモリ管理による。）

プログラムメモリ空間：	64Kバイト

マスクROM／フラッシュEEPROMプログラム空間の切換え

CHANGE命令使用，イニシャル時：マスクROM

フラッシュEEPROMプログラム空間からマスクROMプログラム空間への切換えの許可／禁止可能

（EXTレジスタ）

  - システムブロック図

図１-３-１  システムブロック図