  - ポート割り込み機能

    - 概要

ポート３は，ディジタル入出力機能の他に，外部からの信号入力によって，割り込みやHOLD解除を行うことができます。この機能を使って，キースイッチが押された場合にHOLDを解除するキーオンウェイクアップ機能を実現することができます。

ポート割り込みは，ポート３のポートで実現できます。

    - 機能

ポート３には，ディジタル入出力機能の他に，次のような機能を持っています。

・'L'レベルを検出すると，割り込みを発生する。

・'L'レベルを検出すると，HOLDモードを解除する。

HOLDモード解除後，システムクロックには内蔵RC発振が採用されます。

ポート割り込み機能を使用する場合には，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

ポート３割り込みの場合

・P3  ・P3DDR  ・P3INT

・IE

    - 回路構成

図３-８-１　ポート３割り込み回路ブロック図

    - 関連レジスタ

ポート３割り込み制御レジスタ（P3INT）

詳細は，「第三章　３．１．２　ポート３割り込み制御レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3INT | 14EH | R/W | - | - | - | - | - | P32INT | P31INT | P30INT |
| リセット時 |  |  | H | H | H | H | H | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| P32INT (ビット2) | PORT3割り込み制御フラグ |
|  | 0：PORT3による割り込み発生，HOLDモードの解除の禁止 1：PORT3による割り込み発生，HOLDモードの解除の許可 |
| P31INT (ビット1) | ポート3割り込み要因フラグ |
|  | 0：割り込み要因なし 1：割り込み要因有り |
| P30INT (ビット0) | ポート3割り込み要求許可 |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |

マスタ割り込み許可制御レジスタ（IE）

詳細は，「第三章　３．８．３　マスタ割り込み許可制御レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE | 108H | R/W | IE7 | - | - | - | - | - | IE1 | IE0 |
| リセット時 |  |  | 0 | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IE7 (ビット7) | マスタ割り込み許可制御(高レベル，低レベル) |  |  |  |
|  | 0：割り込み要求を全て禁止 1：割り込み要求を全て許可 |  |  |  |
| IE1 (ビット1) | INT0,1割り込み優先制御 |  |  |  |
| IE0 (ビット0) | IE1 | IE0 | INT1優先レベル | INT0優先レベル |
|  | 0 1 X | 0 0 1 | 最高レベル 低レベル 低レベル | 最高レベル 最高レベル 低レベル |

    - 動作説明

ポート３割り込み

① ポート３割り込み制御レジスタ(P3INT)のビット2を'1'にセットします。この場合にポート３割り込みを選択します。

② ポート３(P37～P30)から，特殊機能レジスタで，'L'レベル検出する端子を選択します。

ポート３割り込みを受け付けるには，次の条件が必要です。

・ポート３制御レジスタ(P3DDR)の対応するビットが入力モードになっていること。

P3mDDR＝0	(m＝0～7)

・ポート３レジスタ(P3)の対応するビットがセットされていること。

P3n＝1	(n＝0～7)

③ 'L'レベルを検出すると，割り込み要因が'1'になります。割り込み要求許可フラグがセットされていれば割り込み要求を発生し，マスタ割り込み許可フラグがセットされている場合には，ベクタアドレス004BH番地に分岐します。

④ HALTモード時に上記②の条件が成立すれば，HALTモードを解除して，ベクタアドレス004BH番地に分岐します。

⑤ HOLDモード時に上記②の条件が成立すれば，HOLDモードを解除して，ベクタアドレス004BH番地に分岐します。この時，システムクロックには内蔵RC発振が採用されます。

    - 状態遷移

 HOLDモード時の状態遷移

ポート３割り込みについて記述します。

【注意】

・P3によるHOLD解除を行う場合は，割り込み要求許可フラグ以外の個別割り込み要求許可フラグは'0'にしておきます。

 HALTモード時の状態遷移

ポート３割り込みについて記述します。

    - プログラム例

ポート３割り込みについて記述します。

プログラム

P37を'L'レベルにすることによって，割り込みルーチンへ分岐せずにHOLD状態を解除するプログラム。

応用回路例

図３-８-２　応用回路例