ドリームキャスト

SDK for SEGA Library

セットアップガイド

株式会社セガ・エンタープライゼス

はじめに

弊社のハードウェア用アプリケーション開発にご協力いただき、誠にありがとうございます。

「Dreamcast SDK」は、弊社より発売されるDreamcastおよびビジュアルメモリ(VM)用のソフトウェア製品を作成する環境を提供するソフトウェアです。

「Dreamcast SDK セットアップガイド」は、「Dreamcast SDK」を手にしてから設定環境の構築までを解説します。

本書の内容

- 開発環境

SDKを利用するために必要な機材およびオプション機材を解説しています。

- SDKのインストール

CD-ROMのインストール方法について解説しています。

- ファームウェアの書き換え

Dev.Boxに内蔵される機器のファームウェアの書き換え方法について解説しています。

- BootROMプログラムの書き換え

Dev.BoxのBootROMのバージョン確認や書き換え方法について解説しています。

- Dreamcastソフトウェアの作成手順

日立開発環境を用いてサンプルプログラムを作成～実行までの手順を解説しています。

目次

1. 開発環境	3

1.1. 必要な機材	3

1.2. オプション機材	3

2. インストール	4

3. ファームウェアの書き換え	5

4. BootROMプログラムの書き換え	8

4.1. BootROMプログラムのバージョンチェック	8

4.2. BootROMプログラムの更新	9

4.3. BootROMプログラムのチェック	12

4.4. BootROM書き換え失敗時のリカバリー方法	12

5. Dreamcastソフトウェアの作成手順	13

5.1. NMAKE.EXEのインストール	13

5.2. 日立C環境のセットアップ	13

5.3. 日立C環境の動作確認	13

5.4. f40.elfの実行	14

Appendix A  DACheckによるOS/CPUモードの切替え	18

# 開発環境

## 必要な機材

開発ホストマシン

Windows95 または Windows NT の動作する PC/AT互換機

<推奨スペック>

| CPU メモリ ハードディスク | Pentium 200MHz以上 64Mbyte以上 4Gbyte以上 |
| --- | --- |

Dev.Box

Dreamcast用ソフトウェア開発の基本セットです。 PCにSCSI接続して使います。　Dreamcast実機と同等のハードウェア基板に、Debug Adapter基板および、GDエミュレーター基板が接続されています。

SCSIインターフェースカード

PCとDev.Boxを接続のに使います。SCSI II インターフェース必須　(Adaptec社製 AHA2940/U/AU/UW AHA1542 の使用を推奨。Adaptec社製以外の SCSIカードでは動作確認をおこなっていません。)

メモリカード

ゲーム内容の記録にはビジュアルメモリなどのメモリカードが必要です。

TVモニター

ゲーム画面の表示に使います。VGAモニターにも対応していますが、その場合は接続するのにVGAケーブルが必要になります。

## オプション機材

GD Writer

GDR (書き込み可能Giga Byte CD-ROM)にデータを書き込むときに必要になります。

GD X（デュプリケート・ホストマシン）

GD-ROM (Giga Byte CD-ROM)を複製するときに必要になります。この機器を利用してデュプリケート環境を構築するには、最低でも１台のGD-Writerが別途必要となります。

SOUND BOX

サウンドデータを作成するときに必要になります。SOUND BOXは、Macintosh(PPC604以上、MacOS８.0以上推奨)にSCSI接続で利用するソフトウェアツール「Sound Tools」が付属しています。

GD Error Checker(予定)

作成したGDの書き込み状態を詳しくチェックする機器です。

Address Checker(予定)

アプリケーションがメモリの書き込み禁止エリアへのアクセスするのを監視する機器です。

# インストール

SDKに納められているソフトやデータは、PCのハードディスクにコピーして利用します。その後必要なアプリケーションの登録はapplyディレクトリにあるsetup.exeを実行して行います。setup.exeを実行すると、インストーラーが起動します。あとはインストーラーの指示に従ってください。

※ディレクトリ構成は、デフォルトの状態で使用することをお勧めします。ディレクトリ構成が違ってしまうと環境変数の設定等の問題で動作が正常に行われない場合があります。

dc_sdk/

readme.txt	:注意事項や最初に読んでもらいたい事項

setupdc.pdf	:このドキュメント

apply/		：Dreamcast SDKで使用するアプリケーション

cdcraft/	：専用CDの書き込みのツールCDCraftとその関連ファイル

codescape/	：Dev.BoxのデバッギングツールCodeScapeとその関連ファイル

dacheck/	:Dev.Boxのチェックプログラム DAChekerとその関連ファイル

gdworkshop/	：GDエミュレーター GDWorkshopとその関連ファイル

bin/		：shcのファイルコンバーターなど

bootrom	/	：Dev.BoxのBootROM用のプログラムや解説

doc/		：このsdkを利用するのに必要なさまざまなドキュメント

shc/		：日立C開発環境

shinobi/	：SEGAライブラリィファイル

warn_da/	：警告のＤＡ音声

# ファームウェアの書き換え

Dev.Boxを利用するアプリケーション CodeScapeは、Dev.Boxの中にあるDebug Adapterと呼ばれるハードウェア、GDWorkshopは、GD Mirageと呼ばれるハードウェアとやり取りをして動作します。それぞれのハードウェアはCodeScape、GD WorkshopのバージョンにあわせたファームウェアをFLASHメモリーに保持しています。したがってプログラムは、ファームウェアのバージョンと合致していないと正常に動作しません。新しいバージョンのプログラムを入手したら、ファームウェアも書き換える必要があります。

※アップデートを開始すると、FLASHメモリーの書き換えの為に数十秒間かかります。この最中には、絶対にDev.Boxの電源を落とさず、ＰＣがフリーズした様に感じられても、最低1分は待つようにして下さい。アップデートに失敗してしまうと、Dev.Boxが正常に動作しなくなります。

操作１ DACheck を起動します。

実行するとつぎのようなダイアログが表示されます。

操作２　[OK]ボタンをクリックします。

次のようなダイアログボックスが表示されます。

操作３ Debug Adapter のファームウェアを書き換えるために　[REFLASH DA…]ボタンを押します。

ファイル選択ダイアログボックスが表示されます。

操作４　CodeScapeのインストールされたディレクトリにある.fsh ファイルを選択して[OK]ボタンをクリックます。

CodeScape用のファームウェアの書き換えが始まります。

- 注意：ファームウェア書き換え中は絶対にDev.Boxの電源を切らないでください。

- CodeScape用のファームウェアの書き換えが終了すると次のようなダイアログボックスが表示されます。

操作５ どちらかのボタンを選択してDA Checkを終了して、Windowsを再起動してください。

操作６  Dev.Boxの電源をいったん切り、入れ直してください。

操作７ 次はGD Mirageのファームウェアを書き換えます。再度DACheckを起動し、操作１～操作２を実行します。

操作８  [REFLASH GD-M…]ボタンをクリックします。

次のようなダイアログが表示されます。

操作９  [Flash from file]ラジオボタンを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

ファイル選択ダイアログボックスが表示されます。

操作１０  GD Workshopをインストールしたディレクトリにある.fshファイルを選択し[OK]ボタンをクリックします。

GD Workｓhop用のファームウェアの書き換えを開始します。

- 注意：ファームウェア書き換え中は絶対にDev.Boxの電源を切らないでください。

GD Mirageのファームウェアの書き換えが終了するとDebug Adapterファームウェアの書き換え終了時と同様のダイアログボックスが表示されます。操作５　～ 操作６ を実行してください。

- ファームウェアの書き換えは終了しました。

DACheckのメイン画面で、[TEST DA.] と [TEST GD-M]ボタンはそれぞれのハードウェアのテストが行なえます。GD Mirageのテストを行なうときには、GDドライブにはディスクを入れないでください。正常にテストが終了すると、以下のような画面になります。

# BootROMプログラムの書き換え

Dev.Boxには、BootROM が搭載されています。このメモリはフラッシュメモリであるため書き換え可能です。このBootROMに搭載されるプログラムは、常に最新のものに入れ替える必要があります。BootROMに搭載されるプログラムのバージョンをたしかめ、SDKに付属されているものよりも古い場合、新しいBootROMプログラムに更新してください。

BootROMプログラムとライブラリのバージョンが合致しない場合、プログラムが動作しない場合があります。

## BootROMプログラムのバージョンチェック

Dev.Boxに搭載されているBootROMプログラムのバージョンが、入手したSDKの中にあるBootROMプログラムよりも古いことが既に解かっている場合は、チェックの必要はありません。次の工程へ進んでください。

バージョンのチェックを行うには次の手順で行います。

操作１ Dev.Boxの DIP SW 4 をoff(下)にし、電源を入れます。

既にoffの場合は、そのまま電源を入れてください。

操作２ CodeScapeを起動します。

ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダーがあります。この中にある「CodeScape」を選択すると、CodeScapeが実行されます。

操作３ CodeScapeからDev.Boxのハードウェアリセットを行います。

[File]メニューの[Reset Target]サブメニューの[Hard reset]オプションを実行します。

操作４ CodeScapeからメモリウィンドウを開きます。

[Window]メニューから[New Window]オプションを実行します。つづいて、[Region]メニューの[Type]サブメニューから[Memory]オプションを実行します。

操作５ バージョン表記のエリアを表示アドレスにします。

[Debug]メニューから[Goto Address...]オプションを選択し、表示されるダイアログボックスの[Expression]フィールドに "0xAC000730" を入力します。

ここで表示されるメモリウィンドウにバージョン表記のエリアが見えるはずです。表示されているメモリウィンドウにバージョン表記が見当たらない場合は、スクロールバーを操作してその付近を見回してください。

<図 バージョン表記エリアの表示>

※ Dev.Boxの DIP SW 4 がONになっていると、フラッシュメモリではなくEPROMの中にあるBootROMプログラムのバージョンを表示してしまいます。このEPROMはフラッシュメモリの中のBootROMプログラムを破壊してしまった場合などの緊急の際に使われるものです。必ずDIP SW 4がoffになっていることを確認して操作してください。

## BootROMプログラムの更新

BootROMに搭載されるプログラムのバージョンをたしかめ、SDKに付属されているものと同じバージョンである場合BootROMプログラムを更新する必要はありません。次の工程に進んでください。

BootROMの書き換えは CodeScapeを用いてBootROMのアドレスを指定し、直接プログラムを書き込みます。

書き込みを行う BootROMプログラムは、次のようなファイルです。

\dc_sdk\bootrom\×××.bin

×××は、バージョンをあらわしています。

操作１ DACheckで、Dev.BoxをCPUモードにします。

DACheckによるOSモード/CPUモードの切り替えは、Appendix Aを参照してください。

操作２ Dev.Boxのフラッシュメモリの書き込み禁止スイッチを切ります。

Dev.BoxのSLIDE SW.を右にします。

操作３ CodeScapeを起動します。

ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダーがあります。この中にある「CodeScape」を選択すると、CodeScapeが実行されます。

※CodeScapeは、PCと Dev.Boxが正しく接続されていないと起動しません。

操作４ SH4のステータスラインを表示させ、CodeScapeからDev.Boxのハードウェアリセットを行います。

メッセージウィンドウの[SEGA KATANA…]の＋アイコンをクリックして、さらに[File]メニューの[Reset Target]サブメニューの[Hard reset]オプションを実行します。

操作５ 設定されているブレイクポイントを解除します。

ブレイクポイントが設定されたままになっている場合、[Debug]メニューの[Breakpoints]サブメニューから[Remove all Breakpoints]オプションを実行します。このメニューが表示されていないとき、ブレイクポイントはされていないことを意味します。

操作６ [File]メニューの[Load Binary...] オプションを実行します。

次のようなダイアログボックスが表示されます。

<図 [Write Binary File to Memory] ダイアログボックス>

操作７ [Source File]フィールドにBootROMプログラムをセットします。

[Browse]ボタンを使ってファイルを指定することもできます。

操作８ [Start Address]フィールドには、スタートアドレス 0x0c010000 を入力します。

操作９ [Whole File]ラジオボタンを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

"Please confirm requested transfer length of 0x××××× byte"という確認のダイアログボックスが表示されますので、[OK]をクリックして継続してください。

操作１０  [Debug]メニューの[Breakpoints]サブメニューから[Configure Breakpoint(s)...]オプションを実行して、ブレイクポイントを設定します。

[Configure Breakpoint(s)]ダイアログボックスが表示されます。

操作１１ 右下にある[Add Code]ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが次のように変化します。

<図 [Configure Breakpoint(s)]ダイアログボックス>

操作１２ [Location Expression]フィールドに　"0xAC000000"を設定し、[Assembly]ラジオボタンを選択、

[Implementation Mechanism]は[Hardware]ラジオボタンを選択し、[OK]をクリックします。ブレイクポイントが設定されました。

操作１３ [Window]メニューから[New Window]オプションを選択します。空のウィンドウが表示されます。

操作１４ [Region]メニューの[Type]サブメニューから[Register]オプションを選択します。

ウィンドウにレジスタが表示されます。

操作１５ PC= 数値をマウスでクリックして、0c010000に修正します。

読み込んだファイルを0x0c010000番地から実行させることができるようになります。

操作１６ [Debug]メニューの[Execution]サブメニューから[Run]オプションを選択します。

Boot ROMの書き換えを開始します。約30秒後に書き換えは終了し、設定したブレークポイントで停止します。停止すると、下記のメッセージボックスが表示されます。

操作１７ Dev.Boxのフラッシュメモリの書き込み禁止スイッチをONにします。

Dev.BoxのSLIDE SW.を左にします。

※SLIDE SW.が右になっていると書き込み状態を許可している状態です。不用意に書き込みを行わないよう、書き込みが終了したらSLIDE SW.は常に左にしておいてください。

正しく書き換えが終了したかどうかの確認は、前項の「BootROMプログラムのバージョンチェック」を行ってみてください。

## BootROMプログラムのチェック

Dev.Boxを起動してBootプログラムのチェックを行います。

操作１ DACheckで、Dev.BoxをOSモード(自己起動モード)にします。

DACheckによるOSモード/CPUモードの切り替えは、Appendix Aを参照してください。

操作２ Dev.BoxのRESETボタンを押します。

Dreamcastロゴが表示され、メニューが表示されます。

## BootROM書き換え失敗時のリカバリー方法

ここでは、書き換え手順を間違えてBootROMの内容を壊してしまった場合の修復方法は以下の手順で行います。

- このリカバリー方法は、セットナンバーが SET5.2以上のDev.Boxにおいてのみ有効です。

操作１ Dev.Boxの DIP SW 4 をon(上)にし、電源を入れます。

既にoｎの場合は、そのまま電源を入れてください。

操作２ PCの電源を入れ、Windowsを起動します。

操作３ DACheckを起動しDev.BoxをCPUモードにします。

DACheckによるOSモード/CPUモードの切り替えは、Appendix Aを参照してください。

操作４ Dev.BoxのRESETボタンを押します。

操作５ CodeScapeを起動します。

操作６ Dev.BoxのSLIDE SW.を右にし、DIP SW 4 を off(下)にします。

操作７ CodeScapeを 3.2「BootROMプログラムの更新」の操作5～操作17まで同様の操作を行います。

これらの操作でリカバリーがうまく行くはずです。

※このリカバリー方法でも修復がうまくいかない場合は、テクニカルサポートセンターにご連絡ください。

# Dreamcastソフトウェアの作成手順

この章では、Dreamcast SDKをインストールした後プログラミング環境を整え、サンプルを実行できるまでを解説します。

## NMAKE.EXEのインストール

日立環境のコンパイルコマンドは、MakeプログラムとしてMicrosoft VisualC/C++に付属のNMAKE.EXEをMS-DOS環境で利用します。NMAKE.EXEがインストールされていない場合は、インストールしてください。すでにMicrosoft Visual C/C++がインストールされている場合はその必要はありません。

また、NMAKE.EXEを単独でインストールした場合はMS-DOS環境のPATHにインストールしたディレクトリを加える必要があります。

※ 他のMakeプログラムでも利用可能ですが、その場合は用意されているmakefileを書き換える必要があります。

## 日立C環境のセットアップ

セガライブラリでは、日立Cプログラミング環境を使用してプログラム開発をおこないます。ここでは、日立環境を利用するのに必要な設定について記述します。

日立環境の環境変数の設定は、dc_sdk\bin\にあるSet_kt.batを実行することで自動的に設定されます。その手順について解説します。

操作１　エディターを起動し、以下のような設定を書き込みます。エディターは何でもかまいません。

Visual C/C++ がインストールされている場合

call c:\dc_sdk\bin\set_kt.bat C:\dc_sdk

Visual C/C++ がインストールされてなくて、Makeプログラムをインストールした場合

SET PATH= (Makeプログラムのパス) ;%PATH%

CALL c:\dc_sdk\bin\set_kt.bat C:\dc_sdk

※ 上記の設定はCドライブのルートディレクトリにSDKをインストールした場合です。

操作２  適当な名前でファイルとして書き込みます。

操作３  Windowsの[スタート]メニューのプログラムから、[MS-DOSプロンプト]を実行し、操作 2で作成したファイルを実行します。

## 日立C環境の動作確認

日立C環境のセットアップは、サンプルプログラムをコンパイルして実行することで確認できます。

操作１ DOSのコマンドラインでサンプルプログラムのあるディレクトに移動します。

ここではf40サンプルを利用します。

C:\>cd dc_sdk\shinobi\sample\sample3d\f40

※ 上記の設定はCドライブのルートディレクトリにSDKをインストールした場合です。

操作２ サンプルをビルドします。

C:\>nmake

f40.elfが出来ていれば無事コンパイルは終了です。

## f40.elfの実行

printサンプルをコンパイルした結果、f40.elfが作成されました。このファイルを実行する手順を説明します。

f40は、GD-ROM(実際はGD-ROMエミュレータ)にあるデータを読み込んで実行します。

以下は、このプログラムの実行方法です。

操作１ Dev.Boxの電源を入れ、次にPCの電源を入れてWindowsを起動します。

PCがDev.Boxを認識する必要があるため、この順番で起動させる必要があります。確認方法については 2.2.1「PCとDev.Boxの接続確認」の項を参照してください。

操作２  GD Workshopを起動します。

正しくインストールが行われていると、ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダがあります。この中にある「GDWorkshop」を選択すると、GD-ROMエミュレータ「GD Workshop」が起動されます。

操作３ [File]メニューの[New…]オプションを実行します。

次のようなダイアログボックスが表示されます

操作４適当なプロジェクト名を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

新規プロジェクトウィンドウが作成されます。

操作５  イメージファイルをGD Mirage に転送します。

エクスプローラーで dc_sdk\shinobi\sample\f40\imageにあるすべての PVRファイルを選択し、プロジェクトウィンドウの白い四角の中にドラッグ&ドロップします。

以下のダイアログボックスが表示されます

操作６  GD-ROMを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

プロジェクトウィンドウには、GD-ROMの構造が表示されます。

操作７すべての+アイコンをクリックして全部のファイルが表示されるようにします。

プロジェクトウィンドウに以下のように表示されます。

GD-ROMの内容はディレクトリィツリー構造になって表示されています。

操作８ 単密領域にデータを配置します。”01 – MODE1” と “02 – CDDA” に ダミーデータとしｈて警告音声のサンプルデータのdc_sdk\warn_da\warning.dawowをドラッグ&ドロップします。

操作９GDWorkshopをエミュレータモードにします。GD-ROMかエミュレータであるかを選択する「Switch Emulator/DG-ROM」ボタンのクリックで下のメッセージエリアに状態が表示されます。

操作１０ ディスクドアの開閉をおこなう[Open/Close]ボタンをクリックしてディスクドアを閉じます。（このグラフィックは開いている状態）

操作１１ GD Workshopをこのままにして、CodeScapeを起動します。

正しくインストールが行われていると、ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダがあります。この中にある「CodeScape」を選択すると、CodeScapeが実行されます。

操作３ [File] [Load Program File]を選択すると次のようなダイアログボックスが表示されます。

操作４  [Browse]ボタンをクリックして表示されるファイル指定ダイアログボックスでf40.elfファイルを指定します。

操作５ [OK]ボタンをクリックしてファイルをDev.Boxにロードします。

[F9]を押してファイルを実行します。

しばらくすると、TV画面にF40(自動車)が表示されます。

# Appendix A  DACheckによるOS/CPUモードの切替え

DACheckを使うと、OS/CPUモードの切り替えが行えます。OSモードは別名「自己起動モード」と呼ばれ、Dev.BoxがBootROMから起動するようになるモードです。CPUモードは、PC側からコントロールできるモードです。

DACheckでOS/CPUモードの切り替えを行うには次のように操作します。

操作１ Dev.Boxの電源を入れます。

操作２ DACheckを起動します。

ウィンドウズのスタートメニューからプログラムを選びます。「Dreamcast SDK」というフォルダがありますのでその中からDACheckを選択すると、DACheckが起動し、次のようなダイアログボックスが表示されます。

<図 [DA-Check Warning]ダイアログボックス >

操作３ [OK]ボタンをクリックします。

DACheckのメインウィンドウが表示されます。

操作４ 右下にある[Exit]ボタンをクリックします。

次のようなダイアログボックスが表示されます。

操作５ "Please set D.A. mode ...." というモード選択のラジオボタンから"CPU Mode" もしくは "OS Mode" を選択して、[Exit DA-Check]ボタンを押します。

以上で、OS/CPUモードの設定が終了します。