  - ベースタイマ

    - 概要

POTATOが内蔵しているベースタイマは，次に示す４つの機能を持った，14ビットのバイナリアップカウンタです。

・時計用タイマ

・14ビットのバイナリアップカウンタ

・早送りモード (６ビットベースタイマ使用時)

    - 機能

・時計用タイマ

ベースタイマのカウントクロックに32.768kHzのサブクロックを使用した場合に，0.5秒間隔の計時ができます。ベースタイマのカウントクロックとして，「サブクロック」を入力信号として指定します。

・14ビットのバイナリアップカウンタ

８ビットのバイナリアップカウンタと６ビットのバイナリアップカウンタを用いることによって，14ビットのバイナリアップカウンタとして使用できます。これらのカウンタはプログラムでクリアできます。

・早送りモード(６ビットベースタイマ使用時)

ベースタイマを６ビットで使用すると，カウントクロックに32.768kHzのサブクロックを使用した場合に，約2ms間隔の計時ができます。ビット長の切り換えは，ベースタイマ制御レジスタ(BTCR)で指定します。

・割り込みの発生

割り込み要求許可ビットがセットされている場合，ベースタイマからの割り込み要求が発生すると，ベクタアドレス001BHへの割り込み要求が発生されます。ベースタイマからの割り込み要求には，「ベースタイマ割り込み0」と「ベースタイマ割り込み1」の２種類があります。

ベースタイマを制御するには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・BTCR	・ISL

・P1DDR	・P1

・P1FCR
・タイマ０関係	・割り込み関係

    - 回路構成

ベースタイマは，図３-４-１のように構成されています。

・８ビットバイナリアップカウンタ　……　(1)

入力信号選択レジスタ(ISL)で選択された信号を入力とするアップカウンタです。

4KHz/2KHzのブザー出力信号を作成し，ベースタイマ割り込み1の要因を発生し，このオーバフローは，６ビットバイナリカウンタのクロックになります。

・６ビットバイナリアップカウンタ　……　(2)

特殊機能レジスタ(ISL)で選択された信号または８ビットカウンタのオーバフローを入力とする６ビットアップカウンタで，ベースタイマ割り込み0，1の要因を発生します。入力クロックの切り換えは，ベースタイマ制御レジスタBCTRで行います。

・ベースタイマ入力クロック源　……　(3)

ベースタイマの入力クロックは，「サイクルクロック」と「タイマ0プリスケーラ」，「サブクロック」の３種類から入力信号選択レジスタ(ISL)で選択します。

図３-４-１　ベースタイマ　ブロック図

    - 関連レジスタ

 ベースタイマ制御レジスタ（BTCR）

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTCR | 17FH | R/W | BTCR7 | BTCR6 | BTCR5 | BTCR4 | BTCR3 | BTCR2 | BTCR1 | BTCR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ＶＭＳではBTCR7，BTCR6，BTCR0は、ゲームプログラムによるアクセスは禁止です。必ずこのレジスタに対しては、ビット操作命令を使用してください。

| ビット名 | 機能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTCR7 (ビット7) | ベースタイマ割り込み0周期制御 |  |  |  |
|  | 0：16384/fBST |  |  |  |
| BTCR6 (ビット6) | ベースタイマ動作制御 |  |  |  |
|  | 1：ベースタイマ動作開始 |  |  |  |
| BTCR5 (ビット5) | ベースタイマ割り込み1周期制御 |  |  |  |
| BTCR4 (ビット4) | BTCR7 | BTCR5 | BTCR4 |  |
|  | x x 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 32/fBST 128/fBST 512/fBST 2048/fBST |
| BTCR3 (ビット3) | ベースタイマ割り込み1要因 |  |  |  |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |  |  |  |
| BTCR2 (ビット2) | ベースタイマ割り込み1要求許可制御 |  |  |  |
|  | 0：割り込み要求禁止 1：割り込み要求許可 |  |  |  |
| BTCR1 (ビット1) | ベースタイマ割り込み0要因 |  |  |  |
|  | 0：割り込み要因無し 1：割り込み要因有り |  |  |  |
| BTCR0 (ビット0) | ベースタイマ割り込み0要求許可制御 |  |  |  |
|  | 1：割り込み要求許可 |  |  |  |

BTCR7(ビット7)：	ベースタイマ割り込み0周期制御　0：固定

ベースタイマの割り込み0要因発生の周期，64/fBST(1)／16384/fBST(0)を選択します。'0'の設定時，14ビットカウンタのオーバフローで割り込み0要因を発生し，割り込み要因の発生間隔は16384/fBSTになります。早送りモードを使用する場合は，'1'を設定します。

BTCR6(ビット6)：	ベースタイマ動作制御　1：固定

ベースタイマのカウント動作を開始(1)/停止(0)します。'1'の設定時，14ビットカウンタがカウントアップし，'0'の設定時，14ビットカウンタがクリアされた状態でカウントを停止します。

BTCR5(ビット5)：	ベースタイマ割り込み1周期制御

BTCR4(ビット4)：

ベースタイマの割り込み1要因発生の周期を選択します。

| BTCR7 | BTCR5 | BTCR4 | ベースタイマ割り込み1周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 0 | 32/fBST |
| x | 0 | 1 | 128/fBST |
| 0 | 1 | 0 | 512/fBST |
| 0 | 1 | 1 | 2048/fBST |

fBST：入力クロック周波数

BTCR3(ビット3)：	ベースタイマ割り込み1要因フラグ

BTCR7，5，4で設定されたベースタイマ割り込み1要因発生の周期毎にセットされ，発生しない場合変化しません。従って，プログラムでリセットする必要があります。

BTCR2(ビット2)：	ベースタイマ割り込み1要求許可制御

ベースタイマ割り込み1による割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，ベースタイマ割り込み1要因の発生によって，ベクタアドレス001BHへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません。

BTCR1(ビット1)：	ベースタイマ割り込み0要因フラグ

BTCR7で設定されたベースタイマ割り込み0要因発生の周期毎にセットされ，発生しない場合変化しません。従って，プログラムでリセットする必要があります。

BTCR0(ビット0)：	ベースタイマ割り込み0要求許可制御　0：固定

ベースタイマ割り込み0による割り込み要求を許可(1)/禁止(0)します。'1'の設定時，ベースタイマ割り込み0要因の発生によって，ベクタアドレス001BHへの割り込み要求が発生し，'0'の設定時，割り込み要求は発生しません。

【注意】

・BTCR7，5=1（早送りモード）では システムクロック，ベースタイムクロックの両方を，同時にサブクロックに選択しないでください。

・BTCR5，4を書き換える場合に，BTCR3が'１'になることがありますので注意してください。

・ベースタイマクロックソースにサイクルクロックまたはサブクロックを選択した場合，ベースタイマを動作させたままHOLDモードにすると，HOLD解除時にメインクロックやサブクロックの発振開始時に生じる不安定な発振の影響を受けて，ベースタイマにカウントミスが発生します。HOLDモードに入る時は，ベースタイマを止めることをお奬めします。

 入力信号選択レジスタ（ISL）

詳細は，「第三章　３．２．４　入力信号選択レジスタ」を参照してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISL | 15FH | R/W | - | - | ISL5 | ISL4 | ISL3 | ISL2 | ISL1 | ISL0 |
| リセット時 |  |  | H | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISL5 (ビット5) | ベースタイマクロック選択 |  |  |
| ISL4 (ビット4) | ISL5 | ISL4 |  |
|  | X | 0 | サブクロック(水晶発振) 固定 |
| ISL3 (ビット3) | ブザー出力周波数選択 |  |  |
|  | 0：fBST/16 固定 |  |  |
| ISL2 (ビット2) | ノイズ除去フィルタ時定数選択 |  |  |
| ISL1 (ビット1) | ISL2 | ISL1 | 時定数 |
|  | 1 0 X | 1 1 0 | 16Tcyc 64Tcyc 1Tcyc |
| ISL0 (ビット0) | T0のクロック入力端子選択 |  |  |
|  | 0：P72/INT2/T0IN端子 1：P73/INT3/T0IN端子 |  |  |

    - ベースタイマの使い方

 時計用タイマ