# 2

第１章

プログラムの起動

  - ファイル名の指定

EVA2HEXコマンドライン上で指定するファイル名には，大文字と小文字をどのように組み合わせて使用してもかまいません。例えば，以下の３種類のファイル名は同等とのものとして扱います。

sample.eva

SAmpLE.EVA

SAMPLE.EVA

また，ファイル名を拡張子なしで指定する場合，EVA2HEXは以下のデフォルトのファイル名拡張子を使用します。

| ファイル形式 | デフォルトの拡張子 |
| --- | --- |
| EVAファイル | .EVA |
| HEXファイル | .HEX |

  - 引数の指定方法

EVA2HEX【option】 EVA_filename 【HEX_filename】

(1) optionフィールド

1.3項に説明されているオプションを指定します。optionはコマンド名の次に記述してください。

(2) EVA_filenameフィールド

デバッグの終了したファイル（拡張子が.EVAであるファイル）の名前を指定します（以下，EVAファイル）。

(3) HEX filenameフィールド

Intellec HEX フォーマットのファイルの名前を指定します（以下，HEXファイル）。

HEX_filenameが省略された場合には，EVA filenameと同じファイル名になります。外部ROM用データファイルを変換すると，拡張子が.H00になります。

＊ プロンプトによる操作はできません。

【起動例１】	A>EVA2HEX  PROG012

EVAファイル	 >> HEXファイル，外部ROM用HEXファイル

PROG012.EVA	PROG012.HEX,  PROG012.H00

【起動例２】	A>EVA2HEX

次のメッセージ（簡易ヘルプ）を表示します。

SANYO LC86000 Series EVA-file to HEX-file generator  V1.00A

Copyright (C) SANYO Electric Co.,Ltd. 1992

Usage: eva2hex [optiona] EVA filename [HEX filename]

Optiona: /I ... information on/off (default: on )

  - オプション指定

オプションは「/」で始まります。「-」は使用できません。

オプション

/I

/Iオプションは，EVAファイルをHEXファイルに変換している間にVDTに変換経過情報が表示されないようにします。このオプションを指定しないと，変換中に変換経過情報が表示されます。

モニタ表示例

SANYO LC86000 Series EVA-file to HEX-file genetator V1.00A

Copyright (C) SANYO Electric Co.,Ltd. 1992

EVA fiLe name:   A.eva		       	EVAファイル名

ROM data packed: FF(hex)			Default data

Chip name:        LC868016			機種名

ModuLe name: A      Internal CSEG(In)        0000 – 0063  records: 0007

ModuLe name: B      Internal CSEG(In)        0064 – 00DB  records: 0008

ModuLe name: C      Internal CSEG(In)        00DC – 02DD  records: 0033

CGROM data     bLock records:   00256

Option data    bLock records:   00016

指定されたプログラムが割り当てられたアドレスとレコード長

上記EVAファイルにリンクされているプログラム名

それぞれのデータのレコード長

変換経過情報

第２章

エラー

  - 致命的なエラー

EVA2HEX実行中に致命的なエラーが検出された場合，EVA2HEXはVDT上にメッセージを表示し処理を中断します。以下にEVA2HEXが表示するエラーメッセージを示します。

エラーメッセージ： Fatal error : .....messages.....

‘filename’ File not cLose.

filenameファイルをクローズできません。

‘filename’ File not create.

filenameファイルを作成できません。

‘filename’ File not open.

filenameファイルが見つかりません。

‘filename’ not EVA file format.

filenameファイルはEVA フォーマットファイルではありません。

‘filename’ user disk full.

filenameを書き込み中にディスクがいっぱいになりました。

Chipname undefined.

EVAファイル内の機種名が間違っています。

ROM size over. (ROM size: XXXX)

プログラムサイズがROMサイズを超えています。

Tablename allocation error.

メモリ不足のため，tablenameのメモリ確保に失敗しました。