98/08/28

# SHINOBIライブラリ補足資料

セガ・エンタープライゼス

■はじめに

本ドキュメントは、各ライブラリのリファレンス等に関する補足事項を記述します。

本ドキュメントの内容は、将来変更される可能性があります。ご注意願います。

# ■SHINOBI環境のCPUモード

SHINOBI環境では、SH7091の特権モードで動作します。

初期化時(AIP)に、SR.MD=1に設定されます。このビットを変更は禁止します。

# ■SHINOBI環境でのバンクレジスタの使用等について

□はじめに

ユーザプログラムの一部をアセンブラで記述する場合の、バンクレジスタ使用に関する注意事項を記述します。

## □汎用レジスタ

１．初期化時

・SR.MD=1,SR.RB=1に設定します。（ユーザでこのビットを変更は禁止します。）

・R0～R7がR0_BANK1～R7_BANK1に対応します。

・バンクレジスタは、R0_BANK0～R7_BANK0が対応します。

２．ライブラリの裏レジスタの使用

・R1_BANK0～R7_BANK0はライブラリでは使用しません。

３.割込みライブラリでの保存レジスタ

・以下のレジスタを除くすべてのレジスタが保存されます。

裏レジスタBANK0_R0～BANK0_R15,DBR,SGR,PC,R15

４.バンクレジスタ使用について

R0_BANK0～R7_BANK0はユーザに開放されています。

## □浮動小数点レジスタ

１.初期化時

・fpscr = 0x00040001 (FPSCR.FR = 0,FPSCR.SZ=0)で初期化されます。

・FR0～FR15はFPR0_BANK0～FPR15_BANK0に対応します。

・FMOV命令のデータサイズは32ビットです。

２.ライブラリ使用

・バンク浮動浮動小数点レジスタ（fprn_bank1）は、Ninjaのカレントマトリックスと

して使用しています。ユーザ破壊してはいけません。

・ライブラリを呼び出す場合は、fpscr.sz=0,fpscr.fr=0でなければなりません。

３.割込みライブライでの保存レジスタ

・全ての浮動小数点レジスタ及びfpsrc,fpulは保存されます。（参照：■汎用レジスタ３．割込みライブラリ(syInt)での保存レジスタ）

４．バンクレジスタの使用について

・FPRn_BANK1をユーザが使用する場合、使用前に保存し、ライブラリ呼び出し前に復帰してください。

## □ＧＢＲレジスタ

・ライブラリではＧＢＲレジスタは使用していません。

・ユーザに開放されています。

## □その他

## ・レジスタの詳細については、「SH7091プログラミングマニュアル」を参照願います。

# ■キャッシュの操作について

## □ユーザのキャッシュ操作について

## 以下の操作を行う場合、現状ではライブラリ利用者側で明示的にCPU(SH7091)のキャッシュをキャッシュライブラリを利用して操作していただく必要があります。

（１）プログラムをGDから読み込んだ場合、そのプログラム(読み込み部分)を実行する前の、インストラクションキャッシュ(ICache)の無効化(インバリデート)。

理由：GDライブラリでは、オペランドキャッシュのコヒーレンシーは保証していますが、読み込むデータは、プログラムかデータかの区別はできません。ICacheを一律無効化するのは不適当なので、ユーザで対処していただくこととしています。

（２）メインメモリ上にあるテクスチャを書き換えた直後に、テクスチャのロードを行う場合の該当テクスチャ領域のライトバック。ファイルからテクスチャを行う場合は必要ありません。

理由：現状では、njLoadTexture系の関数では、性能を考慮しライブラリ内で一律キャッシュをメモリに書き戻し（ライトバック）することは行っておりません。

## □ライブラリのキャッシュ操作について

ライブラリ内では以下の時点でキャッシュの操作を行っています。

（１）初期化時　全キャッシュをパージ（ライトバック後インバリデート）します。

対象関数･･･syHwInit

（２）ファイルの読み込み時及び転送時の前に、読み込み領域に対して、オペランドキャッシュ(OCache)をインバリデートまたはパージします。

対象関数･･･gdFsRead,gdFsTrans32

（３）ファイルからテクスチャロード後の、該当エリアのライトバック。

# ■メモリマップ

| 8C00:0000 (64K) | BOOT ROM使用領域 割込みベクタ デフォルトスタック(13Kbyte) ※詳細は別マップ参照 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8C01:0000 | プログラム＋データ領域 ※詳細は別紙(使用ｾｸｼｮﾝ)参照 |  | ・ﾕｰｻﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾗｲﾌﾞﾗﾘでｾｸｼｮﾝ が分れる。 |
| (16M-64K) | ヒープ領域 |  | ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのBSG32ｾｸｼｮﾝの次からをヒープとして使用。 syMalloc及び標準ライブラリの malloc使用 ヒープの範囲はsyMallocInitで 指定 |
| 8D00:0000 |  |  |  |

# ■8C00:0000 ～ 8C01:0000のメモリマップ

・初期化コード領域の一部(8C00:C000～)は実行後破壊可のため、ﾃﾞﾌｫﾙﾄｽﾀｯｸは13K(8c00:c000～8c00:f400)バイト。この範囲はスタートアップルーチンにて’SEGASEGA...’

で埋められます。

|  | 8C00:0000 | BOOT ROM(KABUTO) 専用領域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8C00:C000 | 初期化コード |  |
|  | 8C00:E000 | AIP(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ初期化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) スタック領域 |  |
|  | 8C00:F400 | 割込みベクタ(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ用) (2K) |  |
|  | 8C00:FC00 | ﾗｲﾌﾞﾗﾘ管理ﾃｰﾌﾞﾙ (1K) |  |
|  | 8c01:0000 | ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ： |  |

# ■使用セクション

・ｾｸｼｮﾝ名を配置順に記述。

・ｾｸｼｮﾝ名は、ﾗｲﾌﾞﾗﾘで使用するものはP(コード),C(定数),D(データ),B(BSS)のあとに、SGを付加。さらにｱﾗｲﾒﾝﾄが32Byteのものは32を付与。

・網掛け部がﾗｲﾌﾞﾗﾘ使用。

| # | ｾｸｼｮﾝ名 | 説明 | ｱﾗｲﾒﾝﾄ サイズ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSGLH | ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの:先頭へJMP ・ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾊﾝﾄﾞﾙ*1領域 | 4 | *1 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｵｰﾊﾞﾚｲ用情報 |
| 2 | DSGLE | ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾊﾝﾄﾞﾙの終了 | 4 |  |
| 3 | P | ユーザ*2プログラム領域 | 4 | *2標準ﾗｲﾌﾞﾗﾘ含む。以下同じ |
| 4 | C | ユーザ定数領域 | 4 |  |
| 5 | C32 |  | 32 |  |
| 6 | D | ユーザ初期化済みデータ領域 | 4 |  |
| 7 | D32 |  | 32 |  |
| 8 | D_INIT_ | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝｽﾄﾗｸﾀ領域 | 4 | C++用（未実装） |
| 9 | D_END_ | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｽﾄﾗｸﾀ領域 | 4 | C++用（未実装） |
| 10 | R | (未使用) | 4 |  |
| 11 | R32 |  | 32 |  |
| 12 | PSG | ﾗｲﾌﾞﾗﾘﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ領域(Ninja除く) | 4 |  |
| 13 | 検討中 |  | 4 |  |
| 14 | CSG | ﾗｲﾌﾞﾗﾘ定数領域 | 4 |  |
| 15 | CSG32 |  | 32 |  |
| 16 | DSG | ﾗｲﾌﾞﾗﾘ初期化済みデータ領域 | 4 |  |
| 17 | DSG32 |  | 32 |  |
| 18 | RSG | (未使用) | 4 |  |
| 19 | RSG32 |  | 32 |  |
| 20 | B | ﾕｰｻﾞ未初期化ﾃﾞｰﾀ領域 | 4 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ時にBSG32ｾｸｼｮﾝまで0ｸﾘｱ |
| 21 | B32 |  | 32 |  |
| 22 | BSG | ﾗｲﾌﾞﾗﾘ未初期化ﾃﾞｰﾀ領域 | 4 |  |
| 23 | BSG32 |  | 32 | この名前ｾｸｼｮﾝの次からﾋｰﾌﾟが開始 |

# □更新情報

98/08/27 新規作成