GDFS（GDファイルシステム）
Library  ver 0.54

1998/09/15

制限事項：

変更履歴：

1998/09/15 ver 0.54

	Drive Status を更新させる関数を追加。(gdFsReqDrvStat)

	System ハンドルを取得する関数を追加。(gdFsGetSysHn)

1998/08/28 ver 0.53

	DA 系の関数を即時復帰型に変更。(API は従来型を使用)

1998/07/06 ver 0.52

	A0000000 番地がバッファとして渡された場合、キャッシュをインバリデートしないように修正。

	EOF と BUSY の時、ReqRd32 関数の戻り値を 0 に変更。

	gdFsReinit 関数を追加。

	gdFsReqGdRd 関数、gdFsTrans32 関数を公開。

	エラー定数 GDD_ERR_SIZEOVER を追加。

1998/06/26 ver 0.51

	gdFsGetDirrecSizeマクロ関数が正しい値を返していなかった不具合を修正。

	GDC の仕様変更に伴い gdFsDaPlay 関数の引数変更。

	gdFsGetErrStat 関数を追加。

	gdFsIsTransReady 関数の廃止。(gdFsGetTransStat 関数に変更)

	gdFsGetWorkHn 関数を追加。(現在処理中のハンドルを取得できる）

	gdFsIsEof 関数を廃止。(gdFsCheckEof 関数に変更)

	gdFsGetFile* 関数の戻り値を Bool に変更。

	GDD_STAT_PLAY を廃止。

1998/06/01 ver 0.50

	Set5版αリリース (ver 0.49準拠)

1. 概要	6

1.1 基本機能	6

1.2 モジュール構成	6

2. 機能説明	7

2.1 用語	7

2.2 初期化	7

2.3 ディレクトリ操作	8

2.4 ファイル操作	10

2.5 ファイルへのアクセス	10

2.6 ドライブ情報取得	14

2.7 コールバック登録	15

2.8 Digital-Audio再生	16

2.9 サーバー関数	16

3. データ仕様	17

3.1 定数	17

3.2 データ型	19

4. 関数仕様	20

4.1 関数一覧	20

4.2 関数 (API)	22

ライブラリ初期化・終了関数	22

ディレクトリ操作関数	24

ファイル操作関数	26

完了復帰関数	30

即時復帰関数	31

ドライブ情報取得関数	35

コールバック登録関数	36

Digital-Audio 再生関数	37

サーバー関数	39

1. 概要

1.1 基本機能

本ライブラリは以下の機能を提供します。

- GD-ROMの高密エリアのアクセス機能

主な機能は以下の通りです。

- ディレクトリのアクセス

- ファイルのオープン／クローズ

- ファイルの同期、非同期読み込み

・GDDAの再生機能

主な機能は以下の通りです。

- トラック指定再生

- セクタ指定再生

1.2 モジュール構成

ファイルシステムを含む、GDアクセスに関するモジュール構成は以下に示します。

図 1 モジュール構成

アプリケーション

GDFS (FileSystem)

GD Driver

GD-ROM ドライブ

(もしくはエミュレータ)

S/W

H/W

2. 機能説明

2.1 用語

本ドキュメントで使用されている用語を説明します。

| 用 語 | 意 味 |
| --- | --- |
| FAD | フレームアドレス。GD-ROM上の物理セクタです。 |
| ファイルハンドル | ファイルを操作するために必要な情報。 (実際にはそれを指し示すもの) |
| GDバッファ | GDドライブが読み込んだデータを一時的にたくわえておく場所。 |
| コールバック | 条件が満たされたときに、登録してある処理を呼び出す仕組み。 |
| セクタ | GD-ROM に格納されているデータを管理する最小単位。 (GD-ROM では 2048 バイト固定) |
| ディレクトリレコード | GD-ROM のディレクトリ構造を記録してある場所。 |
| ディレクトリレコード ハンドル | ディレクトリレコードからファイル情報を取り出し、格納した情報。(実際にはそれを指し示すもの) |
| ライブラリワークエリア | ライブラリの必要とする作業領域。 |

表 1 用語説明

2.2 初期化

本ライブラリを使用する前に必ず gdFsInit 関数を呼び出さなければなりません。

この関数は以下のことを行います。

- ライブラリの作業領域等の初期化

- デバイスの初期化 (GD-ROM)

- マウント処理

ライブラリの初期化時にはライブラリワークエリアとカレントディレクトリの情報を格納するための領域が必要ですが、これらはライブラリ利用者が用意する必要があります。

ライブラリワークエリアは、同時にオープンする最大ファイル数によって、また、カレントディレクトリの情報を格納する領域は、格納するファイル数によって必要サイズが変化します。

これらの必要サイズは、次のマクロで求めることができます。

- gdFsGetWorkSize(max_open)

- gdFsGetDirrecSize(max_dirent)

ライブラリの初期化は次のようにして行うことができます。

初期化手順例:

Uint32 gdfswork[gdFsGetWorkSize(8)/4];

Uint32 gdfscurdir[gdFsGetDirrecSize(64)/4];

gdFsInit(8, gdfswork, 64, gdfscurdir);

但し、この場合gdfsworkは 32 バイト境界にある必要があります。

初期化後に、ライブラリ終了処理を行う前に、再度初期化処理を行うことはできません。

2.3 ディレクトリ操作

本ライブラリでは、ディレクトリの操作にはディレクトリレコードハンドルを使用します。

このディレクトリレコードハンドルとは、GD-ROM内のディレクトリのファイル情報を格納し、ファイル名、ファイルサイズ等の必要な情報をファイルシステムで使用できるようにするためのものです。

通常のOSでいうところのディレクトリキャッシュに相当します。

図 2 ディレクトリレコードハンドル

カレントディレクトリ

FILE1.DAT

FILE2.DAT

FILE3.DAT

…

GD-ROM

ハンドル

1: このディレクトリ

2: 親ディレクトリ

3: FILE1.DAT

4: FILE2.DAT

5: FILE3.DAT

…

ライブラリ初期化時に、カレントディレクトリの情報を格納するためのディレクトリレコードハンドルが自動的に生成されています。

カレントディレクトリを作業ディレクトリに移動して作業する場合は、他にハンドルを生成する必要は特にありません。

カレントディレクトリの移動にはgdFsChangeDirを使用します。

複数のディレクトリにあるファイルに、交互に違うディレクトリのファイルにアクセスするような場合には、GD-ROMにその度にアクセスすることになるのでパフォーマンスが著しく低下する場合があります。

読み込む

ディレクトリの

切り替え

図 3 複数のディレクトリの切り替え

gdFsOpen

\

GAME

MOVIE

GRA

MOVIE

LoadDir

GRA

LoadDir

こうした時には、ディレクトリレコードハンドルを生成し、頻繁にアクセスする必要のあるディレクトリの情報をあらかじめ読み取っておけば回避することができます。

複数ディレクトリ切り替え例:

Uint32 dirbuf1[gdFsGetDirrecSize(64)];

Uint32 dirbuf2[gdFsGetDirrecSize(64)];

GDFS_DIRREC gf_moviedir;

GDFS_DIRREC gf_gradir;

GDFS gdfs1, gdfs2;

gf_moviedir = gdFsCreateDirhn(dirbuf1, 64);

gf_gradir = gdFsCreateDirhn(dirbuf2, 64);

gdFsLoadDir("MOVIE", gf_moviedir);

gdFsLoadDir("GRA", g_gradir);

gdfs1 = gdFsOpen(“ABC.MOV”, gf_moviedir);

gdfs2 = gdFsOpen(“DEF.GRA”, gf_gradir);

/* ファイルの読み込み等の処理 */

gdFsClose(gdfs1);

gdfsClose(gdfs2);

2.4 ファイル操作

読み込み等のファイル操作を行うためには、ファイルハンドルが必要となります。

ファイルハンドルはgdFsOpen関数で生成することができます。

ファイルハンドルからファイルサイズ等の情報を取得することができます。

(gdFsGetFileSize, gdFsFileSctSize, gdFsGetFad)

また、そのファイルの読み出し位置を変更したり、取得したり、ファイルの終わりにさしかかったかどうかを調べることができます。

(gdFsSeek, gdFsTell, gdFsCheckEof)

また、必要が無くなったファイルハンドルは、gdFsClose関数で、開放しなければなりません。

2.5 ファイルへのアクセス

ファイルへのアクセス方式には以下の二つの方法があります。

- 完了復帰型アクセス

- 処理が完了するまで制御をブロックします。

- 即時復帰型アクセス

- 要求を受け付けたらすぐにアプリケーションへ制御を移します。

2.5.1 完了復帰型アクセス

完了復帰型アクセス関数は、制御方法は簡単ですが、処理が完了するまでブロックされるので、

ゲーム等のリアルタイム制を要求される場合には、パフォーマンスを低下させる原因となる場合があります。

完了復帰型アクセス例:

GDFS gf;

Uint32 buf[2048/4];

gf = gdFsOpen("ABC.DAT", NULL);

gdFsRead(gf, 1, buf);

gdFsClose(gf);

2.5.2 即時復帰型アクセス

即時復帰型アクセス関数は、制御方法は完了復帰型よりも多少複雑ですが、完了するまで待たされることがないので、読み込み中でも他の動作を平行して行うことができます。

即時復帰型アクセス例:

GDFS gf;

Uint32 buf[2048/4];

gf = gdFsOpen("ABC.DAT", NULL);

gdFsReqRd32(gf, 1, buf);

do {

stat = gdFsGetStat(gf);

} while (stat == GDD_STAT_READ);

gdFsClose(gf);

読み込み中の状態変化は以下のようになります。

図 4 ファイルハンドルの状態遷移

Complete

ReqRd32

IDLE

READ

COMPLETE

Error

Abort

ERROR

StopRd

StopRd

また、主にストリーミング等の用途で、読み込みと転送を分割して行うことができる関数が用意されています。(gdFsReqGdRd関数とgdFsTrans32関数)

図 5  ReqGdRdとTrans32関数

IDLE

ReqRd32

ReqGdRd

READ

TransBusy

TransBusy

TransReady

Trans32

TransBusy

TransReady

Trans32

TransBusy

TransComplete

TransComplete

COMPLETE

RegGdRdアクセス例:

gdFsReqGdRd(gf, 128);

while ((stat = gdFsGetStat(gf)) == GDD_STAT_READ) {

if (gdFsGetTransStat(gf) == GDD_TRANS_READY)

gdFsTrans32(gf, 2048, buf);

}

2.5.3 アクセス中の注意点

2.5.3.1 キャッシュについて

Katanaには、16KBのオペランドキャッシュ(OC)と8KBのインストラクションキャッシュ(IC)が搭載されています。

これらが有効であるとき、次のようなキャッシュ問題が発生する場合があります。

- オーバーレイモジュールなどのように、プログラムを同一アドレスにモジュールを読み直す場合、メモリ上に次のモジュールを読み込んでも、以前のコードがインストラクションキャッシュ(IC)上にあるため、誤動作を起こすことがある。

- データを同一アドレスに読み直す場合、たまたまオペランドキャッシュ(OC)上に残ったデータがあると、メモリ上のデータを書き換えても、キャッシュ上のデータが読めてしまうことがある。

これらのことを防ぐには、読み込みをする前にインストラクションキャッシュ(IC)、またはオペランドキャッシュ(OC)の該当部分をクリアする必要がある。

しかし、ファイルシステムでは、読むべきファイルが、プログラムであるか、データであるかは、判断がつきかねます。

そこで、ファイルシステムではオペランドキャッシュ(OC)のコヒーレンシのみを保証するように設計されています。

具体的には、ファイルの読み込みリクエストが受理された時点で、該当メモリ空間のキャッシュをインバリデート(invalidate)します。

しかし、インバリデートしたあと、実データがメモリ上に転送される前に、該当メモリにアクセスした場合、データがキャッシュに読み込まれてしまします。

この理由により、読み込みを始めてから、完了するまでは該当メモリのアクセスを禁止とさせていただきます。

2.6 ドライブ情報取得

ドライブ情報取得関数を使用することによって、ドライブ状態を取得したり、TOCを取得することができます。

GDトレイが空いているかどうかは、このドライブ状態取得関数で取得することができます。

ドライブ状態取得例:

Sint32 dstat;

dstat = gdFsGetDrvStat();

if (dstat == GDD_DRVSTAT_OPEN) {

/* abort 処理 */

}

また、TOCを取得することによって、各トラックの情報を取得することができます。

これを調べるとDA(Digital-Audio)トラックを識別することができます。

TOC取得例:

Sint32 tocbuf[102];

gdFsGetToc(1, &tocbuf);

TOCはGDの単密エリア、高密エリアとそれぞれ別々に取得できます。

通常ゲームで使うDAトラックは高密エリアのものを使いますが、特殊アプリケーション等で単密のDAを再生することは可能です。

以下にその構造を示します。

| バイト | 内 容 |
| --- | --- |
| 0-3 | トラック1情報 |
| 4-7 | トラック2情報 |
|  | … |
| 392-395 | トラック99情報 |
| 396-399 | 先頭トラック情報 |
| 400-403 | 最終トラック情報 |
| 404-407 | リードアウト情報 |

図 6 TOCデータフォーマット

| 上位 | 下位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1st Byte |  | 2nd byte | 3rd byte | 4th byte |
| Ctr | 0x1 | トラック開始FAD |  |  |
| Ctr | 0x1 | 先頭 トラック番号 | 0x00 | 0x00 |
| Ctr | 0x1 | 終了 トラック番号 | 0x00 | 0x00 |
| Ctr | 0x1 | リードアウト開始FAD |  |  |

図 7  TOCデータフォーマットの各情報の詳細

| Control Field | Description |
| --- | --- |
| 00x0 | 2 Audio without Pre-emphansis |
| 00x1 | 2 Audio with Pre-emphansis |
| 0x0x | Copy Prohibited |
| 0x1x | Copy Permitted |
| 01x0 | Digital Data |
| 1xxx | Broadcast Data |

図 8  Control(Ctr)ビットの値

2.7 コールバック登録

本ライブラリでは、以下のコールバックを用意しています。

- 読み込み完了コールバック

- 転送終了コールバック

- エラー発生コールバック

それぞれ、ライブラリ利用者が用意したコールバック関数を登録する関数として、

gdFsEntry~関数を用意しています。

これらのコールバック関数は割り込みの中から呼ばれるため、処理はなるべく単純、簡潔なものにしてください。

コールバック関数が長い時間処理を占有してしまうと、他の処理に悪影響を与える可能性があります。十分注意してください。

2.8 Digital-Audio再生

DA (Digital-Audio)再生に関しては次の機能を用意しています。

- トラック指定再生

- セクタ指定再生

- 再生停止

- 再生ポーズ

- 再生再開

これらはそれぞれgdFsDA~関数です。

DA再生中にファイルの読み込み等の処理を行った場合は、再生が強制中断されます。

また、ファイルの読み込み中にDAを再生した場合は無効となります。

2.9 サーバー関数

本ライブラリでは、リクエストされた処理をバックグラウンド実行するために、サーバー関数を用意しています。

しかし、このサーバー関数はライブラリ初期化時に自動的にVblankIn割り込みに登録されます。

したがって、ライブラリ利用者は、特に必要が無い限り使用する必要はありません。

3. データ仕様

3.1 定数

| 定数 | GDD_SEEK_~ | シークモード |
| --- | --- | --- |

| 定 数 名 | 説 明 |
| --- | --- |
| GDD_SEEK_SET | ファイルの先頭 |
| GDD_SEEK_CUR | ファイルの現在の読み込み位置 |
| GDD_SEEK_END | ファイルの終端 |

| 定数 | GDD_STAT_~ | ステータス |
| --- | --- | --- |

| 定 数 名 | 説 明 |
| --- | --- |
| GDD_STAT_IDLE | アイドル |
| GDD_STAT_COMPLETE | 動作完了 |
| GDD_STAT_READ | 読み込み中 |
| GDD_STAT_ERR | エラー発生 |
| GDD_STAT_FATAL | 致命的エラー発生 |

| 定数 | GDD_DRVSTAT_~ | ドライブステータス |
| --- | --- | --- |

| 定 数 名 | 説 明 |
| --- | --- |
| GDD_DRVSTAT_BUSY | 稼働中 |
| GDD_DRVSTAT_PAUSE | ポーズ状態 |
| GDD_DRVSTAT_STANDBY | スタンバイ状態 |
| GDD_DRVSTAT_PLAY | 再生中 |
| GDD_DRVSTAT_SEEK | シーク中 |
| GDD_DRVSTAT_SCAN | スキャン再生中 |
| GDD_DRVSTAT_OPEN | トレイオープン |
| GDD_DRVSTAT_NODISC | ディスクがない |
| GDD_DRVSTAT_RETRY | リトライ |
| GDD_DRVSTAT_ERROR | エラー |

| 定数 | GDD_FS_TRANS_~ | 転送状態 |
| --- | --- | --- |

| 定 数 名 | 説 明 |
| --- | --- |
| GDD_FS_TRANS_READY | 転送可能 |
| GDD_FS_TRANS_BUSY | 転送中 |
| GDD_FS_TRANS_COMPLETE | 転送完了 |
| GDD_FS_TRANS_ERROR | 転送エラー |

| 定数 | GDD_ERR_~ | エラーコード |
| --- | --- | --- |

| 定 数 名 | 説 明 |
| --- | --- |
| GDD_ERR_OK | 正常終了 |
| GDD_ERR_INIT | ライブラリ初期化に失敗しました |
| GDD_ERR_RESET | ドライブの初期化に失敗しました |
| GDD_ERR_LIBOV | オーバーレイの初期化に失敗しました |
| GDD_ERR_MOUNT | マウントできませんでした |
| GDD_ERR_DISC | 不正なディスクを使用しました |
| GDD_ERR_DIRREC | 不正なディレクトリレコードハンドルを使用しました |
| GDD_ERR_CANTOPEN | ファイルがオープンできませんでした |
| GDD_ERR_NOTFOUND | ファイルが見つかりませんでした |
| GDD_ERR_NOHNDL | 未使用のハンドルが見つかりませんでした |
| GDD_ERR_ILLHNDL | 不正なハンドルを使用しました |
| GDD_ERR_NOTDIR | ディレクトリではありません |
| GDD_ERR_DIROVER | 格納できるエントリー数を超えました |
| GDD_ERR_BUSY | 実行中です |
| GDD_ERR_32ALIGN | 32バイト境界からはずれています |
| GDD_ERR_SIZE | 32バイト単位ではありません |
| GDD_ERR_SEEK | シークの指定が不正です |
| GDD_ERR_OFS | 指定された位置が不正です |
| GDD_ERR_ILLTMODE | 転送モードが正しくありません |
| GDD_ERR_READ | 読み込みに失敗しました |
| GDD_ERR_NOTREAD | 読み込み中ではありません |
| GDD_ERR_TOUT | タイムアウトしました |
| GDD_ERR_EOF | ファイルの終端に達しました |
| GDD_ERR_TRAYOPEND | トレイがオープンされています |
| GDD_ERR_SIZEOVER | 要求サイズが大きすぎます |
| GDD_ERR_FATAL | 致命的なエラーが発生しました |
| GDD_ERR_UNDEF | 未定義なエラーです |
| GDD_ERR_NOERR | エラーはありませんでした |
| GDD_ERR_RECOVER | エラーが発生しましたが復帰しました |
| GDD_ERR_NOTREADY | ドライブの準備ができていません |
| GDD_ERR_MEDIA | メディアエラー |
| GDD_ERR_HWARE | ハードウエアエラー |
| GDD_ERR_ILLREQ | 不正なリクエストを発行しました |
| GDD_ERR_UNITATTENT | 媒体の交換を検出しました |
| GDD_ERR_PROTECT | プロテクトされています |
| GDD_ERR_ABORT | 中断されました |
| GDD_ERR_NOREADABLE | 読み込みできません |

| 定数 | GDD_FF_~ | ファイルフラグ |
| --- | --- | --- |

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi Extent | **** | **** | Protection | Record | Associated | Directory | Existence |

3.2 データ型

| データ型 | GDFS | ファイルハンドル |
| --- | --- | --- |

| データ型 | GDFS_DIRREC | ディレクトリレコードハンドル |
| --- | --- | --- |

| データ型 | GDFS_DIRINFO | ディレクトリ情報 |
| --- | --- | --- |

|  | 型 | 名 前 | 説 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sint32 | fad | 先頭FAD |
|  | Sint32 | fsize | ファイルサイズ |
|  | Uint8 | flag | ファイルフラグ |
|  | Uint8 | pad[3] | 予約 |

| データ型 | GDFS_FUNC | コールバック関数 |
| --- | --- | --- |

|  | 型 |  | 名 前 | 説 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | void * |  | obj | コールバック関数に渡される第一引数 |
| 関数例 |  | void gdfs_func(void *obj) |  |  |

| データ型 | GDFS_ERRFUNC | エラーコールバック関数 |
| --- | --- | --- |

|  | 型 |  | 名 前 | 説 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | void * |  | obj | コールバック関数に渡される第一引数 |
|  | Sint32 |  | errcode | エラーコード |
| 関数例 |  | void gdfs_errfunc(void *obj, Sint32 errcode) |  |  |

4. 関数仕様

4.1 関数一覧

| ライブラリ初期化・終了関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsInit | ライブラリの初期化 |
|  | gdFsReinit | ライブラリの再初期化 |
|  | gdFsFinish | ライブラリの終了 |
|  | gdFsGetWorkSize | ライブラリワークサイズ取得 (macro) |
|  | gdFsGetDirrecSize | ディレクトリレコードバッファサイズ取得 (macro) |

| ディレクトリ操作関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsCreateDirhn | ディレクトリハンドルの生成 |
|  | gdFsLoadDir | ディレクトリの読み取り |
|  | gdFsSetDir | カレントディレクトリを設定 |
|  | gdFsChangeDir | カレントディレクトリの変更 |
|  | gdFsGetDirInfo | ファイルの情報を取得 |

| ファイル操作関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsOpen | ファイルのオープン |
|  | gdFsOpenRange | ファイルのセクタ指定オープン |
|  | gdFsClose | ファイルのクローズ |
|  | gdFsSeek | ファイルの読み出し位置変更 |
|  | gdFsTell | ファイルの次の読み出し位置を取得 |
|  | gdFsCheckEof | ファイルがEOFに到達したかを調べる |
|  | gdFsGetFileSize | ファイルサイズの取得 |
|  | gdFsGetFileSctSize | ファイルのセクタサイズ取得 |
|  | gdFsGetFad | ファイルのFADを取得 |
|  | gdFsCalcSctSize | バイト数からセクタ数を算出 (macro) |

| 完了復帰関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsRead | ファイルの読み込み |

| 即時復帰関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsReqRd32 | ファイルの読み込み |
|  | gdFsGetStat | ファイルの状態取得 |
|  | gdFsGetErrStat | ファイルのエラー状態取得 |
|  | gdFsGetNumRd | ファイルの読み込み済みサイズの取得 |
|  | gdFsStopRd | ファイルの読み込み中断 |
|  | gdFsMovePickup | ピックアップ (読取装置) の移動 |
|  | gdFsReqGdRd | GDバッファへの先読みのリクエスト発行 |
|  | gdFsTrans32 | GDバッファからの転送指定 |
|  | gdFsGetTransStat | 転送状態を取得 |
|  | gdFsGetWorkHn | 現在実行中のハンドルの取得 |
|  | gdFsGetSysHn | システムハンドルの取得 |

| ドライブ情報取得関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsGetToc | TOCの取得 |
|  | gdFsGetDrvStat | ドライブの状態の取得 |
|  | gdFsReqDrvStat | ドライブの状態を更新させる |

| コールバック登録関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsEntryRdEndFunc | 読み込み終了時のコールバック関数を登録 |
|  | gdFsEntryTrEndFunc | 転送終了時のコールバック関数を登録 |
|  | gdFsEntryErrFunc | エラー発生時のコールバック関数を登録 |

| Digital-Audio再生関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsDaPlay | DAのトラック再生 |
|  | gdFsDaPlaySct | DAのセクタ指定再生 |
|  | gdFsDaStop | DAの再生停止 |
|  | gdFsDaPause | DAの再生の一時停止 |
|  | gdFsDaRelease | DAの再生の一時停止解除 |

| サーバー関数 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gdFsExecServer | サーバー関数 |

4.2 関数 (API)

ライブラリ初期化・終了関数

| 関数 | gdFsInit | ライブラリの初期化 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsInit(Sint32 max_open, void *gdfs_work, Sint32 max_dirent, void *dirbuf)

入力	max_open		同時にオープンできるファイル数
gdfs_work		ワークエリアのポインタ（ユーザー領域から提供）
max_dirent		カレントディレクトリのエントリ数
dirbuf		カレントディレクトリのバッファ（ユーザー領域から提供）

出力	なし

戻り値	エラーコード

この関数で返される主なエラーコードは以下の通りです。

GDD_ERR_OK			初期化完了

GDD_ERR_32ALIGN		gdfs_workが32バイト境界にない

GDD_ERR_RESET		ドライブのリセットに失敗した

GDD_ERR_TRAYOPEND	GDトレイが空いている

GDD_ERR_DISC			このディスクは扱えません

GDD_ERR_MOUNT		マウントに失敗した

GDD_ERR_DIROVER		ルートディレクトリのエントリー数が多すぎる

機能	ライブラリを初期化します

使用例	Uint32 gdfswork[gdFsGetWorkSize(8)/4];
Uint32 gdfscurdir[gdFsGetDirrecSize(64)/4];

gdFsInit(8, gdfswork, 64, gdfscurdir);

備考	gdfs_workは32 Byte alignでなければなりません。

(dirbuf は 4 Byte align で結構です。)

一度初期化が完了した後、gdFsFinish関数を呼び出さずにgdFsInit関数を呼び出しても再初期化されません。

gdFsInit関数で処理される主な内容は、以下のとおりです。

- GDドライバの初期化

- ワークエリアの初期化

- デバイスの初期化

- マウント処理

| 関数 | gdFsReinit | ライブラリの再初期化 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsReinit(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	ライブラリの再初期化をします。
デバイスの初期化からマウント処理までを行います。
メディアの交換時などに使用してください。

使用例	gdFsReinit();

| 関数 | gdFsFinish | ライブラリの停止 |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsFinish(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	なし

機能	ライブラリの使用を停止します

使用例	Uint32 gdfswork[gdFsGetWorkSize(8)/4];

Uint32 gdfscurdir[gdFsGetDirrecSize(64)/4];

gdFsInit(8, gdfswork, 64, gdfscurdir);

gdFsFinish();

| マクロ | gdFsGetWorkSize | ワークエリアのサイズを取得 |
| --- | --- | --- |

マクロ	gdFsGetWorkSize(max_open)

引数	max_open		同時にオープンできるファイル数

マクロ値	必要なライブラリワークエリアのバイト数

機能	ライブラリのワークエリアの必要とするバイト数を求めます(マクロ関数)

使用例	Uint32 gdfswork[gdFsGetWorkSize(8)/4];

| マクロ | gdFsGetDirrecSize | ディレクトリバッファのサイズを取得 |
| --- | --- | --- |

マクロ	gdFsGetDirrecSize(max_dirent)

引数	max_dirent		ディレクトリの最大エントリ数

マクロ値	必要なディレクトリバッファのバイト数

機能	ディレクトリバッファのバイト数を求めます(マクロ関数)

使用例	Uint32 gdfscurdir[gdFsGetDirrecSize(64)/4];

ディレクトリ操作関数

| 関数 | gdFsCreateDirhn | ディレクトリハンドルを生成 |
| --- | --- | --- |

関数	GDFS_DIRREC gdFsCreateDirhn(void *dirbuf, Sint32 max_dirent)

入力	dirbuf		ディレクトリのバッファ
max_dirent		ディレクトリのエントリ数

出力	なし

戻り値	ディレクトリレコードハンドル

機能	ディレクトリハンドルを生成します

使用例	Uint32 dirbuf[gdFsGetDirrecSize(64)];
GDFS_DIRREC g_dir;

g_dir = gdFsCreateDirhn(dirbuf, 64);

| 関数 | gdFsLoadDir | ディレクトリレコードを読み込む |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsLoadDir(const char *dirname, GDFS_DIRREC gf_dirrec)

入力	dirname		ディレクトリ名

出力	gf_dirrec		ディレクトリレコードハンドル
			(NULLの場合はカレントディレクトリへ)

戻り値	エラーコード

機能	ディレクトリレコードを読み込みます(大小文字同一視)

使用例	/* サンプル 1 */
/* MOVIE directory を g_dir へ読み取る */
Uint32 dirbuf[gdFsGetDirrecSize(64)];
GDFS_DIRREC g_dir;

g_dir = gdFsCreateDirhn(dirbuf, 64);
gdFsLoadDir("MOVIE", g_dir);

/* サンプル 2 */
/* カレントディレクトリを DATA directory へ移動する */
gdFsLoadDir("DATA", NULL);

| 関数 | gdFsSetDir | カレントディレクトリを設定 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32 gdFsSetDir(GDFS_DIRREC gf_dirrec)

入力	gf_dirrec		ディレクトリレコードハンドル

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	カレントディレクトリを設定します。

使用例	/* MOVIE directory を g_dir へ読み取る */
Uint32 dirbuf[gdFsGetDirrecSize(64)];
GDFS_DIRREC g_dir;

g_dir = gdFsCreateDirhn(dirbuf, 64);
gdFsLoadDir("MOVIE", g_dir);
gdFsSetDir(g_dir);

| 関数 | gdFsChangeDir | カレントディレクトリを変更 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32 gdFsChangeDir(const char *dirname)

入力	dirname		ディレクトリ名

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	カレントディレクトリを変更します (大小文字同一視)

使用例	/* カレントディレクトリを DATA directory へ移動する */
gdFsChangeDir("DATA");

| 関数 | gdFsGetDirInfo | ファイルの情報を取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32 gdFsGetDirInfo(const char *name, GDFS_DIRINFO dirinfo)

入力	name			ファイル名／ディレクトリ名

出力	dirinfo		ファイル情報

戻り値	エラーコード

機能	ファイルの情報を取得します

使用例	GDFS_DIRINFO dinfo;
gdFsGetDirInfo(“ABC.DAT”, &dinfo);

ファイル操作関数

| 関数 | gdFsOpen | ファイルのオープン |
| --- | --- | --- |

関数	GDFS  gdFsOpen(const char *fname, GDFS_DIRREC gf_dirrec)

入力	fname		ファイル名
gf_dirrec		ファイル名を検索するディレクトリレコードハンドル
			（NULL の場合はカレントから検索）

出力	なし

戻り値	NULL	...  失敗
それ以外	...  ファイルハンドル

機能	ファイルをオープンします

使用例	/* サンプル 1 */
GDFS gf;

gf = gdFsOpen("A.BIN", NULL);

/* サンプル 2 */
GDFS gf;
Uint32 dirbuf[gdFsGetDirSize(64)];
GDFS_DIRREC g_dir;

g_dir = gdFsCreateDirhn(dirbuf, 64);
gdFsLoadDir("MOVIE", g_dir);
gf = gdFsOpen("SMP.MOV", g_dir);

| 関数 | gdFsOpenRange | セクタ指定オープン |
| --- | --- | --- |

関数	GDFS  gdFsOpenRange(Sint32 stsct, Sint32 nsct)

入力	stsct			開始セクタ

nsct			セクタサイズ

出力	なし

戻り値	NULL      ...  失敗

それ以外  ...  ファイルハンドル

機能	セクタを指定してファイルをオープンします。

使用例	GDFS gf;

gf = gdFsOpenRange(0xB555, 0x10);
gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsClose | ファイルのクローズ |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsClose(GDFS gdfs);

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	なし

機能	ファイルをクローズします

使用例	GDFS gf;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);
gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsSeek | 読み込みポインタの移動 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsSeek(GDFS gdfs, Sint32 sctno, Sint32 type)

入力	gdfs		ファイルハンドル
sctno		セクタ番号
type		GDD_SEEK_SET, _CUR, _END

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	ファイルの読み込みポインタを移動します

使用例	GDFS gf;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

/* 先頭から 5 セクタ目にシークする */
gdFsSeek(gf, 4, SEEK_SET);

| 関数 | gdFsTell | 読み込みポインタの位置を取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsTell(GDFS gdfs);

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	読み込み位置

機能	ファイルの読み込みポインタの位置を取得します（セクタ単位）

使用例	Sint32 pos;
GDFS gf;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

pos = gdFsTell(gf);

| 関数 | gdFsCheckEof | ファイルの終端のチェック |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsCheckEof(GDFS gdfs, Bool *iseof)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	iseof

戻り値	エラーコード

機能	ファイルが EOF に到達したかを調べます。

使用例	GDFS gf;
Bool flag;
Sint32 ret;
	
	gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

/* 読み込み処理の後 */

ret = gdFsCheckEof(gf, &flag);

if (ret == GDD_ERR_OK && flag == TRUE) {

gdFsClose(gf);

return;

}

| 関数 | gdFsGetFileSize | ファイルサイズを取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Bool  gdFsGetFileSize(GDFS gdfs, Sint32 *fsize)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	fsize		ファイルサイズ（バイト）

戻り値	エラーコード

機能	ファイルサイズを取得します

使用例	GDFS gf;
Sint32 flen;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);
gdFsGetFileSize(gdfs, &flen);

| 関数 | gdFsGetFileSctSize | ファイルのセクタサイズを取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Bool  gdFsGetFileSctSize(GDFS gdfs, Sint32 *fsctsize)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	fsctsize	ファイルサイズ (バイト)

戻り値	エラーコード

機能	ファイルのセクタサイズを取得します

使用例	GDFS gf;

Sint32 fslen;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsGetFileSctSize(gdfs, &fslen);

| 関数 | gdFsGetFad | ファイルの先頭セクタの取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Bool  gdFsGetFad(GDFS gdfs, Sint32 *fad)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	fad		フレームアドレス (物理セクタ)

戻り値	エラーコード

機能	ファイルの FAD を取得します

使用例	Sint32 fad;

Sint32 gf;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsGetFad(gf, &fad);

| マクロ | gdFsCalcSctSize | バイト数からセクタ数の算出 |
| --- | --- | --- |

マクロ	gdFsCalcSctSize(bytes)

入力	bytes		ファイルのバイトサイズ

マクロ値	セクタサイズ

機能	バイト数からセクタ数を算出します (マクロ関数)

使用例	GDFS gf;

Sint32 flen;

Sint32 fslen;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsGetFileSize(gdfs, &flen);

fslen = gdFsCalcSctSize(flen);

完了復帰関数

| 関数 | gdFsRead | ファイルの読み込み |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsRead(GDFS gdfs, Sint32 nsct, void *buf)

入力	gdfs		ファイルハンドル
nsct		読み込むセクタ数

出力	buf		格納バッファ

戻り値	エラーコード

機能	ファイルを読み込みます（完了復帰）

使用例	GDFS gf;
Sint32 buf[32*2048/4];

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);
gdFsRead(gf, 32, buf);
gdFsClose(gf);

即時復帰関数

| 関数 | gdFsReqRd32 | ファイルの読み込み |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsReqRd32(GDFS gdfs, Sint32 nsct, void *buf)

入力	gdfs		ファイルハンドル
nsct		読み込むセクタ数

出力	buf		格納バッファ

戻り値	実際にリクエストされたセクタ数 (> 0)。負のときはエラーコード

機能	ファイルの読み込みリクエストします（即時復帰）

注意	bufは32 bytes alignにする必要があります

備考	リクエストの受付は同時に1つのみ

使用例	GDFS gf;

Uint32 buf[32*2048/4];

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsReqRd32(gf, 32, buf);

while (gdFsGetStat(gf) == GDD_STAT_READ);

gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsGetStat | ハンドルの状態取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetStat(GDFS gdfs)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	ステータス

機能	ハンドルの状態を取得します

使用例	GDFS gf;

Uint32 buf[32*2048/4];

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsReqRd32(gf, 32, buf);

while (gdFsGetStat(gf) == GDD_STAT_READ);

gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsGetErrStat | ハンドルのエラー状態取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetErrStat(GDFS gdfs)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	ハンドルのエラー状態を取得します

使用例	GDFS gf;
Uint32 buf[32*2048/4];
Sint32 stat;
Sint32 err;

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);
gdFsReqRd32(gf, 32, buf);

while ((stat = gdFsGetStat(gf)) == GDD_STAT_READ);

if (stat == GDD_STAT_ERR) {
	err = gdFsGetErrStat(gf);
	/* error 処理 */
}
gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsGetNumRd | 読み込んだバイト数を取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetNumRd(GDFS gdfs);

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	0以上	読み込んだバイト数

機能	読み込んだバイト数を取得します

使用例	GDFS gf;
	Uint32 buf[32*2048/4];

gf = gdFsOpen("TEST.BIN", NULL);

gdFsReqRd32(gf, 32, buf);

while (gdFsGetStat(gf) != GDD_STAT_COMPLETE) {

readnum = gdFsGetNumRd(gdfs);

}

gdFsClose(gf);

| 関数 | gdFsStopRd | 動作を中断します |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsStopRd(GDFS gdfs)

入力	gdfs	...  ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	リクエストを中断します

使用例	gdFsStopRd(gf);

| 関数 | gdFsMovePickup | ピックアップを移動する |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsMovePickup(GDFS gdfs)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	次の読み込み位置に、ピックアップを移動する

使用例	gdFsMovePickup(gf);

| 関数 | gdFsReqGdRd | 読み込みリクエスト |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsReqGdRd(GDFS gdfs, Sint32 nsct)

入力	gdfs  ...  ファイルハンドル

nsct  ...  読み込みセクタ数

出力	なし

戻り値	実際にリクエストされたセクタ数 (> 0)。負のときはエラーコード

機能	GD バッファへの先読みリクエスト発行

使用例	gdFsReqGdRd(gf, 128);

| 関数 | gdFsTrans32 | 転送指定 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsTrans32(GDFS gdfs, Sint32 nbytes, void *buf)

入力	gdfs    ...  ファイルハンドル

nbytes  ...  転送するバイト数 (32 バイト単位)

出力	buf     ...  転送先アドレス

戻り値	エラーコード

機能:	GD バッファからの転送指定

使用例	while ((stat = gdFsGetStat(gf)) == GDD_STAT_READ) {
	if (gdFsGetTransStat(gf) == GDD_TRANS_READY)
	gdFsTrans32(gf, 2048, buf);
}

| 関数 | gdFsGetTransStat | 転送状態の取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetTransStat(GDFS gdfs)

入力	gdfs		ファイルハンドル

出力	なし

戻り値	転送状態

機能	転送状態を取得

使用例	gdFsGetTransStat(gf);

| 関数 | gdFsGetWorkHn | 動作中のハンドルを取得 |
| --- | --- | --- |

関数	GDFS  gdFsGetWorkHn(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	現在実行中のハンドル。なければNULL。

機能	動作中のハンドルを取得

使用例	GDFS gf;
gf = gdFsGetWorkHn();

| 関数 | gdFsGetSysHn | システムハンドルを取得 |
| --- | --- | --- |

関数	GDFS  gdFsGetSysHn(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	システムハンドル。

機能	システムハンドルを取得

備考	システムハンドルが実行中かどうかを調査するために使用します。

使用例	GDFS sys;
sys = gdFsGetSysHn();
stat = gdFsGetStat(sys);

ドライブ情報取得関数

| 関数 | gdFsGetToc | TOCを読み込む |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetToc(Sint32 type, void *buf)

入力	type  ...  TOC のタイプ (0: 単密, 1: 高密)

出力	buf   ...  TOC を読み込むためのバッファ
(必要バイト数  408バイト)

戻り値	エラーコード

機能	TOC の取得します

使用例	gdFsGetToc(0, &buf);

| 関数 | gdFsGetDrvStat | ドライブの状態を取得 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsGetDrvStat(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	ドライブステータス

機能	ドライブ状態の取得します

使用例	Sint32 dstat;
dstat = gdFsGetDrvStat();

| 関数 | gdFsReqDrvStat | ドライブの状態を更新させる |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsReqDrvStat(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	ドライブ状態を更新させます

使用例	Sint32 dstat;
gdFsReqDrvStat();
/* リクエスト動作完了の後 */
dstat = gdFsGetDrvStat();

コールバック登録関数

| 関数 | gdFsEntryRdEndFunc | 読み込み完了時のコールバックを指定 |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsEntryRdEndFunc(GDFS gdfs, GDFS_FUNC func, void *obj);

入力	gdfs		ファイルハンドル
func		コールバック関数
obj		コールバック関数に渡す第1引数

出力	なし

戻り値	なし

機能	読み込み完了時のコールバック関数を登録します

使用例	void rdend_callback(void *obj)
{/* 処理 */
}

gdFsEntryRdEndFunc(gf, rdend_callback, (void *) 0x1234);

| 関数 | gdFsEntryTrEndFunc | 転送完了時のコールバックを指定 |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsEntryTrEndFunc(GDFS gdfs, GDFS_FUNC func, void *obj)

入力	gdfs		ファイルハンドル

func		コールバック関数

obj		コールバック関数にわたす第一引数

出力	なし

戻り値	なし

機能	転送完了時のコールバック関数を登録します

使用例	void trend_callback(void *obj)
{/* 処理 */
}

gdFsEntryTrEndFunc(gf, trend_callback, (void *) 0x1234);

| 関数 | gdFsEntryErrFunc | エラー発生時のコールバックを指定 |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsEntryErrFunc(GDFS gdfs, GDFS_ERRFUNC func, void *obj)

入力	gdfs		ファイルハンドル

func		コールバック関数

obj		コールバック関数にわたす第一引数

出力	なし

戻り値	なし

機能	エラー発生時のコールバック関数を登録します

使用例	void err_callback(void *obj, Sint32 errcode)
{/* 処理 */
}

gdFsEntryErrFunc(gf, err_callback, (void *) 0x1234);

Digital-Audio 再生関数

| 関数 | gdFsDaPlay | DA再生開始 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsDaPlay(Sint32 st_track, Sint32 end_track, Sint32 reptime)

入力	st_track		開始トラック番号

end_track		終了トラック番号

reptime		繰り返し回数
(0-14: くり返し回数, 15: 無限ループ)

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	DA再生を開始します

使用例	gdFsDaPlay(4, 4, 0);

| 関数 | gdFsDaPlaySct | セクタ指定DA再生開始 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsDaPlaySct(Sint32 st_sct, Sint32 end_sct, Sint32 reptime)

入力	st_sct		開始セクタ

end_sct	終了セクタ

reptime	繰り返し回数
(0-14: くり返し回数, 15: 無限ループ)

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	DA 再生をセクタ指定で開始します

使用例	gdFsDaPlaySct(0xC000, 0xD000, 2);

| 関数 | gdFsDaStop | DA再生停止 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsDaStop(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	DA 再生を停止させます

使用例	gdFsDaStop();

| 関数 | gdFsDaPause | DA再生一時停止 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsDaPause(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	DA 再生の一時停止

使用例	gdFsDaPause();

| 関数 | gdFsDaRelease | DA再生一時停止解除 |
| --- | --- | --- |

関数	Sint32  gdFsDaRelease(Sint32 reptime)

入力	reptime		くり返し回数

出力	なし

戻り値	エラーコード

機能	DA 再生の一時停止解除

使用例	gdFsDaRelease(0);

備考	現在reptimeは無効です。

サーバー関数

| 関数 | gdFsExecServer | サーバー関数 |
| --- | --- | --- |

関数	void  gdFsExecServer(void)

入力	なし

出力	なし

戻り値	なし

機能	サーバー関数

使用例	gdFsExecServer();

備考	ライブラリ初期化時に VBlank In 割り込みに自動的に登録されます。

処理内容は主に次の通りです。
 1. GDドライバサーバー関数の起動
   (ドライブに対する実際の処理を行います)
 2. ステータスの取得