CodeScape

付加情報

平成10年12月７日版

CodeScape ver.2.1.2 Build 106 / Firmware 4.5.0A

- 制限事項

- バグ情報

- その他

- 変更履歴

# 概要

現時点でCodeScapeにはいくつかの使用制限があります。これらは早急に解除される予定ですが、制限事項を十分理解の上、使用下さい。

CodeScape Debuggerは、Dev.Box上で動作するプログラムをデバッグするためのツールです。

特徴

- PC上で動作するツールである。

- Dev.Box内のデバッグアダプタとSCSIにて接続される。

- Wiundowsベースのインタフェース。

# 動作環境

## PC環境

- OS: Windows95 OSR 2.0/2.1

- SCSIカード: ASPIドライバが動作するカード

- 推奨SCSIカード：AHA-1542シリーズ/AHA-2940シリーズ

ASPIマネージャはバージョン4.010以降が必要です。

Windows95に標準で付属しているASPIマネージャは使用できません。詳しくはSCSIカードに付属のマニュアルをご参照ください。

なお、最新版ASPIマネージャは、

http://www.adaptec.com/support/overview/ezscsi4x.htmlより、ダウンロードできます。

# 制限事項

## パイプラインシミュレータ・プロファイラ（αバージョン）

パイプラインシミュレータとプロファイラが実装されていますが、αバージョンである為、各種の制限事項があります。詳細はCodeScapeヘルプファイルを参照ください。

## Cのソース関連制限

以下はデバッグ時の推奨環境です。コンパイラのOptimize方法、CodeScapeの動作不具合を理解した上で使用するのであれば、この限りではありません。

デバッグするCソースは、

- コンパイル時の最適化オプションは、optimize=0以外指定しない。

optimize=1とした場合、変数の表示、プログラムのステップ実行が正常に行なえなくなります。

- inline 展開関数は使用しない

- inline assembler は使用しない

の制限で開発することを推奨します。

## 不具合項目

| Watch Local Watch | - 変数の表示内容が間違っていることがあります。 - スコープの外と内側に同じ名前の変数がある場合、表示が正確に行われません。 |
| --- | --- |
| Watch | - optimize=1のとき、変数の値が正常に表示されないことがあります。 |
| Local Watch | - optimize=1のとき、変数の値が正常に表示されないことがあります。 |
| Break | - F5での設定が効かなくなるときがあります。(この場合でもメニューからの設定は可能です。) - Optimize=1のとき、ブレークポイントのコンディション設定が効かなくなります。 - Watch Conditionsを指定すると 変数の値が変化しなくなることがあります。 |
| Register window | - FR0-15 などが指定できるにも関わらず、Change Inc/DecValue に小数点を入力できません。 |
| Step | - Optimize=1のとき、ソースコードの行の順番は保証されません。 |
| Project | - ビルドの最中、ウインドウの表示更新がされません。 |
| Source | - 行番号がニーモニックのある行にのみ表示されます。 |
| Call Stack | - 1レベルまたは2レベルまでしかコールスタックが表示されないことがあります。 |
| Editor | - 日本語の入力に一部問題があります。 |

# 注意事項

## OSモードとCPUモードについて

DebugAdapterの動作モードには、OSモードとCPUモードがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。これらのモードの切り替えは、DACheckの終了時に表示されるダイアログで行ないます。

OSモード：DebugAdapter起動後、BootROMに処理を移行します。GD-Workshopと組み合わせた自己起動プログラムのテストなどに使用します。

CPUモード：標準的な動作モードです。DebugAdapterの起動後、ターゲットは待機状態になります。

## 関連ファイルの更新

CodeScape上でLocal変数の参照が出来ない場合、CodeScapeフォルダ内の一部ファイルが古い可能性があります。CodeScapeディレクトリ内のファイル全てを、当SDKに付属のものに更新してください。

# 動作に不具合が生じた場合

今まで動作していたDevBox、CodeScape等が急に動作しなくなった場合は、以下の項目を確認し、対処方法を試して下さい。

主な	確認事項

- 特定のプログラムのみ不具合が生じますか？ (プログラムの不具合)

- PC上の他のアプリケーションは正常に動作していますか？  (PCの不具合)

- 他の環境では、同じプログラムが正常動作していますか？(PCまたはDev.Boxの不具合)

| 内容 | 対処方法 |
| --- | --- |
| プログラムの不具合 | - プログラムを修正する |
| PCの不具合 | - 電源を入れ直す |
| PCの不具合 | - OSを再インストールする。ASPIマネージャをアップデートする。 |
| PCの不具合 | - ハードウェアの変更 |
| CodeScapeの不具合 | - CodeScapeを再起動する。 |
| CodeScapeに設定した項目が元に戻せなくなった | - Codescape.iniファイルを消去する。 |
| CodeScapeに設定した項目が元に戻せなくなった | - Session を新たに生成し、再度設定し直す |
| Dev.Boxに初期化が必要 | - CodeScapeより、File  Rest Target  Hard resetで再度プログラムを読み込む |
| Dev.Boxに初期化が必要 | - Dev.Boxの電源を入れ直す。 |
| Dev.Boxの不具合 | - Dev.Boxの変更。 |

- codescape.iniについて

PCでウインドウズのフォルダにあるcodescape.iniファイルを消去(またはリネーム)して下さい。(例: c:\windows\codescape.iniを消去)

これらは全てを一度に行う必要はありません。症状に応じて適宜組み合わせて動作確認して下さい。再現性がある場合はお手数ですが、テクニカルサポートセンターまでご連絡下さい。

# 変更履歴

10月26日版からの変更点

・CodeScapeBuild106にアップデート

10月19日版からの変更点

- ・CodeScapeBuild99は、BugFix版のため、制限事項変更無し。

- 9月21日版からの変更点

- プロファイラ制限事項改定

- その他修正

7月30日版からの変更点

- 関連ファイルについて

- Profiler制限事項追加

・その他詳細修正

7月15日版からの変更点

・DALI.CFGについて

- プロジェクト設定について

６月30日版からの変更点

- 各種制限の変更

- プロファイラ・シミュレータの追加

- OSモードとCPUモードについて

６月11日版からの変更点

- ASPIマネージャに関する記述を追加。

5月07日版からの変更点

・CodeScapeのバージョンアップに伴い、制限事項項目が変わりました。

4月24日版からの変更点

・CodeScapeのバージョンアップに伴い、制限事項項目が変わりました。

以上