  - フラッシュＥＥＰＲＯＭ

    - 概要

POTATOには，データ領域として128KバイトのフラッシュEEPROM（電気的書き換え可能なROM）を内蔵しています。単一電源で，動作可能です。

    - 機能

単一電源でのプログラミング／リード動作可能

容量：	131072×８ビット	：データ領域

ブロック（ページ）単位でのプログラミング／消去動作可能

１ブロック＝128バイト（＝１ページ）

書き換え回数

５万回／ページ（Ta = 25℃）（プログラムでのメモリ管理により）

書き込み用昇圧回路内蔵

書き換え終了検知機能（内蔵のBIOS用プログラム内のサブルーチン・コール内で検出）

トグルビット方式

データ・ポーリング方式

ソフトウェア一括消去可能

    - データ領域のEEPROMのアクセス

データ領域は，PROMライタでの書き込み方式とマイコンに内蔵のBIOS用プログラム内のサブルーチン・コールをすることによりデータの読み出し及び書き込みを行うことができます。

- プログラムによるデータの読み出し／書き込み

内蔵のBIOSプログラムを読み出すことにより，データ領域のEEPROMのアクセスを容易に行なうことができます。

使用BIOSプログラム	: FM_WRT_EX（データ領域のEEPROMにデータ書き込み）

: FM_VRF_EX（データ領域のEEPROMデータの書き込みデータの確認）

: FM_PRD_EX（データ領域のEEPROMデータの読み出し）

データ領域のEEPROM空間	: 128 ビットページ

データ領域のEEPROMをアクセス（読み出し／書き込み）する場合には，プログラムの中で内蔵のBIOSプログラム内の目的のプログラムをサブルーチン・コール（callr命令／callf命令を使用）して読み出して使用してください。

FM_WRT_EX

データ領域のEEPROMにデータを書き込む場合に読み出すサブルーチンです。

このサブルーチンを読み出すことにより，1ページ分（128 ビット）の書き込みが行われます。

このサブルーチンを読み出すに際して，下記の設定を予め行うことが必要です。

（予め設定すべき項目）

1.	EEPROMの書き込みスタートアドレス（17ビット指定）の指定

(1)下位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7FHに指定する。

(2)上位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7EHに指定する。

(3)バンクアドレス（1ビット）	 RAM（Bank-1）の7DHのビット0に指定する。

2ページにまたがっての書き込みはできませんので，その点を考慮して下位アドレスの設定を行ってください。

1ページ毎（128バイト）で書き込みが行われますので，下位アドレスのビット0～ビット6には，「0」を指定してください。

2.		EEPROMに書き込むデータの設定

・EEPROMに書き込むデータをRAMの80H～0FFHに予め設定しておいてください。

3.		EEPROMへの書き込み動作の終了検出方式の指定

- EEPRMOMへの書き込みが終了したかを検出するために2つの方式があり，その何れの方式を指定するかの設定をします。

(1)トグルビット方式	: RAM（Bank-1）の7CHのビット0＝0

(2)データポーリング方式	: RAM（Bank-1）の7CHのビット0＝1

- 上記2つの検出方法の何れかを使用するかの指定：RAMの７CHのビット0で指定。

FM_VRF_EX

データ領域のEEPROMに書き込んだデータが正しく書き込まれたかの確認に使用するサブルーチンです。

このサブルーチンを読み出すことにより，EEPROMに書き込まれた1ページ分（128 8ビット）のデータと元のデータ（RAM（Bank-1）の80H～0FFHのデータ）の比較を行います。

比較を行った結果は，次のようになります。

・128バイト全て正しい場合	: アキュムレータ（ACC）=00H

・128バイトの内1つでも異なっていた場合	: アキュムレータ（ACC）00H

このサブルーチンを実行する場合には，EEPROMへの書き込みが終了後，ROMの80H～0FFHのデータを書き換える前に実行することが必要です。

（読み出し時に必要なデータ）

1.		EEPROMの読み出しスタートアドレス（17ビット指定）

(1)下位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7FHのデータを使用。

(2)上位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7EHのデータを使用。

(3)バンクアドレス（1ビット）	 RAM（Bank-1）の7DHのビット0を使用。

2ページにまたがっての読み出しはできませんので，その点を考慮して下位アドレスの設定を行ってください。

2.		EEPROMのデータと比較するデータ

・EEPROMに書き込まれたデータが正しく書き込まれたかの確認を行います。比較を行うデータは，RAM（Bank-1）の80H～0FFHのデータで，比較の最初のデータはRAM（Bank-1）の80Hのデータです。

3.		EEPROMの読み出し動作の終了

- 比較結果が不一致の場合

- 下位7ビットのアドレスが「7FH」になった場合

FM_PRD_EX

データ領域のEEPROMからデータを読み出す場合に使用するサブルーチンです。

このサブルーチンを読み出すことにより，1ページ分（128 8ビット）の読み出しが行われます。

このサブルーチンを読み出すに際して，下記の設定を予め行うことが必要です。

（予め設定すべき項目）

1.		EEPROMの書き込みスタートアドレス（17ビット指定）の指定

(1)下位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7FHに指定する。

(2)上位アドレス（8ビット）	 RAM（Bank-1）の7EHに指定する。

(3)バンクアドレス（1ビット）	 RAM（Bank-1）の7DHに指定する。

2ページにまたがっての読み出しはできませんので，その点を考慮して下位アドレスの設定を行ってください。

1ページ毎（128バイト）で読み出しが行われますので，下位アドレスのビット0～ビット6には「0」を指定してください。

2.		EEPROMから読み出したデータ

EEPROMから読み出したデータは，RAM（Bank-1）の080H～0FFHに書き込まれます。

【注意】

データ領域のEEPROMのアクセスを行う場合には，割り込みを全て禁止してからマイコンに内蔵のOSプログラムをサブルーチン・コールしてください。データ領域のEEPROMアクセス時の割り込みは受け付けられないことがあり，誤動作を生じます。

    - プログラム領域のＥＥＰＲＯＭのアクセス

プログラム領域は，EEPROMで作成されていて，出荷時には原則的に全ての領域に「FFH」が書き込まれています。このプログラム領域に，ユーザがプログラムデータを書き込む手段として，下記の方法を用意しています。

- PROMライタによる書き込み

市販のPROMライタと当社の変換基版（W86F8716Q）を使用することにより，プログラム領域への書き込みを容易に行うことができます。

（「第三章　３．10．３．２　PROMライタによる書き込み／読み出し」参照）

この方法は，基版実装後の使用は他の回路に対し支障をきたす可能性があるので注意してください。