GD workshop

- 制限事項

平成10年12月21日

- 本制限事項は、

- GD Workshop version 2.4.37a

- Firmware version 2.4.5i

- に対するものです。

# 変更履歴

## 追加

平成10年12月21日

- 不具合情報(ディレクトリレコードの問題)

- 平成10年10月16日

- No Speed Restrictions機能の禁止(重要)

- 不具合情報の追加

- LEDについて

平成10年7月15日

- ファームウェアのアップデート

- トレークローズ時

- HDDのゴミ

- Set5の電源OFF

平成10年6月30日

- ディレクトリ＆ファイルの追加機能

- 各トラックの最小容量

- ASPIマネージャに関する注意事項

## 変更

平成10年10月26日

- 「No Speed Restrictions機能の禁止」の削除

平成10年10月16日

- ステム制限における「GD-ROM auto-build, and files to 2nd session」設定の削除

平成10年7月15日

- ファームウェアの書き換え(重要)

- 各トラックの最小容量

- ファイル数制限等

# LEDについて

ファームウェア2.4.5eにアップデートすると GD-Drive指定時に Set5の真中のLEDが点灯した状態になります。

# ASPIマネージャのバージョン

ASPIマネージャはバージョン4.00以降が必要です。Windows95に標準で付属するASPIマネージャは使用できません。詳しくはSCSIカードに付属のマニュアルをご参照ください。

なお、最新版ASPIマネージャは、http://www.adaptec.com/support/overview/ezscsi4x.htmlより、ダウンロードできます。

# ディレクトリ＆ファイルの追加機能

開発を行う場合は、推奨使用方法に記述してある方法を用いて一回でイメージを構築するようにして下さい。ディレクトリとファイルの追加を行った場合は、正常に追加されたかどうかを確認するように心がけて下さい。追加が行えない場合は、推奨使用方法での対応をお願い致します。

# データのバックアップ

GD workshopを使用する場合は、必ずデータのバックアップを取るように心がけて下さい。

# 各トラックの最小容量

単密領域、高密領域の全てのトラックに一定量のデータが必要です。

- MODE1トラック 600KB(4秒分)以上

- CDDAトラック  690KB(4秒分)以上

のデータが必要です。容量が足りない場合は、トレーをクローズすることができません。その場合、CDDAトラックは特にDAデータを格納する必要はありません。

# ファイルシステム制限

File System Configurationダイアログボックスで選択可能な項目は、

- GD-ROM

のみです。

データは高密領域のみに配置して下さい。GD-ROM用のファイルシステムは高密領域のみアクセス可能になります。古いSDKのファイルシステムは単密領域のみを使用していたため、新しいライブラリでリンクし直す必要があります。ご注意下さい。

# GD-ROMに関して

GD-ROMはISO9660 Level2仕様のみに促しています。

- ファイル名の制限は、ファイル名＋拡張子で30文字以内です。(必ずピリオドを付加する。ピリオドは30文字に含まれません。ピリオド込みで31文字まで可能です。)

- ディレクトリ名の制限は、31文字以内です。

- ファイル名、ディレクトリ名に使える文字は、大文字英数字とアンダーバーのみです。(A～Z0～9_)

- ディレクトリは８階層までです。

となっています。

GD workshopにはこれらの制限が一部入っていませんが。将来的に上記の仕様を満たさないものは使用できなくなるため、この仕様内で運用して下さい。

# ファイル数制限等

- ファイルは、15000個まで使用可能です。

- ディレクトリは、500個まで使用可能です。

- １つのディレクトリに4000個までファイルを格納可能です。

# GD workshopツールの制限

使用してはいけない項目

- PVD、Boot、Track、Digital Audio、Directory、File Source、Hard Errorsの各タブ

- GD Writer機能

- メニューのConfiguration  Hardware で、Drive Removableのチェックは外さないようにして下さい。これを外すとGDエミュレートができなくなります。

- 使用方法に関する制限

- GD workshopのトレーがオープンしている状態で、ファイルシステムを使用しない。

- Project Windowでディレクトリをドラッグ＆ドロップすると、余分なディレクトリが出来ることがあります。

# 推奨使用方法

- 専用のディレクトリを用意する。(Set5のリムーバブルディスクなど)

- そのディレクトリにGDに書き込むディレクトツリー構造を全て構築する。

- 上で作ったディレクトリの下を全てをマウスで GD workshop のプロジェクトウインドウにドラッグ&ドロップする。

# プロジェクトの編集

- GD-Workshopの不具合で、プロジェクトの編集を行った場合に、編集情報が更新されない場合が発生します。この場合は、プロジェクトを「保存、閉じる、再読み込み」を行ってください。

# トレークローズ時

- トレーが閉まっている場合は、プロジェクトの編集は行わないで下さい。

- Set5でファイルをアクセスしているときに、そのファイルに変更を加えた場合、動作の保証はできなくなります。

- TOC、システムの情報はトレーを閉めたときに更新されます。トレーが閉まっているときにファイルにアクセスした場合、システムの情報が更新されない状態でファイルアクセスを行うことになります。

# HDDのゴミ

GD workshopでファイルやディレクトリを消去しても、Set5のHDDからはデータは消去されません。定期的にSet5のHDDのフォーマットをお勧め致します。

# プロジェクトの保存

プロジェクトの保存は必ずPCに接続されているHDDに行って下さい。

# 不具合時

- 使用時はログを確認して下さい。

- 動作が不正な場合は、Projectを新しく生成して下さい。

- Projectを新しくしても不正な場合は、Set5のリムーバブルディスクをフォーマットし直して下さい。

# ファームの書き換え

GD workshopのバージョンが古い場合は、ファームの書き換えが必要になります。

- ファームウェアのファイルは、Set5のリムーバブルディスクではなく、
PCのHDDからインストールして下さい。

- ファームを書き換える場合は、書き換えが終了するまで絶対に触らないようにして下さい。ファーム書き換えに失敗した場合、ソフトでは修復できなくなります。

# Set5の電源OFF

Set5の電源をOFF(リセット)する場合は、HDDにアクセスしていないか確認してから電源OFF(リセット)して下さい。

# 不具合情報

- 確率は低いですが、ディレクトリの移動失敗する場合があります。この現象と考えられる状態が発生した場合は、そのディレクトリにダミーのデータを配置などの対処を行ってください。(原因：ディレクトリレコードに格納されているデータが、2048bytes丁度になった場合にこの不具合が発生します。)

- ExplorerなどからファイルをGD workshopにドロップすると、マウス指定位置ではなく、カーソル位置にファイルがドロップされることがあります。ドロップ位置をカーソルで指定するようにして下さい。

以	上

ファイルシステムのバージョンは、ヘッダーファイル sg_gd.hの中を参照すると確認可能です。

Version 0.47以上であれば高密領域対応になります。

PCからはリムーバブルHDDと認識されている

フロントパネルにLEDが3つ並んでいるいますが、HDDアクセス時は左端のLEDが点灯しています。