  - ドットマトリクスLCDコントローラ/ドライバ

    - 概要

LCDコントローラ/ドライバは，表示用RAMに格納されたデータを自動的に読み出し，ドットマトリクスLCD駆動信号を発生するための回路です。表示モードは，表示用RAMの１ビットのデータがLCDの１ドットの点灯/非点灯に対応すグラフィックモードです。

ドットマトリクスLCDコントローラ/ドライバは，次の回路ブロックにより構成されています。

・表示用RAM

・表示コントロールレジスタ

・液晶表示用電源回路

    - 機能

・表示デューティ	：1/33デューティ

・表示バイアス	：1/5 バイアス

・グラフィック表示

・液晶インストラクション

表示	：ON/OFF

・グラフィック表示

1584ドット表示可能（１チップ）

液晶表示を制御するには，次に示す特殊機能レジスタを操作する必要があります。

・MCR	：液晶表示のON/OFFの制御

・STAD	：液晶表示のスタートアドレスの制御

・CNR	：水平方向のバイト数の制御

・TDR	：表示デューティの制御

・VCCR	：液晶表示のコントラスト制御

・XBNK	：表示用RAMのバンクアドレス制御

    - 表示用RAM

表示用RAMは96×８ビット×３バンクのスタティックRAMで構成されています。LCDコントローラ/ドライバは，この表示用RAMに記憶されたデータを読み出し，ドットマトリクス液晶駆動信号を発生します。表示用RAMへのデータの書き込み，読み出し時はシステムクロックをRC発振にしてから行ってください。

| シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 | バンク |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XRAM | 180H - 1FBH | R/W | 表示用RAM | 不定 | バンク０ |
|  | 180H - 1FBH |  |  |  | バンク１ |
|  | 180H - 185H |  |  |  | バンク２ |

    - 表示コントロール制御レジスタ

 モード制御レジスタ（MCR）

液晶コントローラ動作の開始／停止，カーソル表示の制御，液晶表示用クロックの分周比の制御を行ないます。モード制御レジスタは，書き込み専用レジスタです。書き込み専用レジスタにビット操作命令，INC命令，DEC命令，DBNZ命令を使用すると，指定したビット以外のビットがセットされるので注意が必要です。MCRには次の命令を使用します。

・MOV	・MOV @

・ST	・ST @

・POP

また、このレジスタにアクセスする際は、ビット7～5、ビット0は必ず固定値を設定してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCR | 120H | W | MCR7 | MCR6 | MCR5 | MCR4 | MCR3 | - | - | MCR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCR7(ビット7) | 液晶クロック分周選択 |  |  |  |
| MCR7(ビット6) | MCR7 | MCR6 | MCR5 | 分周比 |
| MCR5(ビット5) | 0 | 0 | 0 | 1/1 ＊必ず、MCR7～MCR5=0に設定してください |
| MCR4(ビット4) | 液晶クロック1/2分周回路選択 |  |  |  |
|  | 0:MCR7～MCR5で選択された信号の1/2分周信号を液晶クロックとして選択する |  |  |  |
|  | 1:MCR7～MCR5で選択された信号をそのまま液晶クロックとして選択する(ダイレクトモード) |  |  |  |
| MCR3(ビット3) | 液晶コントローラ制御 |  |  |  |
|  | 0:液晶コントローラ 停止 1:液晶コントローラ 動作開始／継続 |  |  |  |
| MCR0(ビット0) | 表示モード選択 |  |  |  |
|  | 1:グラフィックモード ＊必ず、MCR4=1に設定してください |  |  |  |

MCR7(ビット7)：	液晶表示用クロックの分周比の選択

MCR6(ビット6)：

MCR5(ビット5)：

必ず，MCR7～MCR5=0に設定してください。

MCR4(ビット4)：	液晶表示用クロックの1/2分周の選択

MCR7～5で選択した液晶表示用クロックを1/2分周する(0)／しない(1)の制御をします。

フレーム周波数は、

1/2分周(MCR4=0)：82.7Hz

1/1分周(MCR4=1)：165.5Hz

MCR3(ビット3)：	LCDコントローラの制御

LCDコントローラの動作(1) / 停止(0)を制御します。

'1'の設定時，LCDコントローラが動作を開始します。'0'の設定時，LCDコントローラが停止します。

液晶表示のON/OFFの制御はしていません。

MCR0(ビット0)：	表示モードの選択

表示モードは グラフィック表示(1)を選択してください。

グラフィック表示　MCR0 = 1

 液晶表示スタートアドレス制御レジスタ（STAD）

液晶表示のスタートアドレスの制御を行ないます。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAD | 122H | R/W | STAD7 | STAD6 | STAD5 | STAD4 | STAD3 | STAD2 | STAD1 | STAD0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAD7(ビット7) ｜ STAD0(ビット0) | 液晶表示用RAMの表示スタートアドレスの設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STAD7 | STAD6 | STAD5 | STAD4 | STAD3 | STAD2 | STAD1 | STAD0 | スタートアドレス |
|  | 0 0 ↓ 1 | 0 0 ↓ 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 1 ↓ 255 |

STAD7(ビット7)：	液晶表示用RAMの表示スタートアドレスの設定

｜

STAD0(ビット0)：

液晶表示画面に現われる表示データの最初のアドレスを設定(XRAM 180HをSTAD = 00Hとする)します。

２バイト単位でデータは変化します。

| ｽﾀｰﾄｱﾄﾞﾚｽ | XRAMｱﾄﾞﾚｽ | STAD7 | STAD6 | STAD5 | STAD4 | STAD3 | STAD2 | STAD1 | STAD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0H | 180H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1H | 182H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2H | 184H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3H | 186H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4H | 188H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5H | 18AH(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6H | 設定不可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7H | 設定不可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8H | 190H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9H | 192H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0AH | 194H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0BH | 196H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0CH | 198H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0DH | 19AH(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0EH | 設定不可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0FH | 設定不可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10H | 1A0H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 1A2H(Bank 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3DH | 1FAH(Bank 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3EH | 設定不可 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3FH | 設定不可 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40H | 180H(Bank 1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41H | 182H(Bank 1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7DH | 1FAH(Bank 1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7EH | 設定不可 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7FH | 設定不可 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80H | 180H(Bank 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81H | 182H(Bank 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82H | 184H(Bank 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83H - FFH | 設定不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上記表に示してあるように，スタートアドレスに設定すると誤動作となる設定値があります。xx6H, xx7H, xxEH, xxFH は，設定できませんので注意してください。

 文字数レジスタ（CNR）　123H

上記レジスタは、内部システムプログラムにより設定されます。

ゲームプログラムからは、アクセス禁止です

 時分割レジスタ（TDR）　124H

上記レジスタは、内部システムプログラムにより設定されます。

ゲームプログラムからは、アクセス禁止です

 バンクアドレスレジスタ（XBNK）

表示用RAMのバンクアドレス制御を行ないます。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XBNK | 125H | R/W | - | - | - | - | - | - | XBNK1 | XBNK0 |
| リセット時 |  |  | H | H | H | H | H | H | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XRBK1(ビット1) ｜ XRBK0(ビット0） | 液晶表示用RAMの表示スタートアドレスの設定 |  |  |
|  | XRBK1 | XRBK0 | バンクアドレス |
|  | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 2 |
|  | 1 | 1 | 設定禁止 |

XBNK1(ビット1)：

｜

XBNK0(ビット0)：	表示用RAMのバンクアドレス制御

バンクアドレスレジスタで指定された表示用RAMデータの書き込みを行うことができます。バンク０及びバンク１のRAMデータはそれぞれ96バイト有り、ゲームプログラムではバンク０及びバンク１のRAMへのアクセスが許可されています(ビット0のみ設定可)。

バンク２には６バイトのみ存在し、アイコン表示を行います。アイコン表示はシステムプログラムが行います。

 液晶コントラスト制御レジスタ（VCCR）

液晶表示の表示のON/OFFを制御します。コントラスト制御回路は内蔵していませんので注意してください。

液晶コントラスト制御レジスタは，書き込み専用レジスタです。書き込み専用レジスタにビット操作命令，INC命令，DEC命令，DBNZ命令を使用すると，指定したビット以外のビットがセットされるので注意が必要です。VCCRには次の命令を使用します。

・MOV	・MOV @

・ST	・ST @

・POP

また、このレジスタにアクセスする際は、ビット5～0は必ず固定値を設定してください。

| シンボル | アドレス | R/W | ビット7 | ビット6 | ビット5 | ビット4 | ビット3 | ビット2 | ビット1 | ビット0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCCR | 127H | W | VCCR7 | VCCR6 | VCCR5 | VCCR4 | VCCR3 | VCCR2 | VCCR1 | VCCR0 |
| リセット時 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ビット名 | 機能 |
| --- | --- |
| VCCR7(ビット7) | 液晶表示制御 |
|  | 0：液晶表示OFF 1：液晶表示ON |
| VCCR6(ビット6) | 液晶表示RAMアクセス制御 |
|  | 0：CPUからの表示用RAMへのアクセス許可 1：CPUからの表示用RAMへのアクセス禁止 |
| VCCR5(ビット5) ｜ VCCR0(ビット0) | ＊必ず、VCCR5～VCCR0=0に設定してください |

VCCR7(ビット7)：	液晶表示の制御

液晶表示の点灯(1) / 消灯(0)を制御します。

- 液晶表示 ON (VCCR7 = 1)

(2) 液晶表示 OFF (VCCR7 = 0)

液晶表示のON (VCCR7=1) は，液晶コントローラ動作を開始 (MCR3=1) してから設定してください。

・設定順序

1. MCR3=1

2. VCCR7=1

この順序を必ず守ってください。

逆に液晶表示をOFFする場合は下記の順序で設定を行ってください。

1. VCCR7=0

2. MCR3=0

VCCR6(ビット6)：	液晶表示RAMアクセス制御

システムクロックをサブクロック(水晶発振)に設定し、LCD表示を行っている場合、必ずシステムクロックを変更後、液晶表示RAMへのCPUからのアクセスを禁止(VCCR6=1)に設定してください。また液晶表示RAMに読み込み、書き込みを行うときやシステムクロックをCF発振、RC発振に設定し、LCD表示を行っている場合は、CPUからのアクセスは許可（VCCR6=0）してください。

設定手順

液晶表示中にシステムクロックをCF発振、RC発振から、水晶発振に変更する場合

VCCR6=1

OCR5=1,OCR4=0

液晶表示中にシステムクロックを水晶発振から、CF発振或いはRC発振に変更する場合

OCR5=0/1,OCR4=1(CF発振) OCR5=0,OCR4=0(RC発振)

VCCR6=0

VCCR5(ビット5)	：必ず "0" に設定してください。

｜

VCCR0(ビット0)

【注意】

・LCD表示を行なう場合，VCCRを最後に設定してください。