# GD-ROMフォーマット概要

## 用語定義

本仕様はＳＥＧＡがオリジナルに規格するディスクフォーマットです。

本仕様で規定するディスクをGD(Giga Byte Disc)またはGD-ROMと呼びます。

本仕様で解説する「高密エリア」に使用されるオーディオデータ形式をGD-DAと呼びます。

本仕様で解説する「高密エリア」に使用されるプログラムデータ形式をGD-ROMと呼びます。

プログラム開発時のＣＤブロックのアクセス単位は、「フレームアドレス（FAD）」を使用します。

## 基本仕様

### 特徴

- GD-ROMフォーマットは通常密度トラックからなる「単密エリア」を内周に、また、高密度トラックからなる「高密エリア」を外周に配置した、ＳＥＧＡ独自の規格です。

図 1-1:　GD-ROMのディスク構造

### ディスクサイズと記録時間

「単密プログラムエリア」は最大４分（18000Sectors）のプログラムエリアを持つので、データの記録容量は最大３６０００Ｋバイトになります。

「高密プログラムエリア」は最大１１２分４秒（504300sectors）のプログラムエリアを持つので、データの記録容量は最大１００８６００Ｋバイトになります。

以下にGD-ROM全体の物理フォーマット構造例を示します。

|  | ディスク内側 |  |  |  |  |  | ディスク外側 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 単密エリア |  |  |  |  |  | 高密エリア |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lead_In 0 | 単密プログラムエリア Max 18000sectors (最大容量： 36000Kﾊﾞｲﾄ, 4分) |  | Lead_Out 0 |  |  | Lead_In 1 | 高密プログラムエリア Max 504300sectors (最大容量： 1008600Kﾊﾞｲﾄ, 112分4秒) |  |  |  |  |  | Lead_Out 1 |
|  | Data | Data | Audio |  | Audio |  | Data | Data | Audio |  | Data |  | Data |  |
| 10:00:00 00:00:00 000000H 00B05EH Max 00464FH Max 03:59:74 Max 0861B3H Max C2:03:74 TNO | 00 | 01 | 02 | AA |  |  | 00 | 03 |  | 04 |  | 05 |  | AA |
| ATime FAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

図 1-2:　GD-ROM物理フォーマット構造

### ディスクフォーマット

「単密エリア」のデータは、一般のＣＤドライブを使って再生できます。

「単密エリア」のディスクフォーマットは、以下の規格に準拠します。

物理フォーマット	：「RED BOOK」、「YELLOW BOOK」

論理フォーマット	：「ISO 9660」

「高密エリア」のデータは、ＳＥＧＡ独自の規格に従った専用のドライブでしか再生できません。

「高密エリア」のディスクフォーマットは、以下の規格に準拠します。

物理フォーマット	：ＳＥＧＡ独自の規格

論理フォーマット	：「ISO 9660」

### セクタ構造

セクタのデータ形式はMode1にのみ対応します。従って、Mode2を利用したCD-ROM XAフォーマットには対応しません。

表 1-1:　基本仕様

|  | 単密プログラムエリア | 高密プログラムエリア |
| --- | --- | --- |
| トラック位置 | 内周 | 外周 |
| ディスクサイズ | Max 18000sectors (最大容量：36000Kﾊﾞｲﾄ,4分) | Max 504300sectors (最大容量：1008600Kﾊﾞｲﾄ, 112分4秒) |
| 物理フォーマット | 「RED BOOK」、「YELLOW BOOK」 CD-DA､CD-ROM(Mode1) | ＳＥＧＡ独自の規格 GD-DA､GD-ROM (Mode1) |
| 論理フォーマット | ISO 9660 | ISO 9660 |
| 一般のＣＤドライブを使っての再生 | 可 | 不可 |

# 単密エリアのフォーマット

## 単密エリアのトラック構造

「単密プログラムエリア」には最大36000Kﾊﾞｲﾄ（18000Sectors、4分）の記憶容量があります。

「単密プログラムエリア」には先頭にData(CD-ROM)トラックを、またその直後にAudio(CD-DA)トラックを１トラックずつ配置します。

|  |  |  | 単密エリア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lead_In 0 | 単密プログラムエリア Max 18000 Sectors (最大容量：36000Kﾊﾞｲﾄ,４分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lead_Out 0 |
|  |  |  | Data | Data (≧4sec) |  |  |  |  | Audio (≧4sec) |  |  |  |  | Audio |
|  |  | TNO | 00 | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  | AA |
|  |  | Index |  | 00 | 01 |  |  |  | 00 | 01 |  |  |  | 01 |
| 00:02:00 2Sec >2Sec >2Sec 2Sec |  |  |  |  |  | ←Pause Post Gap→ |  |  |  |  | ←Pause 無音→ |  |  |  |
| 00:00:00 Max 03:59:74 03:59:74 |  | Absolute Time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000000H 000096H Max 00464FH 00464FH | FAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

図 2-1:　単密エリアのトラック構造

### Dataトラック

「単密エリア」のDataトラックにはトラック番号=01が割り当てられます。

Dataトラックの先頭に２秒のポーズ（Pause）領域、末尾に２秒のポストギャップ（Post Gap）領域が必要です。

図 2-1のIndex-01に相当する、１トラックのデータからポーズ領域を除いてポストギャップ領域を含むデータは必ず４秒以上必要です。

「単密エリア」のDataトラックのディスクフォーマットはMode1フォーマットにのみ対応します。従ってMode2フォーマット(CD-ROM XA等)には対応しません。

### Audioトラック

「単密エリア」のAudioトラックにはトラック番号=02が割り当てられます。

Audioトラックの先頭には２秒以上のポーズ領域、末尾に２秒間の無音領域が必要です。

図 2-1のIndex-01に相当する、１トラックのデータからポーズ領域を除いて無音領域を含むデータは必ず４秒以上必要です。

Audioトラックには「(例) このＣＤはGDフォーマット規格のゲームディスクです。専用のゲーム機を使用してプレイしてください。」 といった音声による注意メッセージを入れることで、一般のオーディオCDプレイヤで再生した場合に、ディスクがGDフォーマットであることが分かるようにします。もし、１曲でも音楽データがあるときは、このメッセージは必要ありません。

# 高密エリアのフォーマット

## 高密エリアのトラック構造

「高密プログラムエリア」は最大1008600Kﾊﾞｲﾄ(504300Sectors、112分4秒)の記憶容量があります｡

「高密プログラムエリア」の最小記録時間は３０分です。

「高密プログラムエリア」のトラック構造にはⅠ～Ⅲの３つのパターンがあります。

パターンⅠ：	Dataトラック（トラック番号=03）を１トラック配置し、プログラムデータを最大限に記録します。

パターンⅡ：	Dataトラック（トラック番号=03）を配置し、その直後にAudioトラックを配置します。この時Audioトラックの最大総数は９６トラックになります。

パターンⅢ：	システム起動専用のDataトラック（トラック番号=03）を配置し、その直後にAudioトラックを複数個配置します。さらに、データの読み込みが高速な最外周にはメインプログラム記録用のDataトラックを１トラック配置します。

|  |  |  | 高密エリア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lead_In 1 | 高密プログラムエリア Max 504300 Sectors (最大容量：1008600Kﾊﾞｲﾄ, １１２分４秒) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lead_Out 1 |
| パターンⅠ |  |  | Data | Data (≧4sec,≦112min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |
|  |  | TNO | 00 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |
|  |  | Index |  | 00 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 10:00:00 10:02:00 00AFC8H Max 0861B3H 00B05EH Max C2:03:74 2Sec 2Sec >2Sec >2Sec 2Sec 1Sec 2Sec 2Sec >2Sec >2Sec 2Sec 2Sec >2Sec (≧4sec) (≧4sec) PreGap↑ ↑Pause |  |  |  |  | ←Pause Post Gap→ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パターンⅡ |  |  | Data | Data |  |  | Audio |  | Audio (≧4sec) |  |  |  |  | Audio |
|  |  | TNO | 00 | 03 |  |  | 04 |  | Max 99 |  |  |  |  | AA |
|  |  | Index |  | 00 | 01 |  | 00 | 01 | 00 |  | 01 |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ←Pause |  |  | ←Pause 無音→ |  |  |  |
| パターンⅢ |  |  | Data | Data |  |  | Audio |  |  | Data (≧4sec) |  |  |  | Data |
|  |  | TNO | 00 | 03 |  |  | 04 |  | Max 99 |  |  |  |  | AA |
|  |  | Index |  | 00 | 01 |  | 00 | 01 | 00 | 00 |  | 01 |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ←Pause |  |  |  | Post Gap→ |  |  |
|  |  | Absolute Time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

図 3-1:　高密域のトラック構造

### Dataトラック

「高密プログラムエリア」の先頭にはトラック番号=03のDataトラックを必ず配置します。

「パターンⅠ」「パターンⅡ」ではトラック番号=03の１トラックを、「パターンⅢ」レイアウトではトラック番号=03及び最終トラックの２トラックをDataトラックに配置します。

「パターンⅢ」では、アクセスが高速な最外周にDataトラックを配置しています。

Dataトラックの先頭に２秒のポーズ（Pause）領域、末尾に２秒のポストギャップ（Post Gap）領域が必要です。

図 3-1のIndex-01に相当する、１トラックのデータからポーズ領域を除いてポストギャップ領域を含むデータは必ず４秒以上必要です。

「高密エリア」のDataトラックのディスクフォーマットはMode1フォーマットにのみ対応します。従ってMode2フォーマット(CD-ROM XA等)には対応しません。

### Audioトラック

「パターンⅡ」ではトラック番号=04から最大99を、「パターンⅢ」ではトラック番号=04から最大98をAudioトラックに連続して配置します。

各Audioトラックの先頭には２秒のポーズ領域を配置します。また最終Audioトラックの末尾に２秒間の無音領域が必要です。

図 3-1のIndex-01,02,…に相当する、１トラックのデータからポーズ領域を除いて無音領域を含むデータは必ず４秒以上必要です。

### ギャップ

DataトラックとAudioトラック間には以下のギャップを配置します。

| ポストギャップ… | Dataトラックの後ろにAudioトラックが続く場合Dataトラックの末尾に２秒間のポストギャップを配置します。 |
| --- | --- |
| プリギャップ… | Audioトラックの後にDataトラックが続く場合、Dataトラックの先頭に３秒のプリギャップを配置します。 この前半１秒はAudioエンコード、後半２秒はDataエンコードとします。 |

また、Lead Out 1直前にあるトラックの末尾は以下のそれぞれを配置します。

① Dataトラック の場合、２秒間のポストギャップ

② Audioトラック の場合、２秒間の無音領域