Ninja ライブラリによる

画像設定

最終更新1998年8月26日

1

Ninja ライブラリによる	1

画像設定	1

最終更新1998年8月26日	1

§1 更新履歴	4

§1.1 ８月２６日の更新	4

§2 画面解像度設定について	5

§2.1 はじめに	5

§2.2 注意点	5

§2.3 表示周期	5

§2.4 フリッカーフリー処理	5

§1.1.1 タイプA	5

§2.4.2 タイプB	6

§2.5 表記の説明	6

§2.6 VRAMの各画面モード時における占有率	7

§2.6.1 Frame Bufferサイズの算出方法	7

§2.6.2 Native Bufferの容量	7

§3 画面設定モード	8

§3.1 ノーマル画面設定モード（VGA）	8

§3.2 アンチエイリアス画面設定モード（VGA）	8

§3.3 ノーマル画面設定モード（NTSC方式）	8

§3.4 ノーマル画面設定モード（PAL方式）	8

§3.5 アンチエイリアス画面設定モード（NTSC方式）	8

§3.6 アンチエイリアス画面設定モード（PAL方式）	9

§3.7 スクリーン座標系	9

§4 各画面モードの詳細	10

§1.1 NJD_RESOLUTION_VGA	10

§4.2 NJD_RESOLUTION_VGA_ANTI	10

§4.3 NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）NI	11

§4.4 NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）I	11

§4.5 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI	12

§4.6 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）I	12

§4.7 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF	13

§4.8 NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）NI	13

§4.9 NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）I	14

§4.10 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI	14

§4.11 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I	15

§4.12 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF	15

§4.13 NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）NI_ANTI	16

§4.14 NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）I_ANTI	16

§4.15 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_ANTI	17

§4.16 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI	17

§4.17 NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF_ANTI	18

§4.18 NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）NI_ANTI	18

§4.19 NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）I_ANTI	19

§4.20 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI_ANTI	19

§4.21 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI	20

§4.22 NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI_FF	20

# 更新履歴

## ９月０４日の更新

更新履歴カテゴリ追加により、見出し番号がずれました。

§2.4フリッカーフリー処理の説明 の新規追加

§2.5表記の説明 の新規追加

§2.6 VRAMの各場面モードにおける占有率 の新規追加

§3.各画面モードの設定 を新設。それに伴い、§3以下の見出しが１ランクアップ

§3.3 ノーマル画面設定モード（NTSC）表記の説明 の修正

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF

/*-640x480 Flicker Free Type B(１INT Only)-*/

§3.4 ノーマル画面設定モード（PAL）表記の説明 の修正

NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF

/*-640x480 Flicker Free Type B(１INT Only)-*/

§3.5 アンチエイリアス画面設定モード（NTSC）表記の説明 の修正

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF _ ANTI

/*-640x480 Flicker Free Type B(１INT Only)-*/

§3.6 アンチエイリアス画面設定モード（PAL）表記の説明 の修正

NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF _ ANTI

/*-640x480 Flicker Free Type B(１INT Only)-*/

§4.11 NJD_RESOLUTION_640x480_NTSC（PAL）NI_FFの記述内容を修正

§4.20 NJD_RESOLUTION_640x480_NTSC（PAL）NI_FF_ANTIの記述内容を修正

§4.7 NJD_RESOLUTION_320x480_NTSC（PAL）NI_FFを追加

§4.17 NJD_RESOLUTION_320x480_NTSC（PAL）NI_FF_ANTIを追加

# 画面解像度設定について

## はじめに

DreamcastのグラフィックライブラリNinjaで設定される画面モードについて解説します。

この設定はDreamcastの機能であるImage Super Samplingを使用する事で実現されており、いろんなバリエーションのある画面設定が可能になります。

## 注意点

通常の描画モードにくらべ、Image Super Sampling の機能を利用したモードでは、全画面アンチエイリアスの効果が得られますが、描画面積が２～４倍になります。

## 表示周期

- NTSC方式　	：　１INTは１／６０秒です。（２INTは１／３０秒です。）

- PAL方式	：　１INTは１／５０秒です。（２INTは１／２５秒です。）

- VGA方式	：　１INTは１／６０秒です。（２INTは１／３０秒です。）

## フリッカーフリー処理

インターレス表示処理時に発生するフリッカー（垂直方向の揺れ、ちらつき）を低減する回路がDreamcastには追加されています。この処理について簡単に解説いたします。

フリッカフリー機能は、Image Super Sampling機能を利用して実現されます。PowerVRアーキテクチャでは、描画処理はすべて描画チップ内部で終了します。その結果をフレームバッファにコピーするのですが、

その時に、３ラインのフィルタ処理を行います。この３ラインのフィルタ処理に２のタイプがあります。

### タイプA

まずImage Super SamplingのＹスケーリング係数をできるだけ1.0倍に近い縮小係数にし、Yフィルタリングを有効にします。そして、3ライン分のデータでフィルタリングを行った結果をフレームバッファへ格納します。つまり、480ラインで行った描画結果をそのままのライン数でフレームバッファへ格納します。したがって、画面描画は1フレーム毎（1/30 or 1/25秒単位）に行えば良いことになります。

表示は、フレームバッファからのリード開始アドレスをフィールド毎に1ラインずらし、1ラインずつ飛ばしてリードされます。

### タイプB

まず Image Super Samplingにおいて3ライン分のデータでフィルタリングを行い、その結果を1/2スケーリングして指定された表示フィールドのために必要なラインデータだけをフレームバッファへ格納します。つまり、描画は480ラインで行う必要がありますが、フレームバッファへ格納されるピクセルデータは240ライン分で済みます。

ただし、これらの処理はタイル単位で描画されたピクセルデータをフレームバッファへ転送する際に行われるので、描画は毎フィールド（1/60 or 1/50秒単位）行わなければなりません。

表示は、フレームバッファからのそのままリードされます。

## 表記の説明

画面設定関数にセットする第一引数の値についての表示で、誤解が生じ易いので解説します。

（例１）  NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF_ANTI

640ｘ480	：解像度。

PAL	：PAL方式。

NI		：表示コマ数。（ちなみにこれは秒間６０コマを意味します。）

FF		：タイプBのフリッカーフリーインターレス。（タイプAは単密以外のインターレスで自動設定。）

ANTI	：アンチエイリアス付き。

（例２）  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI

NTSC	：NTSC方式。

I		：表示コマ数。（ちなみにこれは秒間３０コマを意味します。）

倍密インターレスなので、タイプAのフリッカーフリーを設定。

## VRAMの各画面モード時における占有率

Holly２のVRAMは以下の３つのバッファが存在します。

- Native Buffer	：頂点バッファです。

- Texture Buffer	：テクスチャデータを格納します。

- Frame Buffer	：描画結果を格納します。

### Frame Bufferサイズの算出方法

Frame Bufferサイズを求める方法を提示します。

| 画面解像度 | カラーサイズ | 画面解像度 ｘ カラーサイズ ｘ バッファ数 |
| --- | --- | --- |
| 320x240 | 16BPP | （320ｘ240） ｘ 2 Byte ｘ 2 Buffer = 307200 Byte |
|  | 24BPP | （320ｘ240） ｘ 3 Byte ｘ 2 Buffer = 460800 Byte |
|  | 32BPP | （320ｘ240） ｘ 4 Byte ｘ 2 Buffer = 614400 Byte |
| 320x480 | 16BPP | （320ｘ480） ｘ 2 Byte ｘ 2 Buffer = 614400 Byte |
|  | 24BPP | （320ｘ480） ｘ 3 Byte ｘ 2 Buffer = 921600 Byte |
|  | 32BPP | （320ｘ480） ｘ 4 Byte ｘ 2 Buffer = 1228800 Byte |
| 640x240 | 16BPP | （640ｘ240） ｘ 2 Byte ｘ 2 Buffer = 614400 Byte |
|  | 24BPP | （640ｘ240） ｘ 3 Byte ｘ 2 Buffer = 921600 Byte |
|  | 32BPP | （640ｘ240） ｘ 4 Byte ｘ 2 Buffer = 1228800 Byte |
| 640x480 | 16BPP | （640ｘ480） ｘ 2 Byte ｘ 2 Buffer = 1228800 Byte |
|  | 24BPP | （640ｘ480） ｘ 3 Byte ｘ 2 Buffer = 1843200 Byte |
|  | 32BPP | （640ｘ480） ｘ 4 Byte ｘ 2 Buffer = 2457600 Byte |

上記条件は、アンチエイリアスをかけても変わりませんが、タイプBのフリッカーフリーを使用した場合にのみ半分になります。つまり、

NJD_RESOLUTION _640ｘ480_NTSCNI_FF

NJD_RESOLUTION _640ｘ480_NTSCNI_FF_ANTI

の場合、640ｘ240の解像度の時と同じになります。

### Native Bufferの容量

Native Bufferの容量は

Native Buffer容量 ＝　VRAM全体の容量－Texture Bufferサイズ+表示用 Frame Buffer サイズ

で算出されます。

ただし、Native Buffer（ダブルバッファ）の全容量は、Frame Buffer全容量の半分を越えることはできません。

すなわちフレームバッファメモリ８ＭＢの量産システムでは、ネイティブデータバッファの容量は

最大２ＭＢ×２個

が上限となります。上記の式で計算した結果がこの制限を越えた場合は、実際には制限いっぱいの容量をNative Buffer（ダブルバッファ）として確保し、余った領域はテクスチャ領域として使用されます。

# 画面設定モード

NinjaDef.hで定義される画面設定モードは次の種類になります。これをsbInitSystem()関数，

njInitSystem()関数，njChangeSystem()関数にて設定することで画面を切り替えます。

## ノーマル画面設定モード（VGA）

NJD_RESOLUTION_VGA	/*----VGAモード--------------------------------------*/

## アンチエイリアス画面設定モード（VGA）

NJD_RESOLUTION_VGA_ANTI	/*----VGAモード--------------------------------------*/

## ノーマル画面設定モード（NTSC方式）

NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCNI	/*----320x240ノンインターレス--------------------*/

NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCI	/*----320x240単密インターレス-------------------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI	/*----320x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCI	/*----320x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI_FF

/*-320x480倍密インターレス（TypeB）----------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCNI	/*----640x240ノンインターレス--------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCI	/*----640x240単密インターレス-------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI	/*----640x480倍密インターレス（TypeA ）-----*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI	/*----640x480倍密インターレス（TypeA ）-----*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF

/*-640x480倍密インターレス（TypeB）----------------------*/

## ノーマル画面設定モード（PAL方式）

NJD_RESOLUTION_320x240_PALNI	 /*----320x240ノンインターレス--------------------*/

NJD_RESOLUTION_320x240_PALI	 /*----320x240単密インターレス-------------------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI	/*----320x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALI	/*----320x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_FF

/*-320x480 倍密インターレス（TypeB）---------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_PALNI	/*----640x240ノンインターレス--------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_PALI	/*----640x240単密インターレス-------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI	/*----640x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALI	/*----640x480倍密インターレス（TypeA）-------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF

/*-640x480 倍密インターレス（TypeB）---------------------*/

## アンチエイリアス画面設定モード（NTSC方式）

NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCNI_ANTI	/*---320x240ノンインターレス--------------*/

NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCI_ANTI		/*---320x240単密インターレス-------------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI_ANTI	/*---320x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCI_ANTI		/*---320x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI_FF_ANTI

/*-320x480 倍密インターレス（TypeB）----------------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCNI_ANTI	/*---640x240ノンインターレス---------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCI_ANTI		/*---640x240単密インターレス--------------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_ANTI	/*---640x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI_ANTI		/*---640x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF_ANTI

/*-640x480 倍密インターレス（TypeB）----------------------------*/

## アンチエイリアス画面設定モード（PAL方式）

NJD_RESOLUTION_320x240_PALNI_ANTI		/*---320x240ノンインターレス---------------*/

NJD_RESOLUTION_320x240_PALI_ANTI		/*---320x240単密インターレス--------------*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_ANTI		/*---320x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALI_ANTI		/*---320x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_FF_ANTI

/*-320x480 倍密インターレス（TypeB）----------------------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_PALNI_ANTI		/*---640x240ノンインターレス---------------*/

NJD_RESOLUTION_640x240_PALI_ANTI		/*---640x240単密インターレス--------------*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALI_ANTI		/*---640x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALI_ANTI		/*---640x480倍密インターレス（TypeA）-*/

NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF_ANTI

/*-640x480 倍密インターレス（TypeB）----------------------------*/

## スクリーン座標系

Ninjaで定義されているスクリーン座標系を示します。

# 各画面モードの詳細

## NJD_RESOLUTION_VGA

PC/ATのスタンダードVGAモードです。通常のTVでは表示できません。スクリーン座標系のアスペクト比は 縦：横＝１：１ で設定されます。

## NJD_RESOLUTION_VGA_ANTI

PC/ATのスタンダードVGAモードです。通常のTVでは表示できません。Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は

縦：横＝１：０．５

につぶれて表示されます。

３Dの場合はnjSetAspect()関数を利用して補正が可能ですが、２Ｄの場合はあらかじめ縦に潰した画像を用意しなければなりません。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）NI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

ノンインターレス操作によりEVEN画像が表示されないため黒い横線が入ります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１

PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）I

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

単密インターレス操作によりODD，EVENともに同じ画像が表示されます。このため、フリッカが発生し画像が縦に揺れます。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１

PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、１INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODDEVENどちらかの画像が捨てられて表示されます。またTypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：０．５ですが、TV表示の際に、垂直方向に1／２に潰されて表示されます。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）I

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、２INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENの画像が捨てられることはありませんが、１INT処理のゲームを作る事が出来ません。

また、処理落ちした場合４INTになるため注意が必要です。

TypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：０．５ですが、TV表示の際に、垂直方向に1／２に潰されて表示されます。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、レンダリングされた画像をフレームバッファに置く際に、ODD、EVENのどちらかを捨てます。フレームバッファのサイズは通常の半分で済みますが、１INTで確実に処理が終了しなければならず、CPU処理落ちの場合は画面単位、描画処理落ちの場合はタイル単位で２画面前の画像が表示され、絵が崩れます。またTypeBのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：０．５ですが、TV表示の際に、垂直方向に1／２に潰されて表示されます。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）NI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

ノンインターレス操作によりEVEN画像が表示されないため黒い横線が入ります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５

PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）I

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

単密インターレス操作によりODD，EVENともに同じ画像が表示されます。このため、フリッカが発生し画像が縦に揺れます。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５

PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、１INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENどちらかの画像が捨てられて表示されます。またTypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：0.91

PAL方式では縦：横＝１：1.27

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、２INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENの画像が捨てられることはありませんが、１INT処理のゲームを作る事が出来ません。

また、処理落ちした場合４INTになるため注意が必要です。

TypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１

PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、レンダリングされた画像をフレームバッファに置く際に、ODD、EVENのどちらかを捨てます。フレームバッファのサイズは通常の半分で済みますが、１INTで確実に処理が終了しなければならず、CPU処理落ちの場合は画面単位、描画処理落ちの場合はタイル単位で２画面前の画像が表示され、絵が崩れます。またTypeBのフリッカーフリーフィルタがかかります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１

PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）NI_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

ノンインターレス操作によりEVEN画像が表示されないため黒い横線が入ります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平，垂直方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは640ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは320ｘ240になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１

PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ240_NTSC（PAL）I_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

単密インターレス操作によりODD，EVENともに同じ画像が表示されます。このため、フリッカが発生し画像が縦に揺れます。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平，垂直方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは640ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは320ｘ240になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１ PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、１INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENどちらかの画像が捨てられて表示されます。

またTypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは640ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは320ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１ PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、２INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENの画像が捨てられることはありませんが、１INT処理のゲームを作る事が出来ません。また、処理落ちした場合４INTになるため注意が必要です。

TypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは640ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは320ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１ PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_320ｘ480_NTSC（PAL）NI_FF_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、レンダリングされた画像をフレームバッファに置く際に、ODD、EVENのどちらかを捨てます。フレームバッファのサイズは通常の半分で済みますが、１INTで確実に描画が終了しなければ、ならず、CPU処理落ちの場合は画面単位、描画処理落ちの場合はタイル単位で２画面前の画像が表示され、絵が崩れます。またTypeBのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは640ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは320ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．９１ PAL方式では縦：横＝１：１．２７

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）NI_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

ノンインターレス操作によりEVEN画像が表示されないため黒い横線が入ります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平，垂直方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ240になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５ PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ240_NTSC（PAL）I_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

単密インターレス操作によりODD，EVENともに同じ画像が表示されます。このため、フリッカが発生し画像が縦に揺れます。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平，垂直方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ240になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５ PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）NI_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、１INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENどちらかの画像が捨てられて表示されます。またTypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５ PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、２INTで描画を更新するため、フレームバッファから画像を表示する際に、ODD

EVENの画像が捨てられることはありませんが、１INT処理のゲームを作る事が出来ません。また、処理落ちした場合４INTになるため注意が必要です。

TypeAのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５ 　PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。

## NJD_RESOLUTION_640ｘ480_NTSC（PAL）I_ANTI_FF

家庭TVの表示モードです。PC/AT用のモニターでは表示できません，

倍密インターレスによりODD，EVENに異なった画像が表示されるため画像のクオリティはあがります。

このモードでは、レンダリングされた画像をフレームバッファに置く際に、ODD、EVENのどちらかを捨てます。フレームバッファのサイズは通常の半分で済みますが、１INTで確実に描画が終了しなければ、ならず、CPU処理落ちの場合は画面単位、描画処理落ちの場合はタイル単位で２画面前の画像が表示され、絵が崩れます。またTypeBのフリッカーフリーフィルタがかかります。

Image Super Samplingにより、表示の際に水平方向のアンチエイリアスが掛かります。レンダリングサイズは1280ｘ480で、実際にフレームバッファに格納、表示されるサイズは640ｘ480になります。

スクリーン座標系のアスペクト比は縦：横＝１：１ですが、TV表示の際に、

NTSC方式では縦：横＝１：０．４５ 　PAL方式では縦：横＝１：０．６４

になります。これは３Dの場合にのみ njSetAspect()関数を利用して補正が可能です。