SET2→SET4/SET5への

プログラムの移行に関して

1998/6/30　セガ･ソフトウェア技術開発部

■	更新履歴	1998/6/30■

- pdExecPeripheralServer();はnjWaitVSync();に入りました。

■　マクロのネストは対応

■　テクスチャバッファに関しての記述追加

- 更新履歴	1998/5/7■

■　Set2NINJAとSet4NINJAの動作の違いに、マトリクス構造体の中身の変更に関する記述を追加

■ＮＩＮＪＡに依存する部分の変更■

○インクルードファイルの変更

【変更内容】

"NINJA.H"を"SHINOBI.H"に変更する必要があります。

“SHINOBI.H”内で”NINJA.H”を呼び出しています。

○初期化の変更

【変更内容】

｢njExitSystem｣を｢sbExitSystem｣に変更する必要があります。

引数については、まったく変更する必要はありません。

それと同時に

｢sbinit.o｣をリンクする必要があります。

【注意】

ファイルシステムを使用しファイルの読み込みを行う必要がある場合、｢sbinit.o｣を、

ファイルシステムを利用しない場合は｢sbinitn.o｣をリンクしてください。

○スタート部分

【変更内容】

スタートアップモジュール

｢strt1.obj｣｢strt2.obj｣

をリンクする必要があります。

（サンプルに付属するmakefileを参照してください）

- エントリ関数の変更

SET2環境ではエントリ関数は、「WinMain」でしたが、これを「main」関数に変更し。

以下のような追加が必要です。

void main(void)

{

njUserInit();

while (1) {

if (njUserMain() < 0) break;

njWaitVSync();

}

njUserExit();

}

サンプルで使用している｢njloop.c｣を使うと便利です。

【注意】

これはＳｅｔ２のＮＩＮＪＡ環境ではＷＩＮ３２環境なので｢WinMain｣が必要でしたが、Ｓｅｔ４のSHINOBI環境はＳＨＣ環境に変わり、｢main｣を呼ぶようになった為です。

○アライメント

【変更内容】

Ninjaで使用する、

マトリックスのバッファを８ＢＹＴＥアライメント

バーテックスバッファを３２ＢＹＴＥアライメント

に変更する必要があります。

【変更方法】

サンプルで使用している「global32.src」を使用する必要があります。

そしてプログラムの記述を

NJS_MATRIX	matrix[128];

NJS_VERTEX_BUF	vbuf[4096];

から

extern	NJS_MATRIX	matrix[128];

extern	NJS_VERTEX_BUF	vbuf[4096];

に変更が必要です。

※global32.srcでアラインメントを合わせてマトリクスバッファとバーテックスバッファを確保し、それを外部宣言の形でCのソースに取り込みます。

○テクスチャ

【変更内容】

Ｓｅｔ４からは、テクスチャのバッファを宣言する必要があります。

【変更方法】

njInitTextureBuffer((Sint8 *)vbuf,0x40800);

【バッファのサイズに関して】

バッファにサイズに関しては

Katana/Shinobi/doc/02graph/05textur/01textur.doc"テクスチャガイドの

「4.3テクスチャバッファの設定」を参照して下さい。

（注意）デフォルトで「global32.src」の中を見て解るようにvbuf は4096*96Byte

しか宣言されておりません、バッファサイズを4096*96Byte以上に変更する場合は注意して下さい、変更する部分は「global32.src」の

>_vbuf:

>	.RES.B		(4096*96)

とユーザーアプリのextern宣言している部分です。

>extern	NJS_VERTEX_BUF	vbuf[4096];

○関数の制限

【変更内容】

｢sprintf｣は使用できません。

■Set2NINJAとSet4NINJAの動作の違い■

○光源計算

【変更内容】

光源の計算方法が変更になりました。

【その他】

スケールの変更がない場合は見た目は変わりません。

○ＮＪＡ（ＮＩＮＪＡグラフィックフォーマット）

【変更内容】

バージョンが０．７２以前のＮＪＡファイルには対応していません。

○マトリックス構造体

【変更内容】

マトリックスがＳｅｔ４からSH7091用にカスタマイズしたために、マトリックスの構造体の中身が変化しました。（以下の通りです）

（Ｓｅｔ２）

enum {M00, M10, M20, M30,

M01, M11, M21, M31,

M02, M12, M22, M32,

M03, M13, M23, M33,

V00, V10, V20, V30,

V01, V11, V21, V31,

V02, V12, V22, V32,

V03, V13, V23, V33};

（Ｓｅｔ４）

enum {M00, M01, M02, M03,

M10, M11, M12, M13,

M20, M21, M22, M23,

M30, M31, M32, M33};

ＮＩＮＪＡの標準のライブラリーだけの開発であれば問題はないのですが個々でマトリックスを計算している場合に関しては、問題になります。

■ファイルシステムの変更■

○ファイルシステム

【変更内容】

ファイルシステムを使用している場合は

gdFsOpen               ファイルのオープン

gdFsClose              ファイルのクローズ

gdFsRead               ファイルのリード

gdFsGetFileSize        ファイルサイズの取得

を使用して置き換えてください。

■コンパイラに依存する部分の変更■

○コメント

//には対応をしていません。/**/をつかってください。

○キャスト

キャストが正確に設定されていない場合エラーになります。

○ストラクチャ

Win32環境とSHC環境では、構造体のメンバのデータアラインメントが異なります。

Intel CPUでは、奇数アドレスからのワードまたはロングワードアクセスを許可していますが、SHでは認められません。従って、構造体のメンバのデータサイズによってはメンバのバイトアラインメントがWin32のものとは違ってきます。

もし、構造体のメンバの位置や構造体サイズを利用しているアプリケーションの場合、

十分に注意する必要があります。

○SH環境の場合アドレスエラーが発生する具体例

（例）

char	a[10];

short	*b	=&a[1];

*b		=0;		<-この部分でアドレスエラーが発生します。

○Defineマクロの精度(浮動小数)

（例）

#define	PI	=3.14159265358982.....

というような高い精度の代入には対応していません。

（対応）

#define	PI	=3.141592

精度を下げてください。

○メモリ管理

SHINOBIライブラリでは、メモリアロケーション関数「syMalloc」を用意しています。

メモリのアロケーションについてはこの関数を使ってください。

SyMalloc関数はsbInitSystemでシステムを初期化した後につかいます。

○アライメント

ＳＨＣはアライメントに関する対応が容易ではありません。

以下の３つの方法でアライメントに対応したメモリーの確保が出来ます。

１．アセンブラによる対応

.ALIGN		32

を使用してアライメントの定義が実現します。

サンプルで使用している｢global32.src｣中の記述が参考になります。

２．Ｃの記述による対応

（例）

Uint8 temp_data[data_size + 31];

temp  = (Uint8*)(((Uint32)temp_data & 0xffffffe0) + 0x20);

という記述で対応は可能です。

３．syMallocによる対応

syMallocを使用する事で、アライメントは保証されます。

以上