# 3

第３章

環境変数と予約語ファイル

  - 環境変数

M86Kでは以下の環境変数を必要に応じて参照します。

PATH	：予約語ファイルの検索パスとして使用しています。予約語ファイル，およびその検索アルゴリズムについては，本章3.2を参照してください。

CHIPNAME	：アセンブル対象のチップ名を定義します。CHIP疑似命令がソースプログラムに記述されていると無視されます（ただしCHIP疑似命令で指定されたチップ名と本環境変数でのそれが一致しない場合は，警告メッセージを発生します。）。CHIP疑似命令の記述がないソースのアセンブル時に参照されます。

M86KRSVDFILE	：予約語ファイルの格納先のディレクトリ，およびファイル名を定義します。なお，この環境変数で指定されるファイル名にデフォルトのファイル名拡張子はありません。ドライブ名とパス名（MS-DOS版の場合）またはパス名（UNIX版の場合）を必要に応じて，ファイル名と拡張子は必ず指定してください。

M86KWORKFILE	：M86Kがアセンブル作業の途中で動的に割り付ける作業用メモリがメインメモリに入り切らなくなり，EMSメモリが実装されていないかあるいはそれも使い果たしてしまった場合に，一種の拡張メモリとして使用される作業ファイルの名前を指定します。ドライブ名およびパス名（MS-DOS版の場合）またはパス名（UNIX版の場合）を含めて指定することができます。

TMP	：M86Kが作業ファイル（M86KWORKFILEの項を参照）を作る必要があって，かつ環境変数M86KWORKFILEが定義されていなければ，この環境変数で指定されるディレクトリに作業ファイルを作ります。また，この環境変数も定義されていなければ，カレントディレクトリに作業ファイルを作ります。いずれの場合も，ファイル名はm86kwork.tmpに固定されています。

    - 環境変数の設定（MS-DOS版）

MS-DOSで環境変数の設定を行うにはSETコマンドを使用します。SETコマンドの詳細はMS-DOSのマニュアルを参照してください。

【例】デフォルトのチップ名をLC866200に設定する。

A> SET CHIPNAME=LC866200

    - 環境変数の設定（UNIX版）

UNIXで環境変数を設定するにはsetenvコマンドを使用します。setenvコマンドの詳細はUNIXのマニュアルを参照してください。

【例】デフォルトのチップ名をLC866200に設定する。

host% setenv CHIPNAME LC866200

  - 予約語ファイル

予約語ファイルとは，M86Kがその起動時に必ず読み込むファイルで，アセンブル対象とするチップに関するさまざまな情報（RAM/ROMの大きさ，SFRのニモニック等）を含んでいます。M86Kは，この予約語ファイルなしには正常に動作しません。M86Kはその起動に当り，以下のような手順で予約語ファイルを探します:

(1)	アセンブラオプション-Rによってファイル名が明示的に指定されている場合，そのファイルを読み込みます。そのファイルが存在しないか，読み込みが許されていなければエラーとなります。

(2)	環境変数M86KRSVDFILEが定義されていれば，それによって指定されているファイルを読み込みます。そのファイルが存在しないか，読み込みが許されていなければエラーとなります。

(3)	M86K.EXEがあるディレクトリにm86krsvd.rwdなる名前のファイルがあり，読み込みが許されていれば，そのファイルを読み込みます。

(4)	カレントディレクトリにm86krsvd.rwdなる名前のファイルがあり，読み込みが許されていれば，そのファイルを読み込みます。

(5)	環境変数PATHに指定されているディレクトリを順番に検索し，最初に見つかった読み込み可能なm86krsvd.rwdなる名前のファイルを読み込みます。

上記検索を順番に行っても予約語ファイルが見つからなかった場合は，エラーとしてM86Kの実行を中止します。

通常は，予約語ファイルはM86K.EXEと同じディレクトリに格納しておきます。なお，このファイルの内容はM86Kを正常に動作させる上で不可欠なものであり，削除・改変に伴うM86Kの不具合については責を負いかねます。そのため，このファイルについては書き込み保護を指定されておくことを強くお勧めします。