# ＰＣＭストリーム再生時の注意事項

概要

セガライブラリを使用して、PCMストリーム再生を実現する際の注意事項を下記に記述します。この文章はサウンドマニュアルに記載されている事項を部分的に補足している物です。開発を行う場合はサウンドマニュアル全体を把握した上で行ってください。

１．データ転送のタイミングについて

２．データバッファの特性について

３．メモリーブロックの取得開放について

１．データ転送のタイミングについて (PCMストリームデータの転送時の注意事項)

PCMのストリーム再生は、V-int毎に適当なデータを転送する様、プログラミングすると思います。通常、再生開始前に初回データを転送し、再生開始後のV-int毎に追加データを転送します。ここで注意して頂きたいのは、下記の図のようにV-intによるデータ転送処理が、初回のデータを再生する前に走ってしまう場合がある事です。

これは、サウンドの再生がV-intと同時に始まらない為です。(実際少し遅れます)

サウンドの再生リクエストは、sdSysServer関数または、sdSysFlushHostCmd関数を用いて行われますが、これらの関数はサウンドドライバに対してコマンドリクエストを発行します。

このコマンドはSH-CPUよりも、遥かに遅いARM-CPUによって解釈され、再生されます。

この解釈には若干の時間がかかるため、サウンドの再生が開始される前に、次の波形データの転送が行われる可能性があるのです。サウンド関数のリファレンスにもあるように、再生開始前の波形データ転送は、前のデータの転送位置の後ではなく、リングバッファの先頭から転送されます。

回避方法としては、V-intによるデータ転送時に再生状況を確認するようにしてください。

確認はSdPstmGetStat関数を使い、SDS_PSTM_CH_STAT構造体のm_Flgを参照して下さい。

V-int           V-int           V-int

アプリケーション

初期      V-int           V-int           V-int

データ転送 データ転送      データ転送     データ転送

サウンドライブラリ             vここで

再生指示       再生開始になった場合発生する

を受ける

vこの辺りで開始した場合は

現象が発生しない

２．データバッファの特性について

再生用リングバッファへのデータ転送における注意事項です。

・PCMストリームの再生を開始していないときは07000Hより大きなサイズは指定できません．

・PCMストリームの再生を開始しないときに複数回本APIをコールしてもリングバッファの更新は進行していかず，上書きしていきます（つまり更新位置はリングバッファの先頭から動かない）

・図のように残りのバッファ値が転送データよりも小さい場合はsdPstmIsTransferWaveDataの結果が必ずFALSEになります。自動的にバッファの先頭へ残りサイズ分書き込む事はありません。

リングバッファ(例A000h)

左図のようにバッファが転送データで割り切れない場合、残りのデータをうまく入れて上げる必要があります。

左図の場合は残り1000hとなりますので3000hのデータは転送できません。1000hまでのデータを一度転送し、転送先のポインターを先頭に戻した後は再度3000hずつの転送が可能になります。

3000ｈのデータ

3000ｈのデータ

3000ｈのデータ

３．メモリーブロックの取得開放について

データを転送する為にメモリーを確保して使用しますが、下記の様な使い方をすると正常に動作しませんのでご注意下さい。

データ転送

メモリーブロック確保(１ch分)

sdMemBlkCreate

左chパラメータセット

sdMemBlkSetPrm

左chのデータ転送

sdPstmTransferWaveData

右chパラメータセット

sdMemBlkSetPrm

右chのデータ転送

sdPstmTransferWaveData

メモリーブロック開放

sdMemBlkDestroy

end

左記の手順はステレオデータのPCM再生の手順を示しています。手順は正しいのですが再生すると左右の音がきちんと発声されません。

これはメモリーブロックの確保を1チャンネル分しか行わず、メモリーデータエリアを左右の音の転送に使用した為です。解決方法はメモリーブロック確保を左右2チャンネル分行い、それぞれのデータ転送を行うようにすると回避出来ます。

詳細解説

サウンドライブラリーはV-intを基準に動作していますので、関数でデータをセットしたつもりでも実際の転送は次のV-intまで行われていません。その為、上記のような不具合が発生してしまいます。

関数使用で即時復帰の場合には、V-intに対する注意が必要です。