スクロールガイド

VERSION : 0.05

変更履歴

ver0.04

スクロール構造体のメンバclipが使用できなくなりました。

Ver0.05

・3.2.5及び5.3 スクロール関連構造体のメンバclipの説明を変更しました。

・第5章の図を削除

・5.4カラー定義を修正しました。

目次

第１章	スクロールに関する画像単位

- 1概要

1.2画像単位

第２章	スクロールの回転、拡縮、移動

2.1 概要

- スクロールの回転、拡縮、移動

第３章	スクロールの設定

- 1 概要

- 3.2スクロールの設定例

第４章 カラー

- 1概要

4.2カラーモード

第５章	スクロール関数、構造体、定義説明

- 1概要

5.2スクロール関連関数

- 3スクロール関連構造体

5.4スクロール関連定義

5.5セル設定のためのテクスチャ構造体

第１章 スクロールに関する画像単位

- 1.1 概要

- この章では、NINJAでのスクロールで使用する画像単位について説明します。

- 1.2画像単位

セル

マップ

表示領域

ピクセル(pixel )

- 画像構成の最小分割単位。

- セル(cell)

スクロール面を構成する画像の最小単位。

NINJAでは8～1024ピクセルの正方形とする。

セルの最大登録数はNJD_CELL_NUM_MAXで定義する。

- マップ（map）

セルの集合で構成される。マップの最大登録数は

NJD_MAP_MAXで定義する。

第２章 スクロールの回転、拡縮、移動

- 2.1 概要

この章では、スクロール画面とスクロール構造体に設定する各値がどのような意味を持ち計算されるかを示します。

図１

スクロール面

クリップ面

(0,0)

原点

セル書き始め位置

(bx,by)

2.2  スクロールの回転、拡縮、移動

スクロール面の回転、拡縮、移動は次のようになっている。

（1）スクロール面、クリップ面とも左上を

原点とする。スクロールセル原点の書出し位

置のx座標、y座標をそれぞれbx,byとする。

（図１参照）

図2

(-bx,-by)

原点

(0,0)

- スクロール面上の点はbx,byによって原点から

-bx,-byだけ移動する。

（図２参照）

x－bx

y－by

x‘

y’

=

(-bx-cx,-by-cy)

- 次に回転操作を行うために、回転中心

(cx,cy)の分だけ原点方向に移動する。

（図3参照）

x－bx－cx

y－by－cy

x‘

y’

=

回転中心

(0,0)

原点

(cx,cy)

図3

（4）回転中心を原点とし、マトリックスmで

回転中心

(0,0)

原点

回転させる。

（図4参照）

x‘

y’

=

ｍ

x－bx－cx

y－by－cy

図4

図5

(0,0)

原点

回転中心

（5）回転後スクロール面を移動した分、元に戻す。

（図5参照）

＋

cx

cy

x‘

y’

=

ｍ

x－bx－cx

y－by－cy

（6）拡縮中心(spx.spy)を中心にsx,syだけ拡縮する。

図6

(0,0)

原点

拡縮中心

（図6参照）

＋

sx

sy

＋

cx

cy

x‘

y’

=

ｍ

x－bx－cx

y－by－cy

spx

spy

－

spx

spy

（7）最後にpx,pyだけ移動する。

（図7参照）

＋

sx

sy

＋

cx

cy

x‘

y’

=

ｍ

x－bx－cx

y－by－cy

spx

spy

－

spx

spy

＋

px

py

図7

(0,0)

原点

px

py

第３章 スクロールの設定

- 1概要

- この章では実際にセルを描くところから、スクロール面を描画するところまでを示します。

- 3.2スクロールの設定例

- 1.セル画像を描く

256

256

128

128

セル画像をテクスチャの作成方法にしたがって描きます。ただし、1セルの大きさは8x8、16x16、32x32、64x64、128x128、256x256、512x512、1024x1024になります。。

- 例：256x256テクスチャに128x128テクスチャを4枚描く

- 2.セル画像をPVR形式に変換する

- ツールを使い、テクスチャをPVRフォーマットにします。

- 3.テクスチャリストを作成する

- テクスチャネーム構造体、テクスチャリスト構造体を作成します。詳しい作成の仕方は、テクスチャのドキュメントを参照してください。

- 4.マップを作成する

例として以下の図のようなマップを作成します。

２   ３   ６   ７  １７

０   １   ４   ５  １６

８   ９  １２ １３ １８

１０ １１ １４ １５ １９

先ほどの	test0.pvrのなかに0,1,2,3

test1.pvrのなかに4,5,6,7

test2.pvrのなかに8,9,10,11

test3.pvrのなかに12,13,14,15

test4.pvrのなかに16,17,18,19が入っているとします。

test0.pvrからリスト作成で登録した順にテクスチャ番号が割り振られます。

test0.pvrが0でtest4.pvrが4になります。これを使ってマップ用マクロ、

NJM_MAPを使いマップを作成します。NJM_MAPは、

NJM_MAP(テクスチャ番号、テクスチャＵ、テクスチャＶ)になっています。

よってマップの0の所はNJM_MAP(0,0,0)、１はNJM_MAP(0,128,0)になります。

こうしてできたマップ配列は、

Uint32 map[4][5] ={

{NJM_MAP(0,0,0),	NJM_MAP(0,128,0),	NJM_MAP(1,0,0),	NJM_MAP(1,128,0),	NJM_MAP(4,0,0)},

{NJM_MAP(0,0,128),NJM_MAP(0,128,128),NJM_MAP(1,0,128),	NJM_MAP(1,128,128),	NJM_MAP(4,128,0)},

{NJM_MAP(2,0,0),	NJM_MAP(2,128,0),	NJM_MAP(3,0,0),	NJM_MAP(3,128,0),	NJM_MAP(4,0,128)},

{NJM_MAP(2,0,128),NJM_MAP(2,128,128),NJM_MAP(3,0,128),	NJM_MAP(3,128,128),	NJM_MAP(4,128,128)}

};

となる。

- 5.スクロール構造体を設定する

スクロール構造体の各メンバを設定します。

- celps		セルのピクセルサイズ８～1024までのいずれかの値を設定します。

- mapw 	マップの横方向のセルの個数を設定します。

- maph		マップの縦方向のセルの個数を設定します。

- sw		スクロール面の描画横方向の大きさを設定します。

- sh		スクロール面の描画縦方向の大きさを設定します。

- list		テクスチャリスト構造体のポインタを指定します。

map		マップ配列の先頭アドレスのポインタを設定します。

map[maph][mapw]以上の大きさのマップを用意すること。

それ以下のときは不定

px,py		スクロール画面の移動座標を設定します。

bx,by		マップの書き始めの座標を設定します。

- pr		スクロールのプライオリティを設定します。

- sflag		拡縮をするか、しないか(ON,OFF)を設定します。

- sx,sy		ｘ方向、ｙ方向の拡縮倍率を設定します。

- spx,spy		拡縮中心座標を設定します。

mflag		回転マトリックスを使用するか、しないか(ON,OFF)を

設定します。

cx,cy		回転中心座標を設定します。

m		回転マトリックスを設定します。

colmode		カラーモードを設定します。

- colmix		カラー演算を設定（未定）

- clip[2]		現在は使用していません（前バージョンからの変更）

- attr		アトリビュート（未定）

sclc		スクロール全体にカラーをかける。

カラーモードによって変化します。

- 6.スクロール関数を使う

最後にスクロール関数を実際に使ってみます。(マップ、テクスチャリストは作ってあるものとします)

はじめにテクスチャをロードします。

njInitTexture(&texmemlist,5);

njLoadTexture(&texlist);

スクロール構造体を設定します。(5を参照)

scl.celps =  128;

:

:省略

これでスクロール関数を使うとスクロールが描けます。

njDrawScroll(&scl);

第４章 カラー

- 概要

この章では、スクロール構造体のcolmodeで使用できるカラーモードについて説明します。

- カラーモード

・NJD_COLOR_MODE_FLAT_TEXTURE

すべてのセルのテクスチャに半透明無し（RGB565）のテクスチャを設定するときに使用します。

・NJD_COLOR_MODE_FLAT_TEXTURE_TRANS

セルのテクスチャの中で1枚でも半透明（ARGB1555又はARGB4444）がある場合使用します。

第５章 スクロール関数、構造体、定義説明

5.1概要

- ここでは、NINJAのスクロール関数とスクロール関連構造体、スクロール関連定義を説明します。

5.2スクロール関連関数

njDrawScroll

概要

2Dスクロール面を描画する。

書式

#include <Ninja.h>

void njDrawScroll( *scl )

NJS_SCROLL *scl

パラメタ

*scl スクロール構造体へのポインタ

戻り値

なし

機能

クリップ画面内に2Dスクロール面を描画する。

備考

テクスチャリストの詳しい作成方法は、テクスチャドキュメントを

参照してください。

5.3 スクロール関連構造体

NJS_SCROLL構造体

typedef struct {

Uint16  	celps;		/* セルのピクセルサイズ 		*/

Uint16  	mapw,maph;	/* セルの個数 			*/

Uint16  	sw,sh;		/* スクロール面の描画サイズ 		*/

NJS_TEXLIST	list;		/* テクスチャリストの先頭ポインタ	*/

Uint16  	*map;		/* マップ配列の先頭ポインタ 		*/

Float    	px,py;		/* スクロールの描き始めの座標 	*/

Float 	bx,by		/* スクロール原点の描き始めの座標	*/

Float    	pr;		/* プライオリティ 			*/

Sint16 	sflag;		/* 拡縮フラグ （ON、ＯＦＦ）		*/

Float    	sx,sy;		/* 拡縮倍率 			*/

Float		spx,spy;		/* 拡縮中心 			*/

Sint16	mflag;		/* 回転フラグ （ＯＮ、ＯＦＦ）		*/

Float		cx,cy;		/* 回転中心座標 			*/

NJS_SCLMTRX	m;		/* 回転マトリックス 			*/

Uint16  	colmode;		/* カラーモード 			*/

Uint16	colmix;		/* カラー演算（現在使用していません）	*/

NJS_POINT2 	clip[2]		/* クリップ点 （現在使用していません）	*/

NJS_SCLATTR 	attr;		/* アトリビュート 			*/

NJS_COLOR	sclc;		/* ＩＴＥカラー			*/

}NJS_SCROLL;

5.4 スクロール関連定義

各値の最大値

#define NJD_CELL_NUM_MAX        0xFFFF  /* the maximum of cell's number */

#define NJD_MAP_W_MAX           0xFF    /* the maximum of map's width   */

#define NJD_MAP_H_MAX           0xFF    /* the muximum of map's height  */

#define NJD_MAP_MAX             (NJD_MAP_W_MAX*NJD_MAP_H_MAX)

カラー定義(colormode)

#define	NJD_COLOR_MODE_PACKED_TEXTURE		33

#define	NJD_COLOR_MODE_PACKED_TEXTURE_TRANS	41

5.5 セル設定のためのテクスチャ構造体

NJS_TEXINFO構造体

typedef struct{

void*		texaddr;	/* texture memory address cache  	*/

NJS_TEXSURFACE	texsurface;

} NJS_TEXINFO;

NJS_TEXNAME構造体

typedef struct{

void		*filename;	/* ファイルネーム又はNJS_TEXINFO構造体のポインタ*/

Uint32		attr;	/* テクスチャアトリビュート 			*/

Uint32		texaddr;	/* テクスチャリストへのアドレス			*/

}NJS_TEXNAME;

NJS_TEXLIST構造体

typedef struct {

NJS_TEXNAME     	*textures; /* texture array			*/

Uint32          	nbTexture;	/* texture count			*/

} NJS_TEXLIST;