ドリームキャスト・アプリケーション開発

セットアップガイド

～ Dreamcast SDK (SEGA Libray) ～

Ver.1.42

株式会社セガ・エンタープライゼス

はじめに

弊社のハードウェア用アプリケーション開発にご協力いただき、誠にありがとうございます。

「Dreamcast SDK」は、弊社より発売されるドリームキャストのソフトウェア製品を作成する環境を提供するソフトウェアです。

「Dreamcast SDK セットアップガイド」は、「Dreamcast SDK for SEGA Library」を手にしてから設定環境の構築までを解説します。

注意：このSDKは、セガライブラリを用いてソフトウェアを開発するSDKです。「Windows CE for Dreamcast」用アプリケーションを作成するもではありません。

もくじ

1	開発環境	3

1-1必要な機材	3

1-2 必要なソフトウェア	3

1-3 オプション機材	4

2	Dev.Boxのセットアップ	5

3-1 Dev.Boxのセットアップ項目	5

3-2　DB Flash	6

3-3書き換えに失敗したときは	7

3	ドリームキャストのソフトウェア作成手順	8

4-1 NMAKE.EXEのインストール	8

4-2 日立C環境のセットアップ	8

4-3 日立C環境の動作確認	8

4-4 f40.elfの実行	9

Appendix A  DACheckによるOS/CPUモードの切替え	13

1999年4月19日

第三版第一稿

株式会社セガ・エンタープライゼス

テクニカルサポートセンター

Copyright © 1999 SEGA ENTERPRISES, LTD.

# 開発環境

## 1-1必要な機材

開発ホストマシン

Windows95 または Windows NT の動作する PC/AT互換機

推奨スペック

| 項目 | スペック |
| --- | --- |
| CPU | Pentium 200MHz以上 |
| メモリ | 64Mbyte以上 |
| ハードディスク | 4Gbyt以上 |
| OS | Windows95 OSR2 または、 WindowNT SP4 |

Dev.Box

ドリームキャスト用ソフトウェア開発の基本セットです。 PCにSCSI接続して使います。　ドリームキャスト実機と同等のハードウェア基板に、Debug Adapter基板および、GDエミュレーター基板が接続されています。これに GD Writer を加えればば、プログラミングからメディア制作まで行うことができます。

■付属品 ドリームキャストコントローラ×1、電源ケーブル×1、

SCSIケーブル×1、SCSIターミネータ×2、

CD-ROM「Dreamcast SDK (SEGA Library)」×1、取り扱い説明書×1

SCSIインターフェースカード

PCとDev.Boxを接続のに使います。SCSI II インターフェース必須　(Adaptec社製 AHA2940/U/AU/UW AHA1542 の使用を推奨。Adaptec社製以外の SCSIカードでは動作確認をおこなっていません。)

メモリカード

ゲーム内容の記録にはビジュアルメモリなどのメモリカードが必要です。

ビジュアルメモリをコントローラーに接続すると、ドリームキャストから液晶画面や内蔵しているブザーのコントロールができるようになります。

TVモニター

ゲーム画面の表示に使います。VGAモニターにも対応していますが、その場合は接続するのにVGAケーブルが必要になります。Dev.Boxには、通常のビデオ端子(ピンプラグ)とVGA端子の２つがついています。出力の切り替えは、前面パネルの DIP SW.で行います。

## 1-2 必要なソフトウェア

Visual C/C++

セガライブラリ環境では、Visual C++ そのものは必要ありませんが、サンプルプログラムをビルドするのに Visual C++ 付属の nmake.exe を利用しています。

## 1-3 オプション機材

GD Writer

GDR (書き込み可能Giga Byte CD-ROM)にデータを書き込むときに必要になります。

GD X（デュプリケート・ホストマシン）

GD-ROM (Giga Byte CD-ROM)を複製するときに必要になります。この機器を利用してデュプリケート環境を構築するには、最低でも１台のGD-Writerが別途必要となります。最大で四台までのGD-Writerを接続できます。

■付属品	電源ケーブル×1、 SCSIターミネータ×４、取り扱い説明書×1

SOUND BOX

サウンドデータを作成するときに必要になります。SOUND BOXには、Macintosh(PPC604以上、MacOS８.0以上推奨)にSCSI接続で利用するソフトウェアツール「Sound Tools」が付属しています。

■付属品　ACアダプター×1、 CD-ROM「Sound Tools」×1

※SCSIケーブルは付属していません。

GD Error Checker(予定)

作成したGDの書き込み状態を詳しくチェックする機器です。

Address Checker(予定)

アプリケーションがメモリの書き込み禁止エリアへのアクセスするのを監視する機器です。

各種ペリフェラル

振動ペリフェラル「ぷるぷるパック」や「ドリームキャスト・ガン」など、それぞれの開発するアプリケーションにあわせてペリフェラルが必要となります。

Dev.Boxには、標準コントローラ「ドリームキャスト・コントローラ」が１つ付属しています。対戦ゲームなど複数必要な場合は、追加入手してください。

基本的に市販されているペリフェラルは、販売店よりご購入いただくようお願いいたします。

GDR

Write Ones GD(一度だけ書き込み可能なGD)です。作成したアプリケーションをGDRに焼き込むことでGDメディアでのテストが可能になります。またシステムディスクを使って起動するとドリームキャスト実機を使ってテストすることができます。このGDRはセガ以外から購入することはできません。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

# Dev.Boxのセットアップ

## 3-1 Dev.Boxのセットアップ項目

Dev.Boxをセットアップには次の項目があります。

① Dev.Box BootROMセットアップ

Dev.BoxのBootROMは、市販されているドリームキャストのBootROMプログラムとは違っています。

このBootROMプログラムはFLASHメモリーに保持しており、Dev.Boxの工場出荷時に搭載されているものが最新のものとは限りません。

新しいバージョンのBootROMプログラムを入手したら、FLUSHメモリーの内容を書き換える必要があります。

② デバッグアダプター(DA)ファームウェアセットアップ

Dev.Boxを利用するデバッギングアプリケーション「CodeScape」は、Dev.Boxの中にあるDebug Adapterと呼ばれるハードウェアと通信して利用されます。

このDebug Adapterには、「CodeScape」のバージョンにあわせたファームウェアをFLASHメモリーに保持しています。したがってプログラムは、ファームウェアのバージョンと合致していないと正常に動作しません。

新しいバージョンのプログラムを入手したら、ファームウェアも書き換える必要があります。

③ GD-ROMエミュレター(GD-Mirage)ファームウェアセットアップ

GDWorkshopは、GD Mirageと呼ばれるGD-ROMエミュレターとやり取りをして動作します。

このGD-Mirageには、「GD Workshop」のバージョンにあわせたファームウェアをFLASHメモリーに保持しています。したがってプログラムは、ファームウェアのバージョンと合致していないと正常に動作しません。

新しいバージョンのプログラムを入手したら、ファームウェアも書き換える必要があります。

④ 本体IDセットアップ

市販されているドリームキャストには、工場出荷時に設定される固有の番号「本体ID」が設定されています。

Dev.Boxでは、この本体IDは設定されていません。この本体IDを固有な値に埋め込まないと、ネットワークアプリケーションを作成することはできません。

また、本体IDを他の目的に利用するときにもこの本体IDを設定しなければなりません。

上記４つの項目を設定するアプリケーションが「DB Flash」です。

## 3-2　DB Flash

DB Flashを利用して次の手順でDev.Boxのセットアップを行います。

①本体IDの設定を行う場合、Dev.Boxの底面に貼られているシールに記載されているシリアルナンバーをメモします。

②PCとDev.Boxが正しく接続されているかを確認します。

③PCの電源を投入し、続いてDev.BoxのPOWERボタンを押して起動します。

④DB Flashを実行します。

インストールでアプリケーションの登録が正しく行われていれば、Windowsの[スタート]メニューの[プログラム]サブメニューに「Dreamcast SDK」というメニューがあるはずです。このメニューから「DB Flash」を選択するれば、DB Flashは実行できます。

DB Flashを実行すると、次のようなダイアログボックスが表示されます。

DB Flashは起動すると、Dev.Boxにアクセスに行きます。Dev.Boxの情報を取得しに行くのに多少時間を必要とします。

DBFlashはプログラムと同じフォルダにある最新のBootROMプログラムや、各ファームウェアと現在Dev.Box上に搭載されているものとバージョンチェックを行って違っているものがあった場合、その違っているものだけ [Refalash]チェックボックスをチェック状態にします。

どれか一つでもチェックボックスがチェック状態になると、[Reflash]ボタンが有効になります。上記の図では、DA ファームウェアのみバージョンが違っていることがわかります。

チェックボックスが一つもチェックされていないと[Reflash]ボタンは有効になりません。

もし、書き換えを行いたいBootROMプログラムや、各ファームウェアが他のフォルダにある場合は、[Browse...]ボタンをクリックして表示されるファイルセレクションボックスでファイルを選択してください。

⑤本体IDの書き換え設定

本体IDを書き換えるには、[Individual ID]エリアの[Enter...]ボタンをクリックして表示されるダイアログボックスでおこないます。本体IDの書き換えを行わない場合は、この操作は必要ありません。

このダイアログボックスのテキストフィールドには、６桁の数値を入力します。この数値は、①でメモしたシリアル番号の下６桁です。

注意：本体IDはDev.Boxのシリアルナンバーと一対一に存在します。トラブルの原因になりますので、絶対に間違いのないように入力してください。特にネットワークアプリケーションを作成する場合は、重大な問題になる場合がありますので注意が必要です。

入力が終わったら、[OK]ボタンをクリックします。

⑥書き換えの実行

必要な項目がそろったら、[Reflash]ボタンのクリックでアップデートを実行します。BootROMを書き換える場合、書き込み中はDev.Boxのスライドスイッチ(SLIDE SW.)を右側に切り替えておく必要があります。このスイッチはBootROMの書き込みを許可するスイッチです。DB Flashが終了したら左側に戻してください。

注意：　アップデートを開始すると、FLASHメモリーの書き換えの為に数十秒間かかります。

この最中には、絶対にDev.Boxの電源を落とさず、ＰＣがフリーズした様に感じられても、最低1分は待つようにして下さい。アップデートに失敗してしまうと、Dev.Boxが正常に動作しなくなります。

⑦書き換えが終了したら、再度Dev.Boxの電源を入れ直してください。

## 3-3書き換えに失敗したときは

操作を誤ったなど、何らかの原因で書き換えに失敗した場合は、再度書き込みの操作を行ってください。

ここでは、それでもDev.Boxが起動しなくなったときの操作を説明します。

Dev.Boxが起動しなくなるのは、BootROMプログラムの書き換えに失敗して破壊してしまったのが原因です。

BootROMに正しいプログラムを書き込むには、次の操作を行います。

① Dev.BoxのDIP SW4をon(上)にして電源を入れます。

② Dev.Boxが起動したら、DIP SW4を off(下)に戻します。

③ PCの電源を入れます。

④ DB Flashを起動し、前述の書き換え方法と同様な方法で書き換えを行います。

# ドリームキャストのソフトウェア作成手順

ここでは、Dreamcast SDKをインストールした後、プログラミング環境を整えサンプルを実行できるまでを解説します。

## 4-1 NMAKE.EXEのインストール

ここでは、MakeプログラムとしてMicrosoft VisualC/C++に付属のNMAKE.EXEをMS-DOS環境で利用します。NMAKE.EXEがインストールされていない場合は、インストールしてください。すでにMicrosoft Visual C/C++がインストールされている場合はその必要はありません。

また、NMAKE.EXEを単独でインストールした場合はMS-DOS環境のPATHにインストールしたディレクトリを加える必要があります。

※ 他のMakeプログラムでも利用可能ですが、その場合は用意されているmakefileを書き換える必要があります。

## 4-2 日立C環境のセットアップ

セガライブラリでは、日立Cプログラミング環境を使用してプログラム開発をおこないます。ここでは、日立環境を利用するのに必要な設定について記述します。

日立環境の環境変数の設定は、dc_sdk\bin\にあるSet_kt.batを実行することで自動的に設定されます。その手順について解説します。

①エディターを起動し、以下のような設定を書き込みます。エディターは何でもかまいません。

Visual C/C++ がインストールされている場合

call c:\dc_sdk\bin\set_kt.bat c:\dc_sdk

Visual C/C++ がインストールされてなくて、Makeプログラムをインストールした場合

set PATH= (Makeプログラムのパス) ;%PATH%

call c:\dc_sdk\bin\set_kt.bat c:\dc_sdk

※ 上記の設定はCドライブのルートディレクトリにSDKをインストールした場合です。

②適当な名前でファイルとして書き込みます。

③ Windowsの[スタート]メニューのプログラムから、[MS-DOSプロンプト]を実行し、②の操作で作成したファイルを実行します。

## 4-3 日立C環境の動作確認

日立C環境のセットアップは、サンプルプログラムをコンパイルして実行することで確認できます。

① DOSのコマンドラインでサンプルプログラムのあるディレクトに移動します。ここではf40サンプルを利用します。

C:\>cd dc_sdk\shinobi\sample\sample3d\f40

※ 上記の設定はCドライブのルートディレクトリにSDKをインストールした場合です。

②サンプルをビルドします。

C:\>nmake

f40.elfが作成さていれば無事コンパイルは終了です。

## 4-4 f40.elfの実行

f40サンプルをコンパイルした結果、f40.elfが作成されました。このファイルを実行する手順を説明します。

f40は、GD-ROM(実際はGD-ROMエミュレータ)にあるデータを読み込んで実行します。

以下は、このプログラムの実行方法です。

①Dev.Boxの電源を入れ、次にPCの電源を入れてWindowsを起動します。

PCがDev.Boxを認識する必要があるため、この順番で起動させる必要があります。

②GD Workshopを起動します。

正しくインストールが行われていると、ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダがあります。この中にある「GDWorkshop」を選択すると、GD-ROMエミュレータ「GD Workshop」が起動されます。

③[File]メニューの[New…]オプションを実行します。

次のようなダイアログボックスが表示されます。

④適当なプロジェクト名を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

新規プロジェクトウィンドウが作成されます。

⑤イメージファイルをGD Mirage に転送します。

エクスプローラで dc_sdk\shinobi\sample\f40\imageにあるすべての PVRファイルを選択し、プロジェクトウィンドウの白い四角の中にドラッグ&ドロップします。

以下のダイアログボックスが表示されます。

⑥GD-ROMを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

プロジェクトウィンドウには、GD-ROMの構造が表示されます。

⑦すべての+アイコンをクリックして全部のファイルが表示されるようにします。

プロジェクトウィンドウに以下のように表示されます。

GD-ROMの内容はディレクトリィツリー構造になって表示されています。

⑧単密領域にデータを配置します。”01 – MODE1” と “02 – CDDA” に ダミーデータとして警告音声のサンプルデータのdc_sdk\warn_da\warning.daをドラッグ&ドロップします。

⑨GDWorkshopをエミュレータモードにします。GD-ROMかエミュレータであるかを選択する「Switch Emulator/DG-ROM」ボタンのクリックで下のメッセージエリアに状態が表示されます。

⑩ディスクドアの開閉をおこなう[Open/Close]ボタンをクリックしてディスクドアを閉じます。（このグラフィックは開いている状態）

⑪GD Workshopをこのままにして、CodeScapeを起動します。

正しくインストールが行われていると、ウィンドウズのスタートメニューのプログラムに「Dreamcast SDK」というフォルダがあります。この中にある「CodeScape」を選択すると、CodeScapeが実行されます。

⑫[File] [Load Program File]を選択すると次のようなダイアログボックスが表示されます。

⑬[Browse]ボタンをクリックして表示されるファイル指定ダイアログボックスでf40.elfファイルを指定します。

⑭[OK]ボタンをクリックしてファイルをDev.Boxにロードします。

[F9]を押してファイルを実行します。

しばらくすると、TV画面にF40(自動車)が表示されます。

# Appendix A  DACheckによるOS/CPUモードの切替え

DACheckを使うと、OS/CPUモードの切り替えが行えます。OSモードは別名「自己起動モード」と呼ばれ、Dev.BoxがBootROMから起動するようになるモードです。CPUモードは、PC側からコントロールできるモードです。

DACheckでOS/CPUモードの切り替えを行うには次のように操作します。

① Dev.Boxの電源を入れます。

② DACheckを起動します。

ウィンドウズのスタートメニューからプログラムを選びます。「Dreamcast SDK」というフォルダがありますのでその中からDACheckを選択すると、DACheckが起動し、次のようなダイアログボックスが表示されます。

図 [DA-Check Warning]ダイアログボックス

③ [OK]ボタンをクリックします。

DACheckのメインウィンドウが表示されます。

④ 右下にある[Exit]ボタンをクリックします。

次のようなダイアログボックスが表示されます。

⑤ "Please set D.A. mode ...." というモード選択のラジオボタンから"CPU Mode" もしくは "OS Mode" を選択して、[Exit DA-Check]ボタンを押します。

以上で、OS/CPUモードの設定が終了します。