ドリームキャスト・アプリケーション開発

ペリフェラルガイド

～ peripheral Guide ～

株式会社セガ・エンタープライゼス

もくじ

1	概要	3

1-1 ペリフェラルの分類	3

2	コントロールポートへのアクセス	4

2-1ドリームキャスト・コントロールポートの特徴	4

2-2 コントロールポートの初期化	5

2-3 ポートに接続されているコントローラの種別を摂取	7

3	デバイス毎の利用方法	9

3-1 コントロールデバイス	9

3-2 ＬＣＤデバイス	13

3-3 タイマーデバイス	15

3-4 音声入力デバイス	16

3-5キーボードデバイス	19

3-6 ガンデバイス	22

3-7 振動デバイス	24

4	記録デバイス(メモリーカード)	31

4-1 一般アプリケーションへの組み込み	32

4-2一般アプリケーションでのファイルアクセス	34

4-3特殊アプリケーションでのファイルアクセス	41

4-4実行ファイル	45

4-5バックアップファイルフォーマット	48

4-6動的ワーク確保	59

5	ＡＶケーブルペリフェラル	61

6	各ペリフェラル毎の固有情報	63

6-1 ドリームキャスト・コントローラ(HKT-7700)	63

6-2 レーシングコントローラ(HKT-7400)	64

6-3 アーケードスティック(HKT-7300)	65

6-4 ドリームキャスト・キーボード(HKT-7600)	66

6-5 ドリームキャスト・ガン(HKT-7801)	67

6-6 つりコントローラ（仮称）(HKT-8700)	68

6-7ビジュアルメモリ(HKT-7002)	69

6-8ぷるぷるぱっく(HKT-8600)	70

6-9 マイクデバイス ～音声認識・入力用ユニット～(HKT-7200)	70

1999年4月12日  初版第二稿

株式会社セガ・エンタープライゼス・テクニカルサポートセンター

Copyright © 1999 SEGA ENTERPRISES, LTD.

# 概要

弊社ドリームキャスト用アプリケーション開発にご協力いただき、まことにありがとうございます。

このドキュメントは、これからドリームキャスト用アプリケーションを開発するときに必要になる各種ペリフェラルについての情報をまとめたものです。

## 1-1 ペリフェラルの分類

コントローラ系ペリフェラル

ドリームキャスト本体のコントロールポートに挿し込むタイプのペリフェラルのことです。本体付属の「ドリームキャスト・コントローラ」や「ドリームキャストキーボード」などがこれにあたります。

拡張ソケット・ペリフェラル

「ドリームキャスト・コントローラ」のような拡張ソケットを備えたペリフェラルに挿入するタイプのペリフェラルです。「ビジュアルメモリ」や「ぷるぷるぱっく」がこれにあたります。

複合ペリフェラル

見かけ上は一つのペリフェラルに複数のペリフェラルが複合しているものをさします。これは同一のポートに複数のタイプのペリフェラルが接続されているのではなく、たとえば本来拡張ソケットに挿入されるようなペリフェラル（拡張ペリフェラル）をあらかじめ内部に持ったペリフェラルのことを指します。つりコントローラがこれにあたります。

Videoケーブル・ペリフェラル

ドリームキャスト本体の後部に接続するビデオ出力端子に接続されるペリフェラルのことです。ドリームキャストでは、アプリケーションからどんなビデオケーブルが接続されているかを知ることができます。

EXTENSION(拡張)バス・ペリフェラル

ドリームキャスト付属のモデムを外したときに現れるEXTENSIONバスに接続するペリフェラルです。現在のところモデムしかありません。このドキュメントでは現在のところ公開できる情報はありません。

# コントロールポートへのアクセス

ここでは、コントローラ系ペリフェラル、拡張ソケットペリフェラル、複合ペリフェラルへのアクセス方法を説明します。コントロールポートは次の特徴をもちます。

## 2-1ドリームキャスト・コントロールポートの特徴

■ドリームキャストのコントロールポートは４つ

コントロールポートには、４つまでのコントローラ系ペリフェラルまたは、複合ペリフェラルが接続できます。現在のところサターン用「マルチターミナル６」のようにポートを分岐させるペリフェラルは計画されていません。

■それぞれのポートには、論理的には最大５つの拡張ペリフェラルが接続可能

コントロールポートに接続したコントローラ系ペリフェラルで拡張ソケットを持っている場合、そこに拡張ペリフェラルが接続できます。拡張ペリフェラルは仕様では最大５つまで接続できます。実際には１つまたは２つ程度の拡張ソケットを付属しているペリフェラルが一般的です。また、拡張ソケットを持たずにペリフェラル内部に拡張ペリフェラルを内蔵しているペリフェラルもあります。

■ペリフェラルの仕様はペリフェラルに聞く

アプリケーションは接続されているペリフェラルに問い合わせることで「接続されているペリフェラルがなんであるか」、「そのペリフェラルはどんな仕様か」を知ることができます。この情報をもとに対応するペリフェラルにあわせた各種設定を行う必要があります。

■各ペリフェラルには最大電流と待機電流の値が記録されている

ペリフェラルの中には振動ペリフェラルなどの多くの消費電力を必要とするものがあります。コントロールポートが供給できる電力には上限があり、各ペリフェラルはこの値を超えることはできません。そのため、アプリケーションはすべてのコントロールポートのペリフェラルに流れる最大の電流を合計してその値が、最大供給可能な電流を超えないようにたえず監視する必要があります。

■特殊なペリフェラルには専用のライブラリが用意されている

・ガン／専用の初期化関数があります。ガンを有効にしている間、他のデバイスが使えなくなる場合があるので注意が必要です。

・キーボード／現在のところキーが押されているかどうかの判断しかできません。オートリピートやＦＥＰなどは各アプリケーションでのサポートが必要です。

・マイクデバイス／音声の入力のみサポートしています。現在のところ音声認識などはアプリケーションが行う必要があります。

## 2-2 コントロールポートの初期化

コントロールポートを利用する前に行う初期化には2種類の初期化関数が用意されています。どのようなアプリケーションでもその起動時に初期化関数を実行しなければなりません。

pdInitPeripheral()関数による初期化

アプリケーションが利用するペリフェラルをコントロールポートA～Dおよび、それぞれに2つの拡張ポートを想定した初期化です。この関数ではコントロールポートA～Dのすべてに対応していますが、その分必要なワークエリアも約96KB と、かなりの容量になっていまいます。

pdInitPreiphral()関数の最初の引数は、PDS_PERIPHERAL構造体のデジタルボタン情報ビットの正論理、負論理を選択するものです。

PDD_PLOGIC_ACTIVE(正論理)、またはPDD_PLOGIC_NEGATIVE(負論理)を指定します。

残りの２つの引数は、送信バッファと受信バッファのポインタを指定します。送信バッファは、ハードウェアに送るコマンドを作成するためのバッファで、受信バッファペリフェラルからのデータを格納するためのバッファです。す。また、バッファアドレスが32バイト境界でない場合は自動的にアラインするため、32バイト余分に確保するのがよいでしょう。

pdInitPreiphral()関数が必要とする送信バッファと受信バッファは、例のように固定の値を指定します。

/* グローバルワークの宣言 */

Uint8 RecvBuf[1024 * 24 * 2 + 32];

Uint8 SendBuf[1024 * 24 * 2 + 32];

/* コントローラライブラリの初期化 */

pdInitPeripheral( PDD_PLOGIC_ACTIVE, RecvBuf, SendBuf );

pdInitPeripheralEx() 関数による拡張初期化

アプリケーションが利用するコントロールポートをあらかじめ指定して行うよう拡張された初期化です。

使用するコントロールポートを限定することにより、ワークメモリの大幅な削減とライブラリの内部処理の高速化が可能になります。

pdInitPreiphralEx()関数の最初の引数は、pdInitPreiphral()関数と同様にPDS_PERIPHERAL構造体のデジタルボタン情報ビットの正論理、負論理を選択するものです。

次の引数は、使用ペリフェラルテーブルを指定します。これはどのペリフェラルを使用するかを決めるものです。ペリフェラルポート番号の配列で指定します。例えば以下のような配列となります。

const Sint32 Devs[] = {

PDD_PORT_A0, PDD_PORT_A1, PDD_PORT_A2,    /* ポートA0/A1/A2 */

PDD_PORT_B0, PDD_PORT_B1, PDD_PORT_B2,    /* ポートB0/B1/B2 */

PDD_PORT_C0, PDD_PORT_C1, PDD_PORT_C2,    /* ポートC0/C1/C2 */

PDD_PORT_D0, PDD_PORT_D1, PDD_PORT_D2,    /* ポートD0/D1/D2 */

};

次の２つの引数は、送信バッファと受信バッファのポインタを指定しますが、これらは固定ではなく利用するコントロールポート数からあらかじめ計算された値を指定します。PDM_WORK_SIZEマクロを使用して必要分確保してください。ペリフェラル１つにつき2KB必要です。

PDM_WORK_SIZEマクロは、引数×ポート数を確保するマクロです。以下の例ではポート数12個分のワークを確保しています。

Uint8 SendBuf[PDM_WORK_SIZE(12) + 32];

受信バッファもペリフェラル１つにつき2KB必要です。以下の例ではペリフェラル12個分のワークを確保しています。これらのバッファは連続している必要はありません。

Uint8RecvBuf[12][PDM_WORK_SIZE(1) + 32];

最後の引数は、受信バッファアドレステーブルです。これはどのペリフェラルがどのワークを使用するかを指定するテーブルです。使用ペリフェラルテーブルで指定したペリフェラルには、必ずバッファを割り当ててください。そうでないとライブラリが正常に動作しません。

const void* RecvBufTbl[] = {

RecvBuf[0],                 /* A0のワーク2KB */

RecvBuf[1],                 /* A1のワーク2KB */

RecvBuf[2],                 /* A2のワーク2KB */

RecvBuf[3],                 /* B0のワーク2KB */

RecvBuf[4],                 /* B1のワーク2KB */

RecvBuf[5],                 /* B2のワーク2KB */

RecvBuf[6],                 /* C0のワーク2KB */

RecvBuf[7],                 /* C1のワーク2KB */

RecvBuf[8],                 /* C2のワーク2KB */

RecvBuf[9],                 /* D0のワーク2KB */

RecvBuf[10],                /* D1のワーク2KB */

RecvBuf[11],                /* D2のワーク2KB */

};

以上のパラメータを、関数pdInitPeripheralEx()に渡します。

pdInitPeripheralEx(PDD_PLOGIC_ACTIVE, Devs, RecvBufTbl, SendBuf,

sizeof(Devs) / sizeof(Devs[0]));

初期化が終われば、ペリフェラルにアクセスできます。振動ペリファラルやＬＣＤ、メモリーカード(バックアップ)ライブラリなどが使用できるようになります。ただし、ここで使用しないようにしたペリフェラルは認識しません。未接続として判断されますので注意してください。

※注意事項

・それぞれのポートのルートペリフェラル(A0、B0、C0、D0)を使用しない設定にした場合は、そのポートの拡張ポート(A1、A2等)も使用できません。注意してください。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdInitPeripheral | ペリフェラルライブラリの初期化 |
| pdInitPeripheralEx | ペリフェラルライブラリの拡張初期化 |
| PDM_WORK_SIZE | ワークサイズ計算マクロ |

## 2-3 ポートに接続されているコントローラの種別を摂取

コントロールポートに接続されているペリフェラルの種別を取得するには、pdGetPeripheralInfo()関数を用います。この関数は取得したいポートを引数に与えて実行することで、PDS_PERIPHERALINFO構造体のポインタを返します。引数のポートは、各コントロールポートA～Dに加え、拡張ソケットに接続されているペリフェラルの指定をすることもできます。

引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_PORT_A0 | コントロールポートAペリフェラル本体 |
| PDD_PORT_A1 | コントロールポートA拡張ソケット1 |
| PDD_PORT_A2 | コントロールポートA拡張ソケット2 |
| PDD_PORT_A3 | コントロールポートA拡張ソケット3 |
| PDD_PORT_A4 | コントロールポートA拡張ソケット4 |
| PDD_PORT_A5 | コントロールポートA拡張ソケット5 |
| PDD_PORT_B0 | コントロールポートBペリフェラル本体 |
| PDD_PORT_B1 | コントロールポートB拡張ソケット1 |
| PDD_PORT_B2 | コントロールポートB拡張ソケット2 |
| PDD_PORT_B3 | コントロールポートB拡張ソケット3 |
| PDD_PORT_B4 | コントロールポートB拡張ソケット4 |
| PDD_PORT_B5 | コントロールポートB拡張ソケット5 |
| PDD_PORT_C0 | コントロールポートCペリフェラル本体 |
| PDD_PORT_C1 | コントロールポートC拡張ソケット1 |
| PDD_PORT_C2 | コントロールポートC拡張ソケット2 |
| PDD_PORT_C3 | コントロールポートC拡張ソケット3 |
| PDD_PORT_C4 | コントロールポートC拡張ソケット4 |
| PDD_PORT_C5 | コントロールポートC拡張ソケット5 |
| PDD_PORT_D0 | コントロールポートDペリフェラル本体 |
| PDD_PORT_D1 | コントロールポートD拡張ソケット1 |
| PDD_PORT_D2 | コントロールポートD拡張ソケット2 |
| PDD_PORT_D3 | コントロールポートD拡張ソケット3 |
| PDD_PORT_D4 | コントロールポートD拡張ソケット4 |
| PDD_PORT_D5 | コントロールポートD拡張ソケット5 |

以下にPDS_PERIPHERALINFO構造体を示します。

typedef struct {

Uint32 type;		/* ペリフェラルのタイプ */

Uint32 reserved[3];	/* 予約 */

Uint8 is_root;		/* ルートデバイスフラグ */

Uint8 area_code;		/* エリアコード */

Uint8 connector_dir[2];	/* 拡張ソケットの向き */

Sint8 product_name[32];	/* 製品名 */

Sint8 license[64];	/* ライセンス文字列 */

Uint16 stdby_pow;		/* スタンバイ消費電流 */

Uint16 max_pow;		/* 最大消費電流 */

} PDS_PERIPHERALINFO;

ペリフェラルのタイプを返すメンバ typeには次の値が定義されています。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_DEVTYPE_CONTROLLER | コントローラデバイス |
| PDD_DEVTYPE_STORAGE | 記録デバイス(メモリーカード) |
| PDD_DEVTYPE_LCD | LCDデバイス |
| PDD_DEVTYPE_TIMER | タイマーデバイス |
| PDD_DEVTYPE_SOUNDINPUT | 音声入力デバイス |
| PDD_DEVTYPE_KEYBOARD | キーボードデバイス |
| PDD_DEVTYPE_LIGHTGUN | ガンデバイス |
| PDD_DEVTYPE_VIBRATION | 振動デバイス |

それぞれはビットで現されています。一つのペリフェラルで、複数のタイプを所有する場合があります。例えば、「ビジュアルメモリ」は、「メモリーカード」、「LCD」、「タイマー」の3つタイプを返します。

ペリフェラルのエリアコードを示すメンバ area_codeには次の値が定義されています。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_DEVAREA_USA | 北アメリカ地区 |
| PDD_DEVAREA_JAPAN | 日本地区 |
| PDD_DEVAREA_ASIA | アジア地区 |
| PDD_DEVAREA_EUROPE | ヨーロッパ地区 |

それぞれはビットで現され、複数のエリアに対応したペリフェラルもあります。

拡張ソケットの向きは次の値が定義されています。

ペリフェラルの拡張ソケットの向きを示すメンバ connector_dir[2] には次の値が定義されています。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_CONDIR_TOPSIDE | 上 |
| PDD_CONDIR_BOTTOMSIDE | 下 |
| PDD_CONDIR_LEFTSIDE | 左 |
| PDD_CONDIR_RIGHTSIDE | 右 |

これらの値は、ペリフェラルがルートデバイス(ポートに直接接続されるペリフェラル)である場合、拡張ソケットが付いている方向を表します。

ペリフェラルの製品名を示すメンバproduct_name[32]には、ペリフェラルによってそれぞれ登録されている名称の文字列が返ります。

ライセンス文字列を示すメンバlicense[64]には、製造社の名称が返ります。

スタンバイ電流を示すメンバstdby_powおよび、最大電流を示すメンバmax_powの単位は 0.1 mA(ミリアンペア)です。コントロールポート全体で最大電流は、1000mAです。

# デバイス毎の利用方法

記録デバイスを除く各ペリフェラルの利用方法をデバイス毎に説明します。記録デバイスについては次章で説明します。

## 3-1 コントロールデバイス

コントローラのボタンの状態を取得

ボタン情報を取得するには、関数pdGetPeripheral()を使用します。取得したPDS_PERIPHERAL構造体のメンバを参照するだけで、容易にコントローラの入力を得ることができます。

PDS_PERIPHERAL  構造体

typedef struct {

Uint32 id;

Uint32 support;

Uint32 on;

Uint32 off;

Uint32 press;

Uint32 release;

Uint16 r;

Uint16 l;

Sint16 x1;

Sint16 y1;

Sint16 x2;

Sint16 y2;

Sint8* name;

void* extend;

Uint32 old;

PDS_PERIPHERALINFO* info;

} PDS_PERIPHERAL;

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| id | デバイスID |
| support | ボタン・レバーのサポート状態 |
| on | デジタルボタン状態 |
| off | デジタルボタン状態(反転) |
| press | デジタルボタンダウンエッジ状態 |
| release | デジタルボタンアップエッジ状態 |
| r | アナログ軸Rの値(0～255) |
| l | アナログ軸Lの値(0～255) |
| x1 | アナログ軸X1の値(-128～127) |
| y1 | アナログ軸Y1の値(-128～127) |
| x2 | アナログ軸X2の値(-128～127) |
| y2 | アナログ軸Y2の値(-128～127) |
| name | デバイス名称 |
| extend | 拡張データアドレス(未使用) |
| old | 予約 |
| info | ペリフェラル情報構造体へのポインタ |

コントローラのサポートしているボタンを取得

コントローラ系デバイスには、さまざまなボタン・レバー類が存在します。方向ボタンを2つ持つもの、アナログが2チャンネルのものなど、デバイスごとに有しているボタン・レバーが異なります。それを調べるにはPDS_PERIPHERALのメンバsupportを参照します。

以下の表に示されるようにビットアサインが決まっており、ボタン・レバーを持つ場合は1、持たない場合は0が格納されています。

コントローラ系デバイスは、方向ボタンA、スタートボタン、Aボタン、 Bボタンを持つことが必須となっているため、これらのボタンのみを使用してアプリケーションを組むことにより、互換性を維持することができます。

| ボタン・レバービット位置 | ビット位置指定用定数 |
| --- | --- |
| 方向ボタンA上 | PDD_DEV_SUPPORT_KU |
| 方向ボタンA下 | PDD_DEV_SUPPORT_KD |
| 方向ボタンA左 | PDD_DEV_SUPPORT_KL |
| 方向ボタンA右 | PDD_DEV_SUPPORT_KR |
| 方向ボタンB上 | PDD_DEV_SUPPORT_KUB |
| 方向ボタンB下 | PDD_DEV_SUPPORT_KDB |
| 方向ボタンB左 | PDD_DEV_SUPPORT_KLB |
| 方向ボタンB右 | PDD_DEV_SUPPORT_KRB |
| スタートボタン | PDD_DEV_SUPPORT_ST |
| Aボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TA |
| Bボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TB |
| Cボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TC |
| Xボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TX |
| Yボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TY |
| Zボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TZ |
| Dボタン | PDD_DEV_SUPPORT_TD |
| アナログ軸R | PDD_DEV_SUPPORT_AR |
| アナログ軸L | PDD_DEV_SUPPORT_AL |
| アナログ軸X1 | PDD_DEV_SUPPORT_AX1 |
| アナログ軸Y1 | PDD_DEV_SUPPORT_AY1 |
| アナログ軸X2 | PDD_DEV_SUPPORT_AX2 |
| アナログ軸Y2 | PDD_DEV_SUPPORT_AY2 |

アプリケーションは、このボタン・レバーサポート情報を参照し、適切にデータを取り扱ってください。

デジタルボタンの状態

デジタルボタン情報は、on、off、press、releaseの4つのメンバに格納されており、用途によって使い分けます。各メンバのビットごとにボタンが割り振られており、ボタンが押されていれば1、押されていなければ0となります(正論理)。また、論理状態は初期化関数pdInitPeripheral()呼び出し時に負論理に設定することもできます。

| デジタルボタン | ビット位置指定用定数 |
| --- | --- |
| 方向ボタンA上 | PDD_DGT_KU |
| 方向ボタンA下 | PDD_DGT_KD |
| 方向ボタンA左 | PDD_DGT_KL |
| 方向ボタンA右 | PDD_DGT_KR |
| Aボタン | PDD_DGT_TA |
| Bボタン | PDD_DGT_TB |
| Cボタン | PDD_DGT_TC |
| Dボタン | PDD_DGT_TD |
| Xボタン | PDD_DGT_TX |
| Yボタン | PDD_DGT_TY |
| Zボタン | PDD_DGT_TZ |
| Lボタン | PDD_DGT_TL |
| Rボタン | PDD_DGT_TR |
| スタートボタン | PDD_DGT_ST |
| 方向ボタンB上 | PDD_DGT_KUB |
| 方向ボタンB下 | PDD_DGT_KDB |
| 方向ボタンB左 | PDD_DGT_KLB |
| 方向ボタンB右 | PDD_DGT_KRB |
| 方向ボタンB右 | PDD_DGT_KRB |

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| Uint32 on | ボタンが押されているとき(ボタンダウン)、対応するビットが1になります。押されていないボタンのビットは0になります。 |
| Uint32 off | onメンバをビット反転したものです。すなわち、ボタンが押されていないとき(ボタンアップ)、対応するビットが1になります。 |
| Uint32 press | ボタンが押されていない状態から、押された状態に変化したとき(ボタンダウンエッジ)、対応するビットが1になります。そうでないビットは0になります。 |
| Uint32 release | ボタンが押されている状態から、押されていない状態に変化したとき(ボタンアップエッジ)、対応するビットが1になります。そうでないビットは0になります。 |

※負論理に設定した場合、button、on、off、press、releaseのすべてのビットは反転して格納されます。

なお、デジタルLRボタン情報は、L/Rトリガー情報からソフトウェアで擬似的に生成しています。

L/Rトリガーを持たないデバイスの場合、ビットは変化しませんので注意してください。

(デジタルLRボタンを物理的に持つデバイスはありません)

アナログボタンの状態

アナログ軸情報は、メンバr, l, x1, y1, x2, y2の6つのメンバに格納されています。未接続、およびそのボタン、レバーを持たないデバイスの場合は、センター位置と同じデータが格納されます。

| メンバ | 符号 | レンジ | センター位置 | レバー／ボタン |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uint16 r | なし | 0～255 | 0 | Ｒトリガー |
| Uint16 l | なし | 0～255 | 0 | Ｌトリガー |
| Sint16 x1 | あり | -128～0～127 | 0 | アナログ方向キーX1 |
| Sint16 y1 | あり | -128～0～127 | 0 | アナログ方向キーY1 |
| Sint16 x2 | あり | -128～0～127 | 0 | アナログ方向キーX2 |
| Sint16 y2 | あり | -128～0～127 | 0 | アナログ方向キーY2 |

データ取得時のエラー

デバイスとの通信時に、何らかのエラーが発生する場合があります。その場合、ボタン等の正常なデータが得られないため、構造体は下の表のような値に設定されます。

| メンバ | 設定値 |
| --- | --- |
| id,name,extend | 前回の値 |
| デジタルボタン | すべてボタンが押されていない状態 |
| アナログ軸 | センター位置 |

エラーが発生したかどうかは、関数pdGetPeripheralError()で調べることができます。

| エラーコード | 内容 |
| --- | --- |
| PDD_ERR_OK | エラーなし |
| PDD_ERR_RETRY | ボタンデータが正常に取得できない |
| PDD_ERR_GENERIC | 未定義エラー |

エラーが発生した場合は、ライブラリでは回復手段が存在しません。アプリケーションで適切な処理を行ってください。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdGetPeripheral | コントローラのボタン状態を取得する |
| pdGetPeripheralError | コントローラに関するエラーを取得する |

## 3-2 ＬＣＤデバイス

ビジュアルメモリのモノクロ液晶をコントロールする機能を提供します。 現在のところビジュアルメモリ以外にLCDデバイスを持つペリフェラルは存在しません。

ビジュアルメモリのＬＣＤデバイスのスペック

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 解像度 | 横48x縦32ピクセル |
| 階調数 | 2階調（モノクロ） |
| 液晶のベース色 | 白 |
| コントラスト調整 | なし |

ピクセルデータ形式

ピクセルデータは、ソフトウェアで取り扱いやすいように、1ピクセルを8ビット（1バイト）で表現します。下位4ビットで階調を表現しますが、このライブラリでは、ビット3のみを参照します。

白（液晶のベース色）にするピクセルにはビット3を0にしたデータ（0x00、0x07等）、黒にするピクセルにはビット3を1にしたデータ（0x0f、0x08等)を格納してください。

bit

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アプリケーション依存 |  |  |  | 階調データ(0～15) |  |  |  |

ピクセルデータフォーマット

液晶画面全体では48x32=1536バイトのデータとなります。ピクセルデータは左から右、上から下に連続して格納します。メモリイメージは下図のようになります。

| 0x8C100000 | ( 0, 0 ) | ( 1, 0 ) | ( 2, 0 ) | ... | ( 47, 0 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x8C100030 | ( 0, 1 ) | ( 1, 1 ) | ( 2, 1 ) | ... | ( 47, 1 ) |
| : |  |  |  |  | : |
| 0x8C1005D0 | ( 0, 31 ) | ( 1, 31 ) | ( 2, 31 ) | ... | ( 47, 31 ) |

ピクセルデータのメモリイメージ（アドレスは例) ソフトウェアでの記述には以下のような方法を用いることができます。

const Uint8 cgdata[48 * 32] = {

0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, ...

:

};

液晶の向き

コントローラの拡張ソケットの向きによって、ユーザーから見ると液晶画面が逆さまになったり、横を向いていたりする場合があります。例えば、標準コントローラにビジュアルメモリを接続した場合、液晶画面は逆向きになってしまいます。

| 方向 | 定義 |  |
| --- | --- | --- |
| 正方向 | PDD_LCD_DIRECTION_NORMAL | ↑ |
| 逆向き | PDD_LCD_DIRECTION_FLIP | ↓ |
| 左向き | PDD_LCD_DIRECTION_LEFT | ← |
| 右向き | PDD_LCD_DIRECTION_RIGHT | → |

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdVmsLcdWrite | ビジュアルメモリの液晶にデータを表示する |
| pdLcdGetDirection | 液晶の向きを取得する |
| pdVmsLcdIsReady | ビジュアルメモリが接続されているかどうか調べる |

## 3-3 タイマーデバイス

コントローラに接続されたタイマデバイスを取り扱う機能を提供します。現在のところビジュアルメモリ以外にタイマーデバイスを持つペリフェラルは存在しません。以下はタイマデバイスの設定時刻を格納する構造体です。

定義

typedef struct {

Uint16 year;

Uint8 month;

Uint8 day;

Uint8 hour;

Uint8 minute;

Uint8 second;

Uint8 dayofweek;

} PDS_TIME;

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| year | 年 |
| month | 月 |
| day | 日 |
| hour | 時 |
| minute | 分 |
| second | 秒 |
| dayofweek | 曜日(日=0,月=1,...,土=6) |

dayofweekメンバは時刻設定時には必ず有効な値を設定し時刻取得時には参照せず、年月日から計算するようにすることで将来のタイマデバイスに対応することができます。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdTmrSetTime | 時刻を設定する |
| pdTmrGetTime | 時刻を取得する |
| pdTmrAlarm | アラームを直接コントロールする |
| pdTmrIsReady | タイマデバイスがあるかどうか調べる |

## 3-4 音声入力デバイス

音声入力デバイスの仕様

ドリームキャストで使用する音声入力デバイスから入力されたデータは、専用の音声サンプリングライブラリによって処理されます。このライブラリでは、入力されるデータのサンプリングを行うだけで実際のアプリケーションでは、音声認識などの処理をする必要があります。

音声サンプリングライブラリは、次の２つのモジュールから構成されています。

①取り込みモジュール(WSB: Wave Sampling Buffer Module)

音声入力デバイスからリングバッファに音声データを取り込む。

②取り出しモジュール(WSS: Wave Sampling Stream Module)

リングバッファから音声データを取り出す。

この解説では、コントロールポートのドライバのワーク領域から音声サンプリングライブラリのリングバッファへのデータ転送を「取り込み」、リングバッファから音声認識エンジンなどのワーク領域への転送を「取り出し」と定義して説明します。また、リングバッファへ書き込むことを「書き込み」、リングバッファから読み出すことを「読み出し」とします。

このライブラリでは、内部にリングバッファを保持しています。このリングバッファは以下の２つの特徴を持っています。

①音声入力デバイスからの音声データは絶え間なくリングバッファに取り込まれます。そのため、リングバッファからデータが取り出されたかどうかに関わらず、データは上書きされます。

②リングバッファ内のデータを効率的かつ多目的に使用できるように、非同期に複数位置からデータを取り出すことを可能としています。

以下は、音声データ取得のモデルです。

SIP

コントローラ

ポート

ドライバ

取り込み

モジュール

(WSB)

リング

バッファ

取り出し

モジュール

(WSS)

書き込み

読み出し

音声認識

エンジン

etc.

音声サンプリングライブラリ

取り込み　　　　　　　　　　　取り出し

音声データの取得方法

リングバッファへの取り込みは、サーバ関数 wsBufExecServerを V-Sync割り込み毎に呼び出すことで自動的に行われます。wsBufStart関数とwsBufStop関数によってバッファの取り込み開始と停止を制御することができます。

リングバッファからのデータの取り出しは、必要なタイミングで wsStmCopyPcm関数を随時呼びだすことで行うことができます。

SIP

コントローラ

ポート

ドライバ

リング

バッファ

WSS②

wsStmCopyPcm

WSB

wsBufStart

wsBufStop

音声認識

エンジン

etc.

音声サンプリングライブラリ

音声圧縮

エンジン

etc.

WSS①

wsStmCopyPcm

関数一覧

ライブラリの初期化と終了

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| wsInit | ライブラリの初期化 |
| wsFinish | ライブラリの終了処理 |

リングバッファへの取り込み(WSB)

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| wsBufCreate | 取り込み制御ハンドルの生成 |
| wsBufDestroy | 取り込み制御ハンドルの消去 |
| wsBufStart | 取り込み開始 |
| wsBufStop | 取り込み停止 |
| wsBufExecServer | サーバ関数 |
| wsBufGetStat | WSBモジュールの動作状態の取得 |
| wsBufGetErr | エラーコードの取得 |
| wsBugGetNumSmpl | バッファに格納されているデータ量の取得 |
| wsBufGetWrPos | 書き込み位置の取得 |
| wsBufGetSfreq | サンプリング周波数情報の取得 |
| wsBufGetBitPerSmpl | 量子化ビット数情報の取得 |
| wsBufGetAmpGain | マイクボリュームの取得 |
| wsBufSetAmpGain | マイクボリュームの設定 |
| wsBufGetSBFOV | 音声入力デバイスのバッファのオーバーフロービットの取得 |

リングバッファからの取り出し(WSS)

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| wsStmCreate | 取り出し制御ハンドルの生成 |
| wsStmDestroy | 取り出し制御ハンドルの消去 |
| wsStmGetWsbuf | 取り込み制御ハンドルの取得 |
| wsStmGetNumSmpl | バッファに格納されているデータ量の取得 |
| wsStmSeekRdPos | 読み出し位置のシーク |
| wsStmGetRdPos | 読み出し位置の取得 |
| wsStmAddRdPos | 読み出し位置の更新 |
| wsStmIsOverFlow | オーバーフローのチェック |
| wsStmClearOverflow | オーバーフローフラグのクリア |
| wsStmCopyPcm | 音声データの取り出し |

構造体一覧

| 構造体 | 機能 |
| --- | --- |
| WSS_POS | 書き込み位置 |
| WSS_BUF_PRM | 取り込み制御ハンドルの設定パラメータ |

サンプルプログラム

/* application main function */

void main(void)

{

WSBUF         wsbuf;                   /* a handle of WSB control      */

WSSTM         wsstm;                   /* a handle of WSS control      */

WSS_BUF_PRM   prm;                    /* parameters for WSB handle    */

Sint32        pno = 1;                /* a number of a device          */

Sint16        data[DATA_SIZE];      /* a buffer for getting data    */

Sint32        nsmpl, cpsmpl;

/* setting parameters for WSB */

prm.sfreq   = WSD_BUF_SFREQ_11KHZ;  /* sampling frequency.F11.025kHz */

prm.bps     = WSD_BUF_SFREQ_16BIT;     /* bits per sample�F16bit       */

prm.gain    = (WSD_BUF_PRM_AMPMAX-WSD_BUF_PRM_AMPMIX)>>2;

/* medium AMP GAIN　*/

prm.blksize = 11025*5;                    /* 5 seconds buffer size       */

prm.nblk    = 1;                            /* one block                     */

prm.bufptr  = (Sint16 *)0xC100000;       /* address of a ring buffer     */

wsbuf = wsBufCreate(pno, &prm);          /* creation of a WSB handle     */

wsstm = wsStmCreate(wsbuf);               /* creation of a WSS handle     */

wsBufStart(wsbuf);                         /* start sampling               */

while(1) {

nsmpl = wsStmGetNumSmpl(wsstm);

if (nsmpl > 0) {

cpsmpl = wsStmCopyPcm(wsstm, &data, 256);/* get 256 samples      */

wsStmAddRdPos(wsstm, 128);/* advance read pointer 128 samples  */

}

/* process the data for a user*/

}

wsBufStop(wsbuf);                        /* stop sampling                  */

wsStmDestroy(wsstm);                     /* destroy a WSS handle         */

wsBufDestroy(wsbuf);                     /* destroy a WSB handle         */

}

## 3-5キーボードデバイス

キーボード仕様

ドリームキャストで使用するキーボードのハードウェアは、いわゆるMAKE、BREAKコードを返す方式とは異なり、その時点で押されているキーコードを複数取得返すようになっています。

アプリケーションでキー入力を行う場合には、１フレーム(１INT）ごとに毎回データを取得し、前回との差分によりキーアップ、キーダウン、キーリピートの処理を行う必要があります。

構造体仕様

typedef struct {

Uint8 ctrl;

Uint8 led;

Uint8 key[6];

} PDS_KEYBOARD;

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| ctrl | 特殊キーの状態 |
| led | LEDの点灯状態 |
| key | キーデータ |

コントロールキー

特殊キーの状態を示すメンバctrlには、現在どのコントロールキーが押されているかが格納されます。キーが押されていれば対応するビットが1、押されていなければ0になります。

対応するビットは次のように定義されています。

| ビット位置指定定数 | 押されているキー |
| --- | --- |
| PDD_KEY_CTRL_RGUI | S2キー |
| PDD_KEY_CTRL_RALT | 右ALT |
| PDD_KEY_CTRL_RSHIFT | 右シフト |
| PDD_KEY_CTRL_RCTRL | 右コントロール |
| PDD_KEY_CTRL_LGUI | S1キー |
| PDD_KEY_CTRL_LALT | 左ALT |
| PDD_KEY_CTRL_LSHIFT | 左シフト |
| PDD_KEY_CTRL_LCTRL | 左コントロール |

LED点灯状態

LEDの点灯状態を示すメンバledには、現在どのLEDが点灯しているかが格納されます。LEDが点灯していれば対応するビットが1、点灯していなければ0になります。対応するビットは次のように定義されています。

| ビット位置指定定数 | LED |
| --- | --- |
| PDD_LED_SHIFT | シフト |
| PDD_LED_POWER | 電源 |
| PDD_LED_KANA | カナ |
| PDD_LED_SCRLOCK | Scroll Lock |
| PDD_LED_CAPLOCK | Caps Lock |
| PDD_LED_NUMLOCK | Num Lock |

LEDのないキーボードではこのメンバは意味がありません。

キーコード

キーデータを示すメンバkeyには、押されているキーコードが格納されています。キーコードは、最初に押されたキーから6番目に押されたキーまでのキーコードがkey[0]からkey[5]に順に格納されます。

押されているキーが6個に満たない場合、残りのメンバには0x00が格納されます。7個以上のキーの同時押しを検出することはできません。7個以上のキーが押された場合、key[0]に0x01が格納されます。また、ハードウェアの構成上、押すキーの組み合わせによっては3つ以上の同時押しでも同様にキーコード検出不可能になり、key[0]に0x01が格納されます。

以下に返されるキーのコードを示します。横軸が上位４ビット、縦軸が下位４ビットを示しています。

上位

| 下位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | Mも | #ぁ3あ | {「[゜ | F7 | ← |  |  |  |
| 1 |  | Nみ | $ぅ4う |  | F8 | ↓ |  |  |  |
| 2 |  | Oら | %ぇ5え | }」]む | F9 | ↑ |  |  |  |
| 3 |  | Pせ『 | &ぉ6お | +』；れ | F10 |  |  |  |  |
| 4 | Aち | Qた | 'ゃ7や | *ヶ:け | F11 |  |  |  |  |
| 5 | Bこ | Rす | (ゅ8ゆ | 半角/ 全角 | F12 |  | S3 |  |  |
| 6 | Cそ | Sと | )ょ9よ | <、,ね | Print Screen |  |  |  |  |
| 7 | Dし | Tか | ~を0わ | >。.る | Scroll Lock |  |  |  |  |
| 8 | Eい | Uな | Enter | ?・/め | Pause |  |  |  | カタカナ ひらがな |
| 9 | Fは | Vひ | Esc | CapsLock 英数 | Insert |  |  |  | ¦￢ ￥－ |
| A | Gき | Wて | Back space | F1 | Home |  |  |  | 前候補 変換 |
| B | Hく | Xさ | Tab | F2 | Page Up |  |  |  | 無変換 |
| C | Iに | Yん | <SPACE> | F3 | Delete |  |  |  |  |
| D | Jま | Zつっ | =￡-ほ | F4 | End |  |  |  |  |
| E | Kの | !1ぬ | ￣々^へ | F5 | Page Down |  |  |  |  |
| F | Lり | "2ふ | `￠@゛ | F6 | → |  |  |  |  |

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdKbdGetData | キーボードデータを取得する |

例

Sint32 get_key(void)

{

PDS_KEYBOARD* kbd;

Sint32 i;

/* ポートAのキーボードデータを取得 */

kbd = pdKbdGetData(PDD_PORT_A0);

/* キーボードが接続されていたら */

/* 押されてるキーが表示されている */

if (kbd != NULL) {

for (i = 0; i < 6; i++) {

njPrintH(NJM_LOCATION(i * 4, 10), kbd->key[i]);

}

}

return NJD_USER_CONTINUE;

}

## 3-6 ガンデバイス

ドリームキャスト・ガンは、TV画面の走査線を検出する従来のSaturnと同じ方式を採用しています。

ガンを使用するには、コントローラライブラリを「ガンモード」と呼ばれる特殊な状態に設定する必要があります。これは、ガンが通常のコントローラやキーボード、記録デバイスといったペリフェラルと大幅に異なるアクセス方式であるためです。ガンモード中は、さまざまな制限事項があります。

拡張ペリフェラルに関する制限事項

ガンモード中では、拡張ペリフェラルのアクセスに、大幅な制限が加わります。

以下のデバイスはガンモード時には使用できません。

- 記録デバイス(メモリーカード)

- LCDデバイス

- タイマー・デバイス

特に、記録デバイスは、メモリーカード(バックアップ)ライブラリのbuExit()関数を使用して、終了しておいてください。使用してもマウント処理に失敗し、メモリーカードを認識することができません。

ガンモードでは記録デバイスが使用できないため、アプリケーションでは次のような方法でセーブを行います。

- 通常はガンモードで動作し、セーブ、ロード画面のみ通常モードにする。

- この場合、セーブ画面に入る段階等でバックアップライブラリの初期化を行い、セーブ画面を抜けるときに終了する。

画面フラッシュ

ガンモード中にガンのトリガーを引くと、ガン座標の検出のためにライブラリが内部で自動的に1INTの間画面フラッシュさせます。ガン座標とは、ガンの照準が画面に向かっているときトリガーが引かれ、その時に検出した座標のことを指します。

画面フラッシュの色はデフォルト状態では白(0x00c0c0c0)です。画面フラッシュを行わないと、ガン座標を正しく検出できません。

ガン座標取得の位置の制限

ドリームキャスト・ガンでは、画面上の左右端または下端でのガン座標が取得できない場合があります。この現象は、左右端についてはオフセットによる左右の折り返し点が厳密に決定できない、下端についてはレンズの画角内で常に一番下の座標がデータとなるために起こります。またTVモニターは機種により上下左右が同一に表示されるとは限らないため、640×480の時で少なくとも上下左右の端16ピクセル、320×240の時で8ピクセルをガン座標取得の対象としないようにしなければなりません。

ガンの優先順位

ガンはハードウェアの仕様上、1INTに1つのポートのデータしか取得できません。ライブラリではポートAから優先的にデータを取得しています。従って複数のガンのトリガーが同時に引かれた場合、若い番号のポートのトリガーが優先されて判断されます。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdGunEnter | ガンモード開始 |
| pdGunLeave | ガンモード終了 |
| pdGunGetLatchedPort | 座標を検出したコントロールポートを取得 |
| pdGunGetPosition | ガンの座標の取得 |
| pdGunSetFlashColor | 画面フラッシュの色を設定 |
| pdGunSetCallback | トリガー情報設定用コールバック関数を登録 |
| pdGunSetTrigger | トリガー情報の設定 |

## 3-7 振動デバイス

振動デバイスのライブラリには、汎用関数と「ぷるぷるぱっく」のみに対応した簡易型の関数が用意されています。

振動デバイスの接続方向

コントローラの拡張コネクタの向きによって、ユーザーから見て振動の方向が異なる場合があります。たとえば、標準コントローラに振動パックを接続すると、振動の方向は反転してしまいます。振動デバイスの接続方向を確認するには、関数pdVibGetDirection()を使用します。

Sint32 dir;

dir = pdVibGetDirection(PDD_PORT_A2)

switch (dir) {

case PDD_VIB_DIRECTION_NORMAL:	/* 通常 */

break;

case PDD_VIB_DIRECTION_FLIP:	/* 逆さま */

break;

case PDD_VIB_DIRECTION_LEFT:	/* 左向き */

break;

case PDD_VIB_DIRECTION_RIGHT:	/* 右向き */

break;

}

振動ユニット

振動デバイス内部に存在し、振動源となるハードウェアを、「振動ユニット」と呼びます。振動ユニットは、１デバイス内に複数存在でき、１～１５個のユニットがサポートされています。ユニットには固有のパラメータがあり、次のようなものがあります。

| パラメータ | 内容 |
| --- | --- |
| 振動ポジション | ユニットが、デバイスのどの位置に設置されているかを示します。前後左右４種類のポジションがあります。 |
| 振動軸 | ユニットは、振動する軸（向き）を持ちます。軸なし、X軸、Y軸、Z軸の４種類があります。 |
| 振動強度 | ユニットには、振動の強度が８段階可変のものと、固定のものがあります。 |
| 連続振動 | ユニットには、次に振動設定をするまで、連続して振動していられる連続振動をサポートしているものがあります。 |
| 振動方向 | ユニットには、プラスとマイナスの振動方向を指定できるものがあります。 |
| 任意振動波形 | ユニットには、任意の波形を作成して、そのとおりに振動させることができるものがあります。 |
| 振動数 | 振動周波数 |

振動ユニット数と同時設定可能なユニット数

関数pdVibGetInfo()でユニット数、振動の同時設定が可能なユニット数を取得します。

PDS_VIBINFO info;

if (pdVibGetInfo(PDD_PORT_A2, &info)) == PDD_VIBERR_OK) {

/* 情報取得に成功 */

printf("振動ユニットを%d個内蔵しています。\n", info.units);

printf("同時に振動設定が可能なユニットは%d個です。\n",info.se_units);

} else {

/* 振動デバイスは接続されていない */

}

同時設定可能なユニット数とは、１回のコマンド発行（１回のpdVibStart()関数呼び出し）で振動可能なユニット数のことを指します。

振動ユニット情報の取得

関数pdVibEnumerateUnit()で、デバイスの持つすべてのユニットの情報を取得します。このユニット情報を取得するにはデバイスとの通信が必要なため、１ユニットあたり1INTの時間が必要です。

取得されるPDS_VIBUNITINFO構造体を次に示します。

typedef struct {

Uint8 position;		/* 振動ユニット位置 */

Uint8 axis;		/* 振動軸 */

Uint8 pow_enable;		/* 振動強度可変フラグ */

Uint8 cont_enable;		/* 連続振動フラグ */

Uint8 dir_enable;		/* 方向指定フラグ */

Uint8 wave_enable;		/* 任意振動波形フラグ */

Uint8 min_freq;		/* 最小振動周波数 */

Uint8 max_freq;		/* 最大振動周波数 */

} PDS_VIBUNITINFO;

振動ユニットの位置を示すメンバpositionは次の値を返します。

| 値 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_VIB_POS_FRONT | デバイスの前部に位置 |
| PDD_VIB_POS_BACK | デバイスの後部に位置 |
| PDD_VIB_POS_LEFT | デバイスの左側に位置 |
| PDD_VIB_POS_RIGHT | デバイスの右側に位置 |

振動軸を示しメンバ axisは次の値を返します。

| 値 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_VIB_AXIS_NONE | 軸方向なし（回転運動等） |
| PDD_VIB_AXIS_X | X軸方向（プレイヤーに対して左右方向） |
| PDD_VIB_AXIS_Y | Y軸方向（プレイヤーに対して上下方向） |
| PDD_VIB_AXIS_Z | Z軸方向（プレイヤーに対して前後方向） |

振動強度可変フラグを示すメンバpow_enableは、0で固定を示し1で８段階可変を意味します。

連続振動フラグを示すメンバcount_enableは、0で連続振動不可、1で可能であることを示します。

方向指定フラグを示すメンバdir_enableは、0で振動方向固定、1で振動方向指定可能（＋、－で正方向、逆方向指定可能）であることを示します。

任意振動波形フラグを示すメンバwave_enableは、0で任意の振動波形の指定は不可、1で可能であることを示します。

最小振動周波数を示すメンバmin_freqは、正の数でその周波数を、０で周波数指定不可を示します。

最大振動周波数を示すメンバmax_freqは、正の数でその周波数を、０で周波数指定不可を示します。

例

Uint32 flag;

Sint32 user_enum_unit_func(Uint32 unit, Sint32 stat,

const PDS_VIBUNITINFO* info,　Uint32 param)

{

switch (stat) {

case PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR:

printf("振動デバイスはありません。\n");

flag = TRUE;		/* コールバックはこれ以降発生しない */

break;

case PDD_VIBERR_OK:

printf("ユニット %d の情報\n", unit);

printf("位置 : %d\n", info->position);

:

:

if (unit == param) flag = TRUE;/* 全ユニットのコールバック終了 */

break;

}

return PDD_VIBRET_OK;

}

Sint32 ret;

flag = FALSE;

if (pdVibGetInfo(PDD_PORT_A2, &info) != PDD_VIBERR_OK) return NG;

if (pdVibEnumerateUnit(PDD_PORT_A2, user_enum_unit_func, info.units) !=

PDD_VIBERR_OK) return NG;

while (!flag);		/* 全ユニットのコールバックを待つ */

関数user_enum_unit_func()がユニットの個数回呼び出され、次々とユニット情報を取得できます。注意すべき点は、関数pdVibEnumerateUnit()自体は即時復帰であり、コールバックは１INTに１回ずつ発生するという点です。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdVibIsReady | 振動デバイスの接続を調べる |
| pdVibGetInfo | 振動デバイスの情報を取得する |
| pdVibEnumerateUnit | 振動デバイスの全振動ユニットの情報を取得する |
| pdVibGetDirection | 振動デバイスの接続されている向きを取得する |
| PD_VIBENUMUNITCALLBACK | コールバック関数型 |

振動させる

振動ユニットを振動させるには、関数pdVibStart()を使用します。この時、振動させるためのパラメータを構造体にセットする必要があります。関数pdVibEnumerateUnit()で取得したユニット情報を参照して、適切にパラメータを指定してください。

Sint32 ret;

PDS_VIBPARAM param;

param.unit = 1;				/* ユニット番号１ */

param.flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;		/* 連続振動あり */

param.power = 7;				/* 正方向に7の強さ(最大)で */

param.freq = 20;				/* 10.5Hzで */

param.inc = 0;					/* 収束、発散なし */

ret = pdVibStart(PDD_PORT_A2, &param, 1);	/* 振動させる */

if (ret != PDD_VIBERR_OK) {

/* 振動させることができなかった */

}

上の例では、ユニット１のみを振動させています。複数のユニットを振動させるには次のように、パラメータを構造体の配列として宣言し、使用します。

Sint32 ret;

PDS_VIBPARAM param[2];

param[0].unit = 1;				/* ユニット番号１ */

param[0].flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;	/* 連続振動あり */

param[0].power = 7;				/* 正方向に7の強さ(最大)で */

param[0].freq = 20;				/* 10.5Hzで */

param[0].inc = 0;				/* 収束、発散なし(0) */

param[1].unit = 2;				/* ユニット番号2 */

param[1].flag = PDD_VIB_FLAG_EXHALATION;	/* 単発発散振動 */

param[1].power = -7;				/* 負方向に7の強さ(最大)で */

param[1].freq = 15;				/* 8Hzで */

param[1].inc = 1;				/* 発散周期1 */

ret = pdVibStart(PDD_PORT_A2, param, 2);	/* 振動させる */

if (ret != PDD_VIBERR_OK) {

/* 振動させることができなかった */

}

pdVibStart()関数の第３パラメータは振動パラメータの個数、すなわち同時に振動設定をしたいユニットの個数です。これは振動デバイス情報にある「同時に振動設定可能なユニット数」を超えることはできません。

振動に必要なパラメータと設定例

関数pdVibStart()に渡すPDS_VIBPARAM構造体の各メンバの意味と、設定例を解説します。各振動ユニットへのパラメータを設定する際には、関数pdVibEnumerateUnit()で取得したユニット情報を参照し、適切な値を設定してください。パラメータが不正の場合、そのユニットあるいはデバイスの全ユニットが振動しない場合があります。また、デバイスハードウェアによっては予期せぬ動作を起こす場合があります。ライブラリではパラメータのチェックは行なっていません。

typedef struct {

Uint8 unit;		/* ユニット番号　*/

Uint8 flag;		/* 振動フラグ　*/

Sint8 power;		/* 強さ　*/

Uint8 freq;		/* 振動周波数　*/

Uint8 inc;			/* 振動勾配周期　*/

Uint8 reserved[3];		/* 予約　*/

} PDS_VIBPARAM;

ユニット番号を示すメンバunitには、振動パラメータを送る振動ユニットを指定します。複数の振動ユニットのうち何番のユニットが対象になるかを指定します。

振動フラグを示すメンバflagには次の値を指定します。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS | 連続振動を指定します。振動自動停止時間が来るまで振動を続けます。指定しないと単発振動（ワンショット）となります。PDS_VIBUNITINFO構造体で count_enableが0の場合、この指定はできません。 |
| PDD_VIB_FLAG_EXHALATION | 振動がだんだん強くなるよう指定します（発散振動）。連続振動時には、最大強度に達すると再びpowerで指定された強度から発散振動を開始します。PDS_VIBUNITINFO構造体で pow_enableが0の場合、この指定はできません。 |
| PDD_VIB_FLAG_CONVERGENCE | 振動がだんだん弱くなるよう指定します（収束振動）。連続振動時には、最小強度に達すると再びpowerで指定された強度から収束振動を開始します。PDS_VIBUNITINFO構造体で pow_enableが0の場合、この指定はできません。 |

※PDD_VIB_FLAG_CONVERGENCE とPDD_VIB_FLAG_EXHALATIONは同時に指定できません。

強さを示すメンバpowerには、-7～0～+7の値を指定します。正で正方向、負で逆方向に振動します。値が大きいほど強い振動となります。PDS_VIBUNITINFO構造体で pow_enableが0の場合、この指定は無視されます。また、dir_enableが０の場合、この指定の符号は無視されます。

振動周波数を示すメンバfreqには、PDS_VIBUNITINFO構造体に取得した最大振動周波数と最小振動周波数の範囲で指定します。指定する数値に対し実際の周波数は、ここで指定した値に１を足して２で割った値となります。「ぷるぷるぱっく」の場合、指定するのは、15≦n≦59ですが、実際の周波数は8Hz～30Hzとなります。

振動勾配周期を指定するメンバincには、収束、発散させる場合の周期を指定します。収束、発散させない場合は無視されます。指定できる範囲は、1≦n≦255です。

振動を止める

振動を止める場合も、関数VibStart()を使用します。次のようにします。

Sint32 ret;

PDS_VIBPARAM param;

param.unit = 2;	/* ユニット番号2 */

param.flag = 0;	/* フラグなし */

param.power = 0;	/* 振動を止める */

param.freq = 0;	/* 0Hzで */

param.inc = 0;		/* 収束、発散なし */

ret = pdVibStart(PDD_PORT_A2, &param, 1);	/* 振動を止める */

if (ret != PDD_VIBERR_OK) {

/* 止められなかった */

}

上の例では、ユニット２のみを停止させています。複数のユニットの振動を停止させるには、振動させる場合と同様に、パラメータを構造体の配列として宣言し、振動強度を０に設定してください。

自動停止時間の設定

自動停止時間を設定するには、関数pdVibSetStopTime()を使用します。

Sint32 ret;

Uint8 units[] = {1, 3, 5};		/* 設定したいユニット番号を格納した配列 */

Uint8 times[] = {10, 20, 30};		/* ユニット毎の設定値を格納した配列 */

ret = pdVibSetStopTime(PDD_PORT_A2, units, times, 3);	/* 設定 */

if (ret != PDD_VIBERR_OK) {

/* 設定できなかった */

}

この例では、ユニット1、3、5の自動停止時間をそれぞれ10（約2.5秒）、20（約5秒）、30（約7.5秒）に設定しています。

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdVibStart | 振動を開始する |
| pdVibSetStopTime | 振動自動停止時間を設定する |

「ぷるぷるぱっく」専用関数

容易にを振動デバイスを扱えるように「ぷるぷるぱっく」専用の関数を用意しています。基本的には汎用の関数群と使い方は同じですが、ハードウェアの仕様があらかじめ分かっているため、振動ユニット情報を取得する必要がありません。また、振動ユニットが一つしか搭載されていないので、その分引数も単純化されています。

「ぷるぷるぱっく」の仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 振動ユニットの個数 | １ |
| 振動ユニットの位置 | 前 |
| 振動ユニットの振動軸 | なし |
| 連続振動 | 可 |
| 振動方向設定（正方向、逆方向） | 可 |
| 設定可能振動強度 | -7～0～+7 |
| 任意振動波形設定 | 不可 |
| 設定可能振動周波数 | 0FH(15)～3BH(59) (8Hz～30Hz) |

ぷるぷるぱっくを振動させるには、pdVibMxStart()関数を実行します。ことときに指定する構造体PDS_VIBPARAMに指定する値は、pdVibStart()関数に指定するものと同様です。

ぷるぷるぱっく専用関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| pdVibMxIsReady | ぷるぷるぱっくの接続を調べる |
| pdVibMxStart | 振動を開始する |
| pdVibMxStop | 振動を停止する |
| pdVibMxSetStopTime | 振動自動停止時間を設定する |

# 記録デバイス(メモリーカード)

記録デバイスの取り扱いはその他のペリフェラルに比べ複雑な要素を多く持つため、この章で特別に説明します。

ドリームキャストでは、コントロールポートA～Dの拡張ソケットを持つペリフェラルにそれぞれ最大２個までのメモリーカードが接続可能です。物理的に合計で最大８個までのメモリーカードが接続できます。初期化時に指定した任意の記録デバイスにアクセス可能です。以後各記録デバイスを便宜上、"ドライブ"と呼んで説明する場合があります。

| ドライブ番号 | 定数 | 接続場所 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BUD_DRIVE_A1 | コントロールポート１の拡張ソケット1に接続された記録デバイス |
| 1 | BUD_DRIVE_A2 | コントロールポート１の拡張ソケット2に接続された記録デバイス |
| 2 | BUD_DRIVE_B1 | コントロールポート２の拡張ソケット1に接続された記録デバイス |
| 3 | BUD_DRIVE_B2 | コントロールポート２の拡張ソケット2に接続された記録デバイス |
| 4 | BUD_DRIVE_C1 | コントロールポート３の拡張ソケット1に接続された記録デバイス |
| 5 | BUD_DRIVE_C2 | コントロールポート３の拡張ソケット2に接続された記録デバイス |
| 6 | BUD_DRIVE_D1 | コントロールポート４の拡張ソケット1に接続された記録デバイス |
| 7 | BUD_DRIVE_D2 | コントロールポート４の拡張ソケット2に接続された記録デバイス |

メモリーカードの容量

このライブラリでは、初期化時に指定した最大容量までのメモリーカードに対応します。記録デバイスのアクセスはすべてブロック単位で行われ、１ブロックは５１２バイトです。

現在次の記録デバイスを持つペリフェラルが発売されています。

| 容量 | 名称 | 最大ファイル数(最大ブロック数) |
| --- | --- | --- |
| 128KB | VM(ビジュアルメモリ) | 200 |

現在発売されているメモリーカードは、ビジュアルメモリのみです。

関数種別

記録デバイスを取り扱う関数には、TYPE AとTYPE Bの２種類の関数があり、以下のような特徴があります。

| タイプ | 説明 |
| --- | --- |
| TYPE A | ・即時完了復帰するタイプ。buStat()によってステータスを取得する必要はなく、コールバックもありません。 ・このタイプの関数の終了直後には、他のファイルシステム関数を呼び出すことができます。 ・このタイプの関数は主に、記録デバイス接続時にキャッシュされる情報を参照するだけのものが多いため、即時完了復帰が可能です。 |
| TYPE B | ・即時復帰しますが、その時点で処理は終了しておらず、buStat()によってステータスを毎フレーム取得して終了を待つ必要があります。 ・ステータスが終了を示さない限り、同じドライブに対してファイルシステム関数を呼び出すことはできません。呼び出した場合はエラーを返します。 ・処理終了時に指定の完了コールバック関数をコールバックします。 ・処理中に経過コールバック関数をコールバックします。 ・このタイプの関数の返値は、BUD_ERR_OKまたはBUD_ERR_BUSYです。 ・引数で示されるアドレスにデータを取得する関数(buLoadFile()など)の場合、ステータスが完了を示すまでは有効データが格納されないので注意してください。 ・引数で示されるアドレスのデータを記録デバイスに書き込む関数(buSaveFile()等)の場合、ステータスが完了を示すまでデータの内容を保証してください。 ・buGetLastError()により、最後に発生したエラーを知ることができます。 |

## 4-1 一般アプリケーションへの組み込み

このライブラリには多くの関数が用意されていますが、それらのほとんどはBOOT ROMや一部のファイルユーティリティ的な機能を含むアプリケーションのみが使用することを想定されています。一般的なゲームアプリケーションの場合であれば、データのロード、セーブ、状態取得など一部の関数を使用するだけで記録デバイスへのファイルアクセスが容易に行えます。

バックアップライブラリの組み込み

①バックアップライブラリの初期化

バックアップライブラリの初期化には、ライブラリのワークエリアの先頭アドレス、対応するドライブ数、最大容量、そして初期化完了コールバック関数が必要です。

#include <shinobi.h>

#define MAX_DRIVES 8

Uint32 bupWork[BUM_WORK_SIZE(BUD_CAPACITY_128KB, MAX_DRIVES) / sizeof(Uint32)];

static void init_callback(void)

{

}

void BackupInit(void)

{

buInit(BUD_CAPACITY_128KB, BUD_USE_DRIVE_ALL, bupWork, init_callback);

}

void BackupExit(void)

{

buExit();

}

この例では、８個すべてのドライブに対応し、それぞれ１２８ＫＢまでの記録デバイスに対応するよう初期化しています。コントローラAに接続された記録デバイス(2個）のみに対応する場合は、以下のようにします。

#define MAX_DRIVES 2

void BackupInit(void)

{

buInit(BUD_CAPACITY_128KB, BUD_USE_DRIVE_A1 | BUD_USE_DRIVE_A2,

bupWork, init_callback);

}

初期化時に指定されなかったドライブに記録デバイスが接続されても認識しません。

アプリケーションで対応する必要のないドライブはなるべく指定しないでください。

それによりワーク容量とライブラリの負荷が軽減されます。

②コールバック関数の登録

必要であれば、ファイルアクセス等の処理完了時、経過時のコールバック関数を登録することが可能です。それには以下のようにします。

Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 stat, Uint32 param)

{

return BUD_CBRET_OK;

}

Sint32 progress_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 count, Sint32 max)

{

return BUD_CBRET_OK;

}

static void init_callback(void)

{

buSetCompleteCallback(complete_callback);

buSetProgressCallback(progress_callback);

}

例のように、処理完了時に呼び出したい関数をbuSetCompleteCallback()で、一定処理経過時に呼び出したい関数をbuSetProgressCallback()関数で、それぞれ登録します。登録は初期化コールバック関数中で行ってください。

上記の例では、コールバック関数では何もせずにただBUD_CBRET_OKを返しています。

コールバック関数を利用することにより、ロード、セーブの終了や記録デバイスの接続、取り外しを容易に検出することができます。また、長時間かかる処理の進行具合も知ることができます。

コールバック関数の詳細については後述します。

組み込みに関する関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buInit | ライブラリを初期化する | A |
| buExit | ライブラリを終了する | A |
| buSetCompleteCallback | 処理完了時のコールバック関数を登録する | A |
| buSetProgressCallback | 一定処理経過時のコールバック関数を登録する | A |
| BU_INITCALLBACK | 初期化終了時のコールバック関数型 | - |
| BU_COMPLETECALLBACK | 処理完了時のコールバック関数型 | - |
| BU_PROGRESSCALLBACK | 一定処理経過時のコールバック関数型 | - |

## 4-2一般アプリケーションでのファイルアクセス

このライブラリには多くの関数が用意されていますが、それらのほとんどはBOOT ROMや一部のファイルユーティリティ的な機能を含むアプリケーションのみが使用することを想定されています。一般的なゲームアプリケーションの場合であれば、データのロード、セーブ、状態取得など一部の関数を使用するだけで記録デバイスへのファイルアクセスが容易に行えます。

記録デバイスの接続確認

記録デバイスが接続されているかどうかを調べるには、関数buIsReady()を使用します。

if (buIsReady(BUD_DRIVE_A1)) {

/* 記録デバイスが接続されている */

}

記録デバイスの情報取得

①フォーマット状態

記録デバイスがフォーマットされているかどうかを調べるには、関数buIsFormatDisk()を使用します。

switch (buIsFormatDisk(BUD_DRIVE_A1)) {

case BUD_ERR_OK:

/* フォーマットされている */

break;

case BUD_ERR_NO_DISK:

/* 記録デバイスが接続されていない */

break;

case BUD_ERR_BUSY:

/* 記録デバイスはBUSY状態のため調べられない */

break;

}

フォーマットされていない場合、フォーマット以外の処理をすることはできません。

②空き容量

バックアップの空き容量を調べるには、関数buGetDiskFree()を使用します。

Sint32 free;

free = buGetDiskFree(BUD_DRIVE_A1, BUD_FILETYPE_NORMAL);

if (free < 0) return NG;

空き容量の取得に成功すれば、freeには０以上の値が返されます。これはその記録デバイスの空きブロック数となります。（１ブロックは５１２バイト）エラーが発生した場合には、負の値が返されます。

③最大容量その他の情報

バックアップの情報は、関数buGetDiskInfo()を使用しても調べることができます。BUS_DISKINFO構造体の詳細は構造体リファレンスを参照してください。

BUS_DISKINFO info;

Sint32 ret;

ret = buGetDiskInfo(BUD_DRIVE_A1, &info);

if (ret < 0) return NG;

④ファイルの存在確認

ファイルアクセスの前に、指定のファイルが存在するかどうかを調べることができます。

Sint32 ret;

ret = buIsExistFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001");

switch (ret) {

case BUD_ERR_OK:

/* ファイルがある */

break;

case BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND:

/* ファイルなし */

break;

defalut:

/* その他のエラー */

break;

}

⑤記録デバイスのアクセス状態

記録デバイスにアクセス中(何らかのファイルアクセスやフォーマット等の処理中)かどうかを調べるには次のようにします。

if (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

/* 処理中 */

}

処理中である場合には、そのドライブに対して他の処理をすることはできません。他の処理を行う関数を呼び出した場合はエラーが返ります。

ファイルのセーブ

①セーブのリクエスト

ファイルをセーブするには、関数buSaveFile()を使用します。

Sint32 ret;

Sint32 blocks, flag;

BUS_TIME time;

extern Uint8 SaveData[];	/* セーブするデータ(512*10バイト) */

blocks = 10;			/* ファイルサイズは10ブロック */

flag =　BUD_FLAG_VERIFY | BUD_FLAG_COPY(0x00);

/* ベリファイを行う | コピーフラグを00Hに設定する */

time.year = 1998;		/* タイムスタンプの設定 */

time.month = 6;		/* 1998/6/25(木) 23:59:59 */

time.day = 25;

time.hour = 23;

time.minute = 59;

time.second = 59;

time.dayofweek = 4;

ret = buSaveFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA", SaveData, blocks, &time, flag);

if (ret == BUD_ERR_OK) {

/* セーブリクエストに成功した */

} else {

/* セーブリクエストに失敗した(BUSY) */

}

②セーブの終了判定とエラーチェック

ファイルセーブが完了したかどうかは、関数buStat()を使用して調べます。

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

/* 処理中 */

}

セーブ時にエラーが発生したかどうかは、関数buGetLastError()を使用して調べます。

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) == BUD_ERR_OK) {

/* セーブ成功 */

} else {

/* エラー発生 */

}

③セーブに要する時間

ファイルセーブに要する時間は、ビジュアルメモリの場合ほぼ以下の式で計算できます。

time(フレーム数) = (ブロック数 + 2) * 5

上記の例では、１０ブロックセーブしていますので、約60フレーム(１秒)かかることになります。ただし、この時間はあくまでも予想時間であり、実際には他のドライブのアクセスの有無、エラーの有無により変化することがあります。また、ベリファイを行う場合はデータの読み出し処理を行うため、セーブ時間は多少長くなります。

ファイルのロード

①ロードのリクエスト

ファイルをロードするには、関数buLoadFile()を使用します。

Sint32 ret;

Sint32 blocks;

extern Uint8 SaveData[];	/* ロードバッファ */

blocks = buGetFileSize(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA");	/* ファイルサイズを取得 */

if (blocks <= 0) return NG;

ret = buLoadFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA", SaveData, blocks);

if (ret == BUD_ERR_OK) {

/* ロードリクエストに成功した */

} else {

/* ロードリクエストに失敗した(BUSY) */

}

②ロードの終了判定とエラーチェック

ファイルロードが完了したかどうかは、関数buStat()を使用して調べます。

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

/* 処理中 */

}

ロード時にエラーが発生したかどうかは、関数buGetLastError()を使用して調べます。

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) == BUD_ERR_OK) {

/* ロード成功 */

} else {

/* エラー発生 */

}

③ロードに要する時間

ファイルロードに要する時間は、ビジュアルメモリの場合ほぼ以下の式で計算できます。

time(フレーム数) = ブロック数

上記の例では、１０ブロックロードしていますので、約10フレーム(167ミリ秒)かかることになります。ただし、この時間はあくまでも予想時間であり、実際には他のドライブのアクセスの有無、エラーの有無により変化することがあります。

ファイルの削除

①削除のリクエスト

ファイルを削除するには、関数buDeleteFile()を使用します。

Sint32 ret;

ret = buDeleteFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA");

if (ret == BUD_ERR_OK) {

/* 削除リクエストに成功した */

} else {

/* 削除リクエストに失敗した(BUSY) */

}

②削除の終了判定

ファイル削除が完了したかどうかは、関数buStat()を使用して調べます。

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

/* 処理中 */

}

削除時にエラーが発生したかどうかは、関数buGetLastError()を使用して調べます。

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) == BUD_ERR_OK) {

/* 削除成功 */

} else {

/* エラー発生 */

}

③削除に要する時間

ファイル削除に要する時間は、ビジュアルメモリの場合はほぼ５フレームとなります。ただし、この時間はあくまでも予想時間であり、実際には他のドライブのアクセスの有無、エラーの有無により変化することがあります。

コールバック関数

ロードやセーブをはじめとして、時間を要する処理のバックグラウンド処理を容易にするために、コールバックをサポートしています。

①完了コールバック

完了コールバックはロード、セーブなどの処理が完了した時点で、ユーザーがあらかじめ登録しておいた関数が呼び出されるものです。完了コールバック関数は、例えば以下のように記述します。

Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 stat, Uint32 param)

{

switch (op) {

case BUD_OP_MOUNT:

printf("記録デバイス%dが接続されました。\n", drive);

break;

case BUD_OP_UNMOUNT:

printf("記録デバイス%dが取り外されました。\n", drive);

break;

case BUD_OP_LOADFILE:

printf("ロードが終了しました。\n");

break;

case BUD_OP_SAVEFILE:

printf("セーブが終了しました。\n");

break;

case BUD_OP_DELETEFILE:

printf("削除が終了しました。\n");

break;

}

return BUD_CBRET_OK;

}

パラメータdriveにはドライブ番号が、opには下表のオペレーションコードが渡されます。オペレーションコードにはこれ以外にも、各関数に対応したものがあります。

| オペレーションコード | 処理 | 対応関数 |
| --- | --- | --- |
| BUD_OP_MOUNT | 記録デバイスの接続 | 記録デバイスの接続、buRemount() |
| BUD_OP_UNMOUNT | 記録デバイスの切断 | 記録デバイスの取り外し |
| BUD_OP_DELETEFILE | ファイルの削除 | buDeleteFile() |
| BUD_OP_LOADFILE | ファイルのロード | buLoadFile() |
| BUD_OP_SAVEFILE | ファイルのセーブ | buSaveFile() |

また、その処理が成功したかどうか、何らかのエラーが発生したかどうかなどの完了ステータスがstatに渡されます。どの処理がどういう完了ステータスをとりうるのかなど、詳細は関数リファレンスを参照してください。

paramにはユーザーが指定したパラメータが渡されます。

コールバック関数中で、ファイルシステム関数を呼び出すことができます。これにより、例えば記録デバイスの接続コールバック関数中で、buGetDiskInfo()等の関数を使用して情報を取得したり、ファイルの存在を確認したり、buLoadFile()を使用して自動的にファイルを読み込む等の処理が可能です。

②記録デバイスの接続と切断

完了コールバックを利用して、記録デバイスの接続と取り外しを容易に検出することができます。

Uint32 gBackupRAMReady[8];

Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 stat, Uint32 param)

{

switch (op) {

case BUD_OP_MOUNT:

if (buIsFormatDisk(drive) == BUD_ERR_OK) {

gBackupRAMReady[drive] = TRUE;

}

break;

case BUD_OP_UNMOUNT:

gBackupRAMReady[drive] = FALSE;

break;

}

return BUD_CBRET_OK;

}

③経過コールバック

経過コールバックを利用すると、どの程度処理が経過したかを容易に知ることができます。

Uint32 gProgress[8];

Sint32 progress_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 count, Sint32 max)

{

gProgress[drive] = count * 100 / max;

printf("%d %% completed.\n", gProgress[drive]);

return BUD_CBRET_OK;

}

④コールバックに関する注意事項

・コールバック関数は、Maple割り込みをトリガとして(割り込みハンドラとして)呼び出されます。複数プロセス（スレッド）からの呼び出しに対応していないような他のライブラリ関数、アプリケーション関数を呼び出さないようにしてください。

・ファイルアクセス中に記録デバイスが取り外された場合、まず現在処理中の処理に対して、完了コールバックが発生します。その際の完了ステータスはBUD_ERR_NO_DISKとなります。引き続いて同一割り込み中にバックアップRAM切断コールバック(BUD_OP_UNMOUNT)が発生します。

・TYPE B関数の戻り値がBUD_ERR_BUSYであった場合、コールバックは発生しません。TYPE B関数の戻り値をチェックせずに無条件にコールバックを待つようなコーディングは避けてください。

エラー処理

ファイルアクセスには、予期せぬエラーが発生することがあります。今回記録デバイスがリムーバブルメディアであるため、ロードやセーブ中に記録デバイスが抜かれたりすることが予想されます。

情報取得に関する関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buIsReady | 記録デバイスが接続されているかどうかを調べる | A |
| buIsFormat | 記録デバイスがフォーマット済みかどうかを調べる | A |
| buGetDiskFree | 空き容量を調べる | A |
| buGetDiskInfo | 記録デバイスの各種情報を取得する | A |
| buIsExistFile | 指定ファイルが存在するかどうか調べる | A |
| buGetFileSize | 指定ファイルのサイズを調べる | A |
| buGetFileInfo | 指定ファイルの各種情報を取得する | A |
| buStat | 処理が完了しているかどうか調べる | A |
| buGetLastError | 最後に発生したエラーを取得する | A |

| 構造体 | 機能 |
| --- | --- |
| BUS_DISKINFO | 記録デバイスの情報を格納する |
| BUS_FILEINFO | ファイルの情報を格納する |
| BUS_TIME | タイムスタンプを格納する |

## 4-3特殊アプリケーションでのファイルアクセス

ファイル管理ユーティリティのようなアプリケーションの場合、記録デバイスにあるすべてのファイルのファイル名を取得したり、ファイルのコピー、情報の表示等を行う必要があります。ここでは、そのようなアプリケーションのために用意されている関数を解説します。

ディレクトリ情報の取得

記録デバイスにあるファイルのファイル名をすべて取得するには、関数buFindFirstFile()と、buFindNextFile()を使用します。

Sint32 ret, files, blocks, totel;

char fname[16];

BUS_FILEINFO info;

files = blocks = total = 0;

/* 第１ファイルのファイル名取得 */

ret = buFindFirstFile(drive, fname);

if (ret < 0) {

if (ret == BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND) goto end;

else goto err;

}

if (buGetFileInfo(drive, fname, &info) < 0) goto err;

blocks = info.blocks;

total += blocks;

files++;

do {

printf("%12s %10d bytes(%3d blocks)\n", files, blocks * 512, blocks);

/* 第２ファイル以降のファイル名取得 */

ret = buFindNextFile(drive, fname);

if (ret < 0) {

if (ret == BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND) goto end;

else goto err;

}

if (buGetFileInfo(drive, fname, &info) < 0) goto err;

blocks = info.blocks;

total += blocks;

files++;

} while (files < FILE_MAX);

end:

return OK;

err:

return NG;

ファイルのコピー

ファイルをコピーする関数は用意されていません。buLoadFile()とbuSaveFile()を使用してコピーする必要があります。

Sint32 ret;

Sint32 blocks;

Sint32 saveflag;

extern Uint8 CopyBuffer[];	/* コピーバッファ */

BUS_FILEINFO info;

/* ファイル情報の取得 */

ret = buGetFileInfo(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001", &info);

if (ret < 0) return NG;

blocks = info.blocks;

/* ファイルロード */

ret = buLoadFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001", CopyBuffer, blocks);

if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

/* セーブフラグの設定：ベリファイON、コピーフラグを00Hとする */

saveflag =　BUD_FLAG_VERIFY | BUD_FLAG_COPY(0x00);

/* ファイルのセーブ */

ret = buSaveFile(BUD_DRIVE_A2, "SAVEDATA_001", CopyBuffer, blocks,

&info.time, saveflag);

if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

return OK;

上記の例では、ドライブA1からB1にファイルをコピーしています。実際のアプリケーションでは、以下のような点に注意が必要です。

1) コピー先の記録デバイスの接続、フォーマットチェック

2) コピー先の空き容量チェック

3) コピー先の同名ファイルの存在チェック

また、BOOT ROMおよびビジュアルメモリ単体のファイル管理画面でのファイルコピーとの互換性を保つため、以下の点に注意してください。

1) 元のファイルの日付をコピー先ファイルにも反映させてください。

2) コピー元ファイルのコピーフラグはコピー先ファイルに反映されません。

コピー先ファイルのコピーフラグは00Hとしてください。

3) コピーフラグがFFHのファイル（コピー不可ファイル）をコピーできてはなりません。

ファイルの一部読み込み

全ファイルの特定ブロックだけを読み込み、ヘッダを解析する等の処理が必要になる場合があります。その場合には、ファイルの一部読み込みが可能な関数buLoadFileEx()を使用します。

Sint32 ret;

Sint32 blocks;

Sint32 start_block;

extern Uint8 LoadBuffer[];	/* ロードバッファ */

/* ファイル一部ロード */

start_block = 0;

blocks = 1;

ret = buLoadFileEx(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001", LoadBuffer,

start_block, blocks);

if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

return OK;

この例ではファイルの先頭ブロックを１ブロックだけ読み込んでいます。

フォーマット

記録デバイスは出荷時にフォーマットされていますが、フォーマットする必要がある場合には、関数buFormatDisk()を使用してフォーマットできます。

Sint32 ret;

BUS_TIME time;

Uint8 volume[32];

Sint32 icon_no;

time.year = 1998;		/* タイムスタンプの設定 */

time.month = 6;		/* 1998/6/25(木) 23:59:59 */

time.day = 25;

time.hour = 23;

time.minute = 59;

time.second = 59;

time.dayofweek = 4;

icon_no = 0;			/* アイコン番号の設定 */

/* ボディカラー青を設定する */

memset(volume, 0, sizeof(volume));

volume[0] = 0x01;		/* ボディカラー情報あり */

volume[1] = 0xbf;		/* B */

volume[2] = 0x00;		/* G */

volume[3] = 0x00;		/* R */

volume[4] = 0xff;		/* A */

ret = buFormatDisk(BD_DRIVE_A1, volume, icon_no, &time, TRUE);

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

return OK;

①アイコン番号

BOOT ROMのファイル管理画面で表示される「デフォルトアイコン」の番号を指定します。

BOOT ROMは１２４種類(1998/8/3時点)のデフォルトアイコンを持っていますので、０～１２３の値を指定してください。また、デフォルトアイコンではなく、アプリケーションで任意のアイコンを保存し、BOOT ROMのファイル管理画面で表示させることができます。

②ボディカラー情報

BOOT ROMのファイル管理画面で表示される記録デバイスのボディカラー情報を持たせることができます。これはボリュームデータに以下の形式で指定してください。

・ボディカラー情報を持たせる場合

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | … | +31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01H | BLUE | GREEN | RED | ALPHA | 00H | … | 00H |

ボリュームデータの先頭に01Hを格納してください。それ以外は禁止です。

BLUE、GREEN、REDにそれぞれ青、緑、赤の色成分を0～255で設定します。

ALPHA（透明度）の値は128～255の間で設定してください。127以下の値はBOOT ROMでの表示が見づらくなるため指定禁止です。

・ボディカラー情報を持たせない場合

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | … | +31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | … | 00H |

すべて00Hとしてください。ボディカラー情報を持たせない場合、BOOT ROMのファイル管理画面ではデフォルトカラー（白）が使用されます。

ファイルアクセスに関する関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buFindFirstFile | 第１ファイルのファイル名を取得する | A |
| buFindNextFile | 次のファイルのファイル名を取得する | A |
| buLoadFileEx | 読み込み開始ブロックとブロック数を指定してファイルをロードする | B |
| buFormatDisk | 記録デバイスをフォーマットする | B |

## 4-4実行ファイル

記録デバイスの中でも、ビジュアルメモリのような携帯ゲーム機を兼ねた記録デバイスには、実行ファイルを保存することができます。実行ファイルが保存されたビジュアルメモリは、それ単体で携帯ゲーム機として機能します。

実行ファイルの特徴

実行ファイルには、以下の特徴があります。

1) 記録デバイスの先頭ブロックから順に、常に連続して格納されます。

2) 最大サイズは128ブロック(64KB)です。

3) １つの記録デバイスに１つしか存在することができません。

実行ファイルの存在確認

記録デバイスに実行ファイルがあるかどうかは、関数buFindExecFile()を使用して調べます。

Sint32 ret;

char fname[16];

/* 実行ファイルのファイル名取得 */

ret = buFindExecFile(BUD_DRIVE_A1, fname);

switch (ret) {
	case BUD_ERR_OK:

/* 実行ファイルあり。 fnameにはファイル名が格納されている。 */

printf("実行ファイル:%s\n", fname);

break;

case BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND:

printf("実行ファイルはありません。\n");

break;

default:

printf("エラー\n");

break;

}

実行ファイル用空き容量の取得

記録デバイスに実行ファイルを書き込める空き容量があるかどうかは、関数buGetDiskFree()を使用して調べます。

Sint32 free;

free = buGetDiskFree(BUD_DRIVE_A1, BUD_FILETYPE_EXECUTABLE);

if (free < 0) return NG;

空き容量の取得に成功すれば、freeには０以上の値が返されます。これはその記録デバイスの実行ファイルが書き込み可能な空きブロック数となります。

エラーが発生した場合には、負の値が返されます。

実行ファイル用空き容量の確保

実行ファイルを書き込むためには、先頭ブロックから連続した空きエリアが必要です。

先ほどのbuGetDiskFree(drive, BUD_FILETYPE_EXECUTABLE)では、この先頭ブロックからの連続空きブロック数を調べています。

連続空きブロック数が書き込みたい実行ファイルのサイズより少ない場合でも、記録デバイス全体の空き容量が足りていれば、デフラグ処理を行うことによって連続したブロックを確保できる場合があります。デフラグ処理は以下の手順で行ってください。

1) buGetDiskFree(drive, BUD_FILETYPE_EXECUTABLE)を使用して、実行ファイルが書き込み可能な連続ブロック数を取得します。

2) 1)で取得したブロック数が十分であれば、実行ファイルをそのままセーブできます。デフラグ処理を行う必要はありません。

3) 連続ブロックが足りない場合、buGetDiskFree(drive, BUD_FILETYPE_NORMAL)を使用して、全体の空きブロック数を取得します。

4) 全体の空きブロック数が足りなければ、デフラグ処理をしても無意味ですので、実行ファイルの保存はできません。

5) 全体の空きブロック数が足りていれば、デフラグ処理によって連続ブロックを確保することができます。buDefragDisk()を使用してデフラグ処理を行います。

Sint32 ret;

Uint32 DefragWork[512 / sizeof(Uint32)];

ret = buDefragDisk(BUD_DRIVE_A1, DefragWork);

if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

return OK;

※注意

デフラグ処理は記録デバイス全体を書き換える処理です。これにはそれなりの処理時間がかかります。仮にデフラグ中に記録デバイスが抜かれたりすれば、その記録デバイスの内容はほとんどの場合、全て破壊されます。

デフラグは、実行ファイル保存時に、上記の手順にしたがって必要な場合のみ行うようにしてください。

実行ファイルのセーブ

実行ファイルをセーブするには、関数buSaveExecFile()を使用します。

Sint32 ret;

Sint32 blocks, flag;

BUS_TIME time;

extern Uint8 SaveData[];	/* セーブするデータ(512*10バイト) */

blocks = 10;			/* ファイルサイズは10ブロック */

flag =　BUD_FLAG_VERIFY | BUD_FLAG_COPY(0xff);

/* ベリファイを行う | コピーフラグをFFHに設定する */

time.year = 1998;		/* タイムスタンプの設定 */

time.month = 6;		/* 1998/6/25(木) 23:59:59 */

time.day = 25;

time.hour = 23;

time.minute = 59;

time.second = 59;

time.dayofweek = 4;

ret = buSaveExecFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA", SaveData, blocks, &time, flag);

if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;

while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {

}

if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;

return OK;

実行ファイルの部分更新

実行ファイルには、ビジュアルメモリ等の携帯ゲーム機で動作し、データ保存のために自己一部書き換えをすることが考えられます。ドリームキャスト本体アプリとの連動のために、本体からも実行ファイルの一部を書き換える必要がある場合があります。

実行ファイルの場合は通常のデータファイルよりも大きいファイルである場合が多く、通常のbuSaveExecFile()関数でファイル全体を書き換えるには時間がかかります。

またセーブ中に取り外された場合は実行ファイルが実行不可能になる場合がほとんどです。

こういった用途のために、実行ファイルに限って一部書き換え可能な関数が用意されています。

Sint32 ret;

ret = buRewriteExecFile(BUD_DRIVE_A1, "GAMEFILE_VM", buf, 15, 2);

この例ではファイルの１５ブロック目から連続した２ブロックを、直接書き換えています。（ファイルの先頭ブロックを０ブロックとして）

実行ファイルに関する関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buFindExecFile | 実行ファイルのファイル名を取得する | A |
| buSaveExecFile | 実行ファイルをセーブする | B |
| buDefragDisk | 連続空きブロックを確保する | B |
| buRewriteExecFile | 実行ファイルの一部を直接書き換える | B |

## 4-5バックアップファイルフォーマット

記録デバイスに保存するファイルは、どのようなものでも良いわけではありません。ドリームキャスト・ソフトウェア作成基準に従った、正しい形式のファイルを保存しなくてはなりません。

ここでは、バックアップファイルの外部インタフェースと内部フォーマットについて記述します。

ドリームキャスト・ソフトウェア作成基準も合わせて参照してください。

ファイルの外部インタフェース

- ファイル名

ファイル名は必ず１２文字指定します。ファイル名には半角英大文字、一部記号等、下図の網掛け部のコードが使用可能です。これ以外の文字は指定禁止となります。ライブラリ関数に指定する場合は、NULL文字を含めて１３バイトとなります。

１つのアプリケーションで複数のファイルを作成する場合は、必ず頭の９文字を統一し、後ろの３文字を変更してください。BOOT ROMのファイル管理画面には、同一ゲームのファイルをまとめてコピーする等の機能があります。同一ゲームであるかどうかの判断は、ファイル名の先頭９文字で行っているため、ファイル名が適切でないとこれらの機能が正常に動作しません。

ファイル名の例：	「SAVEDATA_SYS」「SAVEDATA_001」「SAVEDATA_002」	等

- ファイル属性

ファイル属性には、以下のようなものがあります。

1) コピーフラグ

コピーフラグとは、00H～FFHまでの値を取るフラグです。ファイル保存時に任意に設定できます。

この値がFFHであるファイルは、BOOT ROMのファイル管理画面およびビジュアルメモリ単体のファイル管理画面でコピーできません。コピー禁止フラグとして使用できます。

コピーフラグ00H～FEHのファイルは、BOOT ROMのファイル管理画面およびビジュアルメモリ単体のファイル管理画面でコピーすると、コピー先ファイルのコピーフラグは00Hになります。

2) 実行可能

ビジュアルメモリ等の携帯ゲーム機を兼ねた記録デバイスの場合、実行可能ファイルを１つだけ保存することができます。実行ファイルのサイズは最大１２８ブロックとなっています。

- ファイルの内部フォーマット

バックアップファイルには、BOOT ROMのファイル管理画面やビジュアルメモリ単体のファイル管理画面で表示するためのコメント、アイコン等のデータを必ず格納しなくてはなりません。

バックアップファイルは、下のようなフォーマットになっています。なお、ワードデータ、ロングワードデータはリトルエンディアン形式とします。

ファイルフォーマットは通常ファイルと実行可能ファイルでヘッダの位置が異なっているため注意が必要です。

|  | +00 | +01 | +02 | +03 | +04 | +05 | +06 | +07 | +08 | +09 | +0A | +0B | +0C | +0D | +0E | +0F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0000 | VMコメント(16バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定長ヘッダ領域 |
| +0010 | BOOT ROMコメント (32バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0030 | ゲーム名(ソートアイテム)(16バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0040 | アイコン 枚数 |  | アイコン スピード |  | ビジュアルタイプ |  | CRC |  | セーブデータサイズ |  |  |  | (予約) |  |  |  |  |
| +0050 | (予約) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0060 | アイコンパレットデータ (32バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0080 | アイコンピクセルデータ１ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0280 | アイコンピクセルデータ２ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可変長ヘッダ領域 |
| +0480 | アイコンピクセルデータ３ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +nnnn | ビジュアルデータ（パレット／ピクセル） (2048/4544/8064バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +nnnn | アプリケーションセーブデータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ユーザー領域 |

|  | +00 | +01 | +02 | +03 | +04 | +05 | +06 | +07 | +08 | +09 | +0A | +0B | +0C | +0D | +0E | +0F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0000 | 実行ファイル用リセットベクタ、プログラムコード等 (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ユーザー領域１ |
| +0200 | VMコメント(16バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定長ヘッダ領域 |
| +0210 | BOOT ROMコメント (32バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0230 | ゲーム名(ソートアイテム)(16バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0240 | アイコン 枚数 |  | アイコン スピード |  | ビジュアルタイプ |  | CRC |  | ファイルサイズ |  |  |  | (予約) |  |  |  |  |
| +0250 | (予約) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0260 | アイコンパレットデータ (32バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0280 | アイコンピクセルデータ１ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0480 | アイコンピクセルデータ２ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可変長ヘッダ領域 |
| +0680 | アイコンピクセルデータ３ (512バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +nnnn | ビジュアルデータ（パレット／ピクセル） (2048/4544/8064バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +nnnn | プログラムコード、データ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ユーザー領域２ |

・固定長ヘッダ（網掛け部）は必須データです。必ず全ての項目を正しく指定する必要があります。（CRC、セーブデータサイズを除く）

・（予約）となっている領域は全て00Hを格納してください。

・固定長ヘッダのうち、ビジュアルメモリ単体のファイル管理画面で参照するのはVMコメントのみとなっています。

・可変長ヘッダを格納しない場合、アプリケーションセーブデータは+0280Hから格納することができます（通常ファイルの場合）。

・ファイルのアクセスは常にブロック単位で行われます。ファイル全体のサイズが５１２バイトの倍数になるようにアプリケーションセーブデータを調整し、ファイルの最終ブロックに不定データがなるべく格納されることのないようにしてください。

・固定長ヘッダのサイズが280Hバイトであるため、バックアップファイルは最低２ブロックを消費することになります。

- VMコメント

BOOT ROMとビジュアルメモリ単体のファイル管理画面の両方で表示されるコメントデータです。16バイト以内で指定してください。下図の網掛け部の文字が使用できます。これ以外の文字は指定禁止となります。

- BOOT ROMコメント

BOOT ROMのファイル管理画面で表示されるコメントデータです。全角文字(２バイト)、半角文字(１バイト)混在で、３２バイトまで指定できます。全角文字の場合は英数・かな・カナ・第１、第２水準までのSHIFT- JISコードで指定します。半角文字の場合は上図の文字が指定できます。

- ゲーム名(ソートアイテム)

BOOT ROMのファイル管理画面でファイルを表示する際、ソートするためのキーとして使用されます。以下の表を参照して、１６バイトで格納してください。ゲーム名が１６バイトに満たない場合、残りの領域には00Hを格納してください。

| 10進 | 16進 | Font |  |  | 10進 | 16進 | Font |  |  | 10進 | 16進 | Font |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Space |  |  | 32 | 20 | タ |  |  | 64 | 40 | ミ |
| 1 | 1 | ア |  |  | 33 | 21 | ダ |  |  | 65 | 41 | ム |
| 2 | 2 | ァ |  |  | 34 | 22 | チ |  |  | 66 | 42 | メ |
| 3 | 3 | イ |  |  | 35 | 23 | ヂ |  |  | 67 | 43 | モ |
| 4 | 4 | ィ |  |  | 36 | 24 | ツ |  |  | 68 | 44 | ヤ |
| 5 | 5 | ウ |  |  | 37 | 25 | ヅ |  |  | 69 | 45 | ャ |
| 6 | 6 | ヴ |  |  | 38 | 26 | ッ |  |  | 70 | 46 | ユ |
| 7 | 7 | ゥ |  |  | 39 | 27 | テ |  |  | 71 | 47 | ュ |
| 8 | 8 | エ |  |  | 40 | 28 | デ |  |  | 72 | 48 | ヨ |
| 9 | 9 | ェ |  |  | 41 | 29 | ト |  |  | 73 | 49 | ョ |
| 10 | 0A | オ |  |  | 42 | 2A | ド |  |  | 74 | 4A | ラ |
| 11 | 0B | ォ |  |  | 43 | 2B | ナ |  |  | 75 | 4B | リ |
| 12 | 0C | カ |  |  | 44 | 2C | ニ |  |  | 76 | 4C | ル |
| 13 | 0D | ガ |  |  | 45 | 2D | ヌ |  |  | 77 | 4D | レ |
| 14 | 0E | キ |  |  | 46 | 2E | ネ |  |  | 78 | 4E | ロ |
| 15 | 0F | ギ |  |  | 47 | 2F | ノ |  |  | 79 | 4F | ワ |
| 16 | 10 | ク |  |  | 48 | 30 | ハ |  |  | 80 | 50 | ヰ |
| 17 | 11 | グ |  |  | 49 | 31 | バ |  |  | 81 | 51 | ヱ |
| 18 | 12 | ケ |  |  | 50 | 32 | パ |  |  | 82 | 52 | ヲ |
| 19 | 13 | ゲ |  |  | 51 | 33 | ヒ |  |  | 83 | 53 | ン |
| 20 | 14 | コ |  |  | 52 | 34 | ビ |  |  | 84 | 54 | 0 |
| 21 | 15 | ゴ |  |  | 53 | 35 | ピ |  |  | 85 | 55 | 1 |
| 22 | 16 | サ |  |  | 54 | 36 | フ |  |  | 86 | 56 | 2 |
| 23 | 17 | ザ |  |  | 55 | 37 | ブ |  |  | 87 | 57 | 3 |
| 24 | 18 | シ |  |  | 56 | 38 | プ |  |  | 88 | 58 | 4 |
| 25 | 19 | ジ |  |  | 57 | 39 | ヘ |  |  | 89 | 59 | 5 |
| 26 | 1A | ス |  |  | 58 | 3A | ベ |  |  | 90 | 5A | 6 |
| 27 | 1B | ズ |  |  | 59 | 3B | ペ |  |  | 91 | 5B | 7 |
| 28 | 1C | セ |  |  | 60 | 3C | ホ |  |  | 92 | 5C | 8 |
| 29 | 1D | ゼ |  |  | 61 | 3D | ボ |  |  | 93 | 5D | 9 |
| 30 | 1E | ソ |  |  | 62 | 3E | ポ |  |  |  |  |  |
| 31 | 1F | ゾ |  |  | 63 | 3F | マ |  |  |  |  |  |

- アイコン枚数

格納するアイコンの枚数を１～３で指定します。最低１枚必ず格納しなくてはなりません。

- アイコンアニメーションスピード

２枚、３枚のアイコンを格納する場合のパターン切り替えのスピードをフレーム数(1/30秒単位)で指定します。

- ビジュアルタイプ

格納するビジュアルコメントのタイプを指定します。

| ビジュアルタイプ | 格納するデータ |
| --- | --- |
| ビジュアルデータなし | 0000H |
| TYPE A | 0001H |
| TYPE B | 0002H |
| TYPE C | 0003H |

- CRCコード

ファイル先頭から終わりまでをすべて加味したCRCコードです。ただし、CRCの利用はアプリケーションまかせとなっています。BOOT ROMのファイル管理画面では参照しません。

これは、実行ファイルの場合はビジュアルメモリ単体で動作し、データ保存のため自己書き換えが発生する場合があるためです。

CRCを利用しない場合は0000Hを格納しておきます。後述のユーティリティ関数を利用すると、CRCの生成、チェックが自動で行えます。

- セーブデータサイズ／ファイルサイズ

アプリケーションのセーブデータ部分のサイズをバイト数で指定します。実行可能ファイルの場合はファイル全体のバイト数を指定してください。BOOT ROMのファイル管理画面では参照しません。

- アイコンデータ（パレットデータ／ピクセルデータ１，２，３）

BOOT ROMのファイル管理画面で表示されるアイコンです。セーブデータには最低１枚のアイコンを必ず格納しなくてはなりません。以下のフォーマットでデータを作成してください。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横32x縦32ピクセル |
| カラー形式 | ４ビット（１６色パレット） |
| パレット形式 | ARGB4444形式x１６色 ２バイト（１６ビット）で１色を表現 リトルエンディアン形式 |
| 枚数 | 最低１枚必須、３枚まで格納可能 パレットは共通 |
| 格納方式 | パレットデータを１６色分格納する。続いてピクセルデータを、左上から右下への情報を連続したデータとして格納する。 １バイトで２ピクセルを表す。上位４ビットが左のドット、下位４ビットが右のドットとなる。 |
| サイズ | １枚の場合 ５４４バイト ２枚の場合 １０５６バイト ３枚の場合 １５６８バイト |

２枚、３枚のアイコンを格納した場合、そのアイコンを指定したフレーム数(1/30秒単位)で切り替えて、アニメーション表示されます。

- ビジュアルコメント

BOOT ROMのファイル管理画面で表示されるビジュアルコメントです。ファイル中にこのビジュアルコメントを格納するかどうかは任意となります。格納する場合は、以下のフォーマットでデータを作成してください。

ビジュアルコメントにはピクセルデータ形式によってTYPE A、B、Cの３種類があり、以下のようなフォーマットになっています。

Ａ) ビジュアルコメント TYPE A

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横72x縦56ピクセル |
| カラー形式 | １６ビットダイレクトカラー（ARGB4444） |
| パレット形式 | なし |
| 枚数 | １枚または無し |
| 格納方式 | 左上から右下へのピクセル情報を連続したデータとして格納する。２バイト(16ビット)で１ピクセルを表す。リトルエンディアン形式。 |
| サイズ | ８０６４バイト（１６ブロック） |

表6-4.ビジュアルコメントTYPE Aフォーマット

Ｂ) ビジュアルコメント TYPE B

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横72x縦56ピクセル |
| カラー形式 | ８ビット（２５６色パレット） |
| パレット形式 | ARGB4444形式x１６色 / （１６ビット）で１色を表現 /リトルエンディアン形式 |
| 枚数 | １枚または無し |
| 格納方式 | パレットデータを２５６色分格納する。続いてピクセルデータを、左上から右下への情報を連続したデータとして格納する。１ピクセルを１バイトで表す。 |
| サイズ | ４５４４バイト（９ブロック） |

表6-5.ビジュアルコメントTYPE Bフォーマット

Ｃ) ビジュアルコメント TYPE C

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横72x縦56ピクセル |
| カラー形式 | ４ビット（１６色パレット） |
| パレット形式 | ARGB4444形式x１６色 / （１６ビット）で１色を表現 /リトルエンディアン形式 |
| 枚数 | １枚または無し |
| 格納方式 | パレットデータを１６色分格納する。続いてピクセルデータを、左上から右下への情報を連続したデータとして格納する。 １バイトで２ピクセルを表す。上位４ビットが左のドット、下位４ビットが右のドットとなる。 |
| サイズ | ２０４８バイト（４ブロック） |

ビジュアルタイプAは使用ブロック数が多く、ビジュアルタイプB、Cに比べて特に高いクオリティを持つわけでもないため、なるべく使用しないでください。

- アプリケーションセーブデータ

アプリケーションのデータを格納します。ファイルのアクセスは常にブロック単位で行われます。ファイル全体のサイズが５１２バイトの倍数になるようにアプリケーションセーブデータを調整し、ファイルの最終ブロックに不定データがなるべく格納されることのないようにしてください。

バックアップファイルユーティリティ関数

バックアップファイルのイメージをメモリ上に作成したり、メモリ上に読み込んだファイルを解析するユーティリティ関数が用意されています。なお、これらの関数は通常ファイルにのみ使用でき、実行可能ファイルに使用することはできませんので注意してください。

①バックアップファイルイメージの作成

以下のように、BUS_BACKUPFILEHEADER構造体を宣言し、パラメータを設定します。

extern Uint8 game_name[];		/* ゲーム名(ソートアイテム) */

extern Uint16 icon_palette[];		/* アイコンパレットデータ */

extern Uint8 icon_data[];		/* アイコンピクセルデータ */

extern Uint8 visual_data[];		/* ビジュアルデータ */

extern Uint8 save_data[];		/* アプリケーションセーブデータ */

BUS_BACKUPFILEHEADER hdr;		/* バックアップファイルヘッダ */

memset(&hdr, 0, sizeof(hdr));

strcpy(hdr.vms_comment, "VMS_COMMENT");	/* VMコメントの設定 */

strcpy(hdr.btr_comment, "BOOT ROM全角コメント;	/* BOOT ROMコメントの設定 */

memcpy(hdr.game_name,   game_name, 16);	/* ゲーム名(ソートアイテム)の設定 */

hdr.icon_palette = icon_palette;		/* アイコンパレットデータの設定 */

hdr.icon_data    = icon_data;			/* アイコンピクセルデータの設定 */

hdr.icon_num     = 1;				/* アイコン枚数の設定 */

hdr.icon_speed   = 1;				/* アイコンスピードの設定 */

hdr.visual_data  = visual_data;		/* ビジュアルコメントの設定 */

hdr.visual_type  = BUD_VISUALTYPE_C;		/* ビジュアルタイプの設定 */

hdr.save_data    = save_data;			/* アプリケーションセーブデータ */

hdr.save_size    = 0x400;		/* アプリケーションセーブデータサイズ */

この例では、アイコン１枚、TYPE Cのビジュアルデータ、400Hのアプリケーションデータを格納すると仮定して、構造体を設定しています。

構造体を設定した後、関数buCalcBackupFileSize()を使用して、作成したいバックアップファイルが何ブロック消費するかを計算します。この関数では、ファイル全体のバイト数が５１２バイトの倍数でない場合、次の５１２バイト境界までがファイル全体であると仮定してブロック数を計算します。

Sint32 nblock;

nblock = buCalcBackupFileSize(hdr.icon_num, hdr.visual_type, hdr.save_size);

ファイルイメージの作成には、当然作成先のワークメモリが必要です。ここではsyMalloc()関数を利用してメモリを確保する例を示します。

void* buf;

buf = syMalloc(nblock * 512);	/* 使用ブロック数×512バイトを確保する */

if (buf == NULL) {

/* メモリが確保できない */

return NG;

}

関数buMakeBackupFileImage()使用して、メモリ上にファイルイメージを作成します。

この関数では、ファイル全体のバイト数が５１２バイトの倍数でない場合、次の５１２バイト境界までの残りの領域は00Hで埋められます。この領域はCRC計算には関係ありません。

nblock = buMakeBackupFileImage(buf, &hdr);

if (nblock < 0) {

/* 構造体に不正なパラメータがある */

return NG;

}

最後に、関数buSaveFile()使用して、メモリの内容を実際に記録デバイスにセーブします。

必ず、セーブが終了してから確保したメモリを開放してください。

②バックアップファイルイメージの取得

メモリ上に読み込まれたファイルを解析し、BUS_BACKUPFILEHEADER構造体を作成する関数が用意されています。

extern Uint8 save_data[];		/* アプリケーションセーブデータ */

Sint32 ret;

BUS_BACKUPFILEHEADER hdr;		/* バックアップファイルヘッダ */

ret = buAnalyzeBackupFileHeader(&hdr, save_data);

switch (ret) {

case BUD_ERR_OK:

/* 正しく解析できた */

break;

case BUD_ERR_BUPFILE_CRC:

/* 正しく解析できたが、CRCが異なっている */

break;

case BUD_ERR_BUPFILE_ILLEGAL:

/* 正しい形式のファイルではない */

break;

}

戻り値がBUD_ERR_OKであれば、構造体の各メンバが正しく設定されています。

戻り値がBUD_ERR_BUPFILE_ILLEGALの場合、正しい形式のバックアップファイルが読み込まれていない可能性があります。

戻り値がBUD_ERR_BUPFILE_CRCの場合、固定長ファイルヘッダのCRCに書かれている値と、実際に計算したCRCの値が異なっています。この場合ファイルの一部が正常に読み込めていない可能性があります。

バックアップファイルユーティリティ関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buMakeBackupFileImage | バックアップファイル形式メモリイメージを作成する | A |
| buCalcBackupFileSize | バックアップファイルイメージのブロックサイズを計算する | A |
| buAnalyzeBackupFileImage | メモリ上のファイルイメージを解析する | A |

ボリュームアイコン

これまで解説したバックアップファイルとは全く別に、「ボリュームアイコン」と呼ばれるファイルを記録デバイスに保存することができます。

以下の形式に従ったファイルを、「ICONDATA_VMS」というファイル名で保存すると、BOOT ROMのファイル管理画面で、デフォルトアイコンの代わりに表示されます。これにより、アプリケーション独自のアイコンを自由に付けることができます。

ボリュームアイコンは、ビジュアルメモリ等の液晶を持つメモリーカードの液晶画面に表示するためのモノクロアイコンと、TV画面に表示するためのカラーアイコンをそれぞれ１枚ずつ持つことができます。

ボリュームアイコンのファイルフォーマットは下図のようになっています。なお、図中のワード、ロングワードデータはリトルエンディアンとします。

※ボリュームアイコンのファイルは、BOOT ROMのファイル管理画面では他のファイルと異なり、ファイル一覧に表示されませんので、コピー、削除等はできません。

|  | +00 | +01 | +02 | +03 | +04 | +05 | +06 | +07 | +08 | +09 | +0A | +0B | +0C | +0D | +0E | +0F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0000 | VMコメント(16バイト) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0010 | モノクロアイコン オフセット |  |  |  | カラーアイコン オフセット |  |  |  | (予約 00H) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0020 | モノクロアイコンデータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +00A0 | カラーアイコンパレットデータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +00C0 | カラーアイコンピクセルデータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

①VMコメント

バックアップファイルのVMコメントに準じます。

②モノクロアイコンオフセット

00000020Hを必ず格納してください。

③カラーアイコンオフセット

000000A0Hを必ず格納してください。

④モノクロアイコンデータ

BOOT ROMのファイル管理画面で、ビジュアルメモリの液晶に表示されるモノクロのアイコンです。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横32x縦32ピクセル |
| 格納方式 | ピクセルデータを左上から右下への情報を連続したデータと して格納する。 １バイトで８ピクセルを表す。LSB側が右、MSB側が左となる。 １が黒、０が下地の色になる。 |
| サイズ | １２８バイト |

⑤カラーアイコン（パレットデータ／ピクセルデータ）

BOOT ROMのファイル管理画面で、TV画面に表示されるカラーアイコンです。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイズ | 横32x縦32ピクセル |
| カラー形式 | ４ビット（１６色パレット） |
| パレット形式 | ARGB4444形式x１６色 ２バイト（１６ビット）で１色を表現 リトルエンディアン形式 |
| 格納方式 | パレットデータを１６色分格納する。続いてピクセルデータを、 左上から右下への情報を連続したデータとして格納する。 １バイトで２ピクセルを表す。上位４ビットが左のドット、 下位４ビットが右のドットとなる。 |
| サイズ | ５４４バイト |

## 4-6動的ワーク確保

これまで解説した通常の方法では、バックアップライブラリの動作にはかなりの容量のワークバッファが必要となります。特に1Mバイトもの大容量記録デバイスに８個対応するとなると、400Kバイト以上のワークを、固定的に確保する必要があります。

この章で解説する新機能「動的ワーク確保」の機能を使用することにより、必要な記録デバイスのみを、必要なときだけマウントすることができるようになり、ワーク容量の大幅な削減が可能です。

動的ワーク確保の使用方法

①ライブラリの初期化

初期化関数buInit()に指定するワークアドレスにNULLを指定することにより、動的ワーク確保モードとなり、新機能が利用可能になります。以下のように初期化してください。

なお、第２パラメータの、対応する最大容量は無視されます。

void BackupInit(void)

{

buInit(BUD_CAPACITY_128KB, USE_DRIVE_ALL, NULL, init_callback);

}

②記録デバイスの接続

記録デバイスが接続されると、完了コールバック関数が呼び出されます。

その際の引数は、以下のようになります。

| 引数 | 意味 |
| --- | --- |
| drive | ドライブ番号(0～7) |
| op | BUD_OP_CONNECT(新コールバックオペレーションコード) |
| stat | 接続された記録デバイスの容量フラグ BUD_CAPACITY_128KB：容量128KB BUD_CAPACITY_256KB：容量256KB BUD_CAPACITY_512KB：容量512KB BUD_CAPACITY_1MB：容量1MB |
| param | ユーザーパラメータ |

このBUD_OP_CONNECTコールバックは、動的ワーク確保モードの場合にのみ発生するコールバックです。

③ワークの確保とドライブのマウント

/* statで示される容量のワーク１ドライブ分を確保する */

work = syMalloc(BUM_WORK_SIZE(stat, 1));

if (work == NULL) return NG;

このワークには、アプリケーション責任において必ず確実に利用可能なメモリ領域を必要分確保し、指定してください。ドライブへのアクセス中にワークを開放したり、ワークの内容を破壊した場合の動作は保証されません。

ワークの確保に成功したら、ドライブをマウントします。

Sint32 err;

err = buMountDisk(drive, work, BUM_WORK_SIZE(stat, 1));

if (err != BUD_ERR_OK) return NG;

これにより、従来メモリーカード接続時に自動的に行われていたマウント処理が行われ、マウントが完了したらBUD_OP_MOUNTコールバックが発生します。コールバック発生後は、通常どおりのファイルアクセスが可能です。

④ドライブのアンマウントとワークの開放

必要なファイルアクセスが終了し、そのドライブにアクセスする必要がなくなったら、アンマウントすることができます。アンマウント後には確保したワークを開放することができ、メモリを効率よく利用することができます。

Sint32 err;

err = buUnmount();

if (err != BUD_ERR_OK) return NG;

buUnmount()関数は即時完了復帰関数のため、関数呼び出しから戻ればアンマウントは完了しています。よって、buUnmount()関数呼び出し直後でワークを開放することができます。

この例では先ほどsyMalloc()関数でワークを確保したので、syFree()関数でワークを開放します。ただし、この関数がBUSYを返した場合は、そのドライブに対して何らかのファイルアクセスが行われているため、アンマウントできなかったことを示します。この場合はワークを開放してはなりません。

syFree(work);

なお、どのドライブに記録デバイスがいつ接続され、取り外されるかは当然のことながらまったく予測がつきません。syMalloc()、syFree()あるいはmalloc()、free()を利用してワークの確保、開放をする場合は、それらメモリマネージメント関数のアルゴリズムを十分理解した上、使い方によってはメモリのフラグメンテーションが発生する場合があることを念頭において使用してください。

メモリーカードの切断時

すでにマウントしている記録デバイスが取り外された場合従来どおりBUD_OP_UNMOUNTコールバックが発生します。この場合は自動的にアンマウントの処理が行われているため、コールバック発生時点でワークを開放しても問題ありません。

switch (op) {

case BUD_OP_UNMOUNT:

if (work) syFree(work);

break;

:

}

動的ワーク確保に関する関数

| 関数 | 機能 | タイプ |
| --- | --- | --- |
| buMountDisk | 記録デバイスをマウントする | B |
| buUnmount | 記録デバイスをアンマウントする | A |

# ＡＶケーブルペリフェラル

ドリームキャストは、AV端子に接続されているAVケーブルペリフェラルの種類を判別することができます。アプリケーションはこの情報を調べることで、可能な画面モードを設定する必要があります。

ここでは、AVケーブルペリフェラルの判別方法ならびに直接関係の深い画面モードについても説明します。

Dev.BoxのDIP SW.とケーブル種別

開発用器材「Dev.Box」ではドリームキャストと実機と同様のAV端子はありません。そのため、前面パネルのDIP SW.(ディップスイッチ)でケーブル種別をエミュレートします。

| Switch1 | Switch2 | ケーブル種別 |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | コンポジットケーブル |
| OFF | ON | RESERVED |
| ON | OFF | ＲＧＢケーブル |
| ON | ON | ＶＧＡケーブル |

Dev.BoxのROTARY SW.と放送形式の種別

放送形式(NTSC/PAL)は、あらかじめドリームキャスト本体内情報に設定されています。ドリームキャスト実機では本体メモリに放送形式が登録されています。開発用器材「Dev.Box」では前面パネルのROTARY SW.(ロータリースイッチ)を操作する事により、放送形式の種別をエミュレートします。

| Number | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | 日本：NTSC |
| 4 | 北米：NTSC |
| 6 | ブラジル：PAL-M |
| 7 | アルゼンチン：PAL-N |
| 9 | 欧州：PAL |

ケーブルの種類を判別

現在接続されているケーブルの種別を知るには、syCblCableCheck()関数もしくは、syCblCheck()関数を用います。syCblCableCheck()関数は次の値を返します。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| SYE_CBL_CABLE_VGA | VGA cable |
| SYE_CBL_CABLE_VBS | VBS/S, RF output |
| SYE_CBL_CABLE_RGB | RGB cable (Multi21P) |

syCblCheck()関数ではnjInitSystem()関数のためにNTSC、PALの二種類しか放送形式を返しません。PAL-Mの場合、NTSC。PAL-Nの場合、PALを返します。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| SYE_CBL_NTSC | NTSC |
| SYE_CBL_VGA | VGA |
| SYE_CBL_PAL | PAL |

次の例は、syCblCheck()関数を使った例です。

例

void Init_Cable(void)

{

switch( syCblCheck() ) {

case SYE_CBL_VGA:

/* VGA用の設定 */

njInitSystem(NJD_RESOLUTION_VGA, NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565, 1);

break;

case SYE_CBL_NTSC:

/* NTSC用の設定 */

njInitSystem(NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCNI,

NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565, 1);

break;

case SYE_CBL_PAL:

/* PAL用の設定 */

njInitSystem(NJD_RESOLUTION_320x240_PALNI,

NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565, 1);

break;

}

}

放送形式の種別

syCblCheckBroadcast()関数は以下に示す放送形式を返します。

| 定義 | 意味 |
| --- | --- |
| SYE_CBL_BROADCAST_NTSC | NTSC (Japan, USA) |
| SYE_CBL_BROADCAST_PAL | PAL (EC) |
| SYE_CBL_BORADCAST_PALM | PAL-M (Brazil) |
| SYE_CBL_BROADCAST_PALN | PAL-N (Argentina) |

関数一覧

| 関数 | 機能 |
| --- | --- |
| syCblCheckCable | ビデオケーブル種別の取得 |
| syCblCheckBroadcast | 放送形式の取得 |
| syCblCheck | 簡易モニタ選択用種別の取得 |

# 各ペリフェラル毎の固有情報

現在までに発売されているもしくは発売予定のペリフェラルのそれぞれ仕様を説明します。

## 6-1 ドリームキャスト・コントローラ(HKT-7700)

ドリームキャスト商品付属のコントローラです。拡張ソケットを２つ持っています。

ペリフェラル情報

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | CONTROLLER |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir | 2 |
| product_name | "Dreamcast Controller" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES, LTD." |
| stdby_pow | 43.0mA |
| max_pow | 50.0mA |

各ボタンの定義

| ボタンまたはトリガー | 定義または値の場所 |
| --- | --- |
| Ａボタン | PDD_DGT_TA |
| Ｂボタン | PDD_DGT_TB |
| Ｘボタン | PDD_DGT_TX |
| Ｙボタン | PDD_DGT_TY |
| 方向ボタン | 上: PDD_DGT_KU 下:PDD_DGT_KD 右: PDD_DGT_KR 左:PDD_DGT_KL |
| アナログ方向キー | X方向:PDS_PERIPHERAL構造体のx1メンバ Y方向:PDS_PERIPHERAL構造体のy1メンバ |
| Ｒトリガー | PDS_PERIPHERAL構造体のrメンバ / PDD_DGT_TR |
| Ｌトリガー | PDS_PERIPHERAL構造体のlメンバ / PDD_DGT_TL |
| スタートボタン | PDD_DGT_ST |

## 6-2 レーシングコントローラ(HKT-7400)

車のハンドル状のデバイスを持ったコントローラです。おもにレースゲームなどに利用されます。拡張ソケットを１つ持っています。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | CONTROLLER |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir | 2 |
| product_name | "Racing Controller" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 44.0mA |
| max_pow | 55.0mA |

各ボタンの定義

| ボタンまたはトリガー | 定義 |
| --- | --- |
| Ａボタン | PDD_DGT_TA |
| Ｂボタン | PDD_DGT_TB |
| ＋ボタン | PDD_DGT_KU |
| －ボタン | PDD_DGT_KD |
| Ｒボタン | PDS_PERIPHERAL構造体のrメンバ / PDD_DGT_TR |
| Ｌボタン | PDS_PERIPHERAL構造体のlメンバ / PDD_DGT_TL |
| ハンドル | 右回転：PDS_PERIPHERAL構造体のx1メンバ 0～127 / PDD_DGT_KR 左回転：PDS_PERIPHERAL構造体のx1メンバ -128～0 / PDD_DGT_KL |
| スタートボタン | PDD_DGT_ST |

## 6-3 アーケードスティック(HKT-7300)

アーケードゲームなどに使われるスティックを持ったコントローラーです。プレーヤーの激しい操作にも絶えるよう頑丈に作られています。拡張ソケットを１つ持っています。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | CONTROLLER |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir | 2 |
| product_name | "Arcade Stick" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 17.0mA |
| max_pow | 30.0mA |

各ボタンの定義

| ボタンまたはトリガー | 定義 |
| --- | --- |
| Ａボタン | PDD_DGT_TA |
| Ｂボタン | PDD_DGT_TB |
| Ｃボタン | PDD_DGT_TC |
| Ｘボタン | PDD_DGT_TX |
| Ｙボタン | PDD_DGT_TY |
| Ｚボタン | PDD_DGT_TZ |
| デジタルスティック | 上: PDD_DGT_KU 下:PDD_DGT_KD 右: PDD_DGT_KR 左:PDD_DGT_KL |
| スタートボタン | PDD_DGT_ST |

## 6-4 ドリームキャスト・キーボード(HKT-7600)

パソコン用のキーボードとほぼ同じ形状のコントローラです。コンパクトかつ安価に押さえるために数字キー(Numキー)はありません。また拡張ソケットもありません。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | KEYBOARD |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_JAPAN |
| connector_dir |  |
| product_name | "Keyboard" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 35.0mA |
| max_pow | 40.0mA |

SEGA Library環境では、このペリフェラルを使うにために専用の関数が用意されています。この関数では、他のペリフェラルと同様にキーの押されているかどうかの判定しかできません。したがって、タイプしたキーの一時記憶や漢字変換(FEP)などは、他に用意する必要があります。

| 関数・定義 | 機能 |
| --- | --- |
| pdKbdGetData | キーボード押下情報取得関数 |
| PDS_KEYBOARD | キーボードデータ構造体 |

## 6-5 ドリームキャスト・ガン(HKT-7801)

おもにガンシューティングゲームようの入力デバイスです。拡張ソケットを１つ持っています。

SEGA Library環境では、このペリフェラルをつかうための専用の関数が用意されています。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | CONTROLLER / LIGHT-GUN |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir | 1 |
| product_name | "Dreamcast Gun" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 22.0mA |
| max_pow | 30.0mA |

ドリームキャストのガンは、TV画面の走査線を検出する従来のSaturnと同じ方式を採用しています。

| ボタンまたはトリガー | 定義 |
| --- | --- |
| トリガー(Aボタン) | PD_DGT_TA |
| Ｂボタン | PD_DGT_TB |
| 方向ボタン | 上: PDD_DGT_KU 下:PDD_DGT_KD 右: PDD_DGT_KR 左:PDD_DGT_KL |
| スタートボタン | PD_DGT_ST |

## 6-6 つりコントローラ（仮称）(HKT-8700)

おもにつりゲームに使えるようリールを持ったコントローラです。内部に「ぷるぷるぱっく」と同じような振動デバイスを内蔵しています。振動デバイスは拡張ポート5番にあります。拡張ソケットはありません。

CONTROLLER デバイス (ポート0)

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | CONTROLLER |
| is_root | 1 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir |  |
| product_name | "Dreamcast Fishing Controller" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 60mA |
| max_pow | 240mA |

VIBRATION デバイス (ポート5)

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | VIBRATION |
| is_root | 0 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir |  |
| product_name | "Dreamcast Fishing Controller" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 60mA |
| max_pow | 240mA |

各ボタンの定義

| ボタンまたはトリガー | 定義 |
| --- | --- |
| Ａボタン | PD_DGT_TA |
| Ｂボタン | PD_DGT_TB |
| Ｘボタン | PDD_DGT_TX |
| Ｙボタン | PDD_DGT_TY |
| リールハンドル | 回転速度:PDS_PERIPHERAL構造体のrメンバ / PDD_DGT_TR |
| アナログ方向キー | X方向:PDS_PERIPHERAL構造体のx1メンバ Y方向:PDS_PERIPHERAL構造体のy1メンバ 上: PDD_DGT_KU 下:PDD_DGT_KD 右: PDD_DGT_KR 左:PDD_DGT_KL |
| Ｘ移動加速 | PDS_PERIPHERAL構造体のx2メンバ |
| Ｙ移動加速 | PDS_PERIPHERAL構造体のy2メンバ |
| Ｚ移動加速 | PDS_PERIPHERAL構造体のlメンバ / PDD_DGT_TL |
| スタートボタン | PD_DGT_ST |

## 6-7ビジュアルメモリ(HKT-7002)

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | STORAGE / LCD / TIMER |
| is_root | 0 |
| area_code | PDD_DEVAREA_JAPAN |
| connector_dir |  |
| product_name | "Visual Memory" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 12.4mA |
| max_pow | 13.4mA |

## 6-8ぷるぷるぱっく(HKT-8600)

振動ペリフェラルです。セガライブラリ環境では、振動ペリフェラル用の関数のほかにこのペリフェラルをつかうための専用の関数が用意されています。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | VIBRATION |
| is_root | 0 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN / -_ASIA / -_EUROPE |
| connector_dir |  |
| product_name | "Puru Puru Pack" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 20.0mA |
| max_pow | 160.0mA |

## 6-9 マイクデバイス ～音声認識・入力用ユニット～(HKT-7200)

音声サンプリングペリフェラルです。先端にマイクを取りつけて使います。セガライブラリ環境では、このペリフェラルを使うための専用の関数を用意しています。

| メンバ | 情報 |
| --- | --- |
| type | SOUNDINPUT |
| is_root | 0 |
| area_code | PDD_DEVAREA_USA / -_JAPAN |
| connector_dir |  |
| product_name | "SoundInputPeripheral (S.I.P.)" |
| license | "Produced By or Under License From SEGA ENTERPRISES,LTD." |
| stdby_pow | 30.0mA |
| max_pow | 30.0mA |