描画バッファの仕組み

SEGA Library環境においてアプリケーションを設計するとき、SH4およびHollyを用いた描画モデルを理解しておかなければなりません。このドキュメントでは、どのような手順とタイミングで描画が行われているを説明します。

株式会社セガ・エンタープライゼス

# 描画に関するデータの流れ

SEGA Libraryではモデルを描画する時、バッファを使用して次のような手順で描画します。

SH4

Holly

ネイティブ

バッファ1

ネイティブ

バッファ2

フレーム

バッファ1

フレーム

バッファ2

テクスチャ領域

①

①

②

②

③

③

頂点演算用

ワークバッファ

頂点データ

登録用バッファ

不透明

半透明

半透明

Modifier

パンチスルー

不透明

Modifier

メインRAM

16M Byte

テクスチャRAM

8M Byte

図1.描画モデル

図1でわかるように3段階のステップで画面に描画されます。

①頂点登録

②DMA転送

③レンダリング

頂点登録の終了はnjWaitVSync()関数で区切りとします。

# メインRAMの使用状況

描画を行うにはメインRAM上に「頂点演算用ワークバッファ」「頂点データ登録用バッファ」の2つのバッファが必要になります。

## 頂点演算用ワークバッファ

一時的なバッファです。njInit3D()関数でバッファの設定を行います。

## 頂点データ登録用バッファ

頂点データ登録用バッファは次の5つのバッファから構成されています。

・不透明ポリゴン頂点バッファ

・不透明Modifier頂点バッファ

・半透明ポリゴン頂点バッファ

・半透明Modifier頂点バッファ

・パンチスルー頂点バッファ

パンチスルーのModifierは不透明Modifierに登録されます。

バッファのサイズはnjInitVertexBuffer()関数で設定を行います。

8Mbyte

テクスチャ

バッファ

ネイティブバッファ1

ネイティブバッファ2

フレームバッファ1

フレームバッファ２

テクスチャRAM

テクスチャRAMの総容量は8MByteで

・「フレームバッファ」

・「テクスチャバッファ」

・「ネイティブバッファ」

の3つのバッファから構成されています。「フレームバッファ」「ネイティブバッファ」はダブルバッファなのでそれぞれ2枚ずつ必要になります。

njCalcTexture()関数を使用することでテクスチャRAMの残り容量を取得することができます。

- 図2.テクスチャRAM

## フレームバッファ

フレームバッファがどれだけテクスチャメモリを占有するかは画面モードとフレームバッファモードによって決定されます。

sbInitSystem()関数を実行して画面モードとフレームバッファモードの設定を行うと、以下のサイズをテクスチャRAMに確保します。

| Frame Mode | RGB565,RGB555 ARGB1555(16Bit) | RGB888 (24Bit) | ARGB8888 (32Bit) |
| --- | --- | --- | --- |
| VGA | 0x12C000 | 0x1C2000 | 0x258000 |
| 320X240_NTSCNI | 0x04B000 | 0x070800 | 0x096000 |
| 320X240_NTSCI | 0x04B000 | 0x070800 | 0x096000 |
| 640X240_NTSCNI | 0x096000 | 0x0E1000 | 0x12C000 |
| 640X240_NTSCI | 0x096000 | 0x0E1000 | 0x12C000 |
| 320X480_NTSCNI | 0x096000 | 0x0E1000 | 0x12C000 |
| 320X480_NTSCI | 0x096000 | 0x0E1000 | 0x12C000 |
| 640X480_NTSCNI | 0x12C000 | 0x1C2000 | 0x258000 |
| 640X480_NTSCI | 0x12C000 | 0x1C2000 | 0x258000 |
| 640X480_NTSCNI_FF | 0x096000 | 0x0E1000 | 0x12C000 |

※数値はフレームバッファ2枚分の容量です。

表1.　画面モードとフレームバッファモードの設定で定義される容量

## テクスチャバッファ

テクスチャRAMの中でテクスチャとして使用できる容量はnjSetTextureMemorySize()関数で設定できます。

## ネイティブバッファ

ネイティブバッファはフレームバッファに描画する為のコマンドを登録しているバッファです。

「ネイティブバッファ」の容量は8Mtyteから「テクスチャバッファ」と「フレームバッファ」の容量を引いた値が割り振られますが、「ネイティブバッファ」は最大で4Ｍbyte以上確保しません。

# レイテンシー(Latency)

SEGA Library環境では描画方法として「3V Latency」と「2V Latency」の2つの描画モードをサポートしています。これらの設定はnjInitVertexBuffer()関数で行います。

## 3V Latency

3V Latencyは「頂点登録」「ＤＭＡ転送」「レンダリング」「表示」という順番で画面の描画を行うシンプルな手法です。

ペリフェラル

取得1

頂点登録1

ＤＭＡ転送1

レンダリング1

表示1

ペリフェラル

取得2

頂点登録2

ＤＭＡ転送2

レンダリング2

表示2

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

- 図3.　3Ｖ Latency パイプライン

頂点データ

登録用バッファ

SH4

HOLLY

頂点演算用

ワークバッファ

図4.  3V Latency モデル

このような方法をとるため、頂点データ登録用にダブルバッファが必要になってしまいます。

3V Latencyは図4のようになります。

## 2V Latency

2V Latencyは「頂点登録+ＤＭＡ転送」「レンダリング」「表示」という順番で画面の表示を行います。

全てのデータを「頂点データ登録用バッファ」に貯めてからDMA転送を行う3V Latencyとは異なり、5つのバッファのうちユーザーが指定した使用頻度の一番高い1つは、データを貯めるのではなく随時Hollyに転送します。それ以外のバッファは頂点登録が終了次第転送します。

ペリフェラル

取得1

頂点登録1

+DMA転送1

レンダリング1

表示1

ペリフェラル

取得2

頂点登録2

+DMA転送2

レンダリング2

表示2

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

- 図5.　2V Latency　パイプライン

2V Latencyは3V Latencyに比べ頂点データ登録用バッファがシングルバッファであるため、必要とする容量は半分以下ですむだけでなく、ペリフェラルからの信号の対応を速くすることができます。

頂点データ

登録用バッファ

SH4

Holly

頂点演算用

ワークバッファ

図6.　2V Latency モデル

一般的には不透明バッファの使用頻度が高くなるので不透明バッファをスルーさせるようユーザーが指定する場合が多くなります。

2V Latencyは図6のようになります。