Ninja PVRConv

（SGI/WINDOWS版）

1999/02/10

VERSION : 0.95alpha1

pvrconvリリースログ	SEGA System R & D

02/10/99 0.95alpha1

- RLE圧縮を行ったＴＧＡファイルは、ワーニングメッセージを表示してコンバートを中止するよう変更。

- イメージＩＤを設定したＴＧＡファイルを正しくコンバートできなかった不具合を修正。

- ６４×６４サイズのファイルをVQ4、SVQ4ミップマップなし形式のPVRにコンバートできなかった不

具合を修正。

12/25/98 0.92alpha1

- パレットＢＭＰファイルからのコンバートでα値用ＢＭＰファイルを併用してのパレットＰＶＲ，ＰＶＰ

を作成した場合、α値をリバースして出力していた不具合を修正。

- ＢＭＰファイルからのパレットＰＶＲ，ＰＶＰ作成時、リバースαオプションが正しく動作しない不具合

を修正。

・α用ＢＭＰファイルなしでパレットＰＶＲ、ＰＶＰを作成する-pa0オプションの公開

・-pa0オプションで正しくα値を出力しない不具合を修正。

- -automipmapオプションを設定した状態でTWIDDLED_RECTANGLE 形式にコンバート時に落ちるこ

とがある不具合を修正。

09/04/98 0.85alpha1

・Twiddled Rectangle形式に対応。

・VQ4対応。

・repeatを指定しない時のミップマップ生成の不具合を修正。

08/07/98 0.84alpha1

- ＢＭＰファイルからのパレットＰＶＲ,ＰＶＰに対応。ARGB8888,RGB565,ARGB4444,ARGB1555形式

のパレット出力が可能。

07/10/98 0.82alpha1

・ＹＵＶテクスチャ、バンプマップテクスチャの出力ができます。

- -repeatオプション追加。今までのpvrconvではミップマップ生成時に無条件に横方向のピクセル間での補完をしていたため両端に反対側のエッジの色が混じるという現象がありました。これを改善するため両端のピクセル間の補完をしないアルゴリズムに切り替えています。-repeatオプションで従来までのリピートテクスチャミップマップが生成できます。

- SET5以降性能を出すためにはアライメント調整が必須となります。今回.pvrファイルのデータの先頭を32バイトアライメント調整しました。具体的にはGlobalIndexチャンクサイズを１２バイトから１６バイトにします。従来のものに後ろ4バイトのダミーデータをつけています。

[GBIX][4][globalIndex] →　[GBIX][8][globalIndex][0]

今後もテクスチャ回りでのアライメント調整が入る可能性があります。

05/31/98 0.78alpha1

- ディザ、アルファディザをデフォルトでoffするようにしました。実際ディザをoffしているユーザが多いこと。vqへの対応によりデフォルトでディザoffの方がわかりやすいためです。

･　VQに対応しました。アルゴリズムのバージョンとしてvq3と呼びます。現在vq4を準備中です。

･　smallVQに対応しました。smallVQとは一つのコードブックに複数のテクスチャを格納することで小さなテクスチャ32×32、16×16でVQ圧縮をするものです。使用に関してはsmallVQ対応されたライブラリと組み合わせる必要があります。

･テクスチャを上下逆さまにするflipオプションをサポート。

･-outnameで出力ファイル名を指定できます。

03/23/98 0.73alpha1

・	変更なし

02/04/98 0.72alpha1

・	テクスチャコンバートのリバースα対応。オプションでα値を255-αにして変換。

12/10/97 0.7alpha3

・	-nsオプションを追加。テクスチャのsuffixを無視する。ファイル名から拡張子をはずした名前で変換をする。

・	テクスチャサイズが1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024の場合拡張子がないテクスチャでも変換できるようにした。pic, tga, bmp, pixを検出して自動で変換。

11/07/97 0.7alpha2

・	二つのbmpからアルファ付きのpvrを作る部分を実装していなかったのでこれを作成。

・	512x512, 1024x1024のtgaが変換できなかったのでこれを改修。

・	512x512, 1024x1024のtwiddledの変換で左上１／４以外が黒くなり正しく変換できないバグを改修。

・	mipmapなしの場合にglobalIndexチャンクがpvrファイルに書き込まれないバグを改修。

PVRConvの使用方法

PVRConvは次のフォーマットのテクスチャをPowerVR用のテクスチャ.pvrファイルに変換します。

.pic 	： softimageテクスチャ

.bmp	： ＰＣビットマップファイル

.tga	： Light Wave 3D, 3D Studio MAX

.pix, .mask 	： Alias テクスチャファイル。.maskはαイメージファイル。

pvrファイルはＩＦＦチャンク形式を利用しています。Ninjaはプロジェクトを通してのテクスチャ通し番号であるglobalIndexを使用します。PVRConvはglobalIndexチャンク（チャンクネームGBIX）とPowerVR用テクスチャチャンク（チャンクネームPVRT）の二つのチャンクをpvrファイルに書き込みます。

Ninjaライブラリで使う場合、必ずglobalIndexを指定してください。PVRConvのコンバータコア部分は各ツールのNinjaExportの中から呼び出されています。

Usage:

Version 0.95alpha1

-<command line>-

convert      : pvrconv [options] <infile1> [<outpath>]

convert      : pvrconv [options] <infile1.bmp> [<alpha.bmp>] [<outpath>]

convert      : pvrconv [options] <infile1.pix> [<alpha.mask>] [<outpath>]

infile: .bmp .pic .tga .pix(.mask)

outfile: .pvr

.bmpを入力する場合

α値指定がない場合はinfile1としてbmpファイルを指定します。αがある場合、bmpはαを持つことができないため二つのbmpファイルを使って表現します。

PVRConv -gi 100 rgb.bmp alpha.bmp

ここでalpha.bmpのＲ値がα値として利用されます。

.pix, .maskを入力する場合

Aliasでは.pixファイルをテクスチャとして、.maskファイルをαとして使います。したがって、Aliasにおいてα付きのテクスチャをpvrファイルにコンバートする場合は、.pix, .maskの両方を引数とします。

PVRConv -gi 101 texture.pix alpha.mask

Alphaを使わない場合は.pixファイルのみでよい。

次にコンバータのデフォルトアクションを示します。α値、正方形、長方形をチェックし自動的に出力を切り替えます。

<converter default action>

square texture     : twiddled

rectangle texture  : rectangle

auto mipmap      : ON

dither             : OFF

alpha dither       : OFF

stride             : OFF

pixel format       : 565(no translucent)

: 4444(translucent alpha0-255)

: 1555(bilevel translucent alpha0,255)

<VQ>

VQ auto mipmap   : ON

PVRConvは、もとの画像のα値をチェックし、自動的に次の三つのフォーマットを切り替えて出力する。

αがない場合	： RGB565で出力。

αがある場合	： ARGB4444で出力。

αが０，２５５の二値の場合	： ARGB1555で出力。

またテクスチャが正方形の場合はtwiddled形式が、長方形の場合はrectangle形式がコンバータで自動選択される。twiddledの場合ミップマップも自動生成。

twiddled形式

ピクセルをメモリから高速で読み出すことができる順番に並べ替えたテクスチャ。Mipmapが利用可能。表示が高速。

rectangle形式

ピクセルの順番をイメージそのままとしているテクスチャ。表示がtwiddledに比べ低速。Mipmapが使えないので注意。

VQはmipmapを使うと画質が落ちるためユーザ選択としてVQ以外はmipmapありでVQはmipmapなしができるようにVQのmipmapオプションを分けている。autoモードではVQ以外、VQともにmipmapがONになっている。

-<options>-

-t  or -twiddled   : twiddled texutre

正方形のテクスチャの場合、自動的にtwiddledになるため指定の必要はありません。長方形テクスチャに指定した場合、テクスチャサイズを正方形に変換してtwiddledとして出力する。

（例）128x32 -> 128x128 -> twiddled。

-r  or -rectangle  : rectangle texutre

正方形テクスチャに対し指定した場合、twiddledにせずにrectangleとして出力できる。

-s  or -stride     : stride texture

strideテクスチャとして出力。Strideテクスチャはrectangleテクスチャの一部の領域を３２ピクセル単位のサイズで横幅指定できる。StrideテクスチャはStrideレジスタに値を書き込むことにより幅を指定するため一つのみ。

-bu  or -bump     : bump texture

bumpテクスチャとして出力。ピクセル値の濃淡をbump法線値に変換してbumpテクスチャを生成します。

-v3 or -vq3       : VQ algorithm 3

VQテクスチャとして出力。32×32以下はVQにすると逆にデータ量が大きくなるため64×64以上を対象にVQをする。正方形でないテクスチャはrectangleに変換。

-v3a or -vq3auto     : VQ and smallVQ(32x32, 16x16) algorithm 3

32×32以下のテクスチャを自動的にsmallVQに64×64以上をVQに変換する。

-sv3 or -smallvq3    : smallVQ algorithm 3

smallVQテクスチャとして出力。smallVQがサポートするサイズは64×64、32×32、32×32MM、16×16、16×16MMの五種類のみ。これはコードブックをシェアすることでデータ圧縮率得られるもののみの対応のためである。

-p8 or  -palette8	 : palette format Source Image 8bpp 256 color

-p4 or  -palette4	 : palette format Source Image 4bpp 16 color

パレットタイプテクスチャとしてPVRファイルを出力する。パレットデータはPVPファイ

ルに格納される。また、変換可能なソースイメージはBMPのみである。ソースのBMPのパ

レット数は、８bppならば256色分、４bppならば１６色分付加せねばならない。

また、VQなどと同様にアルファ用のBMPを使用することも可能です。この場合、パレッ

トデータのRGB値の内、R値をアルファとして使用する。アルファ用BMPが無い場合は、

0xFFがアルファ値として設定される。

-5  or -565        : pixel format RGB565

テクスチャフォーマットRGB565を指定する。

-4  or -4444       : pixel format ARGB4444

テクスチャフォーマットARGB4444を指定する。

-1  or -1555       : pixel format ARGB1555

テクスチャフォーマットARGB1555を指定する。

テクスチャフォーマット ARGB8888を指定する。

-8  or –8888	 : pixel format ARGB8888

テクスチャフォーマットARGB8888はパレットタイプテクスチャのみです。

-y  or -yuv         : pixel format YUV422

テクスチャフォーマットYUV422を指定する。YUV422は隣り合う２ピクセル間でYUVのうちのＵＶ値に同じ値を使うこと（（Y0,U）,（Y1,V）を８ビット精度でイメージに格納、ここでＵ＝（U0+U1）/2、V=（V0+V1）/2）でYUV各８ビットの階調を確保。ハードウェアはＹＵＶを描画時にＲＧＢ値に戻して（（Y0,U,V）、（Y1,U,V）から２ピクセルをＲＧＢに変換）フレームバッファに書き込みます。ＲＧＢのテクスチャに比べ階調がきれいだが横方向に同じＵＶ値を使うため横方向の解像度が落ち斜線などはつぶれます。

-t1 or -t1555      : translucent pixel format ARGB1555

２値でない半透明の場合ARGB4444に変換されるが、これをARGB1555に変換する。

-b4 or -b4444      : bilevel translucent pixel format ARGB4444

２値の半透明の場合ARGB1555に変換されるが、これをARGB4444に変換する。

-ra or -ralpha     : reverse alpha (0 -> FF, FF -> 0)

アルファ値aを255-aに置き換えて変換する。抜きたい部分を逆にしてしまった場合に使用する。

-di or -dither   : dither on

ディザをonする。

-adi or -adither  : alpha dither on

アルファディザをonする。

-ns or -nosuffix   : ignore suffix

入力されたテクスチャの拡張子を無視したファイル名を指定する。外部ツールでテクスチャのフォーマットを変更した場合でも、モデルが持つテクスチャ名を変更なしで変換できる。この場合テクスチャ名は拡張子なしにする必要があります。テクスチャサイズが1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024の場合拡張子がなくてもpic, tga, bmp, pixを検出して自動で変換。

-f or -flip            : テクスチャを上下反転する。

ミップマップ自動生成をoffする。

-nm or -nomipmap   : auto mipmap off

ミップマップ自動生成をoffする。

-nvm or -novqmipmap : VQ auto mipmap off

VQコンバート時のミップマップ自動生成をoffする。

-rep or –repeat    : Repeat on

ミップマップ生成時にエッジのつながりを考慮する。

-ps or  -palsetting  <bank no>,<start palette>,<palette number> : palette information setting

パレットデータセーブ時に必要な情報、バンクナンバー,バンク内の開始パレット番号,登録パレット数を設定する。格納するパレットの位置、数を設定できる。デフォルトの設定値は、

８bpp  : バンク ０番       開始パレット ０番  格納パレット数  ２５６個

４bpp  : バンク ０番       開始パレット ０番  格納パレット数    １６個

設定例：

-ps 3,53,102       バンク 3番    開始パレット 53番  格納パレット数  １０２個

-pa0 or –palalpha0	  <Palette No>

<start No>_<end No>

<Palette No>,<start No>_<end No>, ....

パレットデータセーブ時に指定されたパレット番号のα値を０に設定します。

複数のパレット番号を指定する場合は、カンマで番号を区切ることで指定できます。

パレット番号を指定しなかったときのデフォルト値はパレット番号０となります。

設定例：

-pa0 53,102-255       パレット 53番、１０２番から２５５番までを抜きにする

-p  or -path <dir> : output path

出力ディレクトリを指定する。このオプションを使わなくてもファイル名の後ろにディレクトリ名を書けば同様の動作をする。

PVRConv -gi 102 test.tga /tmp

PVRConv -gi 102 test.tga -p /tmp

-gi or -globalIndex: set globalIndex chunk

GBIXチャンクに指定されたglobalIndexを書き込みます。

-out or -outname <filename> : output filename

出力ファイル名を指定する。

以　上