Light Waveコンバータの使い方

1999/04/02

Version 0 .9６α1

Lwtonjリリースログ	SEGA System R & D

02/04/99 0.96alpha1

- スペキュラーを無視するオプション設定”-nos” を追加した。

18/03/99 0.95alpha5

- パス自動検索機能の仕様を1部変更。検索したファイル群から問い合わせ無しで最初に見つかったファイルを使用させるオプション設定”-nsp” を追加した。

11/03/99 0.95alpha3

- 静止モーションが流れてしまう不具合を修正。

- mrsファイルが正しく出力できない不具合を修正

24/02/99 0.95alpha2

- ライトファイル・カメラファイルの各データブロック名に、シーンファイル名を追加した。

- ボーンエンベロープに対応。オプション設定”-e1” を追加した。

- プレビュワーに対応。オプション設定”-view” を追加した。

- プレビュワー対応に伴って、毎回 .nsc を作成していたのを廃止、オプション設定 ”-nsc” を追加した。

10/02/99 0.95alpha1

- テクスチャのアルファ自動設定のOFFに対応。オプション設定”-nua” を追加した。

- テクスチャのグローバルインデックスが正しく反映されない不具合を修正。

- サーフェイスの貼付位置が崩れる不具合を修正。

- オブジェクトやボーンの名称が重複する時、正しく変換できない不具合を修正。

22/12/98 0.92alpha1

- Lwoファイル名中に‘－’が使われている場合、‘＿’に置き替えるようにした。

- TextureのWidth Repeat, Height Repeat選択に対応した。

18/25/98 0.88alpha2

- Vertex formatに –D8 ,–VND8を追加した。

- モデルがチャンクモードであるとき、環境光をデフォルトでマテリアルに反映するようにした。

これに伴って、設定オプション ”-samb” を廃止、削除設定 ”-damb” を追加した。

18/11/98 0.88alpha1

- コンバート終了時に確認のキー入力を要請してくるのを省略した。

25/09/98 0.86alpha1

- PivotPointに対応しました。

・「VQ4」テクスチャ変換オプションを追加。

04/09/98 0.85alpha1

・シーンファイルにMRSファイル名を出力するようにした。

・path alignment機能に対応。

07/08/98 0.84alpha1

- テクスチャリストをモデルファイルから分離できる機能が追加されました。

- モーションデータのローテーションの不連続データを補間して連続的にしてくれる機能が追加されました。

- モデルとモーション全体にスケールをかける機能が追加されました。

- メタモーフ機能のMultiple Target/Single Envelopeに対応しました。

- カメラとライトのキーフレームモーション出力の不具合を修正しました。

- バイナリフォーマット出力時のシーンファイルの不具合に対応しました。

15/07/98 0.82alpha1

・	バイナリフォーマットへの対応しました。

・	アスキーでのtexlist出力においてアスキー出力のtexlistにおけるTEXNマクロをTEXN3マクロに変更します。

12/06/98 0.78alpha1

・	ライトとカメラの出力を追加しました。

・	Chunk Modelフォーマットの出力を追加しました。

・	マテリアルのフラグにL or Nl、N、H、Vc、Nvcを追加しました。

23/03/98 0.73alpha1

・	ユーザがモーションの精度を指定できるようにしました。

・	法線の計算を変更しました。各面の法線にその面のなす角度をかけて頂点法線を計算しています。

・	-I or -Infoでシーンファイルにnjaのルートモデルのトランス、ローテーション、スケールを出力できます。

・	グローバルフリーズ。全頂点にトランス、ローテーション、スケールをかけて親子階層をなくしたデータを出力します。

・	マテリアルネームにEe（Env Emission）と記述すると環境マッピングに加え法線をセンターからの放射状のものに再計算する機能を追加しました。

・	マテリアルのIDがずれる不具合を修正しました。

・	モデルが原点座標より大きく離れたとき、テクスチャのリピートをするとテクスチャに不具合が発生する不具合を修正しました。

・	シーンの出力の際にテクスチャのグローバルインデックスをシーケンシャルにするように変更しました。

・	-nd or –nodiffuseでテクスチャが貼ってあるマテリアルを白色に変更する機能を追加。

・	mrsファイルのInfoデータとしてモデルのセンターと半径を出力するようにしました。

・	njaファイルの先頭に使用したモデラーの種類を表示。SIはソフトイメージ、AWはエイリアス、LWはライトウェーブ、MAXは3D Studio MAXを示します。

・	njaの先頭でオブジェクトの数nとプッシュポップのdepthの深さdを表示するようにしました。

03/02/98 0.72alpha1

・	頂点法線の不具合を修正。

・	シェイプファイル出力機能の追加。

・	自動検索機能の最適化。

・	モーションのキーフレーム出力の追加。

・	テクスチャアルファブレンド機能の追加。

・	MRSファイル入力機能の追加。

・	NJA、NAMファイル出力をしないオプションの追加。

・	テクスチャコンバートのリバースα対応。オプションでα値を255-αにして変換。

・	マテリアルネームからのブレンディングモードの設定にバグがあったので改修。

・	ＭＡＸで生成したモデルで同一頂点を含む三角形ポリゴン（例 ０、０、１）が存在する場合にこれを除いてストリップを生成するようにした。ＭＡＸから他のモデラー（例えばSoftimage）へモデルをインポートした場合は、他のモデラーからのコンバートでも同様。

07/01/98 0.7alpha4

・	lwoの頂点数が32767以上の時は、メッセージを表示し終了するように変更。

・	NextTextureは無効とするように変更。

・	入力テクスチャが複数のディレクトリにまたがっているときでも、読み込めるように変更。

・	ロングファイル名のファイルをドラッグアンドドロップしたときの、出力ファイルの不具合を修正。

・	ストリップ処理を追加。

・	ルートディレクトリからローカルファイル名を指定したとき、"\\"となってしまう不具合を修正。

12/10/97 0.7alpha3

・	noauto,notexオプションの追加

・	パス自動検索機能追加

・	65頂点以上のポリゴンデータが有るときにワーニング表示追加

・	2頂点以下のポリゴンを無効とする処理を追加

・	出力ファイルから出力パスに変更

11/07/97 0.7alpha2

・	バージョン名の統一

・	回転の方向をYXZ->ZXYに変更

・	モーションのフレームがないときはモーションファイルを出力しないように変更

・	テクスチャのオプション追加

10/20/97 1.00alpha1 (PVR)

・	PowerVR版

Light Waveコンバータの使い方

１．Light Waveコンバータ概要

LightWaveで作成したモデルデータを、コンバータでNinja用のモデル、モーション、テクスチャのファイル(nja、nam、pvr、nas、nsc)に変換します。これらのファイルを用いて、Ninjaライブラリでモデルを表示し、モーションの動作をさせます。

２．動作環境

Windows95が動作するパソコン

３．インストール

Lwtonj.exeを任意のディレクトリにコピーします。

４．出力ファイル

LightWaveには出力ファイルがいくつかあります。これらの説明を以下に示します。

(1)MRS(モーションリソース)ファイル

モデルの階層構造情報ファイルです。アスキーファイルで、内容は、モデル階層構造、移動、回転、拡大などのデータが格納されています。

(2)PVRファイル

テクスチャファイルです。

(3)NJAファイル

Ninjaのモデルのファイルです。アスキーファイルで、内容はモデル構造体になっています。

(4)NAMファイル

Ninjaのモーションファイルです。アスキーファイルで、内容はモーション構造体になっています。

(5)NASファイル

Ninjaのシェイプファイルです。アスキーファイルで、内容はシェイプ構造体になっています。

(6)NALファイル

Ninjaのライトファイルです。アスキーファイルで、内容はライト構造体になっています。

(7)NACファイル

Ninjaのカメラファイルです。アスキーファイルで、内容はカメラ構造体になっています。

(8)NSCファイル

Ninjaのシーンファイルです。アスキーファイルで、内容は、パスとNJA、NAM、NAS、MRSファイル名で構成されています。このファイルはユーザ側で簡単に変更できます。

このとき、パスは絶対または相対で指定し、カレントの場合は指定しないでください。

ユーザがNSCを作成する場合、テクスチャのグローバルインデックスが重なってしまう場合が考えられます。この場合、GIGEN.EXEを使用してテクスチャのグローバルインデックスをシーケンシャルにしてください。

例)

//NSC 0.73alpha1 NinjaScene(v 0.1)

PATH: c:\tmp\jump

jump2_joint.nja

jump2_joint.nam

jump2_armUR.nja

jump2_armUR.nam

５．実行方法

MS-DOSコマンドプロンプトで動作させます。次のようにコマンドラインを入力します。

lwtonj  -i <入力ファイル> [-o <出力パス>]

lwtonj  <入力ファイル> [<出力パス>]

入力ファイル: .lws

上記を実行すると、nja、nam、mrs、pvr、nas、nscファイルが選択指定によって作成されます。

lwtonj コマンドのオプションを以下に示します。

５．１　ファイルに関するオプション

-i or -in <infile> : Set In file

入力するファイルを指定します。

-inm or –inmrs <Infile> : Set In mrs file

入力するMRS(モーションリソース)ファイルを指定します。このオプションを指定すると、モーションをMRSからの差分として出力します。詳しくは「Ninjaモーションの注意事項」ドキュメントを参照してください。

-o or -out <outpath> : Set out path

出力するファイルのパスを指定します。

-m or -mrs : Out mrs file

MRSファイルを出力します。NJAと同じパスにMRSファイルを出力します。同時にNSCファイルには出力されたMRSファイル名が記述されます。

-na or -noauto : No auto search path

コンバータのパス自動検索機能を無効とします。Lwoファイルやテクスチャファイルが指定されている場所にない場合に、デフォルトの設定では、それらのファイルを同じドライブ内で自動的に検索します。この自動検索機能を無視します。

-nsp or -noselpath : No auto select path

コンバータのパス自動検索時の問い合わせを無効とします。パス自動検索した場合に、デフォルトの設定では、ディレクトリ内で検索したファイル群から使用するファイルを問い合わせします。この問い合わせを省略して、最初に見つかったファイルを使用します。” -noauto” が優先で、同時設定はできません。

-nmd or –nomodel : No out model file(.nja)

NJAファイルを出力しません。

-nmt or –nomotion : No out motion file(.nam)

NAMファイルを出力しません。

-nsc or –scene : Out scene file(.nsc)

NSCファイルを出力します。

-view or –preview : Preview

指定されたコンバートオプションによるモデルのプレビューができます。

プレビュー実行時、コンバートは行われません。プレビューの詳細は後述します。

５．２　Basic/Chunkモデルファイル(.NJA)に関するオプション

-bin or –BIN : Output binary format

Ninjaバイナリフォーマットを出力します。拡張子は、カメラ(.njc)、カメラモーション(.njm)、ライト(.njl)、ライトモーション(.njm)、シェイプ(.njs)、チャンクモデル（texlist込み）(.nj)、ベーシックモデル（texlist込み）(.nj)です。

-G : Global freeze

全頂点にトランス、ローテーション、スケールをかけて親子階層をなくしたデータを出力します。このオプションを指定して出力したモーションのデータは正常に動作しないので注意して下さい。

-g or -gibase : Global index base

ここに数値を入力すると、テクスチャーのglobalIndexの開始番号を設定できます。

デフォルト値は０です。

-nd or –nodiffuse : Ignore diffuse

テクスチャが貼られているマテリアルに対してDiffuseのRGB値をすべて255とします。よってマテリアルの色は白になります。

-pn or -polynormal : Print polygon normal

NJAファイルにポリゴン法線を出力します。

-texn3 or –TEXN3 : Use TEXN3 macro for Texlist

アスキー出力のtexlistにおけるTEXNマクロをTEXN3マクロに変更します。

-st or –septex : Separate texlist(Output .njd, .njt or　.nad, .nat)

テクスチャリストをモデルとは別のファイルとして出力します。拡張子は、アスキー形式の場合、.モデルファイルがnad、テクスチャリストファイルが.natです。バイナリ形式の場合は、それぞれ.njdと.njtになります。

-gs or -gscale  : global Scale

モデル、モーションにスケールをかけます。キャラクターを１００倍サイズでつくりモーションの精度を確保し100分の１するなどの時に使います。

-e1 or -envelope1 : Envelope Type

頂点の重み計算にOneWeightEnveolpe方式を指定します。

通常はdefaultはMultiWeighEnveolpet方式になります。

（OneWeightEnveolpeでは、マルチウエイトになっている頂点の影響を重みが大きいほうに１００パーセントついていくようにします。）

５．３　Chunkモデルファイル(.NJA)に関するオプション

-B or –basic : Use basic model format

ベーシックモデルフォーマットで出力します。

-co3 or -volume3 : print chunk volume polygon3

-co34 or -volume34 : print chunk volume polygon3, 4

-coS or –volumeS : print chunk volume strip

コリジョン用チャンクボリュームです。三角形ボリューム-co3で作られるデータはモディファイアボリュームでも利用します。-co34で作られるデータはすべてのデータが三角形でデータで入力されても接続面角度が0.1度以下の場合四角形で出力されます。

-dm or -delmat : Delete texture materials

テクスチャを指定したマテリアルを削除します。

-dma or -delmatall : Delete all materials

マテリアルを削除します。

-pctouf : Set polygon color to polygon userflag

ポリゴン色をポリゴンユーザフラグに設定します。

-damb or –delambient : Delete ambient to materials

環境光の設定をマテリアルに反映しません。

-nos or –nospec : Ignore specular

反射光の設定を反映しません。

<Select Chunk Vertex>

-SH : x,y,z,1.0,...

マトリックス演算命令に128ビット単位でデータを読み込むためのダミー1.0Fをx,y,zの後ろに挿入する。そのままマトリクス演算が可能なため高速処理が実現できる。頂点法線なし。

-VNSH or -VN_SH : x,y,z,1.0,nx,ny,nz,0.0,...

マトリックス演算命令に128ビット単位でデータを読み込むためのダミー1.0Fをx,y,zの後ろに0.0Fを法線nx,ny,nzの後ろに挿入する。そのままマトリクス演算が可能なため高速処理が実現できる。

-CV : x,y,z,...

頂点法線なしの頂点リスト。

-D8 : x,y,z, D8888,...

頂点法線なし、頂点カラー領域を持つ頂点リスト。

-UF : x,y,z,UserFlag32,...

頂点法線なし、ユーザフラグ領域を持つ頂点リスト。

-NF : x,y,z,NinjaFlag32,...

頂点法線なし、ninja拡張フラグ領域を持つ頂点リスト。

-VN : x,y,z,nx,ny,nz,...

頂点法線ありの頂点リスト。

-VND8 or -VN_D8 : x,y,z, nx,ny,nz,D8888,...

頂点法線あり、頂点カラー領域を持つ頂点リスト。

-VNUF or -VN_UF : x,y,z,nx,ny,nz,UserFlag32,...

頂点法線あり、ユーザフラグ領域を持つ頂点リスト。

-VNNF or -VN_NF : x,y,z,nx,ny,nz,NinjaFlag32,...

頂点法線あり、ninja拡張フラグ領域を持つ頂点リスト。

-VNX : x,y,z,nxyz32(10bit normals),...

10ビット法線ありの頂点リスト。

-VNXUF or -VNX_UF : x,y,z,nxyz32,UserFlag32,...

10ビット法線あり、ユーザフラグ領域を持つ頂点リスト。

-VCOM : vertex comments

今回頂点はlongの配列上に出力しているためfloatの値をそのまま書けません。そこでfloatの値を16進数で表現しています。-VCOMはこの後ろにfloatのコメントを出力します。

５．４　テクスチャに関するオプション

-ft or -forcetex : Force texture convert

出力先に同じ名前のテクスチャーがあっても上書きします。

通常は出力先に同じ名前のファイルがあると変換をしません。

-nt or -notex : No texture

テクスチャを無効とします。モデルにテクスチャのデータがあってもこれを無効とします。

-tp or -texpath <texpath> : Set texture path

入力するテクスチャのパスを指定します。このオプションを指定すると、Lwoで指定されているテクスチャのパスを無効とし、このオプションで指定されたパスが有効となります。

-uvh : Hi resolution texture uv(0-1023)

新フォーマットでは三種類のUV値表現をサポートします。デフォルトは

従来のもの（0-255）です。

-pvm : Create PVM file

モデルにマッピングされたすべてのテクスチャをまとめてひとつのPVMファイルとして出力します。PVMファイルについては、「pvm仕様書」を参照してください。

-nua : Manual alpha

テクスチャのアルファ自動設定をOFFします。個々のテクスチャのアルファ値はマテリアルエディタ等でのユーザの設定に従います。

５．５　モーションファイルに関するオプション

-a or -trr : Top:Trans Rot, others: Rot Only(type A)

モーションファイルをTypeAで出力します。

総親のノードのみがtransを持ち、他のノードはrotのみを出力するタイプです。

-b or -trt : All:Trans Rot　(type B)

モーションファイルをTypeBで出力します。

全ノードがtransとrotを持つ形式で出力します。

-c or -trs : All:Trans Rot Scale (type C)

モーションファイルをTypeCで出力します。

全ノードがtrans,rot,scaleを持つ形式で出力します。

-key : Out keyframe motion

モーションのデータを、キーフレームで出力します。-keyを指定しなかった場合、指定したキーフレームを使用せず、全フレームを用いたモーションを行います。これを使用すると、データ量が増える、変換時間がかかる、という不具合がありますが、より忠実なモーション情報を得られます。

-pr or -prot : Print rotation

OBJECTツリーの各OBJECTに含まれる、rotation値とモーションのデータが、同じで一定だった場合、そのノードのローテーションモーションはNULLになります。

このオプションを指定すると、すべてデータを出力します。

-ps or -pscale : Print scale

OBJECTツリーの各OBJECTに含まれる、scale値とモーションのデータが、同じで一定だった場合、そのノードのスケールモーションはNULLになります。

このオプションを指定すると、すべてデータを出力します。

-pt or -ptrans : Print transration

OBJECTツリーの各OBJECTに含まれる、transration値とモーションのデータが、同じで一定だった場合、そのノードのトランスレーションモーションはNULLになります。

このオプションを指定すると、すべてデータを出力します。

-sp or –spline : Print spline

モーションのキーフレームの補間に、スプライン補間を使用します。このオプションは、キーフレームモーションのとき有効です。デフォルトでは線形補間を使用します。

-sk or –scalekey : Print all scale keyframes

デフォルトでは、モーションのRotation成分において、フレーム間の変化量が指定可能な閾値より少ない場合、この部分のキーフレームをカットします。

このオプションを指定すると、すべてのキーフレームを出力します。

-tk or –transkey : Print all translation keyframes

デフォルトでは、モーションのScale成分において、フレーム間の変化量が指定可能な閾値より少ない場合、この部分のキーフレームをカットします。

このオプションを指定すると、すべてのキーフレームを出力します。

-rk or –rotkey : Print all rotation keyframes

デフォルトでは、モーションのTransration成分において、フレーム間の変化量が指定可能な閾値より少ない場合、この部分のキーフレームをカットします。

このオプションを指定すると、すべてのキーフレームを出力します。

-te <value> or -teps <value>  : Set transration epsilon

-re <value> or -reps <value>  : Set rotation epsilon

-es <value> or -seps <value>  : Set scale epsilon

モーション出力では変化のない部分を省略することによりデータ量の削減をします。ユーザからこの精度値を指定できるようにしました。デフォルト値は0.001になってます。連続するフレーム間での値の差がこの値よりも小さい場合同じ値として処理します。全フレームでこの値よりも小さな変化しかない場合モーションデータはNULLになります。前後のフレーム間でこの値よりも変化が小さい場合はキーフレームが省略されます。細かなモーションを必要とする場合は数値を小さくすることにより精度をあげてください。データ量を削減したい場合は値を大きくし精度を落としてください。トランス、ローテーション、スケールで別々に指定できます。

-IM0 or -InpMot0 : Interporate motion algorithm 0

モーションデータのローテーションの不連続データを補完し連続するものにします。すべてのモーションが修正できるものではありません。

５．６　ストリップ変換に関するオプション

-S or -Strip : Use strip convert

3頂点ポリゴンをストリップポリゴンに変換します。ストリップポリゴンとは連続したポリゴンのことです。

-St : 4 to 3 convert

4頂点ポリゴンを3頂点ポリゴンに変換し、その変換したポリゴンを含めて3頂点ポリゴンをストリップポリゴンに変換します。

-ST : N to 3 convert

N頂点ポリゴンを3頂点ポリゴンに変換し、その変換したポリゴンを含めて3頂点ポリゴンをストリップポリゴンに変換します。

-STt : 4 & N to 3 convert

4とN頂点ポリゴンを3頂点ポリゴンに変換し、その変換したポリゴンを含めて3頂点ポリゴンをストリップポリゴンに変換します。

５．７　シェープファイル(.NAS)に関するオプション

-sh or –shape : Out shape file(.nas)

シェイプのデータがあるときに、シェイプファイル(.nas)を出力します。シェイプの詳細は後述します。

-shn or –shnormal : Output shape normal data

シェイプモーションの法線情報を出力します。

５．８　テクスチャ変換に関するオプション

テクスチャ変換のデフォルト値

square texture : twiddled

rectangle texture : rectangle

auto mipmap : ON

dither : OFF

alpha dither : OFF

stride : OFF

pixel format : 565(alpha値が存在しない)

： 4444(alpha値が0から255)

： 1555(alpha値が0又は255)

VQ auto mipmap  ： ON

<options>

-t  or -twiddled : twiddled texture

twiddled textureに変換します。

-r  or -rectangle : rectangle texture

rectangle textureに変換します。

-s  or -stride : stride texutre

stride texutreに変換します。

-v3 or -vq3 : VQ algorithm 3

VQ algorithm 3で変換します。

-v3a or -vq3auto : VQ and smallVQ(32x32,16x16) algorithm 3

Vq又はsmallVQ(32×32, 16×16)の algorithm 3を自動で切り替えて変換します。

-sv3 or -smallvq3 : smallVQ algorithm 3

smallVQ algorithm 3で変換します。

-v4 or –vq4 : VQ algorithm 4

VQ algorithm 4で変換します。

-v4a or –vq4auto : VQ and smallVQ(32x32,16x16) algorithm 4

Vq又はsmallVQ(32×32, 16×16)の algorithm 4を自動で切り替えて変換します。

-sv4 or –smallvq4 : smallVQ algorithm 4

smallVQ algorithm 4で変換します。

-5  or -565 : pixel format RGB565

pixel format RGB565に変換します。

-4  or -4444 : pixel format ARGB4444

pixel format ARGB4444に変換します。

-1  or -1555 : pixel format ARGB1555

pixel format ARGB1555に変換します。

-t1 or -t1555 : translucent pixel format ARGB1555

translucent pixel format ARGB1555に変換します。

-b4 or -b4444 : bilevel translucent pixel format ARGB4444

bilevel translucent pixel format ARGB4444に変換します。

-ra or ralpha : reverse alpha (0 -> FF, FF -> 0)

alpha値を反転 (0->FF, FF->0)します。

-di or -dither : dither on

dither onにします。

-adi or -adither : alpha dither on

alpha dither onにします。

-ns or -nosuffix : ignore suffix

suffixを無視します。

-f or -flip : flip texture

flip texture onにします。

-nm or -nomipmap : auto mipmap off

自動mipmap変換を行いません。

-nvm or -novqmipmap : VQ auto mipmap off

自動VQ mipmap 変換を行いません。

５．９　シーンファイルに関するオプション

-I or -Info : Out scene information

オブジェクトツリーのルートモデルのトランス、ローテーション、スケールが.nscファイルに出力されます。これはマップ用モデルの配置に使います。

５．１０　カメラに関するオプション

-cam or –camera : Output camera file(.nac)

カメラのファイルを出力します。

-cm or –cammot : Output camera motion file(.nam)

カメラモーションのファイルを出力します。

-co or –camopt : Output optimize frame type

カメラのモーションはデフォルトでキーフレームです。

このオプションは、すべてのキーフレーム出力を最適化します。フレーム間の変化量が一定の場合、この部分のキーフレームをカットします。

-cpa or –cprintall : Output all key type

カメラのモーションはデフォルトでキーフレームです。

このオプションは、すべてのキーフレームを出力します。

-cs or –camspline : Interpolate type

カメラモーションのキーフレームの補間に、スプライン補間を使用します。このオプションは、キーフレームモーションのとき有効です。

-cpe or –cpeps : Camera Position Epsilon

-cve or –cveps : Camera Vector Epsilon

-cae or –caeps : Camera Angle Epsilon

カメラモーションデータについてのEpsilonを設定します。Epsilonの詳細は、-ctオプションを参照してください。

５．１１　ライトに関するオプション

-lig or –light : Output fight file(.nal)

ライトのファイルを出力します。

-lm or –ligmot : Output light motion file(.nam)

ライトモーションのファイルを出力します。

-lo or –ligopt : Output optimize frame type

ライトのモーションはデフォルトでキーフレームです。

このオプションは、すべてのキーフレーム出力を最適化します。フレーム間の変化量が一定の場合、この部分のキーフレームをカットします。

-lpa or –lprintall : Output all key type

ライトのモーションはデフォルトでキーフレームです。

このオプションは、すべてのキーフレームを出力します。

-ls or –ligspline : Interpolate type

ライトモーションのキーフレームの補間に、スプライン補間を使用します。このオプションは、キーフレームモーションのとき有効です。

-lpe or –lpeps : Light Position Epsilon

-lve or –lveps : Light Vector Epsilon

-lie or –lieps : Light Intensity Epsilon

-lae or –laeps : Light Angle Epsilon

-lre or –lreps : Light Fall Off Range Epsilon

ライトモーションデータについてのEpsilonを設定します。Epsilonの詳細は、-ctオプションを参照してください。

５．１２　パスの入力

ファイルの自動検索後ファイルが複数見つかった場合、ファイルのパスの選択を求められます。この時は数字を入力して選択して下さい。

また、ファイルのパスの入力を求められるときがあります、この時はファイルパスをフルパスで入力して下さい。ここで3回間違えると処理を終了します。

６．コンバータ用モデルの作成方法

次のように親子階層を作成します。

(1)ライトウェーブのモデラーを起動します。

(2)パーツを作成し、マテリアルを設定します。ここでパーツの回転中心は原点として下さい。

(3) ここまでで、一つのオブジェクト(lwoファイル)を作成します。

(4)すべてのパーツを作成するまで(1)～(3)を繰り返します。

(5)ライトウェーブのレイアウトを起動して、各lwoファイルをロードします。

(6)各パーツを親子階層の形に配置し、テクスチャを貼り付けます。

(7)シーンファイルと、オブジェクトファイルを保存し、コンバートしてビューワでモデルを表示し、親子階層の配置に異常がないか確認して下さい。

(8)最後に、モーションをつけます。

７．テクスチャについて

対応している入力ファイル形式は、TGAとBMPです。

サイズは、縦(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)pixel＊

横(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)pixel

の正方形および長方形です。

コンバータは、もとの画像のα値をチェックし、自動的に次の三つのフォーマットを切り替えて出力します。

αがない場合		： RGB565で出力。

αがある場合		： ARGB4444で出力。

αが０，２５５の二値の場合： ARGB1555で出力。

またテクスチャが正方形の場合twiddled形式が、長方形の場合rectangle形式がコンバータで自動選択されます。

＜twiddled形式＞

テクスチャのピクセルを高速にメモリから読み出せる順番に並べ替えたテクスチャで、Mipmapが利用可能です。表示が高速になります。

＜rectangle形式＞

ピクセルの順番をイメージそのままとしているテクスチャで、表示がtwiddledに比べ低速です。Mipmapが使えないので注意する必要があります。

７．１テクスチャの抜き(Alpha)について

このコンバーターでは3つの方法でテクスチャーの抜きを実現できます。

(1)32ビットTGAによる抜き

サーフェースカラーのテクスチャに32ビット(ARGB)のファイルを貼れば、アルファありのPVRとしてコンバートします。しかし、Alpha部分の扱いがLightWaveとPVRで異なるため、LightWaveのレンダリング画像とNINJAの表示は異なります。

(2)透明度(Transparency)による抜き

この方法ではLightWaveのレンダリング画像とNINJAの表示は同じになります。

サーフェースカラーのテクスチャに、BMPや24ビット(RGB)などのアルファを指定しないテクスチャを貼り、透明度(Transparency)指定します。50%で半透明、100%で完全な透明になります。

(3)24ビットBMP＋24ビットBMPによる抜き

この方法では、LightWaveのレンダリング画像とNINJAの表示は同じになります。

まず、サーフェースカラーのテクスチャに24ビット(RGB)のファイルを貼ります。

透明度(Transparency)が0%をであるのを確認します。

透明度のテクスチャに抜き用のマスク情報としての24ビットBMPファイルを貼ります。このとき抜き用のBMPファイルは24ビットのグレースケールにしてください。こうすることによってコンバーターは、抜き用のBMPファイルのRed成分(8ビット)のみ見て、PVRファイルのAlphaとしてコンバートします。

Alphaは白いデータで抜けます。またNegative Imageには対応していません。

８．マテリアルネーム

マテリアルネーム(Light Waveでのサーフェースネーム)でNinjaアトリビュートを設定できます。それを以下に示します。詳細は01AModel.doc,01Bmodel.docを参照して下さい。

この方法では現在マテリアル単位での設定しかできません。ポリゴン単位でのアトリビュート設定に関しては検討中です。

<flags>

D : 両面ポリゴンにします。

E : 環境マッピングを使います。

F : フラットシェーディングにします。

L or Nl : Lightを無視します。

Ns : ignore specular

Na : ignore ambient

Cu：テクスチャのWidth Repeatをオフにします。

Cv：テクスチャのHeight Repeatをオフにします。

Ua：アルファを有効にします。

Chunk Modelにおいてambientが追加されました。Basic Modelでは無効です。

<Filter mode>

An : anisotropic filter をＯＮします。

Ps : Filter-mode Point Sampled。

Bi  : Filter-mode Bilinear Filter。

Ti  : Filter-mode Triliner Filter。

D000 : Mip-map 'D' adjustの調整。ハードウェアが持つミップマップの切り替えＺ値に

この係数をかけることにより調整。100は1.00を意味し125は1.25を意味します。025刻み

で025から375までの値が指定できます。省略した場合D100が設定されます。

A00 : αブレンディングパラメータ

<UV>マテリアルが使われているモデルに作用する。

N : UVN(0-255)

H : UVH(0-1024)

<Polygon Vertex Color>マテリアルが使われているモデルに作用する。

Vc : use polygon vertex color

Nvc : ingore polygon vertex color

<Palette Bank>

Bdd : パレットバンク番号(dd = 00 – 63)

<Motion Skip Flag>

Es ：　指定したマテリアルを含むノード以下のモーションを無視します。

Ss ：　指定したマテリアルを含むノード以下のシェープモーションを無視します。

<Keep TRS Flag>

Kt ：　指定したマテリアルを含むノードのモーション配列の位置情報を出力する。

Kr ：　指定したマテリアルを含むノードのモーション配列の回転情報を出力する。

Ks ：　指定したマテリアルを含むノードのモーション配列の縮尺情報を出力する。

以下の式で決まるブレンドがされます。Aの後ろの一つ目の数字でsrcのFiled Valueを、

二つ目の数字でdstのFiled Valueを指定します。

DST := SRC * BlendFunction(SRC Alpha Instruction)  +

DST * BlendFunction(DST Alpha Instruction)

Instruction           Field Value          Values Returned

Zero	0	(0, 0, 0, 0)

One	1	(1, 1, 1, 1)

‘Other’ Colour	2	(OR, OG, OB, OA)

Inverse ‘Other’ Colour	3	(1 - OR, 1- OG, 1 - OB, 1 - OA)

SRC Alpha	4	(SA,  SA,  SA,  SA)

Inverse SRC Alpha	5	(1- SA,   1 - SA, 1 - SA, 1 - SA)

DST Alpha	6	(DA, DA, DA, DA)

Inverse DST Alpha	7	(1- DA,   1 - DA, 1- DA, 1 - DA)

デフォルトのブレンディングパラメータは、ソースがSRC Alpha(4)で、ディスティネーションがInverse SRC Alpha(5)です。

'_' アンダーバーを検出した場合それ以降評価しません。

（例）

Mip-map D adjust1.25, Triliner Filter, flat shadingの場合

D125TiF_mat00

９．MRSファイルによるモーション出力について

基本姿勢が決まっていて、そこからいくつもの異なるモーション発生するときなどに　モーションリソースファイル(.mrs)を用いて出力をすると、基本姿勢から動かないオブジェクト等のデータを削ることができるので、データサイズを小さくすることができます。

詳しくは「Ninjaモーションの注意事項」ドキュメントを参照してください。

また、「８．マテリアルネーム」で説明したNinjaアトリビュート

Es, Ss, Kt, Kr, Ks

の設定もこのモーションリソースファイルに保存されます。

また、シーンファイルには、シーンを構成するモデルごとにMRSファイル名を指定できます。このときのMRSファイル名は、対応するNJAファイル名の拡張子を”.mrs”に変えたものになります。各モデルのモーション出力時に対応するMRSファイルが使用されます。

１０．シェイプデータの作成方法

シェイプは、頂点移動によってモデルの形状を変えるモーションのことです。この機能はLightWaveでは、メタモーフに当たり、メタモーフを使用してシェイプデータを作成します。LightWave上でのシェイプデータ作成方法の詳細を以下に示します。

(1)オブジェクトA→B→Cと移行するモーフィングを想定します。

(2)オブジェクトA、B、Cを作成します。

(3)オブジェクトパネルからCurrent objectにオブジェクトAを設定します。

(4)Morph Target objectにオブジェクトBを設定します。

(5)MorphAmountのE(エンベローブ)ボタンをクリックして、モーフエンベローブを設定します。

(6)モーフを開始するキーフレームを作成し、値を0に設定します。

(7)モーフを終了するキーフレームを作成し、値を100に設定します。

(8) B→Cは、同様に(3) ～(7)を繰り返して下さい。

１１．ライト

Ninjaでは、ライトが使用できます。使用できるライトの種類は、環境光、平行ライト、点ライト、スポットライトです。コンバータを実行すると、ライトのデータのNALファイルとライトモーションのNAMファイルが出力されます。NALファイル出力は、-ligまたは-lightを、NAMファイル出力は-lmまたは-ligmotをオプションに指定します。

以下にライトウェーブでの設定を示します。

１１．１　Ambient Color、Intensity

環境光の色と強さを設定します。Intensityのエンベロープは有効です。

１１．２　Light Color、Intensity

ライトの色と強さを設定します。Intensityのエンベロープは有効です。

１１．３　Light Type

ライトの種類を設定します。Distant、Point、Spotが使用できます。LinerとAreaは指定しないで下さい。

１１．４　Intensity Falloff

明るさのフォールオフを設定します。Maximum Rangeのエンベロープは有効です。

１１．５　Spotlight Cone Angle

スポットライトコーン角度を設定します。エンベロープは有効です。

１１．６　Spot Soft Edge Angle

スポットソフトエッジ角度を設定します。エンベロープは有効です。

１２．カメラ

Ninjaでは、カメラが使用できます。コンバータを実行すると、カメラのデータのNACファイルとカメラモーションのNAMファイルが出力されます。NACファイル出力は、-camまたは-cameraを、NAMファイル出力は-cmまたは-cammotをオプションに指定します。

以下にライトウェーブでの設定を示します。

１２．１　Zoom Factor

実レンズ相当を設定します。ZoomFactor、Lens Focal Length、Horizontal FOV、Vertical FOVが使用できます。エンベロープも有効です。

１３．プレビュー画面（OpenGL Viewer）

本コンバーターには、補助機能として、OpenGLを使ったプレビュワーが存在します。

これは実際にコンバートしたデータ（注：ファイルには出力されません）をプレビューできるものです。

プレビュー時のキーバインドは以下のようになってます。

ＯＧＶ Key Function

---mouse action---

drag with

left button                   rotate model

right button                  move model

left and right button          zoom

---key function---

[keys]

up        speed up

down     speed down

left  write frame <- normal view <- write frame with depth <- write frame

right write frame -> normal view -> write frame with depth -> write frame

s         pause on/off

z         zoom in

Z         zoom out

r,R       reset mouse action and frame rate

q,Q,[Esc]  quit

h        smooth / flat

w        write frame on/off

W       write frame with depth on/off

n,N      show normal vector

x,X      show bounding box

D        hide model polygon

T        show model tree

0        default camera

1        scene camera

l         default light / scene light

L        change default light position

b,B      change back ground color

e        envelope level (OneWeight / MultiWeight)

注）プレビュー画面表示中はコンバータを操作することはできません。

１４．ボーンエンベロープ

Ninjaでは、BoneMotionをエンベロープとして扱います。

エンベロープはシェイプと併用できないので、注意してください。

１４．１  親子登録プラグインの使用について

１．親子登録プラグインの注意事項

・ObjectやBoneの名称に、空白および記号類（’_’を除く）は使用しないでください。

・現在LightWave3D Ver5.6において、次の二つのプラグインに対応しています。

・エンベロープはシェイプと併用できないので、注意してください。

○ParentBone（標準プラグイン）

○P_bone（フリーソフトプラグイン）

どちらもBoneの下にObjectを子階層として指定できます。ただし、通常の親子階層作成と異なり以下の問題があります。

『プラグインで結合された子供のBoneは親のローテーションを継承しない。』

LightWave上でもこの状態でモーションを作成することになります。このデータを元にデータを作成するため次の方法を取っています。

『プラグインで結合された子供をすべてルートモデルの兄弟として親子階層にする。』

この方法で、LightWave上で作成された子供に対するグローバルなローテーションをそのまま利用した親子階層を生成しています。トランスレーションもグローバルに変換しているため、グローバルポジションでの変化量の大きい補完がされたとき、本来親にぴったり結合されるべき子モデルがずれることがあります。

LightWave Ver.5.5以下のバージョンでは親のローテションを子のモデルが継承します。現在これには対応していません。

２．ParentBone注意事項

・LightWaveの標準プラグインのParentBoneは現在、これを用いて接続した親子情報がレイアウト上に正しく再ロードできないという不具合があるため、lwsファイルをロードしたあとに、ParentBoneのOptionsパネルでParentを設定し直す必要があります。

・このプラグインで指定した子モデルには、キーフレームは作成しないで下さい。親子間の距離オフセットが狂う原因となります。

３．P_boneの注意事項

・P_boneはBone名で親子階層を構成するため、シーンに子Objectと同名かつ同番号のBoneがあった場合正しく親子階層を構成できません。Boneの名称が重ならないようにしてください。

・このプラグインで指定した子Objectには、キーフレームが作成できます。キーフレームを多めに設定することでグローバルなトランスレーションのずれを少なくすることができます。０フレーム目でキーを作成しておけば、ファイルロード時のプラグインオプションの再指定が不要となります。

・コンバータはP_bone Ver1.7以下の非回転連動版にのみ対応しています。

このプラグインのあるHP

http://www1.odn.ne.jp/~aaa41320/

１５．制限事項

・作成するモデルの各ポリゴンの頂点数は、64以下にして下さい。

・１親子階層モデルにつき、mrs、nja、nam、pvr、nas、nscファイルが作成されます。

・対応しているテクスチャマッピングの種類は、プラナーイメージマップ、シリンダリカルイメージマップ、スフェリカルイメージマップです。

・テクスチャのファイルネームは、半角の英数字としてください。

- ライトウェーブでの回転の順番は、Y->X->Z軸の順番です。

・基本的に特殊なプラグインのデータには対応していません。

- 取り出すデータおよび出力するデータはNinjaの仕様に従います。

- シェイプ出力では、単調に増加するエンベロープにしか対応していません。

- シェイプ出力は、現在、ボーンの付いたモデルでは使用できません。