Photoshop Pvr Converter

(WINDOWS版)

1999/01/30

Version0.95a1

Phtoshop Pvr Converter変更履歴 (WINDOWS版) 	SEGA SYSTEM R&D

0.95a1 1999/1/30

・入力されたPVRファイルの情報を保持して、出力時ダイアログに反映させる機能を追加

- グローバルインデックスの１６進対応

- 環境変数によるダイアログ初期設定のユーザカスタマイズ機能の追加

・TWIDLLD選択時のMIPMAP ONが効かないバグを修正

0.88a2 1998/12/02

- 長方形TWIDLLD入力に対応。

0.88a1  1998/11/20

- ・長方形TWIDLLD出力時にMIPMAP ONになっていると落ちるバグを修正。

0.86a1  1998/09/25

- 長方形TWIDLLD出力に対応。

0.85a1  1998/09/04

・VQアルゴリズムタイプ4(VQ4)に対応

・VQ4出力時プライオリティープレーンを使ったコードブック生成に対応

・リピートテクスチャ用Mipmapが効いていなかったバグを修正。

0.84a1  1998/08/07

- 規定外フォーマット(YUV,BUMP等)を２度入力したときに落ちるバグを修正。

- VQ１５５５の入力をすると落ちるバグを修正。

- 入力時にテクスチャー情報を表示する機能を追加。

・リピート用Mipmapテクスチャ出力オプションを追加。

0.82a1　1998/07/15

・ダイアログの設定が再出力時にリセットされないバグを修正

・VQ３AUTO出力時に落ちたり、メモリー関係がおかしくなるバグを修正

・VQ３が正しく出力されないバグを修正

・ショートカット保存(ctrl+s)および保存(save)を行うと落ちるバグを修正。

・YUV422およびBUMPの出力に対応(入力は未対応)

0.78a1　1998/06/10

- Phtoshop Pvrconverter

１．機能概要

本プラグインはAdobe Photoshop4.0x(Win 95 ,NT)用です。

5.0でも使用できるようです。

PhtoshopでPowerVR Texture Format[sega](以下PVR)の入出力が出来ます。

またMIPMAP各段の加工、全段読み込みも可能になっています。

２．インストール

PVRTEX.8bi　ファイルをPhtoshopのPluginsフォルダー若しくはPlugins\Formatsフォルダーに置いてください。

３．解説

入力

ファイルメニューからの選択、もしくはドラック&ドロップによる入力が可能です。

MIPMAPがあるテクスチャーのみ、ダイアログが表示されます。

・ALL MIPMAP(全段のMIPMAPを表示)

・MAX SIZE ONLY(最大サイズのみを表示)

の選択が可能です。

現在パレットテクスチャーとBUMPとYUV以外は読み込み可能。

Alphaがあるものについてはチャンネル#４にAlphaチャンネルを入力します。

各色４ビットや５ビットもPhotoshopの性質上、各色８ビットに展開します。

出力

出力できるサイズは

縦(8,16,32,64,128,256,512,1024)pixcel＊横(8,16,32,64,128,256,512,1024)pixcel

の正方形および長方形です。これ以外は出力しようとしてもエラーを返すようになっています。

だだし全段MIPMAPエディットのときは別です。(全段MIPMAPエディットの項を参照)

画像タイプはRGBを使用してください。

グレースケールや２階調、インデックスカラー等は使えません。

αチャンネルは#4チャンネルに指定したものが出力されます。

またVQ4に限りチャンネル#5をプライオリティープレーンとして使用する事も出来ます。

(プライオリティープレーンに関しては後述します。)

チャンネルは６以上作成しないでください。

出力の際には必ずダイアログが現れます。

環境変数(後述)が設定してあるとそれをデフォルトとして反映します。

また、PVRを入力した場合は、その状態(グローバルインデックス・フォーマット)を保持していますので、出力時にそれを反映します。

この場合、環境変数よりも、PVR入力時に保持されている情報のほうが優先されます。

各項目の説明は以下の通りです。

Global Index

そのテクスチャーに指定したいグローバルインデックスを入力できます。

１０進数１６進数のどちらでも入力可能です。

DEC　１０進　HEX　１６進

Texture Type

テクスチャのタイプを設定します。

Automatic	自動的に（Twiddled / Rectalgle）を切り替えます。

Twiddled 	テクスチャを（Twiddled）で出力します。

Rectalgle	テクスチャを（Rectalgle）で出力します。

VQ3AUTO	テクスチャをVQ　Type３で出力します。

だだし、３２*３２以下はSmallVQ3で出力します。

VQ3		テクスチャをVQ　Type３で出力します。

SmallVQ3	32*32以下のテクスチャーのみをSmallVQ3で出力します。

だだしMipmapがoffになっていると６４＊６４もSmallVQ3

で出力します。

VQ4AUTO	テクスチャをVQ　Type４で出力します。

だだし、３２*３２以下はSmallVQ4で出力します。

VQ4		テクスチャをVQ　Type４で出力します。

SmallVQ4	32*32以下のテクスチャーのみをSmallVQ4で出力します。

だだしMipmapがoffになっていると６４＊６４もSmallVQ4

で出力します。

VQ4AUTO UsePData

プライオリティープレーンがあるとそれを使用して、

コードブックを生成します。あとはVQ4AUTOと同じです。

VQ4 UsePData

プライオリティープレーンがあるとそれを使用して、

コードブックを生成します。あとはVQ4と同じです。

SmallVQ4 UsePData

プライオリティープレーンがあるとそれを使用して、

コードブックを生成します。あとはSmallVQ4と同じです。

※VQ3AUTO以下は全段MIPMAPエディット時や、正方形でないときには選べません。

Pixcel Format

テクスチャの出力フォーマットを設定します。

Automatic		自動的にフォーマットを選択します。

RGB565			テクスチャを（RGB565）で出力します。

ARGB4444		テクスチャを（ARGB4444）で出力します。

ARGB1555		テクスチャを（ARGB1555）で出力します。

Translucent ARGB1555	テクスチャを（Translucent ARGB1555）で出力します。

Bilevel Translucent ARGB4444	テクスチャを（Bilevel Translucent ARGB4444）

で出力します。

BUMP  		テクスチャを（BUMP）で出力します。

YUV422			テクスチャを（YUV422）で出力します。

Mipmap

ONになっているとMipmapが出力可能なものに対しては、出力をします。OFFになっていればMipmapデータを出力しません。また全段MIPMAPエディット時にこのオプションは当然無視されます。その場合自動生成されるのではなくユーザーが自身で作ったMIPMAPの絵が優先されるということです。

Dither ON

チェックすると、テクスチャにディザ処理をします。

Alpha Dither ON

チェックすると、テクスチャにαチャンネルがあればアルファディザ処理をします。

Filp Texture

チェックされていると全てのテクスチャーを上下反転します。

Mipmap Repeat

リピート用テクスチャを作ったときに、自動生成MIPMAPの各段の端と端のピクセルを考慮して出力します。

全段MIPMAPエディット

このプラグインの特徴としてユーザー自身の手による全段MIPMAPの加工があります。

通常であればMIPMAPは元の画像から自動生成されるのですが、これによって極端な話MIPMAPごとに違う絵を作り、近づいたり遠ざかったりすると絵が変わるといったことも出来ます。本来の目的は、自動生成MIPMAPの修正加工によるクォリティアップです。

まず、サイズを全段MIPMAP用にします。

以下のテーブルにしたがってください。

元画像(最大画像)　　　　　　全段MIPMAPエディット用サイズ

８＊８　　　　　　－＞　　　８＊１５

１６＊１６　　　　－＞　　　１６＊３１

３２＊３２　　　　－＞　　　３２＊６３

６４＊６４　　　　－＞　　　６４＊１２７

１２８＊１２８　　－＞　　　１２８＊２５５

２５６＊２５６　　－＞　　　２５６＊５１１

５１２＊５１２　　－＞　　　５１２＊１０２３

１０２４＊１０２４－＞　　　１０２４＊２０４７

(横[v]＊縦[h])

右側の画像サイズで出力するとコンバーターは、この画像は手動によるMIPMAP画像であると認識し、ユーザーが描いたMIPMAPが各段に反映されます。

縦に最大サイズ…最小サイズと並び、画像は左側に寄ります。

たとえば１６＊１６だと１６＊１６、８＊８、４＊４、２＊２、１＊１と並び、縦の和が３１になります。右側のあまった領域は無視しますので、何をかいてもかまいません。

通常MIPMAPは１＊１まであります。VQに限り２＊２までですが出力がVQだとしても、上記のテーブルは守ってください。その場合１＊１は描いても無視します。また入力も同様に、VQの場合１＊１はないのですが画面には１＊１まで出力されます。

一度MIPMAP付きPVRファイルをALL MIPMAPで読み込めば良く分かると思います。

入力した場合は上記のテーブルの必ずどれか一つになりますので、入力で加工して出力。

といったことが可能です。

現在はVQの自動MIPMAP生成は可能ですがユーザーによる加工はできなくなっています。

プライオリティープレーンについて(VQ4)

VQ4アルゴリズムを使ったときは、追加機能としてプライオリティープレーンを作成する事でユーザーが指定した場所を中心にコードブック(簡単に言うとVQのパレット)を生成する事が出来ます。つまり画像の特定(指定)した部分について重点的にVQのクォリティーを上げたいときなどに使う事が出来ます。

プライオリティプレーンは必ずチャンネル#5(５番目)に作って下さい。

この関係上、RGB５６５のようなαチャンネル(#4)を使わない場合も必ずチャンネル#４を作って下さい。その場合はチャンネル#4を白で埋める(不透明)か出力時にAUTOではなくRGB565を指定すれば問題ないでしょう。

８ビット(２５６階調)で使用して構いません、より白いところを重点的にコードブック生成を行います。

ダイアログ初期設定ユーザカスタマイズの仕方

出力時に表示されるダイアログの初期設定をユーザがカスタマイズすることができます。

以下の表を参考にして環境変数を作成してください。

環境変数はコントロールパネルの「システム」などで設定することができます。

WINDOWS NTなどでは一度起動(ログオフ)し直さないと反映されない場合が有ります。

環境変数				値

PH_PVREXP_PFORMAT		AUTO

565

4444

1555

BUMP

YUV422

PH_PVREXP_TTYPE			AUTO

TWIDDLD

RECTANGLE

VQ3AUTO

VQ3

VQ3SM

VQ4AUTO

VQ4

VQ4SM

VQ4AUTO_UP

VQ4_UP

VQ4SM_UP

PH_PVREXP_MIPMAP		OFF

ON

PH_PVREXP_DITHER		OFF

ON

PH_PVREXP_ADITHER		OFF

ON

PH_PVREXP_FLIPTEX		OFF

ON

PH_PVREXP_MMREP			OFF

ON

PVR入力時の情報を保持して出力する際の制限

0.95a1より、PVRファイルをPhotoshopに入力した場合、その時の状態を保持し出力ダイアログに反映させる機能がつきました。これによりグローバルインデックスなどをメモしたりしておく必要がなくなります。

保持される情報は以下です

・グローバルインデックスナンバー

・テクスチャタイプ　		(TWIDDLDやRECTANGLEやVQなど)

・テクスチャピクセルフォーマット　(５６５や１５５５や４４４４など)

・ミップマップの有り無し

出力時と入力時では与える情報と得られる情報の量が異なるので以下のような制限が有ります。

・上記保持情報以外の情報はありませんので出力時には反映できません

(ディザのON,OFF設定など)

・VQに関してはどのアルゴリズムで圧縮したかは保持されませんので、

出力ダイアログの選択肢はVQ4もしくはVQ4smallになります。

４．その他

Phtoshop上では各色８ビットになっていますので各色４ビットなり５ビットのPVRから入力した画像を何も意識せずに加工すれば、出力したときに加工した部分にビット修正が入ると思われます。その結果加工と出力結果が完全に一致はしません。