ドリームキャスト・アプリケーション開発

プレイ履歴機能ガイド

～ PLAY LOG Guide ～

株式会社セガ・エンタープライゼス

もくじ

1	プレイ履歴機能とは？	3

2	「ＡＩＰ」による保存項目と特徴	4

2-1 保存項目	4

2-2 特徴	4

2-3 IPメーカー	4

3	プレイ履歴ライブラリ	5

3-1 注意事項	5

3-2動作概要	5

3-3プレイ履歴ライブラリの使用方法	6

4	関数一覧	7

1999年3月19日

初版第二稿

株式会社セガ・エンタープライゼス

テクニカルサポートセンター

Copyright © 1999 SEGA ENTERPRISES, LTD.

# プレイ履歴機能とは？

ドリームキャスト・ソフトウェア作成基準では、各アプリケーションに「タイトル名」「プレイ時間」「攻略率」などのプレイ履歴情報をドリームキャスト本体に内蔵されているフラッシュメモリに書き込むことを推奨しています。

アプリケーションはこれらの値を取得することで、新しい遊び方を作り出すことができます。

例えば、プレーヤーが過去に自社のアプリケーションで遊んだことがわかったら、それに応じたサービスイベントを起こしたりすることも可能です。

このプレイ履歴機能をアプリケーションに組み込むには、AIP(Application Initial Program)とプレイ履歴ライブラリの２つの機能を使うことになります。

AIPによる保存

AIPを、プレイ履歴自動保存対応のものに入替えることで、保存できるようになります。

POWER ON

POWER OFF

ライブラリによる保存

各ソフトで、ライブラリをゲーム中に組込むことで保存できるようになります。

ゲームのロード

アプリケーション

ゲーム起動時

商品番号	最後に遊んだ日

商品名(和名)	遊んだ回数

商品名(英名)	遊んだ時間帯

ジャンル

初めて遊んだ日

ゲームの中

ペリフェラル使用状況

ロードするとき、など

ロード回数

プレイ時間帯記録

ゲームのセーブ

ネットへのログイン

ネットからログアウト

ＶＭへセーブするとき、など

プレイスキル(上手さ)

プレイレベル(達成度）

セーブ回数

プレイ時間帯記録

フリーエリア

ログインするとき

初めてネットでプレイした日

最後にネットでプレイした日

ネットで遊んだ回数

ログアウトするとき

ネットで遊んだ時間

ゲーム

メイン

# 「ＡＩＰ」による保存項目と特徴

アプリケーションGDがディスクトレイ挿入され起動したときに、真っ先に実行されるモジュール IP.BIN に組み込まれるユーザー情報です。

AIPが格納されたIP.BINを使用することにより、商品番号などのデータが本体メモリに自動保存されます。

プレイ履歴ライブラリ使用時には、このAIPで保存された商品番号を元に、本体メモリの内容を検索し、データの更新などを行います。

## 2-1 保存項目

商品番号	IP.BINの商品番号を保存します。

商品名(英文)	IP.BINのゲームタイトル用フィールドのうち、先頭48byte(0x80-0xAF)を保存します。

商品名(和文)	IP.BINの0x7FD0 – 0x7FFBの44byteの日本語文字列を本体内に格納します。

ジャンル		IP.BINの0x7FFC、0x7FFDの2byteに所定の形式で記述されたコードを保存します。

初回起動日時	最初に起動された時の本体時計の時刻を保存します。

前回起動日時	起動された時の本体時計の時刻を保存します。

起動回数	起動された回数を保存します。

起動時間帯	起動された時の本体時計の時間を２４の時間帯に振り分け保存します。

## 2-2 特徴

プレイ履歴対応のAIPをIP.BINへ組込むことで、上記項目を自動的に本体メモリ内へ格納します。

最初の起動時には、上記保存項目のすべてを保存し、２回目以降の起動時には、「前回起動日時」「起動回数」「起動時間帯」を更新します。

プレイ履歴は１００タイトル分まで、本体メモリ内に保存することができます。１０１タイトル目以降は、「前回起動日時」の最も古いタイトルの上に上書きされます。

アプリケーション側では、「商品名(英文)」「商品名(和文)」「ジャンル」を所定の形式でIP.BINに記入してください。

保存されたタイトル数などにより、起動時間が２～５秒かかる場合があります。

１００タイトル保存されている場合、80～100回に１回程度以下の発生頻度です。

## 2-3 IPメーカー

IPを作成する面倒な作業を軽減させるツールIPメーカーがDSKに付属しています。このツールを使うことでデータを格納する位置や種類など細かな設定を容易にかつ間違いなくおこなうことができます。

# プレイ履歴ライブラリ

プレイ履歴ライブラリは、 本体メモリ(内蔵のフラッシュメモリ)に記録されたプレイ履歴に対してデータの読み書きの補助を行うものです。

## 3-1 注意事項

ufInitSystem関数を用いてプレイ履歴ライブラリの初期化を行なう際には、セガ・ライブラリの初期化過程のなかで、割り込みのマスクを解除したあと、njWaitVSync関数が２回以上呼ばれている必要があります。

プレイ履歴ライブラリはイニシャライズ時に、ドリームキャストに接続されているペリフェラル情報を取得していますが、njWaitVSync関数（もしくはその内部で呼ばれているpdExecPeripheralServer関数）が2回呼ばれるまで、正しいペリフェラル情報が取得できない場合があるためです。

また、njWaitVSync関数を呼び出す前に、njInitSystem関数やnjInitVertexBuffer関数などを用いて、Ninjaライブラリの初期化を正しく行なってください。

本体メモリへの書込み頻度は、１時間あたり１２回程度(平均５分に１回以下の頻度)とし、それより高い頻度で書き込みを行わないようにしてください。

プレイ履歴ライブラリで書き込みを行うと、フラッシュメモリのガーベージコレクションが発生する場合があります。この発生頻度を低減させ、フラッシュメモリの耐久性を確保するため、及びゲーム中でのリフレッシュの発生頻度を低減させるためです。

## 3-2動作概要

動作説明

プレイ履歴ライブラリは、タイトル毎のデータを保存、 読み出しするためのものです。 ufInitSystemで初期化を行い、以降はufPlayTimeを呼び出す毎に、内部のデータを更新していきます。最終的にufSynchを呼び出した時点でデータを書き込みます。

ufSynchが自動的に呼び出されるしくみとしてufAutoSynchが用意されています。引数にufPlayTimeを何回呼び出したときにufSynchを呼び出すかを指定します。この値を1にすると、ufPlayTimeを呼び出す度にデータを書き込みますし、 0にすればタイトル製作者側でufSynchを呼び出さない限り更新はされません。

また、これは仕様ですが、ufPlayTimeは、自動保存ON/OFFによらずデータを更新します。が、ufSynchは自動保存ON/OFFフラグを参照して、更新する/しないを判断します。これは、可能な限りデータがあるかどうかをチェックする事を少なくし、 処理を軽くするためです。 それ以外の関数は、すべて自動保存フラグの値を参照して更新する/しないを判断します。

ワークについて

プレイ履歴ライブラリではフラッシュメモリに書き込むという仕組み上、ある程度のワークエリアを必要とします。最低64KB+60byteが必要で、かつこれらは連続している必要があります。

リフレッシュ動作について

フラッシュメモリは追記方式を使っているため、追記可能領域がなくなった場合、フラッシュメモリの内容の更新を行う必要があります。 これをリフレッシュと呼びますが、この動作を行うときにさらに64KB+32KBが必要になります。

そのため、プレイ履歴ライブラリでは、ufPlayTimeを呼び出したときに、あとどの程度追記が可能かという値を返します。この値をみて、 ufSynchを呼び出すかどうかを決めてください。現在このリフレッシュが起きると最高で4秒程度プログラムが停止することがわかっています。

プログラムの場所について

プレイ履歴ライブラリは内部に若干の静的なワークを使っています。 この値を保持するために、常駐部にリンクしてください。

## 3-3プレイ履歴ライブラリの使用方法

標準的な使用方法

標準的なタイトルを作成する場合のプレイ履歴ライブラリの使用方法は、

njUserInit関数内で

ufInitSystem()関数のコール

ufAutoSynchの引数を1でコール(履歴保存時に同時にフラッシュに書き込むよう指定)

Uint32 work1[0x10000L / sizeof(Uint32)];

Uint32 work2[60 / sizeof(Uint32)];

Uint32 work3[0x10000L / sizeof(Uint32)];

Uint32 work4[0x8000L / sizeof(Uint32)];

ufInitSystem(work1, work2, work3, work4);

ufAutoSynch(1);

メモリーカード(ビジュアルメモリなど)から読み書きする関数、トレイオープン処理関数、ソフトリセット関数内で

ufPlayTime()関数のコール

ufPlayTime(UFD_PLAY, 0, 0, NULL);

となります。

オートセーブ機能を持ったタイトルの場合

オートセーブ機能をもったタイトルの場合は、メモリーカードへのアクセスが多くなる事が予想されます。このようなタイプの場合、ufAutoSynchの値を0にします。こうすると、ufPlayTime関数は呼び出されても一切フラッシュへはアクセスしないようになります。

しかし、これでは何も保存しなくなるので、多少処理時間が多くなっても大丈夫な場面（たとえば画面がフェードする、ファイルを読み込む）といった場面でufSynch()関数を呼び出します。このufSynch関数はそれまでufPlayTimeで内部に保存しておいたデータをフラッシュに書き込みます。

/* 更新を停止 */

ufAutoSynch(0);

/* プレイデータの記録 */

ufPlayTime(UFD_PLAY, 0, 0, NULL);

/* 画面切り替え時等 */

ufSynch();

ちょっと高度な使い方

上記、オートセーブ機能をもったタイトルほどではないが、プレイ中に到達度を保存したいといった場合にも、上記の方法は有効です。ステージの開始場面でufAutoSynch(0)を実行し、フラッシュへの書き込みを抑止したあと、ステージ内のチェックポイントなどでufPlayTimeを呼び出します。そして、ステージ終了時、ゲームオーバー時等でufSynch()関数を呼び出します。こうすることで、ステージプレイ中には殆どその存在を意識すること無くフラッシュメモリにユーザーの操作記録をすることができます。

/* 更新を停止 */

ufAutoSynch(0);

/* プレイデータの記録 (評価、到達度含む) */

ufPlayTime(UFD_PLAY, est, carry, NULL);

/* 画面切り替え時等 */

ufSynch();

タイトル間でのデータの共有

シリーズ物のタイトルの場合、前作をどの程度遊んだかによって処理をかえるといった事があると思います。そのような場合には、その前作の商品番号がわかっていればufReadAllHead関数を使用することでそのタイトルを使用したことがあればそのユーザー記録を読み出すことができます（前作のプレイ記録が無かった場合にはufReadAllHead関数はFALSEを返します）。本体に保存されている情報は商品番号さえ分かっていれば読み出すことは可能です。

UFS_AllPlayHistory plyhst;

if (ufReadAllHead(“HK-XXXXXXX”, &plyhst) == TRUE) {

/* データを利用できる */

}

フリーエリアの使用方法

プレイ履歴ライブラリが標準で保存している内容（プレイ時間、到達度等）以外にタイトルを開発する側で自由に保存できる領域が32バイト用意されています。このメモリはufPlayTime関数を実行するときに保存します。独自に本体に保存したい内容がある場合は使用してください。

ただし、フリーエリアのデータがないと正常なゲームプレイができなくなる様なデータを保存することはできません(オプションの設定、ゲームデータのバックアップなど)。この様なデータはＶＭへ保存するようにしてください。100タイトル目以降は、最後に起動した日時が古いタイトルから順に新しいタイトルに上書きされるため、フリーエリアのデータも、将来上書きされる場合があるためです。

Uint8 freedata[32];

/* フリーエリアのデータも記録 */

ufPlayTime(UFD_PLAY, est, carry, freedata);

## 3-4 関数一覧

| 関数名 | 説明 |
| --- | --- |
| UfInitSystem | プレイ履歴ライブラリを初期化します |
| UfChangeWorkBuffer | プレイ履歴ライブラリが使用するワークのアドレスを変更します |
| UfPlayTime | プレイ時間を保存します |
| UfSynch | ufPlayTimeで保存しておいたプレイ記録を書き出します |
| UfAutoSynch | ufPlayTimeがデータを書き出す間隔を指定します |
| UfSafeRefresh | フラッシュメモリのリフレッシュを行います |
| UfConnect | ネットワークに接続した時刻を記録します |
| UfDisConnect | ネットワークの接続時間を記録します |
| UfReadAllProduct | 記録されている商品番号をすべて読み出します |
| UfReadAllHead | 指定した商品番号の全項目のデータを読み出します |
| UfGetControllerList | 記録されているコントローラリストを所得します |
| UfGetExtControllerList | 記録されている拡張コントローラリストを所得します |
| UfChangeAutoSave | 自動保存フラグを設定します |
| UfTitleDelete | タイトルの履歴を消去します |
| ufExitSystem | プレイ履歴ライブラリを終了します。 |